Программа

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования

«Первомайское»  муниципального образования  «Киясовский район» Удмуртской Республики

на 2015-2020 годы и на плановый период до 2022 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское» на 2015-2020 и на плановый период до 2022 г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 3012.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - поручение Президента Российской Федерации от 17.03.2011года № ПР-701, - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы", - статьи 26 п.12.1 . Устава муниципального образования «Первомайское» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Первомайское» |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Первомайское» |
| Исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Первомайское», организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| Руководитель программы | Глава муниципального образования «Первомайское» |
| Основные цели и задачи программы | 1.Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское» 2.Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское» 3.Повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 4.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития муниципального образования «Первомайское», создание благоприятных условий для проживания населения муниципального образования «Первомайское» 5. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 6. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства 7. Снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 8. Снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, телекоммуникационной связи. |
| Сроки реализации программы | 1-ый этап 2015-2020гг. 2-ой этап 2021-2022 гг. |
| Основные направления программы | - поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - реконструкция и модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения - развитие системы теплоснабжения и водоснабжения; - развитие, реконструкция и модернизация систем электроснабжения - развитие и строительство систем газоснабжения -реконструкция и модернизация систем уличного освещения - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первомайское». Снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. Улучшение экологической обстановки муниципального образования «Первомайское». Создание благоприятных условий для проживания на территории поселения муниципального образования «Первомайское». Развитие системы водоснабжения и водоотведения: -развитие систем водоснабжения, водоотведения; -повышение надежности водоснабжения; -снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. Развитие системы теплоснабжения: - снижения уровня потерь в системах теплоснабжения; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. Экология: - повышение экологической безопасности в поселении; -организация и вывоз твердых бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Первомайское»; - улучшение экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Первомайское». |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для существующего и нового строительства жилого комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Первомайское» на 2015 -2020 и на период до 2022 года разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережениии о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011года № ПР-701, распоряжения Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2021 годы", в соответствии со статьи 26 п. 12.1. Устава муниципального образования «Первомайское».

1.Основные проблемы и обоснование необходимости их решения программными методами

Муниципальная целевая Программа (далее – Программа) определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. электро-, водо-, газоснабжения, телекоммуникационной связи), объектов сбора, вывоза твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями муниципального образования «Первомайское», в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее направлений.

Данная программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Первомайское» и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ инфраструктурного комплекса муниципального образования «Первомайское» по развитию систем коммунальной системы. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Выполнение мероприятий Программы отвечает интересам жителей муниципального образования «Первомайское» и позволит формированию рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующих систем электро-,тепло- и водоснабжения, водоотведения и телекоммуникационной связи - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем что, муниципальное образование «Первомайское» из-за ограниченных возможностей местного бюджета, не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств федерального, республиканского, районного и местного бюджетов, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для Потребителей и внебюджетных источников.

2.Общие сведения о муниципальном образовании «Первомайское» Киясовского района

Муниципальное образование "Первомайское" расположено в северо-восточной части Киясовского района, включает в себя 5 населенных пунктов: с. Первомайский, д. Аксарино, д. Шихостанка, с. Яжбахтино, д. Косолапово. Площадь территории поселения — 10000,06 га, Административный центр МО «Первомайское» – с. Первомайский – расположен в 10 км от районного центра с. Киясово.

Муниципальное образование объединяет 5 населенных пунктов с общей численностью населения человека 955 человека (по состоянию на 01.01.2015г.)

| Населенные пункты | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| Всего по поселению В том числе по населенным пунктам: | 955 |
| село Первомайский | 626 |
| Деревня Аксарино | 116 |
| Деревня Шихостанка | 34 |
| Деревня Яжбахтино | 120 |
| Деревня Косолапово | 59 |

Жилой фонд, всего — 19,38 тыс. кв.м., в том числе многоквартирные дома — 10,57 тыс.кв.м. (92 ед.), в т.ч. дома блокированной застройки – 8,27 тыс. кв.м (88 ед.)., индивидуальные дома — 8,81 тыс.кв.м (219 ед.). За 2014 год по муниципальному образованию «Первомайское» введен в строй один дом.

Ввод жилья на перспективу – индивидуальное строительство.

В настоящее время в Первомайском сельском поселении в целом сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, выражающаяся в постоянном снижении количественных и качественных характеристик ее демографического потенциала. Происходит отток молодого населения за пределы муниципального образования.

Основные причины современной демографической ситуации — это экономически неблагоприятные условия жизни, проблемы с трудоустройством и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы.

Из промышленных предприятий на территории муниципального образования «Первомайское» функционирует цех по переработке молока ООО «Анар».

На территории поселения расположено агропредприятие – ООО «Агрокомплекс « Киясовский» и крестьянско-фермерские хозяйства.

Общее направление деятельности сельскохозяйственных предприятий – молочно-мясное с развитым зерновым хозяйством.

Личные подсобные хозяйства занимаются в основном животноводством, возделыванием картофеля и овощных культур.

Социальная сфера муниципального образования «Первомайское» представлена : 1 средней общеобразовательной школой, 1 детским садом, 2 сельскими домами культуры, 2 ФАПами.  Администрация муниципального образования «Первомайское»  расположена в с. Первомайский.

На территории муниципального образования размещены 2 кладбища традиционного захоронения, 1 площадка временного накопления отходов.

Из объектов коммунального назначения расположены:

с. Первомайский – водопроводная сеть протяженностью 10964 м, 3 артезианские скважины, 2 водонапорные башни, газовая котельная, тепловые сети;

д. Аксарино – водопроводная сеть 1475 м, артезианская скважина с водонапорной башней;

д. Шихостанка -  водопроводная сеть 911 м, артезианская скважина с водонапорной башней;

с. Яжбахтино – водопроводная сеть 2245 м., артезианская скважина с водонапорной башней;

д. Косолапово –водопроводная сеть 1220 м., 2 артезианские скважины,  1 водонапорная башня.

3.Оценка состояния инженерной инфраструктуры

3.1 Электроснабжение

Обслуживанием электрических сетей 10...0,4 кв занимается Киясовские РЭС. Электроснабжение населенных пунктов выполнено в основном по третьей категории надежности электроснабжения воздушными линиями 10 и 0,4 кВ.

Источником электроснабжения является ПС 35/10 кВ «Яжбахтино», фидеры № 1, № 6, № 11, № 16 с трансформаторами 2x2,5 МВА, которая запитана по одноцепной ВЛ-35 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Киясово». Протяженность ВЛ-35 кВ ПС «Киясово»- ПС «Яжбахтино»- 11,9 км, марка провода- АС-70, техническое состояние- удовлетворительное.

Средняя потребляемая мощность для фидеров ПС «Яжбахтино», обслуживающих населенные пункты МО «Первомайское»- 820 кВт

Надежность электроснабжения населенных пунктов МО «Первомайское» обеспечивается установкой двух трансформаторов единичной мощностью 2,5 МВА на ПС «Яжбахтино».

Схема распределительных сетей 10 кВ по МО «Первомайское» представлена в таблице

| п/п | Источни к электро-снабжен ия (ПС, Ру- (МВА) установленная мощност ь трансфо Р- маторов) | М» отходящего фидера 10 кВ ПС; | Населенный пункт, № КТП, установленная мощность тр-ра, средний ток нагрузки | Потребитель | Установленная мощность на фидере (кВт) | Протяжен -ность ВЛ-10 кВ (км); год строитель -ства | Резервир ова-ние основног о фидера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10 кВ «Яжбахт и-но», Tl, Т2 2x2,5 МВА | Фидер № 1 | с. Первомайский КТП-190, 250 кВА, 12,3 А КТП-81,200 кВА 29 А КТП-202, 250 кВА, 14,3 А КТП-30 КТП-117 КТП-118 | Население в/башни | 700 | 2,7 2008г | По стороне ВЛ-35 кВ-отсутству ет |
|  |  | Фидер № 11 | с. Первомайский КТП-82, 250 кВА 54,3 А КТП-136, 250 кВА, 32,9 А КТП-106 КТП-11 | Население промзона в/башни | 500 | 2,96 2008г |  |
|  |  | Фидер № 16 | д. Аксарино КТП-123, 160 кВА, 0,9 А КТП-84, 160 кВА 20,9 А | Население фермы гаражи | 320 | 13,16 2005г | По стороне ВЛ-35 кВ-отсутству ет |
|  |  |  | д. Шихостанка КТП-83, 100 кВА 1Д А | Население фермы в/башня | 100 |  |  |
|  |  | Фидер № 6 | с. Яжбахтино КТП-85, 40 кВА, 7,2 А КТП-86, 100 кВА 35,2 А КТП-87, 100 кВА (откл.) КТП-135, 100 кВА, 118,7 А | Население ферма гаражи молочный цех дом досуга | 340 | 16,7 2006г | По стороне ВЛ-35 кВ-отсутству ет |
|  |  |  | д. Косолапово КТП-88, 100 кВА 9,7 А КТП-154, 160 кВА, 34,8 А КТП-213, 250 кВА (откл.) | Население пилорама склады зерноток в/башня | 510 |  |  |

Сети электроснабжения и оборудование (ВЛ-10 кВ, КТП, разъединители, выключатели и т.п.) имеют физический и моральный износ и в отдельных случаях требуют замены.

Общая длина ВЛ-0,4 кВ от КТП до потребителей по МО «Первомайское» составляет 34,85 км.

Выводы по существующему положению:

-Электроэнергия напряжением 10 кВ.в МО «Первомайское» поступает от ПС 35/10 кВ «Яжбахтино», фидеры № 1, 11, 6, 16 Удмуртской энергосистемы ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Распределительная сеть 10 кВ ПС «Яжбахтино» имеет резервирование по стороне 10 кВ от ПС «Юрино».

Максимум нагрузки центра питания ПС «Яжбахтино» не превышает допустимый для длительно-аварийного режима (ремонтного режима) максимум нагрузки в 105 %.

Электроснабжение ПС «Яжбахтино» выполнено одноцепной ВЛ-35 кВ, что не позволяет выполнить оперативное переключение фидеров при обрыве проводов 35 кВ со стороны головного участка и таким образом снижает надежность схемы электроснабжения.

Основными первоочередными мероприятиями являются:

Усиление головного участка фидера № 1 ПС «Яжбахтино».

строительство новых комплектных трансформаторных подстанций (КТП 10/0,4 кВ) в количестве 2 шт.

-	строительство распределительной сети 10 кВ (ВЛ-10 кВ) от питающего фидера №1 ПС «Яжбахтино» общей протяженностью 1,3 км.

строительство ВЛ-0,4 кВ от новых КТП-10/0,4 кВ до объектов (потребителей) — 0,6 км

Покрытие электрических нагрузок потребителей МО «Первомайское» на перспективу будет осуществляться от энергосистемы «Удмуртэнерго». Опорной подстанцией энергосистемы для объектов нового строительства 1 очереди и на расчетный срок будет существующая ПС 35/10 кВ «Яжбахтино».

3.2Теплоснабжение.

Объем отапливаемых строительных фондов, подключенных к котельной МО «Первомайское» составляет  31496м3. Потребление тепловой энергии на нужды отопления 1268,7 Гкал/год. Производственные здания отсутствуют.

Приросты площадей строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения, не ожидаются. Спрос на дополнительную тепловую энергию отсутствует. Теплоснабжение планируемых участков индивидуальной застройки предполагается от индивидуальных источников тепла.

Источником теплоснабжения с. Первомайский является газовая котельная с резервным угольным топливом. В котельной установлено 2 котла КВ-063Гн общей мощностью 1,26 Гкал/час. Увеличение тепловой мощности котельной не требуется. Горячее водоснабжение отсутствует. Тепловые сети в двухтрубном исполнении.

| Котельная | Тип и марка котлов / количество | Вид топлива |  | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основное | Резервное |  |  |
| с. Первомайское | КВ-063Гн 2 котла | Природный газ | Уголь | 1,26 | 0,854 |

Для регулирования отпуска тепловой энергии от котельной используется качественное регулирование - по температурному графику 95-70ºС. Горячее водоснабжение от котельной отсутствует.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии

В соответствии с генеральным планом муниципального образования строительство новых объектов не планируется. Мероприятия по строительству, организации и реконструкции объектов социальной инфраструктуры не предусматривают увеличения теплопотребления.

Основными первоочередными мероприятиями являются:

| п/п | Показатель | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена котлов КВ-063 Гн | шт. | 2 |  |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Тепловые сети от котельной до потребителей тепловой энергии в удовлетворительном состоянии, частично нарушена тепловая изоляция трубопроводов. Прокладка тепловых сетей подземная, частично выполнена в надземном исполнении. Тепловые потери на участках теплосети составляют до 40%.

Требуется выполнить замену тепловой изоляции на участке тепловых сетей проходящей надземно. Диаметр трубопроводов для замены изоляции 2 Ду50мм протяженностью 366,0м, 2Ду150мм протяженностью 30,0м по данным сетевой организации.

| Участок | Диаметр участка тепловой сети, мм | Протяженность в двухтрубном исполнении для замены изоляции, м | Протяженность в двухтрубном исполнении для перекладки, м |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Первомайское |  |  |  |
| От котельной | 150 | 30,0 | - |
|  | 100 | 366,0 | - |

3.3 Водоснабжение.

Муниципальное образование объединяет 5 населённых пункта: с. Первомайский, д. Аксарино, д. Шихостанка, с. Яжбахтино, д. Косолапово.

Из 5 населенных пунктов централизованные системы водоснабжения имеется во всех 5 населенных пунктах. На территории указанных населенных пунктов расположены 9 действующих артезианских скважин, 6 водонапорных башен, водопроводные сети протяженностью 16815 м. В указанных населенных пунктах более 90% домов подключены к системе централизованного водоснабжения, а часть населения пользуется водой от водозаборных колонок.

Территория поселения на эксплуатационные зоны не разделена.

Расположенные в МО «Первомайское» объекты водоснабжения являются собственностью муниципального образования «Киясовский район», обслуживаются Первомайским МУПП «Коммун-сервис» и переданы предприятию по договору о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения. Бесхозяйных объектов системы водоснабжения на территории сельского поселения не выявлено

Основные данные по объектам водоснабжения приведены в таблицах №№ 1, 2,3.

Перечень водозаборных скважин

Таблица № 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Номер скважины | Местоположение | Дебит м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Первомайский | № № 1682,2537,1897,145-91 | Ул. Трактовая,21, без адресов | по 156 м3/сут. |
| 2 | д. Аксарино | №598 | Ул. Юбилейная | 156 м3/сут. |
| 3 | д. Шихостанка | №766 |  | 156 м3/сут. |
| 4 | с. Яжбахтино | №1062 | Ул. Совободы | 156 м3/сут. |
| 5 | д. Косолапово | №11800; 9 |  | 156; 38 м3/сут. |

Перечень водонапорных башен

Таблица № 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Местоположение | Год постройки | Объем м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Первомайский | Без адреса | 1986 г.; 1970 г. | W=15 м3 и W=25 м3 |
| 2 | д. Аксарино | Ул. Юбилейная | - | W=15 м3 |
| 3 | д. Шихостанка |  | - | W=15 м3 |
| 4 | с. Яжбахтино | Ул. Совободы | - | W=15 м3 |
| 5 | д. Косолапово |  | - | W=15м3 |

Сети водоснабжения МО «Первомайское»

Таблица № 3

| Наименование населенного пункта | Длина водопровода (м) | Наличие колонок (ед.) |
| --- | --- | --- |
| с. Первомайское | 10964 | 21 |
| д. Аксарино | 1475 | 4 |
| д. Шихостанка | 911 | 4 |
| С. Яжбахтино | 2245 | 15 |
| д. Косолапово | 1220 | 8 |
| Всего по МО «Первомайское»: | 16815 | 52 колонки |

На всех существующих улицах в 5 населенных пунктах, имеющих водопровод, проложен централизованный водопровод, поэтому развитие централизованных систем водоснабжения будет строиться на подключении существующих и введенных в эксплуатацию зданий к водопроводу при вводе его в дом, а также установку приборов учета холодной воды.

Режим работы водопроводных сетей во всех населенных пунктах нормальный, кроме с. Первомайский где во время работы объектов ООО «Агрокомплекс «Киясовский» эпизодически возникают перебои с водой из-за недостаточности объема воды в накопительных ёмкостях особенно в летний период. Необходима установка дополнительной водонапорной башни, частичная замена существующих водопроводных сетей и увеличение диаметра сетей.

С развитием индивидуальной застройки на перспективу в с. Первомайский и д. Аксарино предлагается строительство новых сетей водопровода, артезианских скважин и водонапорных башен. Места расположения артезианских скважин уточнить после проведения гидрогеологических изысканий.

При разработке рабочей документации во всех населенных пунктах, на существующих сетях водопровода, предусмотреть установку пожарных гидрантов.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения:

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Установка новой водонапорной башни в с. Первомайский |
| 2 | Реконструкция внутриплощадочных сетей и замена запорной арматуры |
| 3 | Установка приборов учета на водозаборных сооружениях |
| 4 | Капитальный ремонт скважин в с. Первомайский |
| 5 | Замена стальных (чугунных) распредсетей водопровода в с. Первомайский ул. Пролетарская D=110 L=200 д. Косолапово, ул. Советская D=63 L=200 |

Объем требуемых инвестиций изложен в нижеследующей таблице:

| № п/п | Наименование мероприятие | Год реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция внутриплощадочных сетей и замена запорной арматуры | 2016-2025 | 455,00 |
| 2 | Установка приборов учета на водозаборных сооружениях | 2016-2025 | 95,00 |
| 3 | Капитальный ремонт скважин в с. Первомайский | 2018, 2020, 2023 | 450,00 |
| 4 | Замена стальных (чугунных) распред. сетей водопровода в с. Первомайский ул. Пролетарская D=110 L=200 д. Косолапово, ул. Советская D=63 L=200 | 2019 2021 | 250,00 200,00 |
| 5 | Установка новой водонапорной башни в с. Первомайский | 2020 | 500,00 |

3.4 Водоотведение.

Муниципальное образование объединяет 5 населённых пунктов: с. Первомайский, д. Аксарино, д. Шихостанка, с. Яжбахтино, д. Косолапово.

Централизованной системы водоотведения на территории поселения нет. Сточные воды от жилой застройки поступают в неканализованные уборные, выгребные ямы и выгреба - накопители. Имеются выгреба – накопители в бюджетных учреждениях с.Первомайский. Жидкие бытовые отходы от административных и общественных зданий, а также от жилой застройки, включая многоквартирные дома, вывозятся спецтехникой  с дальнейшим размещением и очисткой на очистных сооружениях с. Киясово.

Отсутствие централизованной системы водоотведения поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов

В с. Первомайский имеются системы водоотведения – локальные сети канализации многоквартирных домов протяженностью 450 м (ул. Сосновая) и 300 м ул.Рябиновая, с 2 емкостями –накопителями объемом по 80 м3 каждая. Обслуживаются Первомайским  МУПП «Коммун-сервис». Подключение остальных домовладений к локальным сетям канализации практически невозможно.

Для полного обеспечения безопасной переработки сточных вод возникает необходимость строительства центральной канализационной сети с очистными сооружениями.

Однако исходя из численности проживающего населения в населенных пунктах муниципального образования «Первомайское», с учетом ежегодного уменьшения численности проживающего населения строительство в ближайшие 10 лет централизованной системы водоотведения в указанных населенных пунктах экономически нецелесообразно. Поэтому Генеральным планом муниципального образования «Первомайское» строительство систем водоотведения не предусмотрено.

3.5 Газоснабжение.

Газоснабжение муниципального образования «Первомайское» Киясовского района УР осуществляется природным и сжиженным газом.

Источником газоснабжения природным газом муниципального образования «Первомайское» является газораспределительная станция (ГРС), расположенная около села Старая Монья колхоза «Искра» Малопургинского района .

Схема газоснабжения принята тупиковая, многоступенчатая:

Газопроводы I категории (давлением свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа) от ГРС около села Старая Монья до головного газорегуляторного пункта (ГГРП) около с.Киясово ;

Газопроводы II категории (давлением свыше 0,ЗМПА до 0,6МПа) от головного газорегуляторного пункта до газорегуляторных пунктов типа ША-Б.

Газопроводы низкого давления (давлением до 0,003 МПа) от газорегулятор ных пунктов до потребителей.

В состав муниципального образования «Первомайское» входит пять населенных пунктов — с.Первомайское, д.Аксарино, с.Яжбахтино и д.Косолапово. На данный момент  не газифицирована д. Шихостанка.

Природный газ в жилых домах используется на нужды отопления, пищеприготовления, подогрева горячей воды.

Небольшая часть населения для приготовления пищи и горячей воды для хозяйственных нужд использует дрова, а также сжиженный газ(пропан-бутан) в баллонах.

В производственных и коммунально-бытовых котельных МО «Первомайское» основным видом топлива является природный газ, а в качестве резервного топлива на некоторых котельных предусмотрен уголь.

Дальнейшее развитие межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов будет выполняться в рамках ведомственной целевой программы «Газификация населенных пунктов Удмуртской Республики на 2016 — 2018 годы» и в соответствии с разработанной схемой газоснабжения района.

В соответствии с генпланом сохраняются основные направления использования газа, при этом увеличивается доля использования природного газа как энергоносителя для реконструируемых и вновь строящихся теплоисточников, а также в качестве единого энергоносителя для многоэтажных домов на пищеприготовление, для индивидуальных жилых домов на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Строительство газовых сетей позволит перевести негазифицированную индивидуальную жилую застройку на природный газ.

Осуществление проектных предложений по строительству новых объектов повлечет за собой рост потребления газа в селе.

С учетом существующих сетей газопроводов предлагаются следующие мероприятия для газоснабжения вновь застраиваемых территорий:

1.Осуществление газоснабжения индивидуальной жилой застройки МО «Первомайское» от газопроводов давлением Р = 0,6 МПа через проектируемые газорегуляторные пункты шкафного типа.

2.Выполнение электрохимической защиты от коррозии всех существующих и вновь строящихся стальных газопроводов.

3.Поэтапное осуществление перевода на природный газ объектов, в данный момент потребляющие другие источники топлива (сжиженный газ, уголь, дрова).

4. Строительство газораспределительных сетей в д. Шихостанка.

3.6 Экология.

Действующая нормативная база в области обращения с отходами представлена рядом федеральных законодательных и нормативных правовых актов.

С 1998 года на территории Российской Федерации основополагающим нормативным актом, регулирующим обращение с отходами, является Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах производства и потребления).

Законом об отходах производства и потребления (гл.2) полномочия в области обращения с отходами разграничены между 3 уровнями власти:

- органами власти Российской Федерации;

- органами власти субъектов Российской Федерации;

- органами местного самоуправления.

Согласно статье 8 Закона об отходах производства и потребления к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами отнесены организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

На уровне поселения муниципального района разработаны Правила благоустройства территории населенных пунктов. Данными документами установлены требования к уборке, содержанию и озеленению территорий населенных пунктов в зимний и летний периоды. В целях контроля за исполнением их требований в каждом поселении утверждены Порядки осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории населенных пунктов.

В сельском поселении не имеется  объектов санкционированного размещения твёрдых бытовых отходов (ТБО). Вывоз бытовых отходов населением осуществляется самостоятельно, при проведении  месячника по  благоустройству, а также специализированной организацией.

Загрязнение почв отходами производства и потребления является одной из серьезных экологических проблем как для муниципального образования «Первомайское».

К основным факторам негативного воздействия на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения поселения  в части санитарной очистки  поселения относятся  несанкционированные свалки и другие нарушенные и загрязненные территории.

Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, их беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

4.Перечень основных мероприятий программы.

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту;

определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

формирование пакета документов для получения субсидии из республиканского бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Главы Администрации и в целях обеспечения качества предоставляемых Жилищно-коммунальных услуг;

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электроснабжению, телекоммуникационной связи. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории Первомайского сельского поселения.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электроснабжению и телекоммуникационной связи, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям

5.Механизм реализации программы.

Администрация сельского поселения в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу;

- осуществляет обеспечение предоставления сведений п составлению проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Администрацию муниципального образования «Киясовский район».

6.Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Первомайского сельского поселения с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 1956 тыс. рублей. Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования и средств внебюджетных источников.

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств республиканского и районного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной Законом Удмуртской Республики в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Объемы финансирования Программы на 2015-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

7.Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год. Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

8.Оценка социально-экономической эффективности реализации программы.

Эффективность реализации программы и использования выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

-исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; прозрачности прохождения средств бюджета;

-привлечения средств республиканского, районного и местного бюджетов;

-привлечения средств внебюджетных источников;

-создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

-снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

-доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

-доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электро-, водо-, газоснабжения, телекоммуникационной связи);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

- рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании;

- создание устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.