Программа

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Ермолаевское» муниципального образования «Киясовский район» Удмуртской Республики

на 2015-2020 годы и на плановый период до 2022 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ермолаевское» на 2015-2020 и на плановый период до 2022 г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 3012.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - поручение Президента Российской Федерации от 17.03.2011года № ПР-701, - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы", - статьи 26 п.12.1 . Устава муниципального образования «Ермолаевское» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Ермолаевское» |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Ермолаевское» |
| Исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Ермолаевское», организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| Руководитель программы | Глава муниципального образования «Ермолаевское» |
| Основные цели и задачи программы | 1.Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ермолаевское» 2.Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ермолаевское» 3.Повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 4.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития муниципального образования «Ермолаевское», создание благоприятных условий для проживания населения муниципального образования «Ермолаевское» 5. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 6. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства 7. Снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 8. Снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, телекоммуникационной связи. |
| Сроки реализации программы | 1-ый этап 2015-2020 гг. 2-ой этап 2021-2022 гг. |
| Основные направления программы | - поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - реконструкция и модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения - развитие системы теплоснабжения и водоснабжения; - развитие, реконструкция и модернизация систем электроснабжения - развитие и строительство систем газоснабжения -реконструкция и модернизация систем уличного освещения - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ермолаевское». Снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. Улучшение экологической обстановки муниципального образования «Ермолаевское». Создание благоприятных условий для проживания на территории поселения муниципального образования «Ермолаевское». Развитие системы водоснабжения и водоотведения: -развитие систем водоснабжения, водоотведения; -повышение надежности водоснабжения; -снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. Развитие системы теплоснабжения: - снижения уровня потерь в системах теплоснабжения; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. Экология: - повышение экологической безопасности в поселении; -организация и вывоз твердых бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Ермолаевское»; - улучшение экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Ермолаевское». |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для существующего и нового строительства жилого комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Ермолаевское» на 2015 -2020 и на период до 2022 года разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережениии о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поручения Президента Российской Федерации от 17.03.2011года № ПР-701, распоряжения Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2021 годы", в соответствии со статьи 26 п. 12.1. Устава муниципального образования «Ермолаевское».

1. Основные проблемы и обоснование необходимости их решения программными методами

Муниципальная целевая Программа (далее – Программа) определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. электро-, водо-, газоснабжения, телекоммуникационной связи), объектов сбора, вывоза твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями муниципального образования «Ермолаевское», в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее направлений.

Данная программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Ермолаевское» и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ инфраструктурного комплекса муниципального образования «Ермолаевское» по развитию систем коммунальной системы. Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Выполнение мероприятий Программы отвечает интересам жителей муниципального образования «Ермолаевское» и позволит формированию рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующих систем электро-,тепло- и водоснабжения, водоотведения и телекоммуникационной связи - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем что, муниципальное образование «Ермолаевское» из-за ограниченных возможностей местного бюджета, не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств федерального, республиканского, районного и местного бюджетов, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для Потребителей и внебюджетных источников.

2. Общие сведения о муниципальном образовании «Ермолаевское» Киясовского района

Ермолаевское сельское поселение расположено в южной части Киясовского района Удмуртской Республики, имеет общие границы на севере с МО «Ильдибаевское» и на северо-западе с МО «Мушаковское». В восточной, южной и юго-западной части муниципального образования поселение имеет общие границы с Татарстаном.

Административный центр МО «Ермолаевское» – с. Ермолаево – расположен в 29 км от районного центра с. Киясово.

Общая площадь поселения «Ермолаевское» составляет 20019га.

Муниципальное образование объединяет 6 населенных пунктов с общей численностью населения 1172 человека (по состоянию на 01.01.2015г.)

| Населенные пункты | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| Всего по поселению В том числе по населенным пунктам: | 1172 |
| село Ермолаево | 245 |
| Деревня В.М.Салья | 100 |
| Деревня Н.М.Салья | 158 |
| Деревня Старая Салья | 489 |
| Деревня Кады-Салья | 133 |
| Деревня Кумырса | 47 |

Жилой фонд, всего — 30,8 тыс. кв.м., в том числе многоквартирные дома — 4,1 тыс.кв.м. (46   ед.), дома блокированной застройки – 4,1 тыс. кв.м (46 ед.)., индивидуальные дома — 26,7    тыс.кв.м (542 ед.). За 2014 год по муниципальному образованию «Ермолаевское»  введен в строй 1 дом.

Ввод жилья на перспективу – индивидуальное строительство.

В настоящее время в МО «Ермолаевское» в целом сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, выражающаяся в постоянном снижении количественных и качественных характеристик ее демографического потенциала. Происходит отток молодого населения за пределы муниципального образования.

Основные причины современной демографической ситуации — это экономически неблагоприятные условия жизни, проблемы с трудоустройством и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы.

Крупных промышленных предприятий на территории муниципального образования «Ермолаевское» нет.

Основное направление деятельности сельскохозяйственных предприятий – молочно-мясное с развитым зерновым хозяйством. На территории муниципального образования «Ермолаевское» функционируют крестьянско-фермерские хозяйства.

Все действующие предприятия муниципального образования остаются на существующих площадках, с установившейся структурой производства, организацией санитарно-защитных зон. Личные подсобные хозяйства занимаются в основном животноводством, возделыванием картофеля и овощных культур.

Социальная сфера муниципального образования «Ермолаевское» представлена: 2 средними общеобразовательными школами, 2 детскими садами, 5 сельскими домами культуры, 3 ФАПами и 1 Ермолаевской амбулаторией. Администрация муниципального образования «Ермолаевское»  расположена в с. Ермолаево.

На территории муниципального образования размещены 2 кладбища традиционного захоронения, 3 площадки временного накопления отходов.

Из объектов коммунального назначения расположены:

с. Ермолаево – водопроводная сеть протяженностью 4620 м, 2 артезианские скважины, 2 водонапорные башни, угольная котельная, тепловые сети;

д. В.М.Салья – водопроводная сеть 1690 м, магистральный водопровод меду деревнями 2810 м., водонапорная башня и 4 артезианские скважины;

д. Н.М.Салья -  водопроводная сеть 2315 м, артезианская скважина в д. В.М.Салья;

д. Старая Салья - водопроводная сеть 7170 м, магистральный водопровод между населенными пунктами 4240 м., 2 водонапорные башни и артезианская скважина у с. Ермолаево, угольная котельная, тепловые сети;

д. Кады-Салья - водопроводные сети 2773 м, 1 водонапорная башня и 1 артезианская скважина;

д. Кумырса - водопроводные сети 2040 м, 1 водонапорная башня и 1 артезианская скважина.

3.Оценка состояния инженерной инфраструктуры

3.1 Электроснабжение

Обслуживанием электрических сетей 10...0,4 кв занимается Киясовские РЭС.

Электроснабжение населенных пунктов выполнено по второй и третьей категории надежности электроснабжения воздушными линиями 10 и 0,4 кВ.

Источником электроснабжения являются ПС 35/10 кВ «Салья» фидеры № 6, № 2 и № 5, а так же ПС 110/35/10 кВ «Киясово» фидер № 7 (резервный). Центром питания для ПС Салья является ПС Киясово.

Количество КТП, установленная мощность трансформаторов и коэффициент загрузки фидеров в зоне действия центров питания, обслуживающих МО «Ермолаевское» сведены в таблицу

| Наименование ПС, № фидера | Потребляемый ток фидера А | МТЗ 1 ст. | Кол-во КТП на фидере, шт. | Установленная мощность трансформаторов на фидере кВА | Загрузка фидера % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС Салья Фидер № 6 | 11 | 90 А-0,5 сек. | 5 | 860 | 28 |  |
| ПС Салья Фидер № 2 | 10 | 90 А-0,5 сек | 6 | 930 | 23 |  |
| ПС Салья Фидер № 5 | 19 | 105 А-0,5 сек | 9 | 1605 | 26 |  |
| ПС Киясово Фидер № 7 | 27 | 150 А-0,5 сек | - | - | Не более 30% | Резервный фидер |
| Итого: |  |  | 20 | 3395 |  |  |

Средний коэффициент загрузки трансформаторов по фидерам центра питания, обслуживающих .МО «Ермолаевское» составляет не более 30%

По территории МО «Ермолаевское» проходят:

- ВЛ-35 кВ Киясово — Салья протяженностью трассы 8,6 км.

- ВЛ-35 кВ Салья - Кадыбаш протяженностью трассы 11,6 км.

- ВЛ-35 кВ Киясово - Чекалда протяженностью трассы 2,1 км.

- ВЛ-10 кВ общей протяженностью 31,9 км.

Резервирование  фидеров по ВЛ-10 кВ выполнено  через разъединители и секционные ячейки в трансформаторных подстанциях..

Суммарная активная допустимая нагрузка на КТП — 2309 кВт.

Средняя потребляемая мощность для фидеров, обслуживающих населенные пункты МО «Ермолаевское»- 693 кВт.

Суммарный резерв  мощности КТП составит 1616 кВт или 70 %.

Схема распределительных сетей 10 кВ по МО «Ермолаевское» представлена в таблице

| №№ п/п | Источник электро-снабжения | №№ отходящего фидера 10 кВ ПС; | Населенный пункт, № КТП, установленная мощность тр-ра, средний ток нагрузки | Протяженность ВЛ-10 кВ км | Основной потребитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10 кВ «Салья», Т1 1х2,5 МВА |  | д. Старая Салья КТП-50, 250 кВА, 90А КТП-113, 250 кВА, 74А КТП-49, 100 кВА, 64А КТП-51, 100 кВА, 90А КТП-195, 160 кВА, 22А | 4,5 | Пилорама КЗС МТФ школа школа |
|  |  | Фидер № 5 | Летний лагерь - КТП-48, 63 кВА, 6А | 14,2 |  |
|  |  |  | с. Ермолаево КТП-57, 160 кВА, 42А КТП-58, 100 кВА, 59А КТП-59, 250 кВА, 74А КТП-91, 160 кВА, 84А КТП-92, 250 кВА КТП-96, 25 кВА КТП-60, 250 кВА |  | Население население зерноток котельная гараж |
|  |  |  | д. Кады-Салья КТП-61, 250 КВА, 45А КТП-62, 160 кВА, 80А |  | Пилорама население |
|  |  | Фидер № 2 | д. Верхняя Малая Салья КТП-116, 160 кВА, 21А КТП-53, 160 кВА, 71А КТП-170, 160 кВА, 12А | 9,1 | СТФ население КЗС |
|  |  |  | д. Нижняя Малая Салья КТП-55, 100 кВА, 1А КТП-171, 250 кВА, 57А КТП-54, 100 кВА, 27А |  | Зерноток МТФ население |

Сети электроснабжения и оборудование (ВЛ-10 кВ, КТП, разъединители, выключатели и т.п.) имеют физический и моральный износ и в отдельных случаях требуют замены.

Средний удельный расход на 1 чел. при годовом числе часов 2170 использования максимума электрической энергии составляет 1126 кВт/час.чел.в год

Электрические нагрузки перспективных объектов.

Нового жилищного строительства, нового строительства в сфере соцкультбыта и производства проектом не предусматривается. Нагрузки по капитальному строительству включены в существующие электрические нагрузки.

Таким образом покрытие электрических нагрузок потребителей МО «Ермолаевское»  на перспективу будет осуществляться от энергосистемы «Удмуртэнерго». Опорной подстанцией энергосистемы будет  существующая ПС  35/10 «Салья» фидеры № 2, № 5 и № 6.

Резервный источник питания - ПС 110/35/10 кВ «Киясово» фидер № 7.

3.2 Теплоснабжение.

Основные источники централизованного  теплоснабжения объектов жилищно-коммунальной сферы МО «Ермолаевское» Киясовского района представлены в таблице.

Таблица № 2

| № п/п | Источник теплоснабжения | Тип котлов и их кол-во | Вид топлива | Подключенная нагрузка, МВт | Протяжен- ность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная в с.Ермолаево | КВ-0,8Т- 1 шт. | Уголь | 0,93 | 0,5 |
| 2 | Котельная в д.Кады-Салья | КЧ-5-1шт. | Уголь | 0,035 | 0,1 |
| 3 | Котельная в д.Стар.Салья | КВ-0,25 – 2шт. | Уголь | 0,58 | 0,1 |

Проектом предусматривается реконструкция существующих котельных  в с.Ермолаево, д.Старая Салья – перевод на газ.

Планируются участки индивидуальной застройки, для которых предполагаются индивидуальные источники тепла.

При реконструкции и капитальном ремонте зданий социальной сферы используются существующие источники теплоснабжения.

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения и улучшения состояния окружающей среды проектом определены следующие основные направления:

использование автономных теплоагрегатов, современных модификаций;

организация учета тепла у потребителей;

техническое обновление базы обслуживания сетей теплоснабжения;

перевод существующих угольных котельных на газ;

Основными первоочередными мероприятиями являются:

| п/п | Показатель | Ед. змерения | Количество | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующей котельной в с.Ермолаево-перевод на газ | шт. | 1 |  |
| 2 | Реконструкция существующей котельной в д.Стар.Салья-перевод на газ | шт. | 1 |  |
| 3 | Капитальный ремонт теплотрасс (2-х трубная прокладка) | км | 0,5 |  |

3.3 Водоснабжение.

Муниципальное образование объединяет 6 населённых пунктов: село Ермолаево, деревни В.М.Салья, Н.М.Салья, Старая Салья, Кады-Салья и Кумырса.

Из 6 населенных пунктов централизованные системы водоснабжения имеется во всех 6 населенных пунктах. На территории указанных населенных пунктов расположены 8 действующих артезианских скважин, 7 водонапорных башен, водопроводные сети протяженностью 26598 м. В указанных населенных пунктах 90% домов подключена к системе централизованного водоснабжения, а часть населения пользуется водой от водозаборных колонок.

Территория поселения на эксплуатационные зоны не разделена.

Все объекты водоснабжения, находящиеся на территории муниципального образования «Ермолаевское», обслуживаются Первомайским МУПП «Коммун-сервис».

Основные данные по объектам водоснабжения приведены в таблицах №№ 1, 2,3, схема прокладки водопровода в населенных пунктах, расположенных на территории муниципального образования «Ермолаевское» с указанием мест нахождения артезианских скважин и водонапорных башен указана в приложении.

Перечень водозаборных скважин

| № п/п | Наименование населенного пункта | Номер скважины | Местоположение | Дебит м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ермолаево | 2 скважины (№ 2727; № 154) | Ул.Заречная; Советская | 242; 86,4 |
| 2 | д. Кумырса | 1 скважина № 1550 | Ул.Советская | 430 |
| 3 | д. Кады-Салья | 1 скважина №2840 | Ул.Лесная | 190 |
| 4 | д. Верхняя Малая Салья | 1 скважина №2841; 2 скважины по ул.Советская (№ 3175) и на территории фермы — не рабочие | За пределами населенного пункта | 150 |
| 5 | д. Нижняя Малая Салья | - | Водоснабжение от скважины №3175 в Верхней Малой Салье | 150 |
| 6 | д. Старая Салья | № 3174 | У с. Ермолаево | 150 |

Перечень водонапорных башен

Таблица № 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Местоположение | Год постройки | Объем м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ермолаево | Ул.Заречная; Советская | 1972 г.; 1977 г. | По ул.Советская — цистерна для воды W= 20 и 25 м3 |
| 2 | д. Кумырса | Ул.Советская | 1979 г. | W=25 м3 |
| 3 | д. Кады-Салья | Ул.Лесная | 1979 г. | W=25 м3 |
| 4 | д. Верхняя Малая Салья | За пределами населенного пункта |  | W=25 м3 |
| 5 | д. Старая Салья | Ул.Новая (башни-двойники) | 1992 г. и 2011 г. | W=25 м3; 25 м3 |

Сети водоснабжения МО «Ермолаевское»

Таблица № 3

| Наименование населенного пункта | Длина водопровода (м) | Наличие колонок (ед) |
| --- | --- | --- |
| с. Ермолаево: |  |  |
| Ул. Заречная | L=1330,0 м | 1 |
| Ул. Зеленая, Советская | L=2345,0 м | 3 |
| Ул. Учительская | L=335,0 м |  |
| Ул. Удмуртская | L=610,0 м |  |
| д. Кумырса: |  |  |
| Ул. Советская | L=2040,0 м | 1 |
| д. Кады-Салья: |  |  |
| Ул. Восточная | L=1000,0 м | 2 |
| Ул. Труда (от скважины) | L=1330,0 м | 5 |
| От фермы до ул.Труда | L=443,0 м |  |
| д. Верхняя Малая Салья: |  |  |
| Ул. Советская | L=1260,0 м |  |
| От ул. Новая до ул. Советская (д. Нижняя Малая Салья) | L=2810,0 м | 2 |
| От скважины до ул. Советская | L=430,0 м |  |
| д. Нижняя Малая Салья: |  |  |
| Ул. Полевая | L=650,0 м | 2 |
| Ул. Советская, Майская, Молодежная | L=1465,0 м | 3 |
| Ул. Школьная | L=200,0 м |  |
| д. Старая Салья: |  |  |
| Ул. Полевая, Комсомольская | L=1200,0 м | 1 |
| Ул. Октябрьская | L=1060,0 м | 2 |
| Ул. Лесная, Урожайная | L=1060,0 м | 3 |
| Ул. Чистопольская | L=710,0 м | 3 |
| Ул. Центральная, Новая | L=2080,0 м | 3 |
| Ул. Урожайная, Центральная | L=260,0 м | 3 |
| Ул. Зеленая | L=800,0 м | 1 |
| Между башней и скважиной у с. Ермолаево | L=4240,0 м |  |

На всех существующих улицах в 6 населенных пунктах, имеющих водопровод, проложен централизованный водопровод, поэтому развитие централизованных систем водоснабжения будет строиться на подключении существующих и введенных в эксплуатацию зданий к водопроводу при вводе его в дом, а также установку приборов учета холодной воды.

Генеральным планом поселения предусмотрен планируемый средний ежегодный ввод жилья в индивидуальном секторе до100  кв.м.

В с. Ермолаево существующая артскважина по ул. Советской находится в ветхом состоянии, требуется ее замена, с установкой новой  водонапорной башни.

В д.д. Кумырса, Кады-Салья существующие водонапорные башни находятся в ветхом состоянии, требуется их замена. В д. Старая Салья требуется замена 1 водонапорной башни по ул. Новой V= 25 м3.

В с. Ермолаево существующие сети водопровода по ул.Заречная (L=1330,0 м) находятся в аварийном состоянии, требуется их замена, материал труб -  чугун d=120 мм.

Существующие сети водопровода в д. Кумырса сделаны кусками из различных материалов (чугун, сталь п/э) и  находятся в аварийном состоянии, требуется их полная замена. В д. В.М.Салья требуется замена участка водопроводной сети длиной 500 м в чугунном исполнении.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения:

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Установление зоны санитарной охраны для (8 артезианских скважин и водонапорных башен) источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1110-02 |
| 2 | Выполнить капитальный ремонт существующих (1) арт.скважин МО «Ермолаевское» и 8 павильонов. |
| 3 | Замена существующих сетей водопровода (L= 4630м) . |
| 4 | Замена существующих 4 водонапорных башен в с. Ермолаево, д.д. Кумырса, Кады-Салья, Старая Салья. |
| 5 | Строительство новых сетей водопровода (L=280 м) в с. Ермолаево и д. Кады-Салья |
| 6 | Строительство 1 артезианской скважины в с. Ермолаево. |

Объем требуемых инвестиций изложен в нижеследующей таблице:

| № п/п | Наименование мероприятие | Год реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установление зоны санитарной охраны для (8 арт.сважин и водонапорных башен) источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1110-02 | 2017-2025 | 840,00 |
| 2. | Выполнить капитальный ремонт существующей арт.скважины МО «Ермолаевское» и 8 павильонов. | 2017-2022 | 850,00 |
| 3 | Замена существующих сетей водопровода (L=4630 м) | 2016-2025 | 4630,00 |
| 4 | Замена существующих 4 водонапорных башен в с. Ермолаево, д.д. Кумырса, Кады-Салья, Старая Салья. | 2017-2021 | 2000,00 |
| 5 | Строительство новых сетей водопровода (L=280 м) в с. Ермолаево и д. Кады-Салья | 2020 | 300,00 |
| 6 | Строительство 1 артезианской скважины в с. Ермолаево. | 2020 | 1500,00 |
|  | Итого |  | 10120 |

3.4 Водоотведение.

Муниципальное образование «Ермолаевское» объединяет 6 населённых пунктов: село Ермолаево, деревню В.М.Салья, деревню Н.М.Салья, деревню Старая Салья, деревню Кады-Салья, деревню Кумырса.

Централизованной системы водоотведения на территории поселения нет. Сточные воды от жилой застройки поступают в неканализованные уборные, выгребные ямы и выгреба - накопители. Имеются выгреба – накопители в бюджетных учреждениях. Жидкие бытовые отходы от административных и общественных зданий вывозятся спецтехникой.

Отсутствие централизованной системы водоотведения  поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов.

Однако исходя из численности проживающего населения в населенных пунктах муниципального образования «Ермолаевское», с учетом ежегодного уменьшения численности проживающего населения строительство в ближайшие 10 лет централизованной системы водоотведения в указанных населенных пунктах экономически нецелесообразно.

3.5 Газоснабжение.

К населенным пунктам МО «Ермолаевское» в настоящее время природный газ не подведен. На перспективу газификация  их предусматривается в рамках реализации ведомственной целевой программы «Газификация населенных пунктов Удмуртской Республики на 2016-2018 годы». В перечень мероприятий Программы по МО «Ермолаевское» Киясовского района включены строительство газораспределительных  сетей в 2016 году с. Ермолаево, д. Кады-Салья, д. Кумырса и деревень Старая Салья, В.М.Салья, Н.М.Салья протяженностью 9,9 км и 14,3 км соответственно. Источник финансирования бюджет Удмуртской Респулики.

С учетом строительства межпоселковых сетей газопроводов планируются следующие мероприятия для газоснабжения населенных пунктов МО «Ермолаевское»:

- Строительство газопроводов высокого давления II категории и газорегуляторных пунктов.

- Строительство распределительных газопроводов низкого давления до потребителей

- Поэтапное осуществление перевода на природный газ объектов, в данный момент потребляющие другие источники топлива (мазут, сжиженный газ, уголь, дрова).

В соответствии с Программой газоснабжение с.Ермолаево, д.Старая Салья, д.Кады-Салья, д.Кумырса, д. Верхняя Малая Салья, д. Нижняя Малая Салья будет осуществляться от газопроводов высокого давления II категории, с понижением давления газа с высокого до низкого через газорегуляторные пункты.

Ориентировочные объемы строительства газопроводов высокого давления по МО «Ермолаевское» составят 23,5 км.

3.6 Экология.

Действующая нормативная база в области обращения с отходами представлена рядом федеральных законодательных и нормативных правовых актов.

С 1998 года на территории Российской Федерации основополагающим нормативным актом, регулирующим обращение с отходами, является Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах производства и потребления).

Законом об отходах производства и потребления (гл.2) полномочия в области обращения с отходами разграничены между 3 уровнями власти:

- органами власти Российской Федерации;

- органами власти субъектов Российской Федерации;

- органами местного самоуправления.

Согласно статье 8 Закона об отходах производства и потребления к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами отнесены организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

На уровне поселения муниципального района разработаны Правила благоустройства территории населенных пунктов. Данными документами установлены требования к уборке, содержанию и озеленению территорий населенных пунктов в зимний и летний периоды. В целях контроля за исполнением их требований в каждом поселении утверждены Порядки осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории населенных пунктов.

В сельском поселении не имеется  объектов санкционированного размещения твёрдых бытовых отходов (ТБО). Вывоз бытовых отходов населением осуществляется самостоятельно, при проведении  месячника по  благоустройству, а также специализированной организацией.

Загрязнение почв отходами производства и потребления является одной из серьезных экологических проблем как для  муниципального образования «Ермолаевское».

К основным факторам негативного воздействия на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения поселения  в части санитарной очистки  поселения относятся  несанкционированные свалки и другие нарушенные и загрязненные территории.

Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, их беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

4. Перечень основных мероприятий программы.

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

формирование пакета документов для получения субсидии из республиканского бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением главы Администрации и в целях обеспечения качества предоставляемых Жилищно-коммунальных услуг;

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электроснабжению, телекоммуникационной связи. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории Ермолаевского  сельского поселения.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит  предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электроснабжению и телекоммуникационной связи, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям

5. Механизм реализации программы.

Администрация  сельского поселения  в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу;

- осуществляет обеспечение предоставления  сведений по  составлению проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- представляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Администрацию муниципального образования «Киясовский район».

6. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Ермолаевского сельского поселения  с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета. Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования и средств внебюджетных источников.

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств республиканского и районного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной Законом Удмуртской Республики в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Объемы финансирования Программы на 2015-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

7. Управление реализацией программы и контроль хода ее исполнения.

Заказчик осуществляет контроль хода реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год. Контроль Программы включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

8. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы.

Эффективность реализации программы и использования, выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

-исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; прозрачности прохождения средств бюджета;

-привлечения средств республиканского, районного и местного бюджетов;

-привлечения средств внебюджетных источников;

-создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

-снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

-доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

-доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электро-, водо-, газоснабжения, телекоммуникационной связи);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

- рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании;

- создание устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

9.Ожидаемые результаты реализации программы.

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ермолаевское», снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды сельского поселения Ермолаевское.