ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация муниципального образования «Ермолаевское»

Киясовского района Удмуртской Республики

Проект

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕРМОЛАЕВСКОЕ» КИЯСОВСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

24/2020 –ГП.2

г. Ижевск, 2020

ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Проект

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕРМОЛАЕВСКОЕ» КИЯСОВСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

24/2020 –ГП.2

Директор									Халиуллин И.Ф.

ГАП										Габдрахманов М.З

Общие положения

Проект Генерального плана муниципального образования «Ермолаевское» Киясовского района Удмуртской Республики (далее – Генеральный план, муниципальное образование «Ермолаевское») подготовлен на основании распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 10 мая 2017 года № 544-р «О подготовке проекта Генерального плана муниципального образования «Ермолаевское» Киясовского района Удмуртской Республики».

Главной целью Генерального плана является обеспечение устойчивого развития территории, обеспечение жильем населения и улучшение состояния среды. Это достигается путём планирования развития территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (регионального и федерального) значения, зон с особыми условиями использования территорий.

В документах территориального планирования назначение территорий определяется исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ч.1 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития муниципального образования на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса;

- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение перспектив формирования функциональных зон;

- определение направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования «Ермолаевское»;

- дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- создание условий для улучшения физического состояния и качества жилищного фонда;

- формирование устойчивых транспортных связей с соседними муниципальными образованиями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления хозяйственно-бытовых стоков;

- выделение территорий для организации производственной деятельности, связанной с развитием промышленности, сельского хозяйства, лесной и сопутствующих видов деятельности;

- определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий;

- повышение эффективности использования территории муниципального образования «Ермолаевское».

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры муниципального образования «Ермолаевское».

При разработке Генерального плана муниципального образования «Ермолаевское» учтены и использованы следующие нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 года № 257-ФЗ;

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция));

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года №3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике, утвержденные постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 июня 2019 года № 228 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике»;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Киясовский район».

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Ермолаевское».

При разработке проекта учтены:

- положения Схемы территориального планирования Удмуртской Республики в отношении Киясовского муниципального района;

- положения Схемы территориального планирования Киясовского муниципального района в отношении территории муниципального образования «Ермолаевское»;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Киясовский район» на период до 2025 года;

- Схема водоснабжения и теплоснабжения муниципального образования «Ермолаевское» Киясовского района Удмуртской Республики;

- Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЖКХ муниципального образования «Ермолаевское» на период 2016 – 2020 годы;

- Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Ермолаевское» Киясовского района Удмуртской Республики на 2017 – 2025 годы;

- Генеральный план муниципального образования «Ермолаевское» Киясовского района Удмуртской, утвержденный распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25  декабря 2013 года № 72 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Ермолаевское» Киясовского района Удмуртской Республики».

Исходные данные, используемые в проекте:

Данные о современном состоянии и использовании территории муниципального образования «Ермолаевское», предоставленные администрациями муниципального образования «Ермолаевское» и Киясовский район, сведения размещенные на сайте Администрации Киясовского района Удмуртской Республики https://www.kiyasovo.udmurt.ru, материалы, размещенные на сайте https://fgistp.economy.gov.ru, на сайте https://www.gks.ru.

Основные графические материалы разработаны с использованием сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости.

Реализация изменений, вносимых в Генеральный план, рассчитана на следующие периоды:

первая очередь – до 2035 года;

расчетный срок – до 2045 года.

Графические материалы подготовлены в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Термины и определения

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщённое наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

нормативы градостроительного проектирования (федеральные, региональные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

объект капитального строительства - (федерального, регионального и местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны. 1. Общие сведения о муниципальном образовании

1. Общие сведения о муниципальном образовании

## 1.1. Существующее положение

Административный центр муниципального образования «Ермолаевское» – село Ермолаево.

Площадь территории муниципального образования «Ермолаевское» составляет 19487 га. Территориально муниципальное образование «Ермолаевское» располагается в южной части Киясовского района.

Граничит:

- на западе с муниципальным образованием «Ермолаевское» и Республикой Татарстан;

- на севере с муниципальными образованиями «Ермолаевское» и «Ильдибаевское»;

- на востоке с Республикой Татарстан

- на юге и юго-западе с Республикой Татарстан.

По территории поселения протекают реки Крындинка, Чекалдинка, Сальинка, Ары-Казы, Улу-Казы, Малая Кумырсинка, Большая Кумырсинка, Кумырсинка, Кады. Имеются небольшие пруды.

Основным видом транспорта поселения в виду прохождения только автомобильной дороги, является автомобильный транспорт. Автотранспортные предприятия на территории сельского поселения отсутствуют.  Железнодорожный транспорт не играет важной роли в транспортной инфраструктуре поселения.

Проектируемая территория характеризуется достаточно развитой сетью автомобильных дорог.

По территории муниципального образования «Ермолаевское» проходят следующие автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения: Киясово - Ермолаево км 0+000 – км 29+288; (Киясово - Ермолаево) – Нижняя Малая Салья км 0+000 – км 3+898; Ермолаево - Кумырса км 0+000 - км 9+600.

Население муниципального образования «Ермолаевское» составляет 1017 человек. В муниципальном образовании «Ермолаевское» 6 населённых пунктов. Перечень населенных пунктов муниципального образования «Ермолаевское» приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № | Населенный пункт | Население (человек) |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Ермолаево | 219 |
| 2 | д. Старая Салья | 407 |
| 3 | д. Верхняя Малая Салья | 88 |
| 4 | д. Нижняя Малая Салья | 145 |
| 5 | д. Кады-Салья | 108 |
| 6 | д. Кумырса | 50 |
| Итого: |  | 1017 |

На территории муниципального образования «Ермолаевское» осуществляют свою работу следующие организации:

- административные учреждения: Администрация муниципального образования «Ермолаевское»;

- учреждения культуры: Ермолаевский центральный сельский дом культуры, Старосальинский сельский Дом культуры, Нижнемалосальинский сельский Дом культуры, Кады-Сальинский сельский Дом культуры, Кумырсинский сельский Дом культуры;

- учреждения здравоохранения: Ермомаевская врачебная амбулатория, Старосальинский фельдшерско-акушерский пункт, Кумырсинский фельдшерско-акушерский пункт, Кады-Сальинский фельдшерско-акушерский пункт, Нижнемалосальинский фельдшерско-акушерский пункт;

- учреждения образования: МКОУ «Ермолаевская СОШ», МКОУ «Старосальинская СОШ», «Старосальинский детский сад», «Ермолаевский детский сад», Ермолаевская сельская библиотека, Старосальинская сельская библиотека;

В составе производственного комплекса функционируют предприятия: швейный цех ИП Мосалева И.Н.

Почтовые отделения оказывают услуги по выплате пенсий, пособий, подписке периодических изданий, а также по реализации товаров первой необходимости.

## 1.2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия

Климат на территории муниципального образования «Ермолаевское» – умеренно-континентальный. с продолжительной холодной многоснежной зимой, теплым летом и с хорошо выраженными сезонными переходами: весной и осенью.

В течение года преобладает юго-западное направление ветра. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,5 – 4 м/сек. Среднегодовые температуры воздуха составляют +2,1ºС. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура около +19°С), самым холодным месяцем – январь (около -14°С). Годовое количество осадков составляет около 500 мм.

Коренным типом растительности являются леса. Лесообразующими породами являются ель, пихта, сосна, береза, осина, липа. В избыточно-увлажнённых местах и по берегам рек и ручьев произрастает ольха, осина, ива, черемуха. Травянистый покров в лесах развит слабо, произрастают хвощи, папоротники, ландыш, осоки. Опушки леса и поляны заняты злаково-бобовым разнотравьем.

Характер рельефа – слабо расчленённая равнина. Общая картина определяется деятельностью временных водотоков. Минимальные отметки приурочены к поймам и надпойменным террасам рек. Возвышенности осложнены рядами небольших оврагов, прослеживаемых на местности в виде неглубоких лощин с пологими берегами. Днища их сильно обводнены, а на отдельных участках заболочены. К наиболее неустойчивым природным комплексам относятся пойменные ландшафты и эрозионно-опасные приречные склоны.

Почвы серые лесные, дерново-подзолистые, средне и сильно подзолистые, пойменные.

С геоморфологической точки зрения, рассматриваемая территория представляет собой аллювиальную равнину, изрезанную сетью оврагов и речных долин.

Реки по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа, с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-летними паводками и зимней меженью. Реки имеют смешанное питание с преобладанием снегового.

На территории муниципального образования «Киясовское» крупные водные объекты отсутствуют – риска подтопления и возникновения неблагоприятной ледниковой обстановки нет.

## 1.3. Оценка территорий по совокупности природных факторов

Природные условия местности и происходящие на ней физико-геологические процессы определяют степень благоприятствования территорий для строительства поселка.

По инженерно-геологическим условиям территория муниципального образования благоприятна для строительства, за исключением отдельных участков, расчлененных оврагами и балками. По условиям водообеспеченности территория муниципального образования отнесена также к благоприятной.

Агроклиматические условия муниципального образования «Ермолаевское» в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур – зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей при регулярном внесении органических и минеральных удобрений.

# 2. Анализ градостроительного развития территории муниципального образования

## 2.1. Характеристика проектируемых объектов

Градостроительная концепция Генерального плана – это идея создания полноценных благоустроенных районов села с развитой системой обслуживания, сбалансированным развитием всех планировочных зон и объектов социальной инфраструктуры.

Градостроительная концепция Генерального плана основана на стратегической цели развития – улучшение качества жизни населения – и базируется на существующем функциональном зонировании и на перспективных территориях. Главными структурными элементами населенных пунктов являются:

- общественный центр;

- жилые районы;

- производственные территории;

- территории природного комплекса.

В проектной планировочной структуре сложившаяся центральная часть сохраняется и упорядочивается. Планировочная структура дополняется новыми жилыми образованиями.

## 2.2. Демографическая характеристика поселения

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура, степень его экономической активности.

Благодаря своему административному положению муниципальное образование «Ермолаевское» на протяжении последних лет характеризуется отрицательной динамикой численности населения. Основными факторами, определяющими численность населения, являются естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

Динамика численности постоянного населения по годам и населенным пунктам представлена в таблице 2.

Таблица 2

| № | Населенный пункт | Население (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во жителей 2018 год | кол-во жителей 2019 год | кол-во жителей 2020 год |
| 1 | с. Ермолаево | 325 | 319 | 291 |
| 2 | д. Старая Салья | 643 | 641 | 589 |
| 3 | д. Верхняя Малая Салья | 142 | 136 | 122 |
| 4 | д. Нижняя Малая Салья | 258 | 242 | 217 |
| 5 | д. Кады-Салья | 195 | 188 | 172 |
| 6 | д. Кумырса | 67 | 65 | 61 |
| Итого |  | 1630 | 1591 | 1452 |

На территории муниципального образования «Ермолаевское» в 2018 году проживало 1630 человека, к 1 января 2020 года численность населения составила 1452 человек.

Наблюдается убыль населения. Из года в год уровень рождаемости уменьшается. Всего на территории муниципального образования в 2020 году зарегистрировано 15 рождений, умерших- 26 человек.

Структура населения по возрастному составу

Структура населения муниципального образования «Ермолаевское» по возрастному составу представлена в таблице 3.

Таблица 3

| № | Возраст населения (лет) | муниципальное образование «Ермолаевское» |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 до 15/жен | 116 |
| 2 | 0 до 15/муж | 82 |
| 3 | 16 -17/жен | 17 |
| 4 | 16 -17муж | 16 |
| 5 | 16-59/жен/ | 212 |
| 6 | 16-59/муж/ | 480 |
| 7 | старше 60/жен/ | 378 |
| 8 | старше 60/муж/ | 151 |
| 9 | Всего | 1452 |

Занятость населения

За 2020 год численность работников, занятых в сельском хозяйстве – 50 человек, в бюджетной сфере – 117 человек.

Численность официально зарегистрированных безработных с назначением социальных выплат   составляет на 1 января 2018 года – 4 человека, на 1 января 2019 года – 4 человека, на 1 января 2020 года -1 человек.

На территории поселения проживает 848 человек   трудоспособного населения.

В целом в муниципальном образовании ситуация с занятостью населения благополучная.

C прекращением деятельности ранее крупных сельхозформирований на территории муниципального образования, население вынуждено искать работу за пределами поселения.

Общие выводы

В муниципальном образовании «Ермолаевское» наблюдается неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения: число родившихся меньше числа умерших. С 2018 года наблюдается убыль населения: с 1630 человек в 2018 году, до 1452 человек в 2020 году.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала (численности населения) территории играют миграционные процессы.

При оценке демографического потенциала территории важно учитывать и соотношение между трудоспособной частью населения, с одной стороны, и нетрудоспособной - с другой.

## 2.3. Прогноз численности населения

Перспективы демографического развития муниципального образования «Ермолаевское» будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест, развитие самозанятости населения;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

## 2.4. Особо охраняемые природные территории

ООПТ – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В соответствии со Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 сентября 2021 года № 487 «Об утверждении Схемы территориального планирования Удмуртской Республики» (далее – СТП УР) запланировано создание памятника природы регионального значения «Крыкмасский».

3. Планируемые градостроительные решения

## 3.1. Границы муниципального образования

Разрабатываемый Генеральный план не предусматривает изменение границ муниципального образования.

## 3.2. Границы населённых пунктов

На основании предложения Администрации муниципального образования «Киясовский район» Генеральным планом муниципального образования «Ермолаевское» предусматривается изменение границ населенных пунктов. Данные представлены в таблице 4.

Участки, включаемые в границы населенных пунктов муниципального образования «Ермолаевское»

Таблица 4

| Кадастровый номер земельного участка (номер кадастрового квартала) | Площадь земельного участка, га | Категория земель | Наименование населенного пункта | Категория земель земельного участка после утверждения Генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ), ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| Часть кадастрового квартала 18:14:008001 | 1,3 (под существующие жилые дома) | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Старая Салья | Земли населенных пунктов |
| ЗУ 18:14:000000:981 | 1,85 (под автомобильную дорогу (Киясово-Ермолаево)-Нижняя Малая Салья) | Земли населённых пунктов | д. Нижняя Малая Салья | Земли населенных пунктов |
| Часть кадастрового квартала 18:14:009001, в том числе ЗУ 18:14:000000:722 | 0,11 (под земельные участки (территории) общего пользования (12.0)-дорога по ул.Советская, д.Нижняя Малая Салья) | Земли населённых пунктов | д. Нижняя Малая Салья | Земли населенных пунктов |
| Часть кадастрового квартала 18:14:006001, в том числе часть ЗУ 18:14:000000:1039, ЗУ 18:14:029001:102 | 7,84 (под улично-дорожную сеть, для ведения личного подсобного хозяйства и нового жилищного строительства) | Земли населённых пунктов | д. Нижняя Малая Салья | Земли населенных пунктов |
| Часть ЗУ 18:14:006001:1462 | 0,6 (для ведения сельского хозяйства) | Земли населённых пунктов | д. Нижняя Малая Салья | Земли населенных пунктов |
| Часть кадастрового квартала 18:14:008001, в том числе часть ЗУ 18:14:006001:1054 | 0,1 (под улично-дорожную сеть) | Земли населённых пунктов | д. Нижняя Малая Салья | Земли населенных пунктов |
| Часть ЗУ 18:14:000000:210 | 0,02 (под автомобильную дорогу (Киясово-Ермолаево)- Верхняя Малая Салья) | Земли населённых пунктов | д. Верхняя Малая Салья | Земли населенных пунктов |
| Часть кадастрового квартала 18:14:00901, в том числе часть ЗУ 18:14:000000:210 | 1,72 (под автомобильную дорогу и для развития многофункциональной зоны) | Земли населённых пунктов | д. Верхняя Малая Салья | Земли населенных пунктов |
| Часть кадастрового квартала 18:14:026001, в том числе часть ЗУ 18:14:016001:1, 18:14:000000:756 | 1,26 (под автомобильную дорогу и для ведения личного подсобного хозяйства) | Земли населённых пунктов | с. Ермолаево | Земли населенных пунктов |
| Часть ЗУ 18:14:016002:245 | 0,15 (под размещение помещения в производственной зоне) | Земли населённых пунктов | с. Ермолаево | Земли населенных пунктов |
| Часть ЗУ 18:14:000000:715 | 0,004 (под земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - дорога по ул.Советская, с.Ермолаево) | Земли населённых пунктов | с. Ермолаево | Земли населенных пунктов |
| Часть кадастрового квартала 18:14:009001, в том числе часть 18:14:000000:715, 18:14:000000:539, ЗУ 18:14:009001:428, 18:14:009001:428 | 4,95 (под земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - дорога по ул.Советская, с.Ермолаево, под строительство объекта "Газопровод межпоселковый д. Чувашайка - д. Старая Салья - с. Ермолаево - д. Кады-Салья - д. Кумырса, с отводом на д. Верхную Малую Салью и д. Нижную Малую Салью Киясовского района Удмуртской Республики", для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), ведение приусадебного хозяйства) | Земли населённых пунктов | с. Ермолаево | Земли населенных пунктов |
| Часть кадастрового квартала 18:14:008001, в том числе ЧЗУ 18:14:000000:1020, ЗУ 18:14:008001:948 18:14:019001:92 | 2,83 (под автомобильную дорогу Ермолаево-Кумырса, улично-дорожную сеть, ведение личного подсобного хозяйства, существующие жилые дома) | Земли населённых пунктов | д. Кады-Салья | Земли населенных пунктов |
| Часть кадастрового квартала 18:14:008001, в том числе часть ЗУ 18:14:000000:709 | 0,09 (под земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - дорога по ул.Советская д. Кумырса) | Земли населённых пунктов | д. Кумырса | Земли населенных пунктов |
| ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ), ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| Часть кадастрового квартала 18:14:034002 | 0,92 (использование в соответствии с лесным законодательством) | Земли населенных пунктов | д. Старая Салья | Земли лесного фонда |
| Часть кадастрового квартала 18:14:034001 | 4,14 (под сельскохозяйственные угодья) | Земли населенных пунктов | д. Старая Салья | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Части кадастровых кварталов 18:14:034001, 18:14:034002, в том числе ЗУ 18:14: 034001:350 | 7,94 (под сельскохозяйственные угодья и для размещения туристической базы) | Земли населенных пунктов | д. Старая Салья | Земли сельскохозяйственного назначения; Земли особо охраняемых территорий и объектов |
| Часть кадастрового квартала 18:14:029001 | 1,9 (использование в соответствии с лесным законодательством) | Земли населенных пунктов | д. Нижняя Малая Салья | Земли лесного фонда |
| Часть кадастрового квартала 18:14:006001 | 0,12 (использование в соответствии с лесным законодательством) | Земли населенных пунктов | д. Верхняя Малая Салья | Земли лесного фонда |
| Часть кадастрового квартала 18:14:016002 | 1,09 (использование в соответствии с лесным законодательством) | Земли населенных пунктов | с. Ермолаево | Земли лесного фонда |
| Часть кадастрового квартала 18:14:016001 | 0,7 (использование в соответствии с лесным законодательством) | Земли населенных пунктов | с. Ермолаево | Земли лесного фонда |
| Часть кадастрового квартала 18:14:019002 | 0,05 (использование в соответствии с лесным законодательством) | Земли населенных пунктов | д. Кады-Салья | Земли лесного фонда |

В таблице 5 приведены площади земель в границах населенного пункта на первый этап реализации Генерального плана и на расчетный срок.

Таблица 5

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | первая очередь | расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Ермолаево | 122,85 | 127,424 | 127,424 |
| 2 | д. Старая Салья | 156,54 | 144,84 | 144,84 |
| 3 | д. Верхняя Малая Салья | 43,23 | 44,84 | 44,84 |
| 4 | д. Нижняя Малая Салья | 47,90 | 56,49 | 56,49 |
| 5 | д. Кады-Салья | 50,67 | 53,51 | 53,51 |
| 6 | д. Кумырса | 62,16 | 62,25 | 62,25 |
| Итого |  | 483,35 | 493,354 | 493,354 |

## 3.3. Развитие функциональных зон

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории. При разработке проектного функционального зонирования были использованы следующие исходные материалы, предоставленные Заказчиком:

- топографические основы в различных масштабах;

- цифровые материалы земельного кадастра;

- ранее разработанные проектные материалы;

- прочие имеющие цифровые и традиционные материалы по использованию и перспективам развития городских земель;

- цифровое космическое изображение.

Разработанное в составе Генерального плана зонирование, учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории;

- историко-культурную и планировочную специфику села;

- сложившиеся особенности использования земель;

- требования охраны объектов культурного наследия.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов РФ, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 года №73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

К основным функциональным зонам Генерального плана относятся:

- жилые зоны – зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- общественно-деловые зоны – многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализированной общественной застройки;

- производственные зоны – производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры;

- зоны рекреационного назначения – зона рекреационного назначения, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

## 3.4. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике.

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Ермолаевское».

Генеральным планом муниципального образования «Ермолаевское» предусматривается:

- строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Нижняя Малая Салья, ул. Советская;

- строительство стадиона в с. Ермолаево;

- строительство бассейна в с. Ермолаево;

- капитальный ремонт сельского Дома культуры в д. Нижняя Малая Салья;

- капитальный ремонт сельского Дома культуры в с. Ермолаево

- сохранение существующей системы социального обслуживания населения.

## 3.5. Развитие объектов транспортной инфраструктуры

В соответствии с СТП УР предусматривается реконструкция мостовых сооружений и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, приведенных в таблице 6.

Таблица 6

| № | Объекты дорожного хозяйства | Характеристика объекта | Срок реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги Киясово-Ермолаево | Протяженность – 29,52 км* Категория – IV | Расчетный срок | Придорожная полоса – 50 м |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги (Киясово-Ермолаево) -Нижняя Малая Салья | Протяженность – 4,15 км* Категория – IV | Расчетный срок | Придорожная полоса – 50 м |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги Ермолаево-Кумырса | Протяженность – 9,6 км* Категория – IV | Расчетный срок | Придорожная полоса – 50 м |

По территории муниципального образования «Ермолаевское» планируется прохождение высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Екатеринбург» (южнее с. Ермолаево). Точное положение магистрали будет установлено в процессе проектно-изыскательных работ.

Также, приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры является приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети.

## 3.6. Рекреационный потенциал

Одним из важнейших направлений оздоровления экологической обстановки является развитие системы озеленения, зон отдыха.

Основные планировочные задачи, решаемые Генеральным планом по созданию природного комплекса поселения, следующие:

- формирование системы экологически связанного природного каркаса, обеспечивающего экологическое равновесие поселения;

- сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений всех категорий для улучшения экологической обстановки;

- сохранение ценных в научно-познавательном, экологическом отношении природных достопримечательностей;

- обеспечение благоприятных условий для развития отдыха и спорта.

Защитное озеленение предусматривается вокруг производственных территорий, территорий детских дошкольных и школьных учреждений, коммунальных объектов.

Все леса в черте поселения и вокруг него имеют смешанный природный состав. В целом леса разного качества, есть благоприятные для разных видов отдыха.

Сохранение лесов является важнейшим условием обеспечения экологического благополучия территории.

Уменьшение территорий, занятых Гослесфондом Генеральным планом муниципального образования «Ермолаевское» не предусматривается.

В границах населённых пунктов имеются территории озеленения общего пользования, которые подлежат первоочередному обустройству.

Территория муниципального образования наполнена большим количеством природных объектов, представляющих эстетическую, культурную и природную ценность. 	Это красивейшие элементы природного ландшафта, являющиеся достаточно чистыми с экологической точки зрения. Проектом предлагается сохранение территорий для отдыха населения.

На расчетный период по развитию туризма планируется:

- Позиционирование Киясовского района, как района, благоприятного для отдыха, развития туризма и инвестирования;

- Развитие инфраструктуры туризма;

- Привлечение инвестиций в сферу туризма Киясовского района;

- Улучшение качества предоставления и расширение экскурсионно-туристических и сервисных услуг;

- Увеличение въездного потока туристов в район;

- Увеличение доходов в бюджет от платных услуг.

Актуальными направлениями государственной политики в отношении музеев, являющихся социальными институтами, занимающимися сохранением и использованием культурного наследия, являются:

- формирование соответствующего имиджа музея, делающего его привлекательным, способным оказывать влияние на развитие социально-культурной ситуации и решение социальных проблем;

- расширение спектра услуг, предоставляемых музеями, расширение разнообразия форм деятельности, её актуализация в соответствии с выявленными интересами и потребностями реальных и потенциальных посетителей.

## 3.7. Зоны с особыми условиями использования

В соответствии с федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52 ФЗ, вокруг производственных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования-санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, и отделяет территории организаций, промышленных объектов и производств, групп промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Санитарная зона и ее проект, разрабатываются для производственных компаний и остается актуальным на протяжении всего срока существования объекта при условии неизменности технологических процессов и вредных воздействий на окружающую среду. В некоторых случаях возможен пересмотр размеров и изменение размеров СЗЗ, которое требует повторных расчетов и обоснования проекта. В случае если предприятие изменило технологии производства, сделав его более безопасным с точки зрения экологии и физического воздействия, размер СЗЗ вполне может быть изменен.

При разработке проекта обоснования санитарно-защитной зоны предприятия, объектов специального назначения, учитывается совокупность негативного воздействия (химическое, физическое) на население и окружающую среду. Так, на увеличение или уменьшение санитарно-защитной зоны могут повлиять измерения уровней шума и концентрации вредных веществ в воздухе на границе СЗЗ.

Жилая застройка, находящаяся в пределах ориентировочной санитарно-защитной зоны, является основанием для изменения размеров санитарной зоны.

Для проведения натурных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы и шума привлекается аккредитованная лаборатория, имеющая соответствующий аттестат и квалифицированный персонал.

В пределах территории муниципального образования «Ермолаевское» находятся 1 скотомогильник (биометрическая яма) и 4 сибиреязвенных захоронения:

- Скотомогильник (биотермическая яма) муниципального образования «Ермолаевское», д. Старая Салья, ветеринарно-санитарная карточка № 18-14-02-003. Указанный объект планируется к ликвидации в соответствии с Положением о порядке ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории Удмуртской республики, утверждённым постановлением Правительства Удмуртской республики от 7 сентября 2015 года №431.

- Сибиреязвенное захоронение животных, МО «Ермолаевское», д. Верхняя-Малая Салья, ветеринарно-санитарная карточка № 18-14-01/004.

- Сибиреязвенное захоронение животных, МО «Ермолаевское», д. Старая Салья, ветеринарно-санитарная карточка № 18-14-01/005.

- Сибиреязвенное захоронение животных, МО «Ермолаевское», д. Кады Салья, ветеринарно-санитарная карточка № 18-14-01/006.

- Сибиреязвенное захоронение животных, МО «Ермолаевское», с. Ермолаево, ветеринарно-санитарная карточка № 18-14-01/007.

Санитарно-защитные зоны и разрывы от объектов транспортной инфраструктуры и обслуживания населения

Размеры санитарно-защитных зон приведены на основании п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

1) АЗС:

- СЗЗ автозаправочных станций не более 3 ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе) (магазины, кафе) – 50 м;

- СЗЗ автозаправочных станций для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом – 100 м;

2) Мойки автомобилей:

- до двух постов – СЗЗ 50 м;

- с количеством постов от 2 до 5 – СЗЗ 100 м;

3) Станции технического обслуживания легковых автомобилей:

- до 5 постов (без малярно-жестяных работ) – СЗЗ 50 м;

- объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 – СЗЗ 100 м;

4) Отдельно стоящие супермаркеты, торговые комплексы и центры, предприятия общественного питания, мелкооптовые рынки, рынки продовольственных и промышленных товаров, многофункциональные комплексы – СЗЗ 50 м;

5) Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест–СЗЗ 100 м;

6) Химчистки – СЗЗ 100 м, химчистки производительностью не более 160 кг/смену – СЗЗ 50 м;

7) Прачечные, банно-прачечные комбинаты – СЗЗ 100 м.

## 3.8. Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»)

Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): -нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; -помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); -здания управления, конструкторские бюро; -здания административного назначения; -научно-исследовательские лаборатории; -поликлиники; -спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; -бани, прачечные; -объекты торговли и общественного питания; -мотели, гостиницы; -гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; -пожарные депо; -местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; -электроподстанции, нефте- и газопроводы; -артезианские скважины для технического водоснабжения; -водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; -канализационные насосные станции; -сооружения оборотного водоснабжения; -автозаправочные станции; -станции технического обслуживания автомобилей; -в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: -жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; -зоны отдыха; -территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; -коллективных или индивидуальных садовых земельных участков; -а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; -спортивные сооружения, детские площадки; -образовательные и детские учреждения, -лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать -объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; -склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; -объекты пищевых отраслей промышленности; -оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; -комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |
| --- | --- |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

3.9. Планировочные ограничения, учитываемые Генеральным планом

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – 50м;

- от десяти до пятидесяти километров - 100м;

- от пятидесяти километров и более - 200м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Расстояние от застройки сельских поселений до лесных массивов должны быть не менее 15 м согласно требованиям СП 4.13130.2013.

Все промышленные предприятия выделены отдельной площадью с классом вредности и санитарно – защитными зонами (СЗЗ).

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны от высоковольтных линий электропередачи:

- от линий 10 кВ – 10 м,

- от линий 35 кВ – 15 м,

- от линий 110 кВ – 20 м,

- от линий 220 кВ – 25 м.

Придорожные полосы автодорог:

- для автомобильных дорог первой и второй категорий - 75м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий - 50м;

- для автомобильных дорог пятой категории - 25м;

Пояса санитарной охраны источников водоснабжения:

- первого пояса – 50м,

- второго и третьего поясов – по расчету.

Охранная зона и зона минимальных расстояний от магистральных газопроводов:

- охранная зона - 25 метров в каждую строну;

- зона минимальных расстояний - 200 метров в каждую сторону

4. Охрана окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке Генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

## 4.1.Оценка существующего состояния окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды являются котельные, автодороги, промышленные предприятия. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с федеральными законами.

Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов (Федеральный закон №458-ФЗ).

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

## 4.2. Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на Россельхознадзор РФ.

Мероприятия по охране и восстановлению почв:

- посадка защитных лесополос вдоль сельскохозяйственных полей для предотвращения эрозии почв.

- повышение плодородности почв за счет внесения удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах.

- улучшение качества естественных лугов и пастбищ путем агромелиоративных работ и регулирования выпаса скота.

- предотвращение загрязнения почв горюче-смазочными материалами и нефтепродуктами:

1) строительство механизированных моек автотранспорта с системой оборотного водоснабжения, нефте- и грязеловушками;

2) рекультивация и санация территорий ликвидируемых животноводческих ферм, сельскохозяйственных предприятий и других экологически грязных объектов.

## 4.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности муниципального образования являются реки, ручьи, родники, пруды и водозаборные скважины.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются канализационные стоки, хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения:

- учет использования подземных вод на проектируемом объекте;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- проведение гидрогеологического контроля над предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организация зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод.

Мероприятия, связанные с использованием подземных вод, а также размещение объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Выбор мест устройства канализационных насосных станций выполнить на последующих стадиях проектирования с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Водного кодекса Российской Федерации.

## 4.4. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Стационарными источниками выбросов в населённых пунктах являются печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки и котельные, работающие на твердом топливе.

В соответствии с принятыми проектными решениями, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнения воздуха в жилых массивах.

Планировочные воздухоохранные мероприятия предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

- устройство санитарно-защитной зоны;

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в границах жилой застройки и обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения населённых пунктов муниципального образования определены следующие направления:

- использование автономных котлоагрегатов современных модификаций;

- выполнение на рабочей стадии расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников теплоснабжения с целью определения размеров границ санитарно-защитной зоны.

## 4.5 Защита от поражения электрическим током

В проекте указаны охранные зоны от высоковольтных линий электропередач.

В соответствии с приложением к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон размер охранных зон от высоковольтных линий составляет:

- для ВЛ 10 кВ – 10 м. по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;

- для ВЛ 35 кВ – 15 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;

- для ВЛ 110 кВ – 20 м. по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;

- для ВЛ 220 кВ – 25 м. по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов.

В пределах данных зон запрещается:

- размещать жилые и общественные здания и сооружения;

- устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

- размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Согласно Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 года, осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, также запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.

## 4.6. Защита от шума

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки от транспортных магистралей и промышленных зон предусматриваются следующие мероприятия:

- снижение шумности источников шума путем конструктивного усовершенствования;

- применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

- одно-двухрядное озеленение улиц и магистралей;

- расширение ширины проезжей части;

- организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

## 4.7. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твердые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций на полигон твердых коммунальных отходов (ТКО);

- организация места сбора временного складирования ТКО – контейнеры

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

## 4.8. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие соответствующей территории

Оценка существующего состояния окружающей среды и использования природных ресурсов на территории муниципального образования выявила ряд экологических проблем, связанных с невыполнением мероприятий по санитарной очистке территории зеленых насаждений.

Предусмотренные Генеральным планом на расчетный срок природоохранные мероприятия исключат возможность загрязнения водных объектов, обеспечат безопасное обращение с отходами, предотвратят захламление и загрязнение земель. Использование современных технологий при получении энергии и организации транспортной сети не приведут к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха при росте численности населения.

Предложенный вариант развития поселения при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий обеспечит устойчивое развитие и минимальным воздействием на экосистемы локального уровня.

На основе анализа состояния окружающей среды Генеральным планом муниципального образования предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм;

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных;

- рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям;

- благоустройство автодорожной сети сельского поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли;

- проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от автомобильных дорог;

- организация водоохранных зон и прибрежных полос;

- обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населённых пунктов;

- проведение эколого-просветительского образования населения;

- проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий;

- обеспечение своевременного сбора и вывоза коммунальных отходов;

- организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов;

- организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы;

- вывоз (уничтожение) биологических и медицинских отходов;

- организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях нового индивидуального жилищного строительства, а также проектируемых садовых земельных участков.

- организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки.

# 5. Инженерное обеспечение

## 5.1. Водоснабжение и водоотведение

Разработка Генерального плана муниципального образования, в настоящем проекте имеет цель дать проектные обоснования по системам водоснабжения и канализации, выполненные на основании СП 31.13330.2021, СП 32.13330.2018, СП 30.13330.2020, СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 2.1.5.1059-01.

Для обеспечения потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", необходимо выполнить устройство рабочих скважин в количестве, обеспечивающем расчетные расходы воды, а также резервные скважины. Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды к потребителям, на полив и пожаротушение.

В соответствии с принятым источником водоснабжения, требованиям к качеству и количеству расходуемой воды на последующих этапах проектирования схем водоснабжения предусмотреть объединенную хозяйственно-противопожарную систему водоснабжения для жилых территорий и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов.

Водонапорные башни необходимо оборудовать приспособлениями для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также автономными резервными источниками электроснабжения.

Требуемый напор для индивидуальной застройки - 18м.

Требуемый напор для общественно-деловой застройки и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов - определяются при рабочем проектировании. При недостаточном напоре необходимо предусмотреть установки повышения давления.

## 5.2. Водоснабжение. Существующее положение

В муниципальном образовании «Ермолаевское» имеется централизованная система водоснабжения.	Водоснабжение в населенных пунктах сельского поселения осуществляется из водоразборных колонок и индивидуальных колодцев. Горячее водоснабжение в муниципальном образовании «Ермолаевское» не осуществляется.

На территории указанных населенных пунктов расположены 6 действующих артезианских скважин, 7 водонапорных башен.

Обслуживающей организацией водопроводных сетей в муниципальном образовании «Ермолаевское» является Первомайское МУПП «Коммун-Сервис».

Основные проблемы, возникающие при водоснабжении населения, состоят в том, что водопроводы построены, в основном, более 30 лет назад, имеют большой процент износа, вследствие чего качество воды ухудшается, растет количество прорывов водопровода, а также в дефиците объемов воды. При этом наблюдаются большие потери воды. Часть существующих сетей водопровода находится в аварийном состоянии.

Необходимо проведение мероприятий по установке приборов учета, как на источники водоснабжения, так и на границах балансовой принадлежности с абонентами водоснабжающей организации. Необходимо разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 
30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. На расстоянии 50 метров от всех десяти скважин имеется ограждение, предназначенное для предотвращения доступа животных и людей.

В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Основными планируемые и реализуемые в настоящее время мероприятиями по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования «Ермолаевское»:

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны первого пояса источников питьевого водоснабжения;

- капитальный ремонт и замена изношенных сетей водоснабжения;

- капитальный ремонт и замена водонапорных башен;

- капитальный ремонт артезианских скважин.

## 5.3. Расчет расходов воды

Среднесуточный расход воды, согласно СП 31.13330.2021:

Qср.сут.=qж*Nж/1000 (м3/сут)

где qж- удельное хоз.-питьевое водопотребление на одного жителя в сутки, qж=160л/сут;

Nж- расчётное число жителей, 1305 чел.

Qср.сут. = 160*1305/1000 = 2208,8 м3/сут

Кмах — коэффициент суточной неравномерности, Кмах=1,2;

Максимальный суточный расход воды составит по СП 31.13330.2021:

Qмах.сут.= Кмах*Qcр.сут = 1.2*208,8 =250,56 м3/сут;

Часовой расход воды, согласно СП 31.13330.2021, формулы 3:

qч.мах = Кч.мах*Qсут.мах/24, (м3/час)

Кч.мах - коэффициент часовой неравномерности, согласно СП 31.13330.2021:

Кч.мах=αмах*βмах

α- коэффициент, учитывающий степень благоустройства, αмах=1.2;

Расчет потребности воды на полив:

Qпол = n * qпол * Nж / 1000 (м³/сут)

где qпол = 50 л/сут на одного жителя;

n = 1 (количество поливок в сутки)

Nж - расчётное число жителей, чел;

Сводные данные по расходу воды в муниципальном образовании «Ермолаевское» сведены в таблицу 8.

Таблица 8

| Населённый пункт | Население (тыс.чел.) |  | Норма водопотреб.л/сут. чел. | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Расч. срок |  | куб. м/сут |  | куб. м/сут |  |
|  |  |  |  | ср. суточные | макс. суточные К=1,2 | ср. суточные | макс. суточные К=1,2 |
| с. Ермолаево | 0,291 | 0,261 | 160 | 0,04656 | 0,055872 | 0,04176 | 0,050112 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,004656 | 0,0055872 | 0,004176 | 0,0050112 |
| Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,01455 | 0,01746 | 0,01305 | 0,01566 |
| Итого |  |  |  | 0,065766 | 0,0789192 | 0,058986 | 0,0707832 |
| д. Старая Салья | 0,589 | 0,53 | 160 | 0,09424 | 0,113088 | 0,0848 | 0,10176 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,009424 | 0,0113088 | 0,00848 | 0,010176 |
| Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,02945 | 0,03534 | 0,0265 | 0,0318 |
| Итого |  |  |  | 0,133114 | 0,1597368 | 0,11978 | 0,143736 |
| д. Верхняя Малая Салья | 0,122 | 0,11 | 160 | 0,01952 | 0,023424 | 0,0176 | 0,02112 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,001952 | 0,0023424 | 0,00176 | 0,002112 |
| Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0061 | 0,00732 | 0,0055 | 0,0066 |
| Итого |  |  |  | 0,027572 | 0,0330864 | 0,02486 | 0,029832 |
| д. Нижняя Малая Салья | 0,217 | 0,195 | 160 | 0,03472 | 0,041664 | 0,0312 | 0,03744 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,003472 | 0,0041664 | 0,00312 | 0,003744 |
| Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,01085 | 0,01302 | 0,00975 | 0,0117 |
| Итого |  |  |  | 0,049042 | 0,0588504 | 0,04407 | 0,052884 |
| д. Кады-Салья | 0,172 | 0,154 | 160 | 0,02752 | 0,033024 | 0,02464 | 0,029568 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,002752 | 0,0033024 | 0,002464 | 0,0029568 |
| Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0086 | 0,01032 | 0,0077 | 0,00924 |
| Итого |  |  |  | 0,038872 | 0,0466464 | 0,034804 | 0,0417648 |
| д. Кумырса | 0,061 | 0,055 | 160 | 0,00976 | 0,011712 | 0,0088 | 0,01056 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000976 | 0,0011712 | 0,00088 | 0,001056 |
| Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,00305 | 0,00366 | 0,00275 | 0,0033 |
| Итого |  |  |  | 0,013786 | 0,0165432 | 0,01243 | 0,014916 |
| Всего | 1,452 | 1,305 |  | 0,328152 | 0,3937824 | 0,29493 | 0,353916 |

## 5.4. Противопожарные мероприятия

Для обеспечения надежного пожаротушения территории муниципального образования «Ермолаевское» необходимо предусмотреть устройство противопожарных водоемов и пожарных резервуаров. Для использования воды из прудов в целях пожаротушения необходимо устройство пожарных пирсов. Для наружного пожаротушения на сетях водоснабжения предусмотреть гидранты. Требуемое количество пожарных гидрантов определить при рабочем проектировании жилых районов.

Расход воды на пожаротушение согласно СП 8.13130.2020, табл.1.

Расчётное количество одновременных пожаров - 2, расход воды на наружное пожаротушение - 10л/с.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- Размещение подразделений пожарной охраны, в соответствии с положениями ст. 76 ФЗ-123, определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо, требования к которым установлены ФЗ-123, СП 11.13130.2009.

На сегодняшний день на территории муниципального образования «Ермолаевское» подразделение пожарной охраны (ОП ПСЧ-35 с. Ермолаево) располагается по адресу: Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Ермолаево, ул. Удмуртская, д. 1.

Время прибытия ОП ПСЧ-35, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Ермолаево, ул. Удмуртская, д. 1, до наиболее удаленного населенного пункта муниципального образования «Ермолаевское» д. Кумырса не превышает 20 минут.

Строительство подразделения пожарной охраны не требуется.

- Обеспечение противопожарным водоснабжением населенного пункта должно осуществляться согласно требованиям ФЗ-123, СП 8.13130.2020, СП 31.13330.2012 и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, путем строительства, реконструкции, ремонта водонапорных башен и пожарных гидрантов, пирсов, а также противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый напор в сети, с установкой на нем пожарных гидрантов, а также устройства искусственных пожарных водоемов или резервуаров с требуемым объемом воды для нужд пожаротушения, оборудования естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров, для установки пожарной техники и забора воды в любое время года.

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и проведения аварийно-спасательных работ, согласно требованиям СП 4.13130.2013, а также строительство дорог (подъездов) к рекам и водоемам для забора воды пожарной техникой в любое время года.

- Размещение разворотных площадок для разворота пожарной техники с твердым покрытием размером не менее чем 15 x 15 метров существующих участков дорог.

- Ширина улиц, дорог в красных линиях и габариты проезжих частей улично-дорожной сети населенного пункта должна соответствовать требованиям СП 4.13130.2013. Максимальная протяженность тупиковых проездов не должна превышать 150 метров. Конструкция дорожной одежды проездов (в том числе мостов) для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

- Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями на территории населенного пункта в зависимости от степени огнестойкости от 6 до 15 м, а также от границ застройки населенного пункта до лесных массивов не менее 30 м согласно требованиям СП 4.13130.2013.

## 5.5. Водоотведение

Централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования «Ермолаевское» нет. Сточные воды от жилой застройки поступают в неканализованные уборные, выгребные ямы и выгреба - накопители. Имеются выгреба – накопители в бюджетных учреждениях. Жидкие бытовые отходы от административных и общественных зданий вывозятся спецтехникой.

Отсутствие централизованной системы водоотведения поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов.

Исходя из численности проживающего населения строительство централизованной системы водоотведения в населенных пунктах экономически нецелесообразно.

Важнейшим шагом дальнейшего развития муниципального образования «Ермолаевское» должно стать строительство локальных очистных сооружений для социальных объектов и промышленных предприятий.

Канализационные стоки индивидуальных жилых домов должны сбрасываться в выгребы с последующим вывозом на сливную станцию очистных сооружений полной биологической очистки. Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

## 5.6. Газоснабжение

Газоснабжение муниципального образования «Ермолаевское» осуществляется природным и сжиженным газом. Источником газоснабжения природным газом, является газораспределительная станция Искра в д. Старая Монья Малопургинского района (ПГБ в с. Ермолаево, д. Старая Салья, д. Н.М.Салья, д. В.М.Салья, д. Кады Салья, д. Кумырса с выходным давлением 0,025 Мпа для населения и 0,25 Мпа – для производственных объектов.)

Положение существующих сетей газоснабжения определяется схемой газоснабжения муниципального образования.  Положение планируемых сетей газоснабжения определяется проектной документацией.

Обслуживающей организацией является филиал АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Сарапул.

В соответствии с Генеральным планом сохраняются основные направления использования природного газа как энергоносителя, а также в качестве единого энергоносителя для индивидуальных жилых домов на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение.

В соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 требуемый объем газа при проектировании Генеральных планов поселений рассчитывается по укрупненным показателям из расчета 220 м3/год на чел. Данный укрупненный показатель включает в себя нагрузки по объектам жилого фонда, коммунально-складским, производственным предприятиям, объектов социального профиля рекреации и туризма.

Отдельный расчет на производственные площадки не производится в связи с их незначительностью, на производственных зонах не планируется размещение крупных отраслевых производственных объектов. Потребление газа производственными предприятиями в производственных зонах поселения будет происходить по остаточному принципу от имеющихся объемов газопотребления жителями поселения.

Укрупненные сведения о газопотреблении на территории муниципального образования «Ермолаевское» приведены в таблице 9.

Таблица 9

|  | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | Перспективный объем газопотребления м3/год на человека (с учетом существующей застройки) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Первая оч. | Расч. срок | Сущ. | Первая оч. | Расч. срок |
| 1 | с. Ермолаево | 291 | 276 | 261 | 64020 | 60720 | 57420 |
| 2 | д. Старая Салья | 589 | 560 | 530 | 129580 | 123200 | 116600 |
| 3 | д. Верхняя Малая Салья | 122 | 116 | 110 | 26840 | 25520 | 24200 |
| 4 | д. Нижняя Малая Салья | 217 | 206 | 195 | 47740 | 45320 | 42900 |
| 5 | д. Кады-Салья | 172 | 163 | 154 | 37840 | 35860 | 33880 |
| 6 | д. Кумырса | 61 | 58 | 55 | 13420 | 12760 | 12100 |
| Итого: |  | 1452 | 1379 | 1305 | 319440 | 303380 | 287100 |

Газификация населенных пунктов на территории Удмуртской Республики осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Удмуртской Республики, разработанной АО «Газпром промгаз» (далее – схема газоснабжения и газификации), на основании которой разрабатываются схемы газификации муниципальных образований.

Дальнейшая газификация населенных пунктов субъектов Российской Федерации осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 года № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

С учетом создания технической возможности и на основании утвержденной схемы, осуществляется дальнейшая газификация путем присоединения газораспределительной организацией (АО «Газпром газораспределение Ижевск») собственников индивидуальных домовладений в установленном Правилами порядке.

## 5.7. Теплоснабжение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки, производственных объектов населенных пунктов осуществляется как от индивидуальных источников теплоснабжения, так и от объектов централизованного теплоснабжения.

В муниципальном образовании «Ермолаевское» расположены 3 источника теплоснабжения:

- д. Старая Салья, ул. Чистопольская, д. 45;

- д. Старая Салья, ул. Центральная;

- с. Ермолаево, ул. Школьная, д. 6.

Планируются участки индивидуальной застройки, для которых предполагаются индивидуальные источники тепла. Основным видом топлива является каменный уголь.

В настоящее время, централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования «Ермолаевское» отсутствует.

Основным мероприятием по развитию системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Ермолаевское» является:

- реконструкция источников тепловой энергии.

## 5.8. Электроснабжение

Основным источником электроснабжения Киясовского района является энергосистема ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго».

Электроснабжение МО «Ермолаевское» выполнено по второй и третьей категории надежности электроснабжения воздушными линиями 10 кВ.

Источником электроснабжения МО «Ермолаевское» являются:

- ПС 35/10 кВ «Салья» фидер № 6, 2, 5.

- ПС 110/35/10 кВ «Киясово» фидер №7.

Перечень трансформаторных подстанций (ТП), расположенных на территории муниципального образования «Ермолаевское», приведен в таблице 10.

Таблица 10

| № | Тип ТП | № ТП | Принадлежность ТП | Населенный пункт (место расположения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП | 50 | ПС Салья | д. Старая Салья |
| 2 | КТП | 113 | ПС Салья | д. Старая Салья |
| 3 | КТП | 49 | ПС Салья | д. Старая Салья |
| 4 | КТП | 51 | ПС Салья | д. Старая Салья |
| 5 | КТП | 195 | ПС Салья | д. Старая Салья |
| 6 | КТП | 57 | ПС Салья | с. Ермолаево |
| 7 | КТП | 58 | ПС Салья | с. Ермолаево |
| 8 | КТП | 59 | ПС Салья | с. Ермолаево |
| 9 | КТП | 91 | ПС Салья | с. Ермолаево |
| 10 | КТП | 92 | ПС Салья | с. Ермолаево |
| 11 | КТП | 96 | ПС Салья | с. Ермолаево |
| 12 | КТП | 60 | ПС Салья | с. Ермолаево |
| 13 | КТП | 61 | ПС Салья | д. Кады- Салья |
| 14 | КТП | 62 | ПС Салья | д. Кады-Салья |
| 15 | КТП | 116 | ПС Салья | д. Верхняя Малая Салья |
| 16 | КТП | 53 | ПС Салья | д. Верхняя Малая Салья |
| 17 | КТП | 170 | ПС Салья | д. Верхняя Малая Салья |
| 18 | КТП | 55 | ПС Салья | д. Нижняя Малая Салья |
| 19 | КТП | 171 | ПС Салья | д. Нижняя Малая Салья |
| 20 | КТП | 54 | ПС Салья | д. Нижняя Малая Салья |

Суммарная электрическая нагрузка рассчитана по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя, с учётом электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки учитывает нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Перспективный объем электропотребления по территории муниципального образования «Ермолаевское» приведен в таблице 11 и таблице 12.

Таблица 11

| № | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | кВт (с учетом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Первая оч. | Расч. срок | Сущ. | Первая оч. | Расч. срок | Увелич. нагрузки |
| 1 | с. Ермолаево | 291 | 276 | 261 | 189,15 | 179,4 | 169,65 | 0 |
| 2 | д. Старая Салья | 589 | 560 | 530 | 382,85 | 364 | 344,5 | 0 |
| 3 | д. Верхняя Малая Салья | 122 | 116 | 110 | 79,3 | 75,4 | 71,5 | 0 |
| 4 | д. Нижняя Малая Салья | 217 | 206 | 195 | 141,05 | 133,9 | 126,75 | 0 |
| 5 | д. Кады-Салья | 172 | 163 | 154 | 111,8 | 105,95 | 100,1 | 0 |
| 6 | д. Кумырса | 61 | 58 | 55 | 39,65 | 37,7 | 35,75 | 0 |
| Итого |  | 1452 | 1379 | 1305 | 943,8 | 896,35 | 848,25 | 0 |

Таблица 12

| № | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | Удельный расход электроэнергии, МВт*ч в год. (В соответствии с таблицей 2.4.4. из РД 34.20.185-94 из расчета 2170 кВт.ч/чел в год). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Первая оч. | Расч. срок | Сущ. | Первая оч. | Расч. срок | Увелич. нагрузки |
| 1 | с. Ермолаево | 291 | 276 | 261 | 0,63147 | 0,59892 | 0,56637 | 0 |
| 2 | д. Старая Салья | 589 | 560 | 530 | 1,27813 | 1,2152 | 1,1501 | 0 |
| 3 | д. Верхняя Малая Салья | 122 | 116 | 110 | 0,26474 | 0,25172 | 0,2387 | 0 |
| 4 | д. Нижняя Малая Салья | 217 | 206 | 195 | 0,47089 | 0,44702 | 0,42315 | 0 |
| 5 | д. Кады-Салья | 172 | 163 | 154 | 0,37324 | 0,35371 | 0,33418 | 0 |
| 6 | д. Кумырса | 61 | 58 | 55 | 0,13237 | 0,12586 | 0,11935 | 0 |
| Итого |  | 1452 | 1379 | 1305 | 3,15084 | 2,99243 | 2,83185 |  |

Расход электрической энергии в год на расчетный срок реализации Генерального плана не увеличится.

Удельные расчетные нагрузки не учитывают применение в жилых домах электроотопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров, все жилые дома оборудованы плитами на природном газе.

В соответствии с требованиями Правилами устройства электроустановок предусматривается переустройство воздушных линий, расположенных на территориях, переводимых в составе Генерального плана в статус земель населенных пунктов, за счет средств заинтересованной в переводе стороны. В пределах жилой застройки фидерные линии 10кВ предусматриваются в воздушном исполнении.

На расчетный срок Генерального плана предусматривается осуществление мероприятий по обеспечению надежности сетей электроснабжения и модернизации уличного освещения.

## 5.9. Санитарная очистка территории

Уборка мусора с территории населенного пункта – важная составляющая работ по благоустройству поселения. Администрацией проводится работа в этой области: очищаются от мусора обочины дорог, вырубаются и складируются кустарники, убираются несанкционированные свалки с мест общественного пользования.

Согласно Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ (действующая редакция, 2016), соответствующих Законов Удмуртской Республики и Киясовского района сбор и размещение мусора обязаны осуществлять специализированные организации, ввиду этого Администрация муниципального образования «Ермолаевское» не имеет права осуществлять эту деятельность, однако организацию по сбору и вывозу мусора администрация поселения планирует вести круглогодично, объявляя месячники, призывая частный сектор обслуживать преддомовую территорию, не загрязнять окружающую среду.

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТКО осуществляется ООО УК «Спецавтохозяйство».

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека.

Отходы, собираемые с территории поселения, вывозятся для захоронения на полигон ООО «Чистый город». Все имеющиеся стихийные свалки подлежат обязательной ликвидации.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования «Ермолаевское» и дальнейшего развития жилищного строительства, необходимо осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.

# 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## 6.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасными природными явлениями на территории муниципального образования «Ермолаевское» являются: грозы, ливни и снегопады большой интенсивности; град; гололед и сильные ветра. Характер воздействия данных поражающих факторов сведен в таблицу 13.

Таблица 13

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель | Подтопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Гроза | Электрические разряды |
| Лесные пожары | Возникновение лесных пожаров |

В результате обильных экстремальных осадков и в период весенне-летнего паводка возможно подтопление части территорий муниципального образования, расположенных вдоль рек и ручьев. Границы зон возможного затопления на период разработки Генерального плана не установлены, предполагается установление данных зон в соответствии с действующим законодательством на период реализации Генерального плана.

Наиболее опасными природными ЧС являются пожары.

Можно выделить наличие лесных массивов, занимающих значительную часть территории муниципального образования «Ермолаевское». В засушливые периоды данные лесные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары необходимо предусмотреть организацию противопожарных разрывов в соответствии с СП 42.13330.2016:

- расстояние от застройки сельских поселений до лесных массивов - не менее 15 м;

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22 июля 2008 года) необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время. Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- Размещение подразделений пожарной охраны, в соответствии с положениями ст. 76 ФЗ-123, определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо, требования к которым установлены ФЗ-123, СП 11.13130.2009.

На сегодняшний день на территории муниципального образования «Ермолаевское» подразделение пожарной охраны (ОП ПСЧ-35 с. Ермолаево) располагается по адресу: Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Ермолаево, ул. Удмуртская, д. 1.

Время прибытия ОП ПСЧ-35, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Ермолаево, ул. Удмуртская, д. 1, до наиболее удаленного населенного пункта муниципального образования «Ермолаевское» д. Кумырса не превышает 20 минут.

Строительство подразделения пожарной охраны не требуется.

- Обеспечение противопожарным водоснабжением населенного пункта должно осуществляться согласно требованиям ФЗ-123, СП 8.13130.2020, СП 31.13330.2012 и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, путем строительства, реконструкции, ремонта водонапорных башен и пожарных гидрантов, пирсов, а также противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый напор в сети, с установкой на нем пожарных гидрантов, а также устройства искусственных пожарных водоемов или резервуаров с требуемым объемом воды для нужд пожаротушения, оборудования естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров, для установки пожарной техники и забора воды в любое время года.

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и проведения аварийно-спасательных работ, согласно требованиям СП 4.13130.2013, а также строительство дорог (подъездов) к рекам и водоемам для забора воды пожарной техникой в любое время года.

- Размещение разворотных площадок для разворота пожарной техники с твердым покрытием размером не менее чем 15 x 15 метров существующих участков дорог.

- Ширина улиц, дорог в красных линиях и габариты проезжих частей улично-дорожной сети населенного пункта должна соответствовать требованиям СП 4.13130.2013. Максимальная протяженность тупиковых проездов не должна превышать 150 метров. Конструкция дорожной одежды проездов (в том числе мостов) для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

- Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями на территории населенного пункта в зависимости от степени огнестойкости от 6 до 15 м, а также от границ застройки населенного пункта до лесных массивов не менее 30 м согласно требованиям СП 4.13130.2013.

Перечень возможных источников возникновения чрезвычайных ситуаций биолого – социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на рассматриваемой территории возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период существует опасность заражения клещевым энцефалитом.

В результате аварий на водопроводных сетях и связанным с ними нарушением снабжения населения доброкачественной водой возможно возникновение вспышек острых кишечных инфекций. В структуре пострадавших будут преобладать дети до 14 лет (до 70%).

Также источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:

- санитарно-гигиенический и противоэпидемический надзор за состоянием кладбищ;

- контроль за качеством питьевой воды по химическим и бактериологическим показателям из централизованных и децентрализованных источников водоснабжения;

- надзор за проведением ремонта, профилактической дезинфекции водопроводных сетей;

- контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием населенных мест, своевременным удалением бытовых отходов в зонах подтопления в период паводка;

- отстрел диких животных с целью отбора проб материала для мониторинговых исследований за циркуляцией вируса бешенства животных, вируса чумы свиней.

## 6.2. Техногенные ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения риска их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21 июля 1997 года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению;

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных инженерных сооружениях.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14 мая 2007 года № 425-р при выявлении бесхозяйных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

На территории муниципального образования отсутствуют ядерно- и радиационно-опасные объекты, аварии на которых могут представлять угрозу возникновения ЧС, химически опасные объекты экономики (ХОО) на территории муниципального образования «Ермолаевское» отсутствуют.

По территории муниципального образования «Ермолаевское» проходят два магистральных нефтепровода 2 магистральных нефтепровода: Сургут - Полоцк и Холмогоры – Клин. В целях недопущения создания чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение режима охранной хоны и зоны минимальных расстояний, установленных в соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».

На территории муниципального образования «Ермолаевское» имеются следующие возможные источники ЧС биолого-социального характера:

- станции по убою скота;

- хозяйства с содержанием животных, фермы.

На территории муниципального образования «Ермолаевское» пожаро - и взрывооопасными объектами (ВПО) являются объекты энергообеспечения (ПС, котельная), газораспределительные пункты, железная дорога Казань-Пермь.

Основные техногенные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Ермолаевское» следующие:

1) Сеть автомобильных дорог на территории района и характер перевозимых грузов, а также пассажироперевозки, являются потенциальными источниками возникновении аварий и катастроф. Возможные чрезвычайные ситуации на транспорте носят локальный характер, и связаны с нанесением существенного материального ущерба и потерями населения. Последствия аварии и катастроф может вызвать серьезное воздействие на окружающую среду.

2) Пожаро - и взрывоопасные факторы:

- возможные взрывы и пожары могут произойти на территории муниципального образования «Ермолаевское» при перевозке грузов (нефтепродуктов) автомобильным транспортом. Последствия взрывов способны вызвать на прилегающих территориях значительные разрушения (повреждения) жилых массивов и потери населения.

- котельные представляют потенциальную опасность, особенно расположенные в пределах жилого сектора сельских поселений. При взрыве котлов возможны частичные разрушения строений и возникновения пожаров. Опасность представляют также дымовые трубы, так как их падение (при ураганном ветре, от износа, и т. п.) может причинить ущерб или могут произойти несчастные случаи с несчастные случаи с гибелью людей;

- хранилища сена, соломы и кормов для с/х животных на частном подворье;

- лесные массивы и заросшие высокотравьем поля.

## 6.3. Стратегически важные объекты при возникновении ЧС

Территория поселения находится вне зоны возможных разрушений, вне зоны возможных сильных разрушений, вне зоны радиоактивного загрязнения, в зоне возможного химического заражения (при авариях на автомобильном транспорте), вне зоны возможного катастрофического затопления, вне зоны возможного образования завалов от зданий различной этажности (п. 4.4 СП 165.1325800.2014).

Населённые пункты муниципального образования являются некатегорированными населёнными пунктами по гражданской обороне и находятся вне зоны действия разрушений. Выделяются следующие стратегически важные объекты при возникновении ЧС.

Стратегически важными объектами при возникновении ЧС являются:

- Источники водоснабжения – водонапорные башни и открытые водозаборы;

- Автомобильные дороги.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

- Здание Администрации;

- Почта России и отделения связи;

Учреждения религии:

- Все религиозные учреждения.

Медицинские учреждения:

- ФАП.

Учреждения коммунального хозяйства:

- Кладбище.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия МО.

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

- Дома культуры, клубы;

- Учреждения религии.

Детские учреждения:

- Детские дошкольные учреждения.

Учебные учреждения

- Общеобразовательные учреждения.

Согласно ГОСТ Р 55201-2012 защитным сооружением гражданской обороны является сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории поселения в качестве защитных сооружений гражданской обороны приспособлены подвалы, подполы, погреба, внутренние помещения зданий.

В соответствии с требованиями Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года №1309, п. 7 СП 165.1325800.2014 «ИТМ ГО» для укрытия населения, необеспеченного защитными сооружениями гражданской обороны, необходимо предусмотреть заблаговременное дооборудование подвальных и других заглубленных помещений до защитных сооружений гражданской обороны.

На базе существующих и планируемых объектов коммунально-бытового назначения предусматриваются развертывание пунктов для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

## 6.4. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях муниципального образования «Киясовский район» и муниципального образования «Ермолаевское» создаются:

Постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования «Киясовский район».

На противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.

В целях организации работ по пропуску половодья - противопаводковая комиссия.

Для противодействия терроризму – антитеррористическая комиссия по координации усилий, направленных на предотвращение террористических актов на территории района.

Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации муниципального района и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.

Для предупреждения ЧС на подведомственных территориях, ежегодно, в администрации муниципального образования «Киясовский район» и на объектах экономики разрабатывается планы основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Перечень объектов оповещения о чрезвычайных ситуациях:

Объекты информирования и оповещения (сирены) отсутствуют.

Иные объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рынды):

1) д. Кумырса: ул. Советская д. 28;

2) д. Нижняя Малая Салья: ул. Советская д.13, ул. Полевая д.21;

3) д. Верхняя Малая Салья: ул. Советская д.41.

Планируемые иные объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рынды):

1) д. Старая Салья: ул. Центральная д.13, ул. Чистопольская д.37;

2) д. Кады-Салья: ул. Восточная д.33;

3) с. Ермолаево: ул. Заречная д.16, ул. Советская д.3.

# 7. Охрана объектов культурного наследия

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Ермолаевское» учтены объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

К выявленным объектам культурного наследия относятся объекты, в отношении которых региональным органом охраны объектов культурного наследия принято решение о его включении в перечень выявленных объектов культурного наследия. Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ.

Объекты культурного наследия подразделяются по следующим категориям историко культурного значения:

- федерального значения;

- регионального значения;

- местного (муниципального) значения.

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Ермолаевское» в соответствии с требованиями Федерального закона №73-ФЗ учтены следующие объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия.

Выявленные объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на территории муниципального образования «Ермолаевское» Киясовского района Удмуртской Республики представлены в таблице 14.

Таблица 14

| № | Наименование выявленного объекта культурного наследия регионального значения | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения в соответствии с данными органов кадастрового учета | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила 4-х красноармейцев - борцов за советскую власть | Удмуртская Республика, Киясовский район, с. Ермолаево, ул. Школьная, 2а | Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 29 декабря 1949 года № 1993 «Об утверждении списка исторических и археологических памятников» |

Выявленные объекты культурного наследия отражены на карте планируемого размещения объектов местного значения.

В целях охраны объектов культурного наследия, а также включения их в планировочную систему и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение ряда юридических, организационных и планировочных мероприятий. Они включают:

1) Мероприятия по археологическому обследованию территории на предмет выявления объектов археологического наследия, на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст.25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п.3. 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса РФ).

2) По заявке местных органов самоуправления проведение мероприятий по выявлению и исследованию объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия для включения их в перечень выявленных объектов.

3) Проведение государственной историко-культурной экспертизы вновь выявленных объектов и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4) Проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия. Перевод земель в границах территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения.

5) Разработку проектов зон охраны с требованиями к градостроительным регламентам в границах территории данных зон.

6) Проведение работ по сохранению, реставрации, ремонту объектов культурного наследия или приспособление их для современного использования.

7) Установка информационных надписей (обозначений) на объектах культурного наследия.

8) Активное использование объектов культурного наследия в целях образования, патриотического и эстетического воспитания включая разработку и формирование системы показа и информации с помощью туристических маршрутов с целью изучения и популяризации объектов.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого находится или обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом № 73-ФЗ.

# 8. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Ермолаевское» приведены в таблице 15.

Таблица 15

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию «Ермолаевское» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчёт. срок |
| 1 | 1. Территория |  |  |  |
| 2 | Земли поселения всего, в том числе: | га | 19487 | 19487 |
| 3 | Земли населённых пунктов | га | 483,36 | 493,354 |
| 4 | 2. Население |  |  |  |
| 5 | Всего по муниципальному образованию | чел. | 1452 | 1305 |
| 6 | 3. Количество населённых пунктов |  |  |  |
| 7 | Сельские населённые пункты | единиц | 6 | 6 |
| 8 | 4. Жилищный фонд |  |  |  |
| 9 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 19,41 | 19,41 |
| 10 | Общий объём жилищного фонда | тыс, кв.м. | 30893 | 30893 |
| 11 | 5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 12 | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 60 |
| 13 | Объекты учебно-образовательного назначения | учащихся | 92 | 92 |
| 14 | Объекты здравоохранения (врачебный пункт, ФАП, аптека) | объект | 4 | 4 |
| 15 | Объекты торгового назначения | торг кв. м | 234 | 234 |
| 16 | Объекты общественного питания | мест | - | - |
| 17 | Объекты культурно-досугового значения | мест | 420 | 420 |
| 18 | Открытые плоскостные сооружения | га | 0,72 | 0,72 |
| 19 | Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного значения | шт | 2 | 2 |
| 20 | 6. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 21 | Автомобильные дороги общего пользования, в том числе: | км | 25758 | 25758 |
| 22 | регионального или межмуниципального значения | км | 25758 | 25758 |
| 23 | местного значения | км | - | - |
| 24 | 7. Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 25 | Водоснабжение | - | - | - |
| 26 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды с учётом полива | куб. м/сут. | 0,328152 | 0,3937824 |
| 27 | Канализация | - | - | - |
| 28 | Объёмы сброса сточных вод, в т.ч. хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сут. | 0,328152 | 0,3937824 |
| 29 | Газоснабжение | - | - | - |
| 30 | Газопотребление (с учётом существующей застройки) | куб.м/год | 319440 | 303380 |
| 31 | Теплоснабжение | - | - | - |
| 32 | Количество котельных | ед. | 3 | 3 |
| 33 | Электроснабжение | - | - | - |
| 34 | Объём электропотребления (с учётом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % | кВт | 943,8 | 896,35 |
| 35 | Количество трансформаторных подстанций | штук | 52 | 52 |
| 36 | 8. Ритуальное обслуживание |  |  |  |
| 37 | Общее количество кладбищ | единиц | 2 | 2 |

Раздел IV. Графические материалы

Приложение 1. Карта границ муниципального образования «Ермолаевское» с отображением границ Киясовского лесничества (в соответствии с материалами лесоустройства).

Приложение 2. Карта зон с особыми условиями использования территории и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Приложение 3. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.