ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация муниципального образования «Мушаковское»

Киясовского района Удмуртской Республики

Проект

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУШАКОВСКОЕ» КИЯСОВСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

23/2020-ГП.1

г. Ижевск, 2020

ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Проект

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУШАКОВСКОЕ» КИЯСОВСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

23/2020- ГП.1

Директор									Халиуллин И.Ф.

ГАП										Габдрахманов М.З.

I. Положение о территориальном планировании

## 1. Предложения по развитию муниципального образования

1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования «Мушаковское» Киясовского района Удмуртской Республики применительно к части территории муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики», находившейся до преобразования муниципального образования «Мушаковское» в границах территории этого муниципального образования (далее соответственно – Генеральный план, муниципальное образование «Мушаковское»), является документом территориального планирования.

2. Этапы реализации изменений, вносимых в Генеральный план:

первая очередь – до 2035 года;

расчетный срок – до 2045 года.

3. Этапы реализации Генерального плана, их сроки устанавливаются, исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, республиканских и муниципальных программ, приоритетных национальных проектов или инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

4. Генеральным планом сохраняется существующая площадь территории муниципального образования «Мушаковское» – 6497 га.

5. Генеральным планом предусматривается:

установление новых границ населенных пунктов с. Мушак и д. Тавзямал.

6. Предложения по установлению границ и площадей населенных пунктов представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | село Мушак | 134,99 | 136,081 | 136,081 |
| 2 | деревня Тавзямал | 83,33 | 83,01 | 83,01 |

7. Прогнозируемая численность населения приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Населенный пункт | Население (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | с. Мушак | 207 | 197 | 187 |
| 2 | д. Тавзямал | 134 | 127 | 120 |
| 3 | Итого | 341 | 324 | 307 |

8. Общий жилой фонд на 1 января 2024 года составляет 6326 кв. м (16,8 кв. м на человека). Общий жилой фонд на расчетный срок составит 6642 кв. м (17,66 кв. м на человека).

9. В соответствии со Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 сентября 2021 года № 487 «Об утверждении Схемы территориального планирования Удмуртской Республики», предусматривается развитие объектов регионального значения:

в области транспорта – реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;

в области газоснабжения – строительство газопроводов распределительных (межпоселковых) в Киясовском районе в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Удмуртской Республики.

10. Существующие автомобильные дороги местного значения по мере необходимости будут приводиться в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог соответствующей категории, в том числе будет осуществляться организация наружного освещения.

11. Существующие объекты социального обеспечения по мере необходимости будут приводиться в соответствие нормативным требованиям.

12. Существующий комплекс инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, входящий в состав систем (при наличии таких систем), обеспечивающих снабжение территории ресурсами водоснабжения, канализации, дождевой канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения, связи по мере необходимости будет приводиться в соответствие с нормативными требованиями к эксплуатационному состоянию и в случае необходимости будет осуществляться замена отдельных элементов.

13. В целях соблюдения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации жилая застройка и объекты общественно-делового и коммерческого назначения на территориях, где отсутствуют системы канализации, должны быть оснащены подземными водонепроницаемыми сооружениями (выгребами) для накопления жидких бытовых отходов с их последующим транспортированием транспортным средством на сооружения, предназначенные для приема или очистки сточных вод.

14. Существующие объекты противопожарного водоснабжения (гидранты, пожарные водоемы, пожарные пирсы) по мере необходимости будут приводиться в соответствие с нормативными требованиями к эксплуатационному состоянию. Водонапорные башни должны быть оборудованы приспособлениями для забора воды пожарной техникой и автономными резервными источниками электроснабжения, естественные водоемы, используемые для пожаротушения, должны быть обеспечены подъездами с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

15. Развитие производственной деятельности будет осуществляться по нескольким направлениям: добыча углеводородного сырья и общераспространенных полезных ископаемых, размещение объектов производственного назначения.

16. Развитие производственной деятельности на территории муниципального образования «Мушаковское» будет осуществляться по направлению добычи углеводородного сырья в границах Мушакского месторождения, Мушакского участка недр; в границах Нечаянного месторождения, Тимеевского участка недр, а также месторождения общераспространенных полезных ископаемых с соблюдением природоохранного, санитарно-эпидемологического законодательства Российской Федерации и законодательства о недрах.

17. Размещение объектов нефтедобычи (добыча нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов) и добычи общераспространенных полезных ископаемых будет осуществляться на основании предложений недропользователей. К объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений относятся объекты технологического комплекса добычи, сбора, транспорта и подготовки нефти и газа.

18. На существующих производственных территориях сельскохозяйственных предприятий планируется осуществить:

перепрофилирование части территорий под резервные территории для размещения сельскохозяйственных производств IV - V классов опасности в рамках проведения мероприятий по установлению санитарно-защитных зон;

рекультивацию части территорий в рамках проведения мероприятий по соблюдению водного и природоохранного законодательства Российской Федерации;

размещение новых сельскохозяйственных объектов.

19. Генеральным планом предусматривается:

создание зоны транспортной инфраструктуры вдоль р. Кырыкмас в юго-восточной части муниципального образования и в севернее от с. Мушак, а также в южной части д. Тавзямал;

создание производственной зоны в центральной и юго-западной части МО «Мушаковское»;

создание производственной зоны сельскохозяйственных предприятий восточнее с. Мушак.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для

размещения объектов местного значения, их основные характеристики

и местоположение

20. Перечень объектов местного значения приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |
| 1 | Строительство часовни в с. Мушак | с. Мушак | Определяется на стадии рабочего проектирования | - |
| 2 | Строительство магазина в с. Мушак |  |  |  |
| 2 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 1 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов | Населенные пункты | Определяется на стадии рабочего проектирования | - |
| 2 | Реконструкция, ремонт дорожного полотна. |  |  |  |
| 3 | Комплексное строительство дорог и тротуаров |  |  |  |
| 3 | Объекты водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей | с. Мушак, д. Тавзямал | Определяется на стадии рабочего проектирования | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 В соответствии с таблицей 15 СП 42.13330.2016 |
| 2 | Объекты газоснабжения |  |  |  |
| 1 | Поэтапное осуществление перевода на природный сжиженный газ объектов. в данный момент потребляющий другие источники топлива | Населенные пункты | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров с противоположной стороны |  |
| 3 | Объекты электроснабжения |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт распределительных сетей 0,4 кВт | Населённые пункты | Определяется на стадии рабочего проектирования | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 Охранные зоны: от ЛЭП 1-20 кВ – 10м, от ЛЭП 35 кВ – 15м, от ЛЭП 110 кВ – 20м |
| 2 | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций |  |  |  |
| 4 | Объекты пожарной безопасности |  |  |  |
| 1 | Установка пожарных резервуаров | Населенные пункты | Определяется на стадии рабочего проектирования | - |

3. Функциональное зонирование территории

21. В целях обеспечения комплексного развития территории Генеральным планом устанавливаются границы функциональных зон и параметры их развития.

22. При размещении объектов капитального строительства должны соблюдаться требования по обеспечению пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства Российской Федерации.

23. При образовании и распоряжении земельными участками, расположенными вблизи водных объектов, необходимо соблюдать требования статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, регламентирующей свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования, и статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, устанавливающей ограничения режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе и в водоохранной зоне водного объекта.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

24. Зона застройки индивидуальными жилыми домами – территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

25. Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

26. Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории жилыми домами – не более 0,2.

Многофункциональная общественно-деловая зона

27. Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

28. Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории – не более 0,6.

Зона специализированной общественной застройки

29. Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов инженерной транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

30. Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории – не более 0,6.

Производственная зона

31. Производственная зона – территории, предназначенные для размещения существующих и проектируемых предприятий III-V класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов, указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

32. Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории – не более 0,8.

Коммунально-складская зона

33. Коммунально-складская зона – территория населенного пункта, предназначенная для размещения групп и отдельных предприятий, обеспечивающих потребности населения в хранении товаров, коммунальных и бытовых услугах, с общими для них объектами инженерно-технического и административного обеспечения.

34. Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3 этажа;

коэффициент застройки территории – не более 0,6.

Зона инженерной инфраструктуры

35. Зона инженерной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений, выполняющих функции инженерного обеспечения территорий и организаций.

36. Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории – не более 0,9.

Зона транспортной инфраструктуры

37. Зона транспортной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, объектов транспортной инфраструктуры, в том числе для обеспечения сельскохозяйственного производства, не выше III класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

38. Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории – не более 0,6.

Иные зоны сельскохозяйственного назначения

39. Иные зоны сельскохозяйственного назначения – земли для ведения сельского хозяйства за границами населенных пунктов, не относящиеся к сельскохозяйственным угодьям.

40. Параметры функциональной зоны не устанавливаются.

Зона сельскохозяйственных угодий

41. Зона сельскохозяйственных угодий – территории, на которых осуществляется хозяйственная деятельность, связанная с выращиванием сельскохозяйственных культур (зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур), выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур и иных многолетних культур, осуществлением кошения трав, сбором и заготовкой сена, выпасом сельскохозяйственных животных.

42. Параметры функциональной зоны не устанавливаются.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

43. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – территории, предназначенные для развития объектов сельскохозяйственного назначения III-V класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

44. Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории – не более 0,8.

Зоны рекреационного назначения

45. Зона рекреации включает в себя территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки.

46. Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории – не более 0,2.

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

47. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) существующими или планируемыми парками, садами, скверами, бульварами и иными озелененными территориями, на которых размещаются спортивные и детские площадки.

48. Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 1 этажа;

коэффициент застройки территории – не более 0,1.

Лесопарковая зона

49. Лесопарковая зона устанавливается в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов.

Зона лесов

50. Зона лесов – территории, на которых расположены земли лесного фонда и иные леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. Порядок использования земель в границах зоны лесов регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов осуществляется в соответствии с лесным законодательством.

Зона кладбищ

51. Зона кладбищ - территории, занятые кладбищами.

52. Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 1 этажа;

коэффициент застройки территории – не более 0,1.

Зона складирования и захоронения отходов

53. Зона складирования и захоронения отходов выделяется для обеспечения правовых условий размещения объектов складирования и захоронения отходов. Это территории, предназначенные для размещения усовершенствованных свалок и полигонов ТБО и неутилизированных твердых промышленных отходов, утильзаводов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих объектов, баз по сбору утильсырья, объектов инженерной инфраструктуры.

Зона акваторий.

54. Зона акваторий включает в себя территории общего пользования водными объектами, территории гидротехнических сооружений. Данная зона устанавливается в целях отображения водного пространства в пределах естественных, искусственных или особых границ, в пределах которых устанавливается особый режим использования соответствующей территории.

Иные зоны

55. Иные зоны – свободные от застройки территории, используемые для размещения улично-дорожной сети, инженерных коммуникаций, а также, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации, для размещения зеленых насаждений (скверов, парков, бульваров, набережных и иных озелененных территорий) и территорий общего пользования.

56. Параметры функциональной зоны:

этажность – 1.

4. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, за исключением линейных объектов

57. Планируемые для размещения в функциональных зонах объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения, за исключением линейных объектов представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Функциональные зоны | Планируемые для размещения объекты: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регионального | Местного значения |  |
|  |  |  | Киясовского района | муниципального образования «Мушаковское» |
| 1 | Зона индивидуальной жилой застройки | - | - | Индивидуальные жилые дома |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | - | - | Строительство часовни, магазина |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | - | - |  |
| 4 | Производственная зона | - | - | - |
| 5 | Коммунально-складская зона | - | - | - |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | - | - | Реконструкция существующих водопроводных сетей; Установка пожарных гидрантов. Строительство ГТС. |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | - | - | Ремонт покрытия проезжих частей автомобильных дорог местного значения |
| 8 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | - | - | - |
| 9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - | - | Строительство ЭКО-фермы КРС |
| 10 | Зона сельскохозяйственных угодий | - | - | - |
| 11 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - | - | - |
| 12 | Лесопарковая зона | - | - | - |
| 13 | Зона лесов | - | - | - |
| 14 | Зоны рекреационного назначения | - | - | - |
| 15 | Зона кладбищ | - | - | - |
| 16 | Зона складирования и захоронения отходов | - | - | - |
| 17 | Зона акваторий | - | - | - |
| 18 | Иные зоны |  |  | - |

II. Графические материалы

Приложение 1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Приложение 2. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа.

Приложение 3. Карта функциональных зон поселения.