ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация муниципального образования «Мушаковское»

Киясовского района Удмуртской Республики

Проект

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУШАКОВСКОЕ» КИЯСОВСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

23/2020-ГП

г. Ижевск, 2020

ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Проект

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУШАКОВСКОЕ» КИЯСОВСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

23/2020-ГП

Директор									Халиуллин И.Ф.

ГАП										Габдрахманов М.З.

Общие положения

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Мушаковское» Киясовского района Удмуртской Республики (далее – Генеральный план, муниципальное образование «Мушаковское») подготовлен на основании распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 29 августа 2018 года № 1017-р «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Мушаковское» Киясовского района Удмуртской, утвержденный распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25  декабря 2013 года № 72 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Мушаковское» Киясовского района Удмуртской Республики».

Главной целью Генерального плана является обеспечение устойчивого развития территории, обеспечение жильем населения и улучшение состояния среды. Это достигается путём планирования развития территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (регионального и федерального) значения, зон с особыми условиями использования территорий.

В документах территориального планирования назначение территорий определяется исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ч.1 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития муниципального образования на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса;

- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение перспектив формирования функциональных зон;

- определение направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования «Мушаковское»;

- дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- создание условий для улучшения физического состояния и качества жилищного фонда;

- формирование устойчивых транспортных связей с соседними муниципальными образованиями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления хозяйственно-бытовых стоков;

- выделение территорий для организации производственной деятельности, связанной с развитием промышленности, сельского хозяйства, лесной и сопутствующих видов деятельности;

- определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий;

- повышение эффективности использования территории муниципального образования «Мушаковское».

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры муниципального образования «Мушаковское».

При разработке Генерального плана муниципального образования «Мушаковское» учтены и использованы следующие нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 года № 257-ФЗ;

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция));

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года №3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике, утвержденные постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 июня 2019 года № 228 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике»;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Киясовский район».

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Мушаковское».

При разработке проекта учтены:

- положения Схемы территориального планирования Удмуртской Республики в отношении Киясовского муниципального района;

- положения Схемы территориального планирования Киясовского муниципального района в отношении территории муниципального образования «Мушаковское»;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Киясовский район» на период до 2025 года;

- Схема водоснабжения и теплоснабжения муниципального образования «Мушаковское» Киясовского района Удмуртской Республики;

- Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЖКХ муниципального образования «Мушаковское» на период 2016 – 2020 годы;

- Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Мушаковское» Киясовского района Удмуртской Республики на 2017 – 2025 годы;

- Генеральный план муниципального образования «Мушаковское» Киясовского района Удмуртской, утвержденный распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25  декабря 2013 года № 72 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Мушаковское» Киясовского района Удмуртской Республики».

Исходные данные, используемые в проекте:

Данные о современном состоянии и использовании территории муниципального образования «Мушаковское», предоставленные администрациями муниципального образования «Мушаковское» и Киясовский район, сведения размещенные на сайте Администрации Киясовского района Удмуртской Республики https://www.kiyasovo.udmurt.ru, материалы, размещенные на сайте https://fgistp.economy.gov.ru, на сайте https://www.gks.ru.

Основные графические материалы разработаны с использованием сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости.

Реализация изменений, вносимых в Генеральный план, рассчитана на следующие периоды:

первая очередь – до 2035 года;

расчетный срок – до 2045 года.

Графические материалы подготовлены в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Термины и определения

градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация – обобщённое наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

нормативы градостроительного проектирования – (федеральные, региональные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

объект капитального строительства – (федерального, регионального и местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее – этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны.

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости.

ТКО – Твердые коммунальные отходы.

1. Общие сведения о муниципальном образовании

1.1. Существующее положение

Мушаковское сельское поселение – муниципальное образование в составе Киясовского района Удмуртии. Административный центр – с. Мушак.

Мушаковское сельское поселение расположено в юго-западной части Киясовского муниципального района. Граничит на севере с муниципальным образованием «Карамас-Пельгинское», на северо-востоке – с муниципальным образованием «Киясовское», на востоке – с муниципальным образованием «Ильдибаевское», на юго-востоке с муниципальным образованием «Ермолаевское», на юге и западе – с Республикой Татарстан.

Расстояние от села Мушак до районного центра – с. Киясово – 17 километров, до г. Ижевска - 83 километра.

По территории МО «Мушаковское» проходят автомобильные дороги:

1.	Киясово-Ермолаево км 0+000 – км 29+288;

2.	(Киясово-Ермолаево)-Мушак км 0+000 – км 13+600;

3.	Мушак-Тавзямал км 0+000 – км 2+150.

В состав сельского поселения входит 2 населенных пункта – село Мушак и деревня Тавзямал. Все населенные пункты муниципального образования имеют статус сельского населенного пункта.

Перечень населенных пунктов муниципального образования «Мушаковское» приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № | Населённый пункт | Количество населения, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Мушак | 207 |
| 2 | д. Тавзямал | 134 |
| 6 | Итого | 341 |

На территории муниципального образования «Мушаковское» осуществляют свою работу следующие организации:

Администрация МО «Мушаковское», с. Мушак, ул. Труда, 4;

Образовательные организации: МБДОУ «Мушаковский детский сад»; МКОУ «Мушаковская СОШ».

Организации здравоохранения: Мушаковский ФАП, Тавзямальский ФАП.

Объекты культуры: Мушаковский ЦСДК; Тавзямальский СДК; Мушаковская сельская библиотека.

Отдельный пост пожарной охраны ПЧ № 35 в с. Мушак.

Объекты торговли: ПО «Оптовик», 2 торговые точки индивидуальных предпринимателей, 1 магазин др. организации

Сельскохозяйственные предприятия: ООО «СХП Мушаковское»;

Почтовое отделение оказывает услуги по выплате пенсий, пособий, подписке периодических изданий, а также по реализации товаров первой необходимости.

1.2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия

Климат на территории муниципального образования - умеренно-континентальный. с продолжительной холодной многоснежной зимой, теплым летом и с хорошо выраженными сезонными переходами: весной и осенью.

В течение года преобладает юго-западное направление ветра. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,5 – 4 м/сек.

Среднегодовые температуры воздуха составляют +2,1ºС. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура около +19°С), самым холодным месяцем – январь (около -14°С). Годовое количество осадков составляет около 500 мм.

Коренным типом растительности являются леса. Лесообразующими породами являются ель, пихта, сосна, береза, осина, липа. В избыточно-увлажнённых местах и по берегам рек и ручьев произрастает ольха, осина, ива, черемуха. Травянистый покров в лесах развит слабо, произрастают хвощи, папоротники, ландыш, осоки. Опушки леса и поляны заняты злаково-бобовым разнотравьем.

Характер рельефа – слабо расчленённая равнина. Общая картина определяется деятельностью временных водотоков. Минимальные отметки приурочены к поймам и надпойменным террасам рек. Возвышенности осложнены рядами небольших оврагов, прослеживаемых на местности в виде неглубоких лощин с пологими берегами. Днища их сильно обводнены, а на отдельных участках заболочены. К наиболее неустойчивым природным комплексам относятся пойменные ландшафты и эрозионно-опасные приречные склоны.

Почвы серые лесные, дерново-подзолистые, средне и сильно подзолистые, пойменные.

С геоморфологической точки зрения, рассматриваемая территория представляет собой аллювиальную равнину, изрезанную сетью оврагов и речных долин.

Реки по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа, с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-летними паводками и зимней меженью. Реки имеют смешанное питание с преобладанием снегового.

На территории муниципального образования «Мушаковское» крупные водные объекты отсутствуют – риска подтопления и возникновения неблагоприятной ледниковой обстановки нет.

1.2. Оценка территорий по совокупности природных факторов

По строительно-климатическому районированию территория муниципального образования «Киясовское» согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» территория по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне I В.

По инженерно-геологическим условиям территория муниципального образования благоприятна для строительства, за исключением отдельных участков, расчлененных оврагами и балками. По условиям водообеспеченности территория муниципального образования отнесена также к благоприятной.

Агроклиматические условия муниципального образования «Мушаковское» в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур - зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей при регулярном внесении органических и минеральных удобрений.

2. Анализ градостроительного развития территории муниципального образования

2.1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Развитее территории муниципального образования «Мушаковское» осуществляется в соответствии со следующими документами:

Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (с изменениями);

Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года № 40-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года» (с изменениями);

Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утверждённого постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 2014 года № 383 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года» (с изменениями);

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Киясовский район» на период до 2025 года, утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования «Киясовский район» от 13 июля 2017 года

№ 8-2 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Киясовский район» на период до 2025 года».

Приоритетными направлениями развития муниципального образования «Мушаковское» являются:

- повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг

- развитие социальной сферы;

- формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта;

- создание условий для развития транспортных услуг, услуг связи, развитие сети уличного освещения;

- благоустройство территории, строительство и ремонт дорог, газификация, водоснабжение, водоотведение.

2.2. Демографическая ситуация и занятость в муниципальном образовании

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура, степень его экономической активности.

Динамика изменения численности населения – это неоднородный процесс и складывается из многих демографических тенденций, в основе которых лежат социально-экономические условия.

В настоящее время на территории поселения имеются два населенных пункта. В каждом населенном пункте сохраняются свои тенденции уменьшения численности населения. Чем меньше населенный пункт, тем быстрее происходит его депопуляция.

Динамика численности постоянного населения по годам и населенным пунктам представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Населенные пункты | кол-во жителей 2018 год | кол-во жителей 2019 год | кол-во жителей 2020 год | кол-во жителей 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Мушак | 241 | 225 | 221 | 207 |
| д. Тавзямал | 134 | 124 | 112 | 134 |
| Итого | 375 | 349 | 333 | 341 |

На территории муниципального образования «Мушаковское» в 2018 году проживало 375 человек, к 1 января 2023 года численность населения составила 376 человек.

Наблюдается убыль населения. Из года в год уровень рождаемости уменьшается.

Всего на территории муниципального образования за 2019 год зарегистрировано 3 рождения, умерших – 7 человек.

Структура населения по возрастному составу

Структура населения муниципального образования «Мушаковское» по возрастному составу на 1 января 2021 года представлена в таблице 3.

Таблица 3

| Населенные пункты | дети дошкольного образования | учащиеся | студенты | пенсионеры | трудоспособное население |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Мушак | 12 | 21 | 13 | 60 | 101 |
| д. Тавзямал | 6 | 17 | 4 | 58 | 49 |
| Итого | 18 | 38 | 17 | 118 | 150 |

Занятость населения

На 2020 год численность работников в бюджетной сфере – 46 человек.

Численность официально зарегистрированных безработных, состоящих на учете в ЦЗН, составляет на 1 января 2020 года - 2 человека, на 1 января 2019 – 3 человека, на 1 января 2018 – 3 человека.

Всего в поселении трудоустроено 136 человек, из которых 28 заняты в сельском хозяйстве.

Общие выводы

На протяжении нескольких лет наблюдается естественный прирост населения.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое.

Прогноз развития демографической ситуации на последующие десятилетия строится из тенденций естественного прироста и механического движения населения в регионе, его городских округах и муниципальных районах, а также улучшение демографической ситуации в стране в целом.

При условии осуществления продуманной демографической политики, можно рассчитывать на достижение стабилизации количества населения.

В долгосрочной ретроспективной динамике численности населения района прослеживается стабильная тенденция уменьшения. Причинами уменьшения общей численности населения в районе является, главным образом, низкая рождаемость и миграционный отток населения в сторону районного центра и г. Ижевска.

Основные причины современной демографической ситуации — это экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы, отсутствие мест приложения труда. Отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации населенных пунктов, а, следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территории в целом.

2.3. Прогноз численности населения

Перспективы демографического развития муниципального образования «Мушаковское» будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест, развитие самозанятости населения;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

3. Планируемые градостроительные решения

3.1. Границы муниципального образования

Разрабатываемый генеральный план не предусматривает изменение границ муниципального образования.

3.2. Границы населенных пунктов

Проектом предлагается уточнение границ населенных пунктов.

Таблица 4

| Кадастровый номер земельного участка (номер кадастрового квартала) | Площадь земельного участка, га | Категория земель | Наименование населенного пункта | Категория земель земельного участка после утверждения генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ), ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| Часть ЗУ 18:14:000000:967 | 0,01 | Земли сельскохозяйственного назначения | с. Мушак | Земли населенных пунктов (с целью расширения населенного пункта для нового жилищного строительства) |
| Часть кадастрового квартала 18:14:002001 | 0,32 | Земли сельскохозяйственного назначения | с. Мушак | Земли населенных пунктов (с целью приведения в соответствие границ населенного пункта с действующим землепользованием) |
| Часть ЗУ 18:14:000000:758 | 0,001 | Земли сельскохозяйственного назначения | с. Мушак | Земли населенных пунктов (с целью приведения в соответствие границ населенного пункта с данными ЕГРН) |
| Часть ЗУ 18:14:028004:115 | 0,01 | Земли сельскохозяйственного назначения | с. Мушак | Земли населенных пунктов (с целью приведения в соответствие границ населенного пункта с данными ЕГРН) |
| Часть ЗУ 18:14:028004:199; Часть кадастрового квартала 18:14:028004 | 0,44 | Земли сельскохозяйственного назначения | с. Мушак | Земли населенных пунктов (с целью приведения в соответствие границ населенного пункта с данными ЕГРН) |
| Часть ЗУ 18:14:000000:604; Часть кадастрового квартала 18:14:007001 | 0,77 | Земли сельскохозяйственного назначения | с. Мушак | Земли населенных пунктов (с целью приведения в соответствие границ населенного пункта с данными ЕГРН и с целью приведения в соответствие границ населенного пункта с действующим землепользованием) |
| Часть ЗУ 18:14:000000:828 | 0,01 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Тавзямал | Земли населенных пунктов (с целью приведения в соответствие границ населенного пункта с данными ЕГРН) |
| Часть кадастрового квартала 18:14:008001, Части ЗУ 18:14:000000:1038 и 18:14:000000:700 | 0,35 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Тавзямал | Земли населенных пунктов (с целью приведения в соответствие границ населенного пункта с данными ЕГРН) |
| Часть кадастрового квартала 18:14:008001, Часть ЗУ 18:14:000000:1038 | 0,2 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Тавзямал | Земли населенных пунктов (с целью приведения в соответствие границ населенного пункта с данными ЕГРН) |
| Часть кадастрового квартала 18:14:008001, Часть ЗУ 18:14:000000:606 | 0,51 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Тавзямал | Земли населенных пунктов (с целью приведения в соответствие границ населенного пункта с данными ЕГРН) |
| Часть кадастрового квартала 18:14:008001, Часть ЗУ 18:14:000000:606 | 0,7 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Тавзямал | Земли населенных пунктов (с целью приведения в соответствие границ населенного пункта с данными ЕГРН) |
| Часть ЗУ 18:14:000000:606 | 0,07 | Земли сельскохозяйственного назначения | д. Тавзямал | Земли населенных пунктов (с целью приведения в соответствие границ населенного пункта с данными ЕГРН) |
| ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ), ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| Часть ЗУ 18:14:000000:579 | 0,37 | Земли населенных пунктов | с. Мушак | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Часть ЗУ 18:14:000000:531 | 0,08 | Земли населенных пунктов | с. Мушак | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Часть ЗУ 18:14:000000:14 | 0,02 | Земли населенных пунктов | с. Мушак | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Части ЗУ 18:14:000000:14 и 18:14:000000:1005 | 0,11 | Земли населенных пунктов | д. Тавзямал | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Часть ЗУ 18:14:000000:827, Части кадастровых кварталов 18:14:036001 и 18:14:007001 | 2,05 | Земли населенных пунктов | д. Тавзямал | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |

Информация о площади населенных пунктов на первую очередь и на расчетный срок представлена в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | село Мушак | 134,99 | 136,081 | 136,081 |
| 2 | деревня Тавзямал | 83,33 | 83,01 | 83,01 |
| 3 | Итого | 218,32 | 219,091 | 219,091 |

3.3. Развитие функциональных зон

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории. При разработке проектного функционального зонирования были использованы следующие исходные материалы, предоставленные Заказчиком:

• Топографические основы в различных масштабах;

• Цифровые материалы земельного кадастра;

• Ранее разработанные проектные материалы;

• Прочие имеющие цифровые и традиционные материалы по использованию и перспективам развития городских земель;

• Цифровое космическое изображение. Разработанное в составе Генерального плана зонирование, учитывает: Результаты комплексного градостроительного анализа территории; Историко-культурную и планировочную специфику села; Сложившиеся особенности использования земель; Требования охраны объектов культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов РФ, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности. При разработке проектного зонирования Генерального плана последовательно проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

• Размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

• Развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

• Проведение планировочных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Функциональное зонирование территории предусматривает преемственность в функциональном назначении территориальных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий.

К основным функциональным зонам, выделенным на Основном чертеже Генерального плана, относятся:

• Жилые зоны – зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

• Общественно-деловые зоны – многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализированной общественной застройки;

• Производственные зоны – производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры;

• Зоны сельскохозяйственного использования – производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

• Зоны специального назначения – зона кладбищ.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами – территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории жилыми домами – не более 0,2.

Многофункциональная общественно-деловая зона

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории – не более 0,6.

Зона специализированной общественной застройки

Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов инженерной транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории – не более 0,6.

Производственная зона

Производственная зона – территории, предназначенные для размещения существующих и проектируемых предприятий III-V класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов, указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории – не более 0,8.

Коммунально-складская зона

Коммунально-складская зона – территория населенного пункта, предназначенная для размещения групп и отдельных предприятий, обеспечивающих потребности населения в хранении товаров, коммунальных и бытовых услугах, с общими для них объектами инженерно-технического и административного обеспечения.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3 этажа;

коэффициент застройки территории – не более 0,6.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений, выполняющих функции инженерного обеспечения территорий и организаций.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории – не более 0,9.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, объектов транспортной инфраструктуры, в том числе для обеспечения сельскохозяйственного производства, не выше III класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории – не более 0,6.

Иные зоны сельскохозяйственного назначения

Иные зоны сельскохозяйственного назначения – земли для ведения сельского хозяйства за границами населенных пунктов, не относящиеся к сельскохозяйственным угодьям.

Параметры функциональной зоны не устанавливаются.

Зона сельскохозяйственных угодий

Зона сельскохозяйственных угодий – территории, на которых осуществляется хозяйственная деятельность, связанная с выращиванием сельскохозяйственных культур (зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур), выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур и иных многолетних культур, осуществлением кошения трав, сбором и заготовкой сена, выпасом сельскохозяйственных животных.

Параметры функциональной зоны не устанавливаются.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – территории, предназначенные для развития объектов сельскохозяйственного назначения III-V класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории – не более 0,8.

Зоны рекреационного назначения

Зона рекреации включает в себя территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2 этажей;

коэффициент застройки территории – не более 0,2.

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) существующими или планируемыми парками, садами, скверами, бульварами и иными озелененными территориями, на которых размещаются спортивные и детские площадки.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 1 этажа;

коэффициент застройки территории – не более 0,1.

Лесопарковая зона

Лесопарковая зона устанавливается в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов.

Зона лесов

Зона лесов – территории, на которых расположены земли лесного фонда и иные леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. Порядок использования земель в границах зоны лесов регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов осуществляется в соответствии с лесным законодательством.

Зона кладбищ

Зона кладбищ - территории, занятые кладбищами.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 1 этажа;

коэффициент застройки территории – не более 0,1.

Зона складирования и захоронения отходов

Зона складирования и захоронения отходов выделяется для обеспечения правовых условий размещения объектов складирования и захоронения отходов. Это территории, предназначенные для размещения усовершенствованных свалок и полигонов ТБО и неутилизированных твердых промышленных отходов, утильзаводов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих объектов, баз по сбору утильсырья, объектов инженерной инфраструктуры.

Зона акваторий

Зона акваторий включает в себя территории общего пользования водными объектами, территории гидротехнических сооружений. Данная зона устанавливается в целях отображения водного пространства в пределах естественных, искусственных или особых границ, в пределах которых устанавливается особый режим использования соответствующей территории.

Иные зоны

Иные зоны – свободные от застройки территории, используемые для размещения улично-дорожной сети, инженерных коммуникаций, а также, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации, для размещения зеленых насаждений (скверов, парков, бульваров, набережных и иных озелененных территорий) и территорий общего пользования.

Параметры функциональной зоны:

этажность – 1.

3.4. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике.

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Мушаковское».

Генеральным планом муниципального образования «Мушаковское» предусматривается:

1.	Сохранение существующей системы социального обслуживания населения.

2.	Проектирование и строительство часовни.

3.	Реконструкция моста и дамбы.

4.	Устройство противопожарного пирса.

5.	Строительство магазина в с. Мушак (ул. Труда).

6.	Строительство ГТС (севернее с. Мушак).

7.	Строительство ЭКО-фермы КРС (расчетное количество от 50 до 1200 голов).

3.5. Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, утверждённой постановлением правительства Удмуртской Республики от 15 сентября 2021 года № 487, в границах муниципального образования «Мушаковское» планируется реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального назначения, а также реконструкция крупных мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.

Таблица 6

| Реконструкция автомобильной дороги (Киясово-Ермолаево)-Мушак | Протяженность– 13,6 км* Категория – IV | Придорожная полоса – 50 м |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция автомобильной дороги Мушак-Тявзямал | Протяженность– 2,15 км* Категория – IV | Придорожная полоса – 50 м |
| Реконструкция автомобильной дороги Михайловск - Мушак | Протяженность– 4,892 км* Категория – IV | Придорожная полоса – 50 м |

3.6. Рекреационный потенциал

Одним из важнейших направлений оздоровления экологической обстановки является развитие системы озеленения, зон отдыха.

Основные планировочные задачи, решаемые Генеральным планом по созданию природного комплекса поселения, следующие:

- формирование системы экологически связанного природного каркаса, обеспечивающего экологическое равновесие поселения;

- сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений всех категорий для улучшения экологической обстановки;

- сохранение ценных в научно-познавательном, экологическом отношении природных достопримечательностей;

- формирование рекреационных зон, обеспечение благоприятных условий для развития отдыха и спорта.

Защитное озеленение предусматривается вокруг производственных территорий, территорий детских дошкольных и школьных учреждений, коммунальных объектов.

Все леса в черте поселения и вокруг него имеют смешанный природный состав. В целом леса разного качества, есть благоприятные для разных видов отдыха.

Сохранение лесов является важнейшим условием обеспечения экологического благополучия территории.

В границах населённых пунктов имеются территории озеленения общего пользования, которые подлежат первоочередному обустройству.

Территория муниципального образования наполнена большим количеством природных объектов, представляющих эстетическую, культурную и природную ценность. 	Это красивейшие элементы природного ландшафта, являющиеся достаточно чистыми с экологической точки зрения. Проектом предлагается сохранение территорий для отдыха населения.

3.7. Зоны с особыми условиями использования

В соответствии с федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52 ФЗ, вокруг производственных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования-санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, и отделяет территории организаций, промышленных объектов и производств, групп промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Генеральным планом рекомендуется выполнение проектов обоснования санитарно-защитных зон.

Санитарная зона и ее проект, разрабатываются для производственных компаний и остается актуальным на протяжении всего срока существования объекта при условии неизменности технологических процессов и вредных воздействий на окружающую среду. В некоторых случаях возможен пересмотр размеров и изменение размеров СЗЗ, которое требует повторных расчетов и обоснования проекта. В случае если предприятие изменило технологии производства, сделав его более безопасным с точки зрения экологии и физического воздействия, размер СЗЗ вполне может быть изменен.

При разработке проекта обоснования санитарно-защитной зоны предприятия, объектов специального назначения, учитывается совокупность негативного воздействия (химическое, физическое) на население и окружающую среду. Так, на увеличение или уменьшение санитарно-защитной зоны могут повлиять измерения уровней шума и концентрации вредных веществ в воздухе на границе СЗЗ.

Жилая застройка, находящаяся в пределах ориентировочной санитарно-защитной зоны, является основанием для изменения размеров санитарной зоны.

Для проведения натурных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы и шума привлекается аккредитованная лаборатория, имеющая соответствующий аттестат и квалифицированный персонал.

В пределах территории муниципального образования «Мушаковское» находятся 3 скотомогильника:

Скотомогильник (место захоронения животных, павших от сибирской язвы), с. Мушак, МО «Мушаковское», ветеринарно-санитарная карточка № 18-14-01/009;

Скотомогильник (биотермическая яма) д. Тавзямал, МО «Мушаковское», ветеринарно-санитарная карточка № 18-14-02-001;

Скотомогильник (биотермическая яма) д. Тавзямал, МО «Мушаковское», ветеринарно-санитарная карточка № 18-14-02-009.

Санитарно-защитные зоны и разрывы от объектов транспортной инфраструктуры и обслуживания населения

Размеры санитарно-защитных зон приведены на основании п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

1.	АЗС:

– СЗЗ автозаправочных станций не более 3 ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе) (магазины, кафе) – 50 м;

– СЗЗ автозаправочных станций для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом – 100 м;

2. Мойки автомобилей:

– до двух постов – СЗЗ 50 м;

– с количеством постов от 2 до 5 – СЗЗ 100 м;

3. Станции технического обслуживания легковых автомобилей:

– до 5 постов (без малярно-жестяных работ) – СЗЗ 50 м;

– объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 – СЗЗ 100 м;

4. Отдельно стоящие супермаркеты, торговые комплексы и центры, предприятия общественного питания, мелкооптовые рынки, рынки продовольственных и промышленных товаров, многофункциональные комплексы – СЗЗ 50 м;

5. Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест–СЗЗ 100 м;

6. Химчистки – СЗЗ 100 м, химчистки производительностью не более 160 кг/смену – СЗЗ 50 м;

7. Прачечные, банно-прачечные комбинаты – СЗЗ 100 м.

3.8. Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| -нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; -помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); -здания управления, конструкторские бюро; -здания административного назначения; -научно-исследовательские лаборатории; -поликлиники; -спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; -бани, прачечные; -объекты торговли и общественного питания; -мотели, гостиницы; -гаражи, площадки и сооружения для хранения -общественного и индивидуального транспорта; -пожарные депо; -местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; -электроподстанции, нефте- и газопроводы; -артезианские скважины для технического водоснабжения; -водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; -канализационные насосные станции; -сооружения оборотного водоснабжения; -автозаправочные станции; -станции технического обслуживания автомобилей; -в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | -жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; -зоны отдыха; -территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; -коллективных или индивидуальных дачных и садовых земельных участков; -а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; -спортивные сооружения, детские площадки; -образовательные и детские учреждения, -лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать -объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; -склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; -объекты пищевых отраслей промышленности; -оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; -комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

3.9. Планировочные ограничения, учитываемые генеральным планом

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – 50м;

- от десяти до пятидесяти километров - 100м;

- от пятидесяти километров и более - 200м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Расстояния расстояние от застройки сельских поселений до лесных массивов должны быть не менее 30 м.

Все промышленные предприятия выделены отдельной площадью с классом вредности и санитарно – защитными зонами (СЗЗ).

Площадка временного складирования ТКО – 100 м.

Ферма КРС – 300 м.

Скотомогильник - 1000 м.

Сельского кладбища – 50м.

Ремонтно-механический двор – 100 м.

Пилорама - 100 м.

Открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и др.) – 50 м.

Автозаправочные станции для легкового транспорта – 50 м.

Коммунально-складская зона – 50 м.

Охранные зоны от высоковольтных линий электропередачи:

от линий 10 кВ – 10 м.

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Придорожные полосы автодорог:

- для автомобильных дорог первой и второй категорий - 75м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий - 50м;

- для автомобильных дорог пятой категории - 25м;

Пояса санитарной охраны источников водоснабжения:

- первого пояса – 50м,

- второго и третьего поясов – по расчету.

4. Охрана окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

4.1.Оценка существующего состояния окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды являются котельные, автодороги, промышленные предприятия. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с федеральными законами.

Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов (Федеральный закон №458-ФЗ).

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

4.2. Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на Россельхознадзор РФ.

4.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности муниципального образования являются реки, ручьи, родники, пруды и водозаборные скважины.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются канализационные стоки, хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения:

- учет использования подземных вод на проектируемом объекте;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- проведение гидрогеологического контроля над предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организация зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных во д.

Мероприятия, связанные с использованием подземных вод, а также размещение объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Выбор мест устройства канализационных насосных станций выполнить на последующих стадиях проектирования с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Водного кодекса Российской Федерации.

4.4. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Стационарными источниками выбросов в населённых пунктах являются печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки и котельные, работающие на твердом топливе.

В соответствии с принятыми проектными решениями, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнения воздуха в жилых массивах.

Планировочные воздухоохранные мероприятия предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

- устройство санитарно-защитной зоны;

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в границах жилой застройки и обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения населённых пунктов муниципального образования определены следующие направления:

-использование автономных котлоагрегатов современных модификаций;

- выполнение на рабочей стадии расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников теплоснабжения с целью определения размеров границ санитарно-защитной зоны.

4.5 Защита от поражения электрическим током

В проекте указаны охранные зоны от высоковольтных линий электропередач.

В соответствии с приложением к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон размер охранных зон от высоковольтных линий составляет:

- для ВЛ 10 кВ – 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;

- для ВЛ 500 кВ – 30 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;

Также в пределах данных зон запрещается:

- размещать жилые и общественные здания и сооружения;

- устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

- размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Согласно Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 года, осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, также запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.

4.6. Защита от шума

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки от транспортных магистралей и промышленных зон предусматриваются следующие мероприятия.

- снижение шумности источников шума путем конструктивного усовершенствования;

- применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

- одно-двухрядное озеленение улиц и магистралей;

- расширение ширины проезжей части;

Организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

4.7. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твердые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций на полигон твердых коммунальных отходов (ТКО);

- организация места сбора временного складирования ТКО – контейнеры

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

4.8. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие соответствующей территории

Оценка существующего состояния окружающей среды и использования природных ресурсов на территории муниципального образования выявила ряд экологических проблем, связанных с невыполнением мероприятий по санитарной очистке территории зеленых насаждений.

Предусмотренные генеральным планом на расчетный срок природоохранные мероприятия исключат возможность загрязнения водных объектов, обеспечат безопасное обращение с отходами, предотвратят захламление и загрязнение земель. Использование современных технологий при получении энергии и организации транспортной сети не приведут к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха при росте численности населения.

Предложенный вариант развития поселения при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий обеспечит устойчивое развитие и минимальным воздействием на экосистемы локального уровня.

На основе анализа состояния окружающей среды генеральным планом муниципального образования предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм;

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных;

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям;

- Благоустройство автодорожной сети сельского поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли;

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от автомобильных дорог;

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос;

- Обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населённых пунктов;

- Проведение эколого-просветительского образования населения;

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий;

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза коммунальных отходов;

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов;

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы;

- Вывоз (уничтожение) биологических и медицинских отходов;

- Организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях нового индивидуального жилищного строительства, а также проектируемых садовых земельных участков.

- Организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки.

5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и водоотведение

Разработка Генерального плана муниципального образования, в настоящем проекте имеет цель дать проектные обоснования по системам водоснабжения и канализации, выполненные на основании СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2018, СП 30.13330.2020, СП 42.13330.2016,  СанПиН 2.1.3684-21, СаНПиН 2.1.4.1110-02, СаНПиН 2.1.5.1059-01.

Для обеспечения потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", необходимо выполнить устройство рабочих скважин в количестве, обеспечивающем расчетные расходы воды, а также резервные скважины. Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды к потребителям, на полив и пожаротушение.

В соответствии с принятым источником водоснабжения, требованиям к качеству и количеству расходуемой воды на последующих этапах проектирования схем водоснабжения предусмотреть объединенную хозяйственно-противопожарную систему водоснабжения для жилых территорий и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов.

Требуемый напор для индивидуальной застройки - 18м.

Требуемый напор для общественно-деловой застройки и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов - определяются при рабочем проектировании. При недостаточном напоре необходимо предусмотреть установки повышения давления.

5.2. Водоснабжение. Существующее положение

Муниципальное образование объединяет 2 населенных пункта: село Мушак, д. Тавзямал. Водоснабжения имеется во всех населенных пунктах. На территории указанных населенных пунктов расположены 2 действующие артезианские скважины, 3 водонапорных башен, в т.ч. 2 действующих, водопроводные сети протяженностью 10900 м. В указанных населенных пунктах около 90% домов подключены к системе централизованного водоснабжения, а часть населения пользуется водой от водозаборных колонок.

Территория поселения на эксплуатационные зоны не разделена.

Все объекты водоснабжения, находящиеся на территории муниципального образования «Мушаковское», обслуживаются Первомайским МУПП «Коммун-сервис».

Источником водоснабжения в с. Мушак и д. Тавзямал являются водозаборные скважины. В качестве регулирующих емкостей установлены водонапорные башни.

Источником водоснабжения д. Тавзямал является скважина, находящаяся в с. Мушак.

Существующие сети водопровода по ул.Труда, Октябрьская, Советская в с. Мушак (чугунные трубы L=2375,0 м) находятся в аварийном состоянии, по ул. Школьной требуется увеличение диаметра магистрального водопровода (L=1225 м.) и установить 3 пожарных гидранта.

5.3. Расчет расходов воды

Среднесуточный расход воды, согласно СП 31.13330.2012:

Qср.сут.=qж*Nж/1000 (м3/сут)

где qж- удельное хоз.-питьевое водопотребление на одного жителя в сутки, qж=160л/сут;

Nж- расчётное число жителей, 0,341 тыс. чел.

Qср.сут. = 160*0,341/1000 = 0,05456 м3/сут

Кмах — коэффициент суточной неравномерности, Кмах=1,2;

Максимальный суточный расход воды составит по СП 31.13330.2012:

Qмах.сут. = Кмах*Qcр.сут = 1.2*0,05456 =0,065472 м3/сут;

Часовой расход воды, согласно СП 31.13330.2012, формулы 3:

qч.мах = Кч.мах*Qсут.мах/24, (м3/час)

Кч.мах - коэффициент часовой неравномерности, согласно СП 31.13330.2012:

Кч.мах=αмах*βмах

α- коэффициент, учитывающий степень благоустройства, αмах=1.2;

Расчет потребности воды на полив:

Qпол = n * qпол * Nж / 1000 (м³/сут)

где qпол = 50 л/сут на одного жителя;

n = 1 (количество поливок в сутки)

Nж - расчётное число жителей, чел;

Сводные данные по расходу воды в муниципальном образовании «Мушаковское» сведены в таблицу 8.

Таблица 8

| №№ | Населённый пункт | Население (тыс.чел.) |  | Норма водопотреб.л/сут. чел. | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  | куб. м/сут |  | куб. м/сут |  |
|  |  |  |  |  | средне суточные | максимально суточные К=1,2 | средне суточные | максимально суточные К=1,2 |
|  | с. Мушак | 0,207 | 0,207 | 160 | 0,03312 | 0,039744 | 0,03312 | 0,039744 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,003312 | 0,0039744 | 0,003312 | 0,0039744 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,01035 | 0,01242 | 0,01035 | 0,01242 |
|  | Итого |  |  |  | 0,046782 | 0,0561384 | 0,046782 | 0,0561384 |
|  | д. Тавзямал | 0,134 | 0,134 | 160 | 0,02144 | 0,025728 | 0,02144 | 0,025728 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,002144 | 0,0025728 | 0,002144 | 0,0025728 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0067 | 0,00804 | 0,0067 | 0,00804 |
|  | Итого |  |  |  | 0,030284 | 0,0363408 | 0,030284 | 0,0363408 |
|  | Всего | 0,341 | 0,341 |  | 0,07706 | 0,0924792 | 0,07706 | 0,092479 |

5.4. Противопожарные мероприятия

Для обеспечения надежного пожаротушения территории муниципального образования «Мушаковское» необходимо предусмотреть устройство противопожарных водоемов и пожарных резервуаров. Для использования воды из прудов в целях пожаротушения необходимо устройство пожарных пирсов. Для наружного пожаротушения на сетях водоснабжения предусмотреть гидранты. Требуемое количество пожарных гидрантов определить при рабочем проектировании жилых районов.

Расход воды на пожаротушение согласно СП 8.13130.2020.

Расчётное количество одновременных пожаров - 1, расход воды на наружное пожаротушение - 10л/с.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

•	Размещение подразделений пожарной охраны, в соответствии с положениями ст. 76 ФЗ-123, определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо, требования к которым установлены ФЗ-123, СП 11.13130.2009;

•	Подразделение пожарной охраны (ОП ПСЧ-35 с. Мушак) располагается в приспособленном производственном здании по адресу: Удмуртская Республика, Киясовский райо, с. Мушак, ул. Труда, д.9.

•	Обеспечение противопожарным водоснабжением населенного пункта должно осуществляться согласно требованиям ФЗ-123, СП 8.13130.2020, СП 31.13330.2012 и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, путем строительства, реконструкции, ремонта водонапорных башен и пожарных гидрантов, пирсов, а также противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый напор в сети, с установкой на нем пожарных гидрантов, а также устройства искусственных пожарных водоемов или резервуаров с требуемым объемом воды для нужд пожаротушения, оборудования естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров, для установки пожарной техники и забора воды в любое время года.

•	Необходимо оборудование водонапорных башен приспособлениями для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также автономными резервными источниками электроснабжения

•	Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и проведения аварийно-спасательных работ, согласно требованиям СП 4.13130.2013, а также строительство дорог (подъездов) к рекам и водоемам для забора воды пожарной техникой в любое время года.

•	Ширина улиц, дорог в красных линиях и габариты проезжих частей улично-дорожной сети населенного пункта должна соответствовать требованиям СП 4.13130.2013. Максимальная протяженность тупиковых проездов не должна превышать 150 метров. Конструкция дорожной одежды проездов (в том числе мостов) для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

•	Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями на территории населенного пункта в зависимости от степени огнестойкости от 6 до 15 м, а также от границ застройки населенного пункта до лесных массивов не менее 30 м согласно требованиям СП 4.13130.2013.

5.5. Водоотведение

Централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования отсутствует.

Сточные воды от жилой застройки поступают в неканализованные уборные, выгребные ямы. Имеются выгреба – накопители в бюджетных учреждениях. Жидкие бытовые отходы от административных и общественных зданий вывозятся спецтехникой.

В целях благоустройства территорий населенных пунктов, улучшения общих и санитарных условий необходимо дополнительно предусмотреть организацию отвода поверхностного стока.

5.6. Газоснабжение

Газификация населенных пунктов на территории республики осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Удмуртской Республики, разработанной АО «Газпром промгаз» (далее – схема газоснабжения и газификации), на основании которой разрабатываются схемы газификации муниципальных образований.

Газоснабжение муниципального образования «Мушаковское» Киясовского района предусмотрено генеральной схемой газоснабжения и газификации Удмуртской Республики.

Газификация населенных пунктов производится в соответствии со схемой развития газификации Удмуртской Республики, на основании которой разрабатываются схемы газификации районов Удмуртской Республики.

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом.

Использование газа предусматривается на:

- индивидуально-бытовые нужды населения в жилых индивидуальных домах без централизованного отопления и горячего водоснабжения с газовыми водоподогревателями;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Положение существующих сетей газоснабжения определяется схемой газоснабжения муниципального образования. Положение планируемых сетей газоснабжения определяется проектной документацией.

Развитие газификации сельского поселения позволяет получить высокий социальный и экономический эффект (существенно улучшается качество жизни населения, увеличивается надёжность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей) и обеспечить устойчивое сохранение окружающей среды.

Оба населенных пункта Мушаковского сельского поселения имеют сетевое газоснабжение. На 1 января 2015 года 102 домовладения Мушаковского сельского поселения подключены к газовым сетям, что составляет 53% от общего количества домовладений.

Источником газоснабжения природным газом муниципального образования «Мушаковское» является существующая газораспределительная станция (ГРС колхоз «Искра»), расположенная у д. Старая Монья. Данная ГРС запитана от магистрального газопровода "Миннибаево-Ижевск" диаметром 500 мм.

Таблица 9

| Наименование населенного пункта | Количество ГРП, ГРПШ, БГРП | Адрес/местоположение |
| --- | --- | --- |
| С. Мушак | 2 | улица Школьная, 11 улица Труда, 6 |
| Д. Тавзямал | 1 | улица Новая, 1 |

В соответствии с генпланом сохраняются основные направления использования природного газа как энергоносителя для реконструируемых и вновь строящихся теплоисточников, а также в качестве единого энергоносителя для индивидуальных жилых домов на приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение. Строительство газовых сетей позволит перевести негазифицированную индивидуальную жилую застройку на природный газ.

С учетом существующих межпоселковых сетей газопроводов предлагаются следующие мероприятия для газоснабжения населенных пунктов МО «Мушаковское»:

1. Строительство распределительных газопроводов низкого давления до потребителей, подключение не подключенных жилых домов к газовым сетям.

2. Плановый ремонт и замена газопроводов низкого давления на расчетный срок.

3. При строительстве новых социальных объектов системы теплоснабжения проектировать на природном газе.

В соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 требуемый объем газа при проектировании генеральных планов поселений рассчитывается по укрупненным показателям из расчета 220 м3/год на чел. Данный укрупненный показатель включает в себя нагрузки по объектам жилого фонда, коммунально-складским, производственным предприятиям, объектов социального профиля рекреации и туризма.

Отдельный расчет на производственные площадки не производится в связи с их незначительностью, на производственных зонах не планируется размещение крупных отраслевых производственных объектов. Потребление газа производственными предприятиями в производственных зонах поселения будет происходить по остаточному принципу от имеющихся объемов газопотребления жителями поселения.

Укрупненные сведения о газопотреблении на территории муниципального образования «Мушаковское» приведены в таблице 10.

| Таблица 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | Перспективный объем газопотребления м3/год на человека (с учетом существующей застройки) |  |  |  |
|  |  | сущ. | Первая очередь | расч.срок | сущ. | Первая очередь | расч.срок |  |
| 1 | с. Мушак | 207 | 207 | 207 | 45540 | 45540 | 45540 |  |
| 2 | д. Тавзямал | 134 | 134 | 134 | 29480 | 29480 | 29480 |  |
| 3 | Итого | 341 | 341 | 341 | 75020 | 75020 | 75020 |  |

Проектирование новых сетей газораспределения, реконструкция существующих и подлежащих капитальному ремонту сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения потребителей природным газом осуществляется в соответствии с СП 62.13330.2016.

5.7. Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов Мушаковского сельского поселения преимущественно газовое от индивидуальных котлов или печное, Объекты социальной сферы с. Мушак (Мушаковская СОШ, детский сад, ФАП, сельский дом культуры, почта, Администрация МО «Мушаковское») имеют централизованное отопление от 2 газовых котельных, введенных в эксплуатацию в конце 2013 года. Объекты социальной сферы д. Тавзямал применяют децентрализованное теплоснабжение и в качестве топлива используют дрова. Протяженность тепловых сетей 300 м.

Основными первоочередными мероприятиями является капитальный ремонт теплотрасс.

Первостепенными задачами по развитию теплоснабжения являются:

- Существенное повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование;

- Применение новых теплоизолирующих материалов;

5.8. Электроснабжение

Обслуживанием электрических сетей 10...0,4 кВ занимается Киясовские РЭС. Электроснабжение населенных пунктов выполнено по второй и третьей категории надежности электроснабжения воздушными линиями 10 и 0,4 кВ. Источником электроснабжения является ПС 110/35/10 кВ «Киясово» фидер № 7 и фидер №6 (резервный).

По территории МО «Мушаковское» проходят:

- ВЛ-10 кВ общей протяженностью 13,1 км;

- ВЛ-0,4 кВ протяженностью 12,65 км.

Резервирование фидеров по ВЛ-10 кВ выполнено через разъединители и секционные ячейки в трансформаторных подстанциях. Трансформаторных подстанций 5 штук.

Средняя потребляемая мощность для фидеров, обслуживающих населенные пункты МО «Мушаковское» - 298 кВт

Средний удельный расход электрической энергии на 1 человека в год составляет 1159 кВт*час.

Дополнительная нагрузка на фидеры с учетом нового строительства на конец расчетного срока составит 436 кВт

Общая установленная мощность трансформаторов КТП — 2390 кВт. Общая допустимая активная нагрузка на КТП — 1625 кВт.

Суммарная активная мощность потребителей МО «Мушаковское» с учетом нового строительства- 734 кВт.

Суммарный резерв мощности КТП составит 891 кВт или 55 %.

Таким образом покрытие электрических нагрузок потребителей МО «Мушаковское» на перспективу будет осуществляться от энергосистемы «Удмуртэнерго». Опорной подстанцией энергосистемы для объектов нового строительства 1 очереди и на расчетный срок будет существующая ПС 110/35/10 кВ «Киясово» фидеры № 7 и № 6 (резервный).

Сети электроснабжения и оборудование (ВЛ- 0,4 и 10 кВ, КТП, разъединители, выключатели и т.п.) имеют физический и моральный износ и в отдельных случаях требуют замены.

Перечень трансформаторных подстанций (ТП), расположенных на территории муниципального образования «Мушаковское», приведен в таблице 11.

Таблица 11

| Тип ТП | № ТП | Принадлежность ТП | Населенный пункт (место расположения) |
| --- | --- | --- | --- |
| КТП | 42 | ОАО «Удмуртэнерго» | с. Мушак, ул. Школьная |
| КТП | 43 | ОАО «Удмуртэнерго» | с. Мушак |
| КТП | 112 | ОАО «Удмуртэнерго» | с. Мушак |
| КТП | 44 | ОАО «Удмуртэнерго» | с. Мушак |
| КТП | 162 | ОАО «Удмуртэнерго» | с. Мушак |
| КТП | 45 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Тавзямал, ул. Полевая |
| КТП | 150 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Тавзямал, ул. Полевая |
| КТП | 46 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Тавзямал, ул. Нагорная |
| КТП | 132 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Тавзямал |
| КТП | 125 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Тавзямал |
| КТП | 99 | ОАО «Удмуртэнерго» | с. Мушак (школа) |
| КТП | 114 | ОАО «Удмуртэнерго» | ТАТРИТЕК |
| КТП | 100 | ОАО «Удмуртэнерго» | ТАТРИТЕК |
| КТП | 115 | ОАО «Удмуртэнерго» | ТАТРИТЕК |
| КТП | 148 | ОАО «Удмуртэнерго» | ТАТРИТЕК |
| КТП | 158 | ОАО «Удмуртэнерго» | Кордон |
| КТП | 186 | ОАО «Удмуртэнерго» | Автозавод |

Суммарная электрическая нагрузка рассчитана по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя, с учётом электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения, на основании «Изменений и дополнений к Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД» 34.20.185-94. Также учитывались: "Правила и нормы планировки и застройки городов и поселков (СП 42.13330.2016) с учетом центрального теплоснабжения, а также СП 31-110-2003.

Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки принят по таблице 2.4.3. и 2.4.4. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и составляет 0,65 кВт/чел (для средних населенных пунктов в составе района), показатель учитывает нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Перспективный объем электропотребления по территории муниципального образования «Мушаковское» приведен в таблице 12 и таблице 13.

Таблица 12

| № | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | кВт (с учетом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | Первая очередь | расч. срок | сущ. | Первая очередь | расч. срок | Увелич. нагрузки |
|  | с. Мушак | 207 | 207 | 207 | 134,55 | 134,55 | 134,55 | - |
|  | д. Тавзямал | 134 | 134 | 134 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | - |
| 7 | Итого | 341 | 341 | 341 | 221,65 | 221,65 | 221,65 | - |

Расход электрической энергии на расчетный срок реализации генерального плана не увеличится.

Таблица 13

| № | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | Удельный расход электроэнергии, МВт*ч в год. (В соответствии с таблицей 2.4.4. из РД 34.20.185-94 из расчета 2170 кВт.ч/чел в год). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | Первая очередь | расч. срок | сущ. | Первая очередь | расч. Срок | Увелич. нагрузки |
|  | с. Мушак | 207 | 207 | 207 | 0,44919 | 0,44919 | 0,44919 | 0 |
|  | д. Тавзямал | 134 | 134 | 134 | 0,29078 | 0,29078 | 0,29078 | 0 |
|  | Итого | 341 | 341 | 341 | 0,73997 | 0,73997 | 0,73997 | 0 |

Расход электрической энергии в год на расчетный срок реализации генерального плана не увеличится.

Удельные расчетные нагрузки не учитывают применение в жилых домах электроотопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров, все жилые дома оборудованы плитами на природном газе.

Напряжение высоковольтной сети принято 10кВ, с заземленной нейтралью трансформаторов, н/в – 380/220в. В пределах жилой застройки фидерные линии 10кВ предусматриваются кабельными.

Проектируемая жилая застройка подключается к существующим трансформаторам. Сети 0,4кВ предусматриваются воздушными изолированными (СИП) проводами по ж/б опорам. Сеть наружного освещения – отдельными фидерами, выполнить (СИП) проводами по опорам 0,4кВ, управлением от ТП.

5.9. Санитарная очистка территории

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твердые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций на полигон твердых бытовых отходов (ТБО);

- организация места сбора временного складирования ТБО – контейнеры

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

Вывоз бытовых отходов осуществляется 2 раза в месяц ООО «Спецавтохозяйство» на полигон ООО «Чистый город».

6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

6.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасными природными явлениями на территории муниципального образования «Мушаковское» являются: грозы, ливни и снегопады большой интенсивности; град; гололед и сильные ветра. Характер воздействия данных поражающих факторов сведен в таблицу 14.

Таблица 14

| № | Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель | Подтопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5 | Гроза | Электрические разряды |
| 6 | Лесные пожары | Возникновение лесных пожаров |

В результате обильных экстремальных осадков и в период весенне-летнего паводка возможно подтопление части территорий муниципального образования, расположенных вдоль рек и ручьев. Границы зон возможного затопления на период разработки генерального плана не установлены, предполагается установление данных зон в соответствии с действующим законодательством на период реализации генерального плана.

Наиболее опасными природными ЧС являются пожары.

Можно выделить наличие лесных массивов, занимающих значительную часть территории муниципального образования «Мушаковское». В засушливые периоды данные лесные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары необходимо предусмотреть организацию противопожарных разрывов в соответствии с СП 42.13330.2016:

- расстояние от застройки сельских поселений до лесных массивов - не менее 15 м;

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время. Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

-Строительство подъездов с твердым покрытием ко всем объектам защиты.

-Оборудование пожарных пирсов в населённых пунктах, где есть поверхностные водоёмы, для заправки пожарных машин в любое время года;

-Оборудование существующей в населённых пунктах системы водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 м жилой малоэтажной застройки.

Перечень возможных источников возникновения чрезвычайных ситуаций

биолого – социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на рассматриваемой территории возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период существует опасность заражения клещевым энцефалитом.

В результате аварий на водопроводных сетях и связанным с ними нарушением снабжения населения доброкачественной водой возможно возникновение вспышек острых кишечных инфекций. В структуре пострадавших будут преобладать дети до 14 лет (до 70%).

Также источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера могут стать места захоронения (кладбища, скотомогильники).

Источником чрезвычайной ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования «Мушаковское» может быть сельские кладбища в  V класса опасности, с СЗЗ (санитарно-защитная зона) - 50 метров; 1 сибиреязвеное захоронение и 1 скотомогильник 1 класса опасности с СЗЗ 1000 м. (ст.7.1.12 п.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:

- санитарно-гигиенический и противоэпидемический надзор за состоянием кладбищ;

- контроль за качеством питьевой воды по химическим и бактериологическим показателям из централизованных и децентрализованных источников водоснабжения;

- надзор за проведением ремонта, профилактической дезинфекции водопроводных сетей;

- контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием населенных мест, своевременным удалением коммунальных отходов в зонах подтопления в период паводка;

- отстрел диких животных с целью отбора проб материала для мониторинговых исследований за циркуляцией вируса бешенства животных, вируса чумы свиней.

6.2. Техногенные ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (сни-жения риска их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ

«О безопасности гидротехнических сооружений»;

- обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению;

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных инженерных сооружениях.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14 мая 2007 года

№ 425-р при выявлении бесхозяйных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

На территории муниципального образования отсутствуют ядерно- и радиационно-опасные объекты, аварии на которых могут представлять угрозу возникновения ЧС, химически опасные объекты экономики (ХОО) на территории МО отсутствуют.

На территории МО «Мушаковское» имеются следующие возможные источники ЧС биолого-социального характера:

- скотомогильники;

- станции по убою скота;

- хозяйства с содержанием животных, фермы.

Основные техногенные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Мушаковское» следующие:

1.Сеть автомобильных дорог на территории района и характер перевозимых грузов, а также пассажироперевозки, являются потенциальными источниками возникновении аварий и катастроф. Возможные чрезвычайные ситуации на транспорте носят локальный характер, и связаны с нанесением существенного материального ущерба и потерями населения. Последствия аварии и катастроф может вызвать серьезное воздействие на окружающую среду.

2.Пожаро - и взрывоопасные факторы:

•	возможные взрывы и пожары могут произойти на территории муниципального образования «Мушаковское» при перевозке грузов (нефтепродуктов) автомобильным транспортом. Последствия взрывов способны вызвать на прилегающих территориях значительные разрушения (повреждения) жилых массивов и потери населения.

•	пожароопасными объектами на территории МО «Мушаковское» также являются:

•	 котельные. Все котельные представляют потенциальную опасность, особенно расположенные в пределах жилoгo сектора сельских поселений. При взрыве котлов возможны частичные разрушения строений и возникновения пожаров. Опасность представляют также дымовые трубы, так как их падение (при ураганном ветре, от износа, и т. п.) может причинить ущерб или могут произойти несчастные случаи с несчастные случаи с гибелью людей;

•	хранилища сена, соломы и кормов для с/х животных;

•	зернотоки, зерносушилки, крупные животноводческие комплексы и животноводческие фермы;

•	лесные массивы и заросшие высокотравьем поля.

6.3. Стратегически важные объекты при возникновении ЧС

Населённые пункты муниципального образования являются некатегорированными населёнными пунктами по гражданской обороне и находятся вне зоны действия разрушений. Выделяются следующие стратегически важные объекты при возникновении ЧС.

Стратегически важными объектами при возникновении ЧС являются:

- Источники водоснабжения – водонапорные башни и открытые водозаборы;

- Автомобильные дороги.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

- Здание Администрации;

- Почта России и отделения связи;

Учреждения религии:

- Все религиозные учреждения.

Медицинские учреждения:

- ФАП.

Учреждения коммунального хозяйства:

- Кладбище.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия МО

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

- Дома культуры, клубы;

- Учреждения религии.

Детские учреждения:

- Детские дошкольные учреждения.

Учебные учреждения

- Общеобразовательные учреждения.

Согласно ГОСТ Р 55201-2012 защитным сооружением гражданской обороны является сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории поселения в качестве защитных сооружений гражданской обороны приспособлены подвалы, подполы, погреба, внутренние помещения зданий.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

6.4. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях муниципального образования «Киясовский район» и муниципального образования «Мушаковское» создаются:

Постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования «Киясовский район».

На противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.

В целях организации работ по пропуску половодья - противопаводковая комиссия.

Для противодействия терроризму – антитеррористическая комиссия по координации усилий, направленных на предотвращение террористических актов на территории района.

Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации муниципального района и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.

Для предупреждения ЧС на подведомственных территориях, ежегодно, в администрации муниципального образования «Мушаковское» и на объектах экономики разрабатывается планы основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Перечень объектов оповещения о чрезвычайных ситуациях:

•	Объекты информирования и оповещения (сирены):

1) с. Мушак, ул. Труда, д. 9.

•	Иные объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рынды):

1) с. Мушак,  ул. Школьная, д. 11;

2) д. Тавзямал, ул. Нагорная, д.14.

7. Охрана объектов культурного наследия.

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Мушаковское» учтены объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

К выявленным объектам культурного наследия относятся объекты, в отношении которых региональным органом охраны объектов культурного наследия принято решение о его включении в перечень выявленных объектов культурного наследия. Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ.

Объекты культурного наследия подразделяются по следующим категориям историко культурного значения:

- федерального значения;

- регионального значения;

- местного (муниципального) значения.

Согласно письму Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики №01-10/1478 от 23.07.2020 года на территории МО «Мушаковское», отсутствуют объекты культурного наследия.

Территория муниципального образования «Мушаковское» слабо исследована на предмет наличия объектов археологического наследия, в связи с чем необходимо соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» при освоении земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также проводить мероприятия по выявлению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, с последующей постановкой их на государственную охрану.

В целях охраны объектов культурного наследия, а также включения их в планировочную систему и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение ряда юридических, организационных и планировочных мероприятий. Они включают:

1. Мероприятия по археологическому обследованию территории на предмет выявления объектов археологического наследия, на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст.25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п.3. 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ).

2. По заявке местных органов самоуправления проведение мероприятий по выявлению и исследованию объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия для включения их в перечень выявленных объектов.

3. Проведение государственной историко-культурной экспертизы вновь выявленных объектов и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия. Перевод земель в границах территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Разработку проектов зон охраны с требованиями к градостроительным регламентам в границах территории данных зон.

6. Проведение работ по сохранению, реставрации, ремонтУ объектов культурного наследия или приспособление их для современного использования.

7. Установка информационных надписей (обозначений) на объектах культурного наследия.

8. Активное использование объектов культурного наследия в целях образования, патриотического и эстетического воспитания включая разработку и формирование системы показа и информации с помощью туристических маршрутов с целью изучения и популяризации объектов.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого находится или обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом № 73-ФЗ.

8. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Мушаковское» приведены в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию «Мушаковское» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчёт. срок |
| 1 | 1. Территория |  |  |  |
| 2 | Земли поселения всего, в том числе: | га | 6497 | 6497 |
| 3 | Земли населённых пунктов | га | 218,32 | 219,091 |
| 4 | 2. Население |  |  |  |
| 5 | Всего по муниципальному образованию | чел. | 341 | 341 |
| 6 | 3. Количество населённых пунктов |  |  |  |
| 7 | Сельские населённые пункты | единиц | 2 | 2 |
| 8 | 4. Жилищный фонд |  |  |  |
| 9 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 19,7 | 19,7 |
| 10 | Общий объём жилищного фонда | общ, кв.м. | 9654 | 9654 |
| 11 | 5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 12 | Детские дошкольные учреждения | мест | 22 | 22 |
| 13 | Объекты учебно-образовательного назначения | учащихся | 51 | 51 |
| 14 | Объекты здравоохранения (врачебный пункт, ФАП, аптека) | объект | 2 | 2 |
| 15 | Объекты торгового назначения | торг кв. м | 180,2 | 180,2 |
| 16 | Объекты общественного питания | мест | - | - |
| 17 | Объекты культурно-досугового значения | мест | 250 | 250 |
| 18 | Открытые плоскостные сооружения | га |  |  |
| 19 | Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного значения | шт | 2 | 2 |
| 20 | 6. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 21 | Автодороги общего пользования, в том числе: | км | 20577,36 | 20577,36 |
| 22 | региональные и муниципальные | км | 5120,12 | 5120,12 |
| 23 | местные | км | 15457,24 | 15457,24 |
| 24 | 7. Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 25 | Водоснабжение |  |  |  |
| 26 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды с учётом полива | куб. м/сут. | 0,077066 | 0,077066 |
| 27 | Канализация |  |  |  |
| 28 | Объёмы сброса сточных вод, в т.ч. хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сут. | 0,077066 | 0,077066 |
| 29 | Газоснабжение |  |  |  |
| 30 | Газопотребление (с учётом существующей застройки) | куб.м/год | 75020 | 75020 |
| 31 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 32 | Количество котельных | ед. | 3 | 3 |
| 33 | Электроснабжение |  |  |  |
| 34 | Объём электропотребления (с учётом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % | кВт | 221,65 | 221,65 |
| 35 | Количество трансформаторных подстанций | штук | 17 | 17 |
| 36 | Ритуальное обслуживание |  |  |  |
| 37 | Общее количество кладбищ | единиц | 2 | 2 |

Раздел IV. Графические приложения

Приложение 1. Карта границ МО «Мушаковское» с отображением границ Киясовского лесничества (в соответствии с материалами лесоустройства).

Приложение 2. Карта зон с особыми условиями использования территорий и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Приложение 3. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.