Для служебного пользования

Инв.№ 2629 ДСП

Экз.№_________

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МО «КИЯСОВСКИЙ РАЙОН»

тОМ ii

мАТЕРИАЛЫ ПО ОБоСНОВАНИЮ

Директор института 							Щитинский В.А.

доктор архитектуры, профессор

Главный инженер института						Шалахина Д.Х.

доктор экологии

Главный архитектор института					Гришечкина И.Е.

почетный архитектор РФ

Руководитель АПМ-1							Енина О.С.

Главный архитектор проекта						Липатова З.Н.

почетный архитектор РФ

Санкт-Петербург

2010

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

1. Цели и задачи территориального планирования	8

2. Природно-ресурсный потенциал	10

2.1 Климат	10

2. 2 Гидрологическая характеристика	11

2. 3 Инженерно-геологическая характеристика	12

2.3.1 Рельеф.	12

2.3.2 Геологическое строение.	13

2.3.3 Гидрогеологические условия.	14

2.3.4 Оценка инженерно-геологических условий.	18

2. 3.5  Минерально-сырьевые ресурсы	19

2. 4 Лесные ресурсы, лесопользование	21

3.Социально-экономическое развитие территории	26

3.1 Экономико-географическое положение Киясовского района	26

3.2 Потенциал развития хозяйственного комплекса	27

3.2.1 Сельское хозяйство	28

3.2.2 Промышленное производство	41

3.2.3 Рекреация и туризм	43

3.3 Демографический потенциал	47

3.3.1 Существующие демографические процессы	47

3.3.2 Прогноз численности населения	53

3.3.3 Система расселения района.	57

3.3.4 Трудовые ресурсы	60

4. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	64

4.1 Существующая планировочная организация территории	64

4.2  Проектная планировочная организация территории	65

4.3  Предложения по территориальному планированию	67

4.3.1 Объекты культурного наследия и мероприятия по их  сохранению.	69

5. СоЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС	75

5.1 Жилищный фонд	75

5.2 Система культурно-бытового обслуживания	77

6. Транспортная инфраструктура	87

7. Инженерная инфраструктура	98

7.1 Энергоснабжение	98

7.1.1 Электроснабжение	98

7.1.2 Теплоснабжение	107

7.2 Газоснабжение	114

7.3 Система водоснабжения и водоотведения	115

7.3.1 Водоснабжение	115

7.3.2 Водоотведение	121

7.4 Системы связи	126

7.4.1 Телефонизация	126

7.4.2 Сотовая связь.	128

7.4.3 Телевидение и радиовещание.	129

7.4.4 Интернет.	130

7.4.5.Почтовая связь.	130

8. Инженерная подготовка и защита территории	132

9. ОХрана окружающей среды	140

9.1 Охрана атмосферного воздуха	141

9.2 Санитарно-защитные зоны	143

9.3 Охрана поверхностных и подземных пвод	144

9.4 Охрана почв	148

9.5 Отходы производства и потребления	149

10. Особо охраняемые природные территории	153

11. Земельный фонд	156

12. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	158

12.1 Опасные процессы и явления природного характера	158

12.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера.	160

12.3 Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера.	167

12.4 .Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	167

12.5 Мероприятия по защите территорий от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций.	169

13. Основные технико-экономические показатели	171

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Проект Схемы территориального планирования МО «Киясовский район» включает текстовые материалы  («Положения о территориальном планировании») и графические материалы в виде схем (карт). Также к проекту Схемы прилагаются материалы по обоснованию в текстовой и графической форме.

| № п/п | Наименование чертежа |  | Масштаб |  | Гриф секрет-сти |  | Инв. № |  | Кол-во экз. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема современного использования территории (врезка: схема границ муниципальных образований) |  | б/м |  | нс |  | 5449 |  | 3 |
|  |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема размещения территорий объектов культурного наследия. |  | б/м |  | нс |  | 5450 |  | 3 |
|  |  | Предложения по территориальному планированию. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (Основной чертеж) |  | б/м |  | нс |  | 5451 |  | 3 |
|  |  | Схема размещения объектов капитального строительства социальной инфраструктуры местного значения. |  | б/м |  | нс |  | 5452 |  | 3 |
|  |  | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. |  | б/м |  | нс |  | 5453 |  | 3 |
|  |  | Схема развития транспортной инфраструктуры. |  | б/м |  | нс |  | 5456 |  | 3 |
|  |  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера |  | б/м |  | ДСП |  | 5457 |  | 3 |
|  |  | Текстовые материалы: Том I «Положения о территориальном планировании» |  |  |  | нс |  | 2627 |  | 3 |
|  |  | Альбом графических материалов |  |  |  | нс |  | 2628 |  | 3 |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема современного использования территории (врезка: схема границ муниципальных образований) |  | 1:50 000 |  | ДСП |  | 5459 |  | 3 |
|  |  | Схема комплексной оценки градостроительного потенциала развития территории |  | 1:50 000 |  | ДСП |  | 5460 |  | 3 |
|  |  | Схема проектной планировочной структуры территории |  | 1:50 000 |  | ДСП |  | 5461 |  | 3 |
|  |  | Предложения по территориальному планированию. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (основной чертеж) |  | 1:50 000 |  | ДСП |  | 5462 |  | 3 |
|  |  | Схема зон с особыми условиями использования территории. |  | 1:50 000 |  | ДСП |  | 5463 |  | 3 |
|  |  | Схема размещения объектов и сетей тепло- и газоснабжения. |  | 1:50 000 |  | ДСП |  | 5464 |  | 3 |
|  |  | Схема размещения объектов и сетей электроснабжения, информатики и связи. |  | 1:50 000 |  | ДСП |  | 5465 |  | 3 |
|  |  | Схема размещения объектов и сетей водоснабжения и водоотведения |  | 1:50 000 |  | ДСП |  | 5466 |  | 3 |
|  |  | Схема размещения объектов туристско-рекреационной системы. |  | 1:50 000 |  | н/с |  | 5454 |  | 3 |
|  |  | Схема мероприятий по охране окружающей среды |  | 1:50 000 |  | ДСП |  | 5469 |  | 3 |
|  |  | Текстовые материалы. Том II «Материалы по обоснованию проекта» |  |  |  | ДСП |  | 2629 |  | 3 |
|  |  | СД-диск |  |  |  | ДСП-К |  | 1094 |  | 3 |
|  |  | СД-диск |  |  |  | Н/С |  | 1095 |  | 3 |

# Введение

Схема территориального планирования МО «Киясовский район» разработана ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»  по заказу Администрации МО «Киясовский район»  на основании Муниципального контракта № 7109 от 12.11.2009г.

Схема территориального планирования выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (Новая редакция), Земельным кодексом, Федеральным Законом об общих принципах местного самоуправления и другими нормативно-правовыми актами РФ, Удмуртской Республики, а также действующими нормативно-техническими документами  и согласно Заданию на проектирование.

Схема территориального планирования района – один из основных видов документации по территориальному планированию, инструмент управления территорией, позволяющий органам местного самоуправления принимать решения по земельным вопросам (резервирования земель, изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую). Схема территориального планирования позволяет регулировать отношения между администрацией, населением и инвесторами.

Схема территориального планирования Киясовского района учитывает стратегические решения регионального значения, принятые в Схеме территориального планирования Удмуртской Республики, выполненной Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» в 2009 году.

Решения Схемы территориального планирования детализируются на последующих стадиях проектирования в генеральных планах поселений, проектах планировки и целевых программах.

Данный проект Схемы территориального планирования выполнен на следующие проектные периоды:

- I этап - первая очередь строительства – 2020 год;

- II этап - расчетный срок генерального плана – 2030 год;

Схема территориального планирования содержит положения о территориальном планировании (Том I ) и соответствующие карты (схемы). Положения о территориальном планировании включают материалы, устанавливающие цели и задачи территориального планирования МО «Киясовский район», перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения.

В целях утверждения Схемы территориального планирования осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию проекта в текстовой форме (Том II) и в виде карт (схем).

Материалы по обоснованию проекта в текстовой форме включают в себя: анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития; обоснование вариантов решения задач территориального планирования; перечень мероприятий по территориальному планированию; обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации; перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Разработанные графические материалы выполнены в программе ArcGIS 9.2 на территорию всего МО «Киясовский район» (М 1:50 000).

В работе над проектом принимали участие следующие специалисты АПМ-1 ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»:

- Енина О.С. – руководитель АПМ-1;

- Липатова З.Н. – ГАП, руководитель проекта;

Отдельные разделы проекта разработаны:

- Архитектурно-планировочные решения – ГАП Липатова З.Н.;

- Экономические разделы – инженер-экономист Кириленко О.В.;

- Транспортный раздел – инженер Резников И.Л.;

- Раздел водоснабжения и водоотведения – инженер Боблак О.М.

- Раздел энергоснабжения, теплоснабжения – инженер Шмелев И.М.;

- Раздел связь – инженер Сухов Р.В.;

- Раздел охраны окружающей среды – инженер Щедрина О.А.;

- Разделы оценки инженерно-геологических условий, минерально-сырьевые ресурсы, инженерная подготовка и защита территории – инженер Успенская И.Е.

- Раздел мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций – инженер Сухов Р.В.;

- Компьютерное оформление – техник - архитектор Конакова А.В.

Авторский коллектив выражает благодарность руководству района и сельских поселений, специалистам отделов и управлений администрации за содействие в сборе исходных материалов, активное и профессиональное участие в разработке Схемы территориального планирования.

# 1. Цели и задачи территориального планирования

Схема территориального планирования -  это инструмент управления территорией, в котором все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи.

Схема территориального планирования территории – это:

- цели муниципальной  политики в области градостроительства, с учетом социально-экономических и природно-климатических условий, ресурсного потенциала;

- гипотеза развития экономики на основе прогноза социально-экономического развития МО, оценка ресурсного потенциала и проектные решения по отраслям хозяйственного комплекса с вытекающими отсюда предложениями по развитию системе расселения;

- функциональное зонирование и планировочная организация территории, градостроительное районирование, определение перспективных площадок градостроительного  освоения;

- планирование общественной инженерно – транспортной инфраструктуры местного значения;

- обязательный комплекс мероприятий по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по улучшению экологии градостроительными средствами и сохранению историко-культурного и природного наследия.

В Схеме отражается принципиальное видение социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочную перспективу, направленное на повышение качества жизни населения и повышение конкурентоспособности территории на глобальном рынке.

В Схеме территориального планирования определяются планировочные и функциональные проектные решения организации территории МО «Киясовский район», определяется оптимальный пространственный каркас системы расселения, распространяющий современные стандарты качества жизни как на административный центр, так и на периферийные сельские территории, определяются новые точки экономического роста.

Данный документ, как система представлений о стратегических целях, задачах и интересах муниципального образования, является первым шагом в формировании идеологии, направленной на обеспечение интересов как района, так и входящих в его состав поселений. При этом на первое место выходит согласованность и взаимоувязка всех проектных решений, как с интересами населения, так интересами власти и бизнеса.

Основная цель Схемы территориального планирования –  разработка долгосрочной территориальной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов.

Устойчивое развитие района предполагает обеспечение роста экономики муниципального образования с выделением основных приоритетных направлений секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов.

Задачи «Схемы территориального планирования» конкретизируются по следующим направлениям:

- Экономическое развитие – определение специализации территории, направление оптимизации системы расселения, выявление точек роста и исчезающих населенных пунктов,

- Достижение социальной стабильности, заключающееся в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав гарантий населению с использованием социальных стандартов и норм.

- Формирование благоприятной среды обитания, то есть улучшение планировочной структуры территоррии, рациональная прокладка инженерных и транспортных коммуникаций, охрана и улучшение окружающей среды, инженерная защита поселений и коммуникаций от опасных природно-техногенных процессов.

- Рациональное природопользование – комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов.

# 2. Природно-ресурсный потенциал

## 2.1 Климат

Климат рассматриваемого района умеренно-континентальный, с продолжительной, холодной и малоснежной зимой, теплым летом.

Наибольшая величина суммарной солнечной радиации приходится на июнь, наименьшая – на декабрь. В среднем за год суммарная солнечная радиация составляет до 93,3 ккал/см2. Отражённая от поверхности земли часть солнечной радиации велика зимой над заснеженными участками (80%), летом она составляет 15-25%.

Среднегодовая температура воздуха  на территории района положительная и составляет +2,30С. Летний период приходится на начало июня, оканчивается в четвертой декаде августа. Средняя температура самого теплого месяца  июля - составляет +18,90С, абсолютная максимальная температура +38 0С. Вегетационный период  в среднем 160 дней (с конца апреля по начало октября). Период активной вегетации 130-135 дней. Период с положительной среднесуточной температурой удерживается 190-200 дней. Осенние заморозки могут наступить в первой декаде сентября, последние заморозки приходятся на конец мая. Начало перехода среднесуточной температуры через 00С наступает в конце октября. С датой перехода среднесуточной температуры воздуха через -5 0С и установлением устойчивого снежного покрова совпадает начало зимы – середина ноября. Средняя температура самого холодного месяца  января - равняется -14,3 0С, абсолютная минимальная температура воздуха составляет -480С.

Увлажнение территории района происходит в основном за счет циклонов, несущих влажный воздух с Атлантики.  В среднем за год осадков выпадает от 500 до 600 мм. Количество осадков равномерно растет с запада на восток. Самое большое количество осадков выпадает в теплый период года (с апреля по октябрь)  в среднем составляет 371 мм, наименьшее - в холодный период года (ноябрь-март) - 228 мм.

На рассматриваемой территории отмечается в среднем 30-35 дней с метелью, в каждый зимний месяц бывает 6-8 дней с метелью. Первый снег выпадает в октябре иногда в конце сентября. Устойчивый снежный покров образуется в ноябре, мощность снежного покрова достигает в среднем 50-60 см. Средняя продолжительность залегания снежного покрова 160-165  дней. Ко времени образования снежного покрова почва промерзает на 10-15 см, наибольшая глубина промерзания почвы – 120-180 см. Оттаивание почвы происходит в начале апреля.

На территории района возможны туманы, наиболее благоприятные условия для образования туманов создаются с октября по март при вхождении теплого воздуха на холодную поверхность, в среднем за год от 17-42 дней с туманом. Относительная влажность воздуха 74 %.

Среднегодовое преобладающее направление ветра юго-западное. Летом преобладают ветры северо-западных направлений, зимой – юго-западных направлений. Среднегодовая скорость ветра 3,4 м/с. Штили редкие, иногда возникают сильные ветры.

Территория района относится I-В строительно-климатическому району. Расчетная температура для отопления составляет-340С. Расчетная температура для вентиляции составляет -190С. Продолжительность отопительного периода принимается 220 дней. Данные приведены в соответствии со СНиП 23-01-99 («Строительная климатология», 2000г.).

Оценка комфортности проживания по климатическим условиям

Природная комфортность/дискомфортность характеризует состояние окружающей среды, оказывающей неблагоприятное воздействие на здоровье человека и на проживание и трудовую деятельность. Минэкономразвития России совместно с Институтом географии Российской академии наук (ИГ РАН) разработали методическую основу природно-климатического районирования территории Российской Федерации (рисунок 1). Рассматриваемая территория Киясовского района согласно данной методике относится к относительно благоприятной зоне. Природные условия здесь умеренно благоприятны для жизнедеятельности населения. Относительно благоприятная зона характеризуется слабым природным воздействием на здоровье человека, с постепенной компенсацией. Здесь возможно постоянное проживание пришлого населения, но затраты на поддержание жизнедеятельности по сравнению со Средней полосой Европейской России повышенные.

## 2. 2 Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть района широко развита и представлена многочисленными реками.

Реки рассматриваемой территории принадлежат бассейну реки Камы.

Основные реки района:

- р. Иж

- р. Кырыкмас

- р. Шихостанка

- р. Киясовка

- р. Крындинка

- р. Сальинка

- р. Бол.Кумырсинка

- р. Чекалдинка

- р. Утдядинка

- р. Быграж

- р. Медвежинка

- р. Аксашур

- р. Покранка

- р. Яжбахтинка

- р. Петричинка

Реки – типично равнинные. Долины их хорошо разработаны, имеют широкие поймы и террасированные склоны. Русла рек отличаются малыми уклонами, преимущественно разветвлены. Скорости течения незначительны.

Все реки относятся к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью. В питании рек преимущественное значение имеют снеговые воды.

Весеннее половодье обычно начинается в первой декаде апреля. Амплитуда колебания сроков начала весеннего половодья по годам сравнительно невелика – в среднем 10 – 15 дней. Интенсивность подъема уровней воды обычно составляет 10 – 15 см в сутки. Высота максимального подъема уровней воды в период весеннего половодья в среднем не превышает 2 м. Спад уровней происходит медленно. Средняя продолжительность половодья – 50 дней.

Летне-осенняя межень устанавливается в мае и продолжается до начала образования осенних ледовых явлений. Продолжительность устойчивой межени достигает в среднем 110 дней. Ежегодно межень прерывается несколькими дождевыми паводками, которые образуются от ливневых и обложных дождей. Продолжительность дождевых паводков – 2 – 4 дня. По объему стока дождевые паводки значительно уступают весеннему половодью. Дождевые подъемы уровней воды незначительны.

Наинизший летний сток наблюдается в июле, августе, когда испарение превышает количество выпавших осадков и происходит истощение запасов подземных вод.

Зимняя межень отличается устойчивостью, большой продолжительностью и низким стоком. Зимняя межень начинается в конце октября – начале ноября с появлением первых ледовых образований. Период зимней межени достигает в среднем 140 – 160 дней. С начала ледообразования водность рек быстро снижается, минимум ее обычно наблюдается в феврале.

Годовой ход температуры воды в основном повторяет, с некоторым отставанием, изменение температуры воздуха. Средние даты перехода температуры воды:

- через 0,2° - 10 – 15 апреля, 8 ноября,

- через 4°  – 30 апреля, 15 октября,

- через 10°  – 12 мая, 15 сентября.

Наиболее высокая температура наблюдается в июле – +23 - +25°.

Осенью, вскоре после перехода температуры воздуха через 0°, обычно во второй половине октября на реках появляются первые ледяные образования – забереги, сало, шуга. К 15 ноября на реках устанавливается устойчивый ледяной покров, который удерживается в течение 140 – 175 дней.

Устойчивая морозная погода и небольшая высота снежного покрова обусловливают интенсивное нарастание толщины льда в начальный период (8 – 10 см в декаду). К концу сезона интенсивность этого процесса уменьшается до 1- 4 см в декаду.

Толщина льда к концу декабря составляет в среднем 35 – 40 см. К концу зимы ее величина достигает 55 – 75 см.

По химическому составу реки отличаются гидрокарбонатно-кальциевым характером средней минерализации. Наибольшая величина минерализации наблюдается в периоды летней и зимней межени (350 – 600 г/л), а наименьшая – в весенней и осенний сезоны (100 – 250 мг/л). Среднегодовая мутность колеблется в пределах 70 – 160 г/м3. Мутность повышается в периоды половодья и паводков до 600 – 800 г/м3, а в отдельных случаях до 1000 г/м3. Зимой мутность снижается до 20 – 40 г/м3.

## 2. 3 Инженерно-геологическая характеристика

### 2.3.1 Рельеф.

Территория Удмуртской Республики расположена на востоке Восточно-Европейской равнины, в западной части Среднего Урала, между реками Кама и Вятка. Территория Киясовского района (юго-восток Удмуртии) находится в пределах Сарапульской возвышенности, в междуречье р. Иж и Кама. Рельеф местности – слабо расчлененное плато (абсолютные отметки высот 70,4-207,6м) с общим уклоном на юго-восток.

Для района характерны денудационные и аккумулятивные формы рельефа (равнины: эрозионно-денудационная с абсолютной высотой 140-200м и денудационно-аккумулятивная – 100-150м). В целом, территорию района можно разделить на две части - северную возвышенную и южную низменную. Первая представлена полого-волнистой поверхностью, интенсивно расчлененной речной и овражно-балочной сетью. Вторая – речными террасами.

Реки Киясовского района относятся к бассейну р. Иж. Речные долины имеют ярко выраженный характер, ширина долин колеблется от  500  до  6500  м    и отличаются значительной глубиной вреза, что определяется активными эрозионными процессами в течение длительного времени. В долинах наиболее крупных рек (Ижа и его правого притока р. Кырыкмас) развита пойма и несколько уровней надпойменных террас. Состав аллювия пойм и надпойменных террас достаточно однотипный – преимущественно суглинистый, в нижней части надпойменных террас распространены песчано-галечниковые отложения. Значительное распространение имеет торф, мощность которого, как правило, не превышает 1,5-2,0 м. Мощность пойменных отложений составляет от 2-3 м в долинах малых рек до 10-12 м в пойме р. Иж. Аллювиальные отложения в значительной степени обводнены, глубина грунтовых вод не превышает 2 м, в тыловых швах пойм и надпойменных террас наблюдаются процессы заболачивания.

### 2.3.2 Геологическое строение.

Удмуртия находится в южной части Верхнекамской впадины, которая входит в состав Волго-Уральской антеклизы Русской платформы. За исключением севера и юга республики, повсеместно на поверхности обнажаются  континентальные отложения татарского яруса пермской системы.

Геологическое строение территории приводится до нижней границы зоны пресных вод, залегающей на глубине с абсолютными отметками +20 до -80 м.

Пермская система. Верхний отдел (P2)

Казанский ярус (P2kz). Отложения залегают с размывом на породах уфимского яруса и представлены красноцветными континентальными терригенными фациями (белебеевская свита). Выделяются нижнеказанский и верхнеказанский подьярусы.

Разрез нижнеказанского подъяруса представлен в нижней части песчаниками и глинами аргиллитоподобными с прослоями конгломератов, в средней части алевролитами и глинами аргиллитоподобными с линзами песчаников и мергелей и в верхней части глинами аргиллитоподобными с прослоями песчаников. Мощность до 55 м, возрастает к северу.

В разрезе верхнеказанского подьяруса также выделяется три пачки. Нижняя часть сложена глинами аргиллитоподобными с линзовидными прослоями песчаников, алевролитов, редко мергелей, средняя - песчаниками и глинами аргиллитоподобными и верхняя - глинами аргилитоподобными с линзовидными прослоями песчаников. Мощность достигает 80 м, увеличиваясь в северо-восточном направлении.

Нижнетатарский подъярус (Р2t1). Имеет широкое распространение, отсутствует лишь в долинах крупных рек и южной части Киясовского района. Представлен континентальными речными и озерными образованиями уржумского горизонта трансгрессивно залегающими на отложениях казанского яруса. Нижняя часть разреза (нижнеустинский горизонт) сложена песчаниками грубослоистыми с прослоями гравелитов, конгломератов, реже алевролитов, аргиллитоподобными глинами. Отложения верхней части разреза (сухонский горизонт), представленные глинами аргиллитоподобными, алевролитами, с прослоями песчаников, реже мергелей, известняков, слагают склоны и вершины водоразделов в наиболее повышенной части. Мощность нижнетатарских отложений до 170 м, возрастает к западу.

Неогеновая система (N)

Акчагыльский ярус (N2ak). Отложения акчагыльского яруса прослеживаются в южной части территории вдоль долин рек Иж и Кырыкмас. Образования накапливались в условиях пресноводного бассейна, возникшего вследствие подпруживания палеорек акчагыльской трансгрессией Каспия. Представлены озерно-аллювиальными глинами и алевролитами, песчаниками, в основании встречаются прослои гравия и гальки уральских пород с песчано-глинистым заполнителем мощность до 2,3 м. Общая мощность до 110 м.

Четвертичная система (Q)

Четвертичные отложения (Q), распространенные повсеместно, представлены среднечетвертичными водноледниковыми и аллювиальными, верхнечетвертичными аллювиальными и элювиально-делювиальными и нижне-средне-верхнечетвертичными-современными аллювиальными образованиями. В долинах рек Иж и Кырыкмас выделяются пойменная и три надпойменные террасы.

### 2.3.3 Гидрогеологические условия.

Территория расположена в юго-восточной части Камско-Вятского артезианского бассейна.

Выделение гидрогеологических подразделений выполнено согласно легенде Средне-Волжской серии листов Государственной геологической карты масштаба 1:200000 (издание второе), утвержденной НРС МПР России 30 июня 1999 года.

В зоне пресных вод выделяются следующие водоносные горизонты, свиты:

- водоносный четвертичный аллювиальный горизонт;

- водоносный акчагыльский горизонт;

- водоносная нижнетатарская карбонатно-терригенная свита;

- водоносная верхнеказанская карбонатно-терригенная свита;

- водоносная нижнеказанская карбонатно-терригенная свита.

Водоносный четвертичный аллювиальный горизонт приурочен к долинам рек. Водовмещающими породами являются пески в различной степени глинистые, разнозернистые, от тонко- до грубозернистых, в нижней части обычно с гравием и галькой или нередко с линзовидными прослоями галечника мощностью до 3-4 м. Мощность водовмещающих отложений изменяется от 2 до 22 м. Глубина залегания изменяется от 1,0 до 8 м.

Воды пластово-поровые, безнапорные. Питание происходит за счет атмосферных осадков и поступления воды из нижележащих акчагыльских и верхнепермских отложений, в паводки и за счет поверхностных вод. Разгружаются в долинах рек.

Водообильность горизонта в зависимости от литологического состава изменяется в широких пределах. Удельные дебиты скважин составляют 0,09 -1,1 л/с. Дебиты родников до 0,01 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,4-0,5 мг/дм3.

Воды горизонта для водоснабжения населения практически не используются.

Водоносный акчагыльский горизонт развит в пределах палеодолин рек Иж и Кырыкмас. Максимальная глубина вреза в подстилающие верхнепермские отложения составляет 100-110 м. Абсолютные отметки кровли водоносных пород изменяются от 29 до 135 м.

Водовмещающими породами являются невыдержанные по составу и мощности пески и алевриты, разделенные пластичными "пучащими" глинами, в основании разреза часто залегают песчано-гравийные отложения. Суммарная мощность изменяется от 14 до 23 м.

По условиям залегания воды относятся к пластово-поровым, напорным. Напоры изменяются от 16 до 50 м. Питание горизонта обусловлено особенностью условий залегания в переуглубленных эрозионных врезах, вскрывающих водоносные горизонты верхнепермских отложений, и происходит в тех случаях, когда проницаемые пласты соприкасаются с водоносными отложениями верхней перми. Разгружаются воды по долинам рек.

Водообильность отложений характеризуется удельными дебитами по скважинам 0,03-0,16 л/с, дебиты родников изменяются в широких пределах от 0,2-0,3 до 15-20 л/с.

По химическому составу воды пресные гидрокарбонатные кальциевые, натриевые и гидрокарбонатно-сульфатные натриевые с минерализацией 0,6-0,8 мг/дм.

Подземные воды используются для водоснабжения в населенных пунктах на площади их распространения.

Водоносная нижнетатарская карбонатно-терригенная свита пользуется широким распространением в северной части, в южной части занимает наиболее приподнятые участки водоразделов и отсутствует лишь в долинах крупных рек. В основном свита залегает первой от поверхности, или перекрыта на склонах долин маломощным чехлом безводных или спорадически обводненных четвертичных делювиально-солифлюкционных отложений. Суммарная мощность достигает 75-95 м, представлена песчаниками с прослоями конгломератов, трещиноватыми мергелями и известняками, фациально замещающимися по разрезу и простиранию водоупорными и слабопроницаемыми аргиллитоподобными глинами и алевролитами. Алевролиты в зависимости от степени трещиноватости или водоупорны или в различной степени обводнены. Подземные воды пластово-трещинные, реже пластово-поровые, напорные, на юге в основном безнапорные. Основные места разгрузки приурочены к местам выхода на поверхность довольно мощных песчаников. Водообильность характеризуется удельными дебитами 0,07-1,4 л/с, в основном 0,2-0,3 л/с. Воды пресные с минерализацией до 0,5 реже 1,0 г/дм3, гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-магниевые, реже магниево-кальциевые.

Подземные воды используются для водоснабжения населения путем каптирования родников, колодцами, реже скважинами. Для организации крупного централизованного водоснабжения не рекомендуются.

Водоносная верхнеказанская карбонатно-терригенная свита имеет повсеместное распространение, отсутствует лишь в долинах рек Иж и Кырыкмас. В северной части Киясовского района свита перекрыта татарскими отложениями мощностью до 30-50 м. На склонах долин рек залегает под четвертичными образованиями. В разрезе водоносной свиты общей мощностью 60-90 м преобладающее значение занимают русловые фации, представленные разнозернистыми песками и песчаниками с линзами и прослоями конгломератов, залегающие среди глин и алевролитов. Кроме того, водовмещающими породами являются песчанистые, трещиноватые разности алевролитов. Обводненные прослои глинисто-карбонатных отложений мощностью от 0,4 до 5,2 м представлены трещиноватыми мергелями и известняками. Водовмещающие породы не выдержаны по простиранию с резко изменяющейся мощностью и разделены невыдержанными по простиранию водоупорами.

Река Кырыкмас делит территорию на два различных по гидрогеологическим условиям района. Севернее реки водонасыщенные отложения почти повсеместно залегают на глубине 100 -145 м под толщей татарских пород, в долинах притоков рек Иж, Кырыкмас - на глубине 10-30 м. Абсолютные отметки составляют 70-100 м. Южнее реки Кырыкмас водонасыщенные породы залегают на глубине 30-40 м первыми от поверхности на абсолютных отметках 130-160 м.

Воды свиты пластово-трещинные, высоконапорные на севере, безнапорные или слабонапорные на юге. Максимальные напоры достигают 70-90 м. Абсолютные отметки пьезометрической поверхности подземных вод изменяются от 180-200 до 80-100 м. Движение вод, сохраняя общее северное и северо-восточное направление, обусловленное структурным планом территории, осложнено влиянием как основных дрен, (рек Иж, Кырыкмас), так и второстепенных (многочисленные притоки, овраги и балки) дрен района. Питание осуществляется как за счет инфильтрации атмосферных осадков, так и за счет перетока через гидравлические "окна" из вышележащих татарских и четвертичных отложений и нижележащих нижнеказанских отложений. Разгрузка происходит в долинах рек, оврагах и балках, прорезающих казанские отложения при нисходящем режиме подземного потока на абсолютных отметках 90-190 м, в основном 130-160 м.

Своеобразие литологического строения отложений обусловило их неравномерную водообильность. Удельные дебиты при откачках из скважин в основном, составляют 0,1-0,5 л/с. Дебиты родников чаще 0,1-0,5 л/с.

Воды пресные с минерализацией 0,3-1,0 г/дм3. Химический состав довольно однообразен. Преобладают гидрокарбонатные воды. Участки распространения вод гидрокарбонатно-сульфатного и сульфатного типа в основном совпадают с зонами положительных структур, разломами и бортовыми частями долин рек Иж, Кырыкмас. Катионный состав более разнообразен. В некоторых пробах обнаружено присутствие фтора до 0,8 мг/дм3, связанное, видимо, с растворением и гидратацией фторсодержащих минералов и привносом из нижележащих горизонтов.

Подземные воды широко используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Эксплуатация проводится при помощи скважин глубиной 40-150 м.

Водоносная нижнеказанская карбонатно-терригенная свита имеет повсеместное распространение, но на дневную поверхность выходит лишь на небольших участках на склонах долины р.Кырыкмас. В разрезе общей мощностью 100-150 м преобладают, в отличие от верхнеказанской, глинистые и алевритистые разности пород. Водовмещающие породы представлены песчаниками русловых фаций, полиминеральными, мелко- и, редко, среднезернистыми, иногда трещиноватыми, иногда с линзами гравелитов. Алевролиты и мергели играют второстепенную роль. На левобережье р.Иж карбонатные и мергелистые образования отсутствуют, наблюдается загипсованность отложений. Преобладающие глубины залегания обводненных пород увеличиваются от 2,5-50 м на юге до 150-210 на севере территории, соответственно абсолютные отметки кровли водовмещающих пород изменяются от + 160 м на юге до 0 м на севере.

Воды свиты пластово-трещинные, высоконапорные на севере, безнапорные или слабонапорные на юге. Величина напора зависит от глубины залегания водосодержащих пород и структурно-тектонического строения и изменяется от 0 до 140 м. Абсолютные отметки пьезометрической поверхности изменяются от 120 до 45 м с общим уклоном в северо-восточном направлении. Разгружаются воды свиты в долинах рек Иж и Кырыкмас.

Частичная разгрузка происходит и через гидравлические окна в зонах интенсивной трещиноватости пород в вышележащие горизонты.

Водообильность характеризуется удельными дебитами по скважинам в основном 0,05-0,2 л/с. Расходы родников изменяются от 0,1 до 1,5 л/с.

Воды пресные с минерализацией до 1 г/дм3. Тип вод в основном гидрокарбонатный, гидрокарбонатно-сульфатный кальциево-магниево-натриевый. В долине р.Кырыкмас вскрыты воды содержащие до 1,2 мг/дм3 фтора.

Подземные воды широко используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Эксплуатация проводится при помощи скважин глубиной до 160 м.

Залегают на шешминской водоупорной толще общей мощностью 20-85 м, сложенной сильно загипсованными глинисто-алевритовыми образованиями с линзовидными прослоями песчаников и имеющей повсеместное распространение. Водоупор отделяет пресные гидрокарбонатные воды нижнеказанской свиты от солоноватых гидрокарбонатно-сульфатных, сульфатных и сульфатно-хлоридных вод шешминского водоносного комплекса. Нижняя граница зоны пресных вод, как правило, находится вблизи кровли толщи водоупора.

В Киясовском районе хозяйственно-питьевого водоснабжение осуществляется исключительно за счет подземных вод (артезианские скважины). Всего в районе насчитывается 82 скважины. Добычу подземных вод осуществляют 13 предприятий и организаций, на балансе которых находится 64 шт. артезианских скважин и прочее водопроводно-канализационное хозяйство.

В муниципальной собственности на 2007 года находится 48скважин

Первые скважины были пробурены в 1934 году. Основная часть скважин бурилась в 1960-80 годы. В настоящее время со сроком эксплуатации более 25 лет в Киясовском районе имеется 54 скважины действующих, резервных и подлежащих восстановлению скважин, что составляет 66%. Общее количество действующих скважин - 68, резервных - 12, подлежащих ликвидации - 9, подлежащих восстановлению – 2 (сведения приведены на 2001г.).

В основном используются подземные воды водоносных верхнеказанской и нижнеказанской карбонатно-терригенных свит, реже нижнетатарской карбонатно-терригенной свиты. Эксплуатируются они в основном одиночными скважинами и небольшими групповыми водозаборами. Глубина скважин изменяется от 30 до 160 м. Воды напорные, пьезометрический уровень устанавливается на глубине 4,0-75,0 м.

Дебиты скважин находятся в пределах 0,61-5,6 л/с, удельные добиты 0,03-0,9 л/с. Мощность зоны пресных подземных вод, по данным Иванющенко Н.Л, составляет на территории района 100-150 м, уменьшаясь в долинах рек Иж, Кырыкмас до 50 м.

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, кальциево-магниевые с минерализацией 0,2-1,0 г/дм3. На границе зоны пресных вод - сульфатно-гидрокарбонатные натриевые.

Современный водоотбор подземных вод по району оценивается в 4,7 тыс. м3/сут.

В Киясовском районе скважины имеются в 31 населенном пункте из 33. В остальных небольших населенных пунктах для водоснабжения используются колодцы, родники.

В основном в населенном пункте имеется по 1-4 скважины. Наибольшее количество скважин находится в районном центре: в с.Киясово 15 скважин. Здесь с целью управления эксплуатацией групповых водозаборов в 2000 году пробурено одна режимная скважина.

Водоснабжение в основном централизованное. Скважины, расположенные в одном населенном пункте, как правило, закольцованы, но, в основном, для равномерного распределения нагрузки на каждую скважину работают в автономном режиме. В крупных сельских населенных пунктах насосы работают в автоматическом режиме.

Качество воды не удовлетворяет требованиям ГОСТ 2874-82 в 31 скважине. Наиболее часто встречаются повышенные содержания нитратов, железа, относящихся к опасным веществам и связанных с техногенным воздействием. Для данной территории характерно присутствие в подземной воде высокоопасных веществ: бора, фтора, натрий-иона.

Причинами загрязнения являются недостаточная защищенность водоносных горизонтов от поверхностного загрязнения, часто неудовлетворительное техническое состояние скважин и содержание первого пояса зоны ЗСО, наличие во втором поясе ЗСО потенциальных источников загрязнения (фермы, частные хозяйственные постройки, огороды), а также природное качество подземных вод, в некоторых случаях подтягивание некондиционных нижележащих вод.

Утвержденных запасов пресных подземных вод на территории района не имеется.

С учетом ограничений по условиям строительства водозаборов общие прогнозные эксплуатационные ресурсы Киясовского района могут быть оценены в количестве 36,1 тыс. м3/сут при площадной системе водоотбора. Потребность района в водах хозяйственно-питьевого назначения обеспечена прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод.

### 2.3.4 Оценка инженерно-геологических условий.

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются:

- рельефом местности;

- характером грунтов, слагающих верхнюю часть геологического разреза и являющихся основанием для фундаментов зданий и сооружений;

- гидрогеологическими условиями и, прежде всего, характером развития грунтовых вод;

- развитием современных природных процессов – геологических, гидрогеологических и метеорологических;

- наличием месторождений полезных ископаемых.

Исходя из вышеперечисленных факторов, на «Схеме комплексной оценки градостроительного потенциала развития территории», (масштаб 1:50 000) выделены территории, имеющие ограничения по условиям рельефа, по развитию физико-геологических процессов и др.

К территориям наиболее благоприятным для освоения относятся участки среднечетвертичной денудационно-аккумулятивной равнины, широко развитые в центральной и южной части исследуемого района. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 100м до 150м. Уклоны поверхности здесь не превышают 10%, грунтовые воды залегают на глубине более 2,0м.

Основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить в северной части района: глины аргиллитоподобные, алевролиты, с прослоями песчаников, а в южной: водноледниковыми и аллювиальными образованиями.

К территориям, имеющим ограничения для освоения, относятся:

- участки плиоценовой эрозионно-денудационной равнины, интенсивно расчлененной речной и озерно-балочной сетью. Уклоны поверхности здесь преимущественно 10-20%.

- район развития надпойменных террас, с близким залеганием уровня грунтовых вод (<2,0м). Такие территории приурочены к долинам рек Иж и Курыкмас.

К территориям, неблагоприятным для  освоения, относятся:

- территории, затопляемые при наивысшем уровне воды редкой повторяемости (см. раздел «Гидрологическая характеристика», в масштабе карты не выражаются);

- овраги;

- крутые, обрывистые склоны;

- поймы рек (пойменная терраса рек Иж и Кырыкмас) и мелких водотоков;

- районы развития карстовых процессов. Наиболее развиты карстовые процессы в местах выхода на поверхность меловых отложений. Данные территории развиты в южной и юго-восточной частях района.

К территориям с особыми условиями использования (нормативное недропользование) относятся:

- месторождения нефти и строительных материалов в границах утвержденных запасов (торф; песчано-гравийный материал; глина).

### 2. 3.5  Минерально-сырьевые ресурсы

Геология и полезные ископаемые района изучены не достаточно хорошо. Поисково-разведочными работы на территории района были проведены на нефть, торф, местное минеральное сырье для стройматериалов, подземные воды.

Целенаправленные геологоразведочные работы на нерудное сырье в районе  начали проводиться с  70-х годов.  Анализ проведенных поисково-разведочных работ показал, что район беден минеральным сырьем для производства стройматериалов и удобрений.

На территории Киясовского района расположено: 2 месторождения нефти, 3 – песчано-гравийной смеси, 1- кирпичных глин и 8 – торфа. Из них в настоящее время разрабатывается одно – Мушакское месторождение нефти.

Мушакское   месторождение  находится  в 33 км южнее ст.Агрыз и в 40 км западнее разрабатываемого Котовского месторождения. Лицензия на право пользования недрами ИЖВ №01137НР выдана ООО «Мушакнефть», срок окончания действия лицензии 3 мая 2030 года.

Мушакское месторождение открыто в 1993г. Промышленная нефтеносность установлена в отложениях нижнего карбона.

В целом геологический разрез месторождения является типичным для северных районов. Нефтепродуктивными являются Тульский и Бобриковский горизонты Визейского яруса, C1v. В разрезе тульского горизонта выделяются пласты: C1-I; C1-П; C1-Ш; C1-IV, бобриковского - нерасчлененный пласт: C1-V+VI. Нефтеносность приурочена к пластам C1-I; C1-IV и C1-V+VI. Пласты сложены песчаниками мелкозернистыми и алевролитами песчанистыми, массивными. Породы, составляющие (разделы между продуктивными пластами) представлены аргиллитами и глинистыми алевролитами.

ЦКЗ утверждены запасы нефти и растворенного газа Мушакского месторождения, подсчитанные по состоянию изученности на 01.01.99 г, в следующих количествах:

- нефти (балансовые / извлекаемые) категории C1- 2262 тыс.т; категории С2 – 1029 / C1+ С2=774,49 тыс.т;

- растворенного газа (балансовые/извлекаемые) категории C1 -12/1,2 млн.м3, С2 -5.4/0,5 млн.м3.

Кроме того, в границах лицензированного участка выявлена перспективная Нижне-Ижевская структура. Запасы нефти подсчитанные по категории С3 составляют 7882 тыс.т, извлекаемые запасы – 840 тыс.т.

Месторождения ПГС (Яжбахтинское. Чувашайское, Первомайское) лугового тина, т.е. небольших размеров и запасов. Суммарный объем ПГС составляет всего 72,6 тыс. м3 по категории С1).

Киясовское месторождение кирпичной глины располагает запасами, достаточными для удовлетворения нужд райцентра и района - 651,0тыс.м3 категорий A+B+C1 и 379,0тыс.м3 категории С2. Запасы утверждены ТКЗ в 1980 г. Месторождение ранее разрабатывалось.

Известно 8 месторождений торфа (Горелое, Дуга, Даниловское, Дубровское, Дубровское Северное. Пограничное, Унур-Киясово, Чувашайское) с суммарными запасами 1939,6 тыс. т. Некоторые из них разрабатывались. По наиболее крупным из них, а также по другим месторождениям ОПИ более подробная информация приведена ниже в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Балансовые запасы полезных ископаемых по Киясовскому району на 01.01.2009 г.

| №№ пп | Наименование объекта | Год утверждения или подсчета запасов по категориям, тыс.м3 | Запасы, тыс.м3 | Прочие сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Глинистые породы |  |  |  |  |
| 1 | Киясовское месторождение | ТКЗ № 349 25.09.80г. A+B+C1=678,0 С2-379,0 | A+B+C1=651,0, С2-379,0 | для производства кирпича лиц.ИЖВ 00210ТЭ 29.12.95г. -2015г. разрабатывалось; при условии доразведки запасов возможна организация модульного кирпичного завода |
| Песчано-гравийная смесь |  |  |  |  |
| 2 | Яжбахтинское месторождение | НТС № 29 19.03.80г. C1-34,0 | C1-28,0 | для строительных работ периодически разрабатывается |
| 3 | Первомайское месторождение | НТС № 4 03.03.76г. C1-41,6 | C1-41,6 | для ремонта дорог не разрабатывалось |
| 4 | Чувашайское проявление | НТС № 29 19.03.80г. C1-5,88 | C1-3,0 | для строительных работ периодически разрабатывается |
| Месторождения торфа |  |  |  |  |
| 5 | Даниловское | 1969г. А-269,0 | А - н/св (188,0 – на 01.01.95г.) | не разрабатывается |
| 6 | Унур-Киясово | 1980г. А-921,0 | А - н/св (419,0 – на 01.01.95г.) | не разрабатывается |
| 7. | Чувашайское | 1974г. А-4017,0 | А – н/св (3218,0 – на 01.01.95г.) | не разрабатывается |
| 8 | Пограничное | 1971г. А-975,0 | А - н/св (685,0 – на 01.01.95г.) | не разрабатывается |

В настоящее время официально разрабатываемые участки общераспространенных полезных ископаемых в районе отсутствуют.

Экономико-географическое положение района довольно неблагоприятное, он не пересекается ни одной крупной железной и автодорожной магистралями. Капиталовложения в поисково-оценочные работы на ОПИ на ближайшие 5-10 лет предполагаются, хотя имеются определенные перспективы обнаружения промышленных запасов глинистых и карбонатных пород.

Выводы:

- В целом инженерно-геологические условия Киясовского района характеризуются как благоприятные для освоения.

Основными ограничениями являются:

- участки с сильно расчлененным рельефом и развитием эоловых процессов,

- развитие в пределах рассматриваемого района овражной эрозии, на отдельных участках речных долин – оползни,

- близкое залегание грунтовых вод в пойменной части водотоков,

- затопление паводковыми водами рек части прибрежных территорий при наивысшем уровне воды редкой повторяемости,

- возможное развитие карбонатного карста (преимущественно в южной и юго-восточной частях района).

Для обеспечения нормативных условий градостроительного освоения новых площадок населенных пунктов и благоустройства территории, по результатам оценки инженерно-строительных условий в проекте намечается комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории;

- Разведанных месторождений пресных подземных вод с утвержденными запасами на территории района не имеется. С учетом ограничений по условиям строительства водозаборов общие прогнозные эксплуатационные ресурсы Киясовского района могут быть оценены в количестве 36,1 тыс. м3/сут при площадной системе организации водозаборов. Потребность района в водах хозяйственно-питьевого назначения обеспечена прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод. Необходимо провести утверждение запасов подземных вод, кроме того в условиях возрастающей техногенной нагрузки в пределах района требуется организация и ведение мониторинга за качественными и количественными характеристиками подземных вод, которые являются источником водоснабжения;

- На территории района сосредоточен ряд месторождений горючих полезных ископаемых (нефть, торф) и строительных материалов (песчано-гравийная смесь, глина), из которых разрабатывается лишь одно  - месторождение нефти Мушакское.

- В соответствии с Распоряжением Правительства УР от 8 февраля 2010 г. N 68-р "Об утверждении перечня мероприятий по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики в 2010 году", по УР предусматривается проведение следующих мероприятий:

- Ведение территориального фонда геологической информации Удмуртской Республики

- Составление территориального баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых Удмуртской Республики

- Обеспечение комплектации пакетов геологической информации по выносимым на торги участкам недр

- Информационно-аналитическое обеспечение по вопросам геологии полезных ископаемых и недропользования

- Экспертиза запасов и рассмотрение потерь общераспространенных полезных ископаемых

- Геологическое обследование поисково-разведочных скважин, находящихся в собственности Удмуртской Республики

- Осуществление государственного мониторинга состояния геологической среды и охраны недр

## 2. 4 Лесные ресурсы, лесопользование

При разработке раздела использовались материалы:

- Лесной Кодекс РФ, N 201-ФЗ  от 4 декабря 2006 г.;

- Лес ной план Удмуртской Республики, утвержден Указом Президента Удмуртской Республики от 15 декабря 2008 г. № 197.

- Лесохозяйственный регламент Киясовского лесничества, утвержденный Приказом Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики от 04 мая 2008 г. № 140.

Леса Удмуртской Республики выполняют водоохранную, водорегулирующую, почвозащитную и иную средообразующую роль, являются источником обеспечения потребностей отраслей экономики и лесного рынка в древесине и не древесной продукции. Леса обеспечивают санитарно-гигиенические, рекреационные, оздоровительные и другие полезные свойства в интересах охраны здоровья человека.

Киясовское лесничество граничит на севере – с Яганским, на востоке – с Сарапульским лесничествами, на юго-востоке, юге, западе – с Республикой Татарстан.

Общая площадь Киясовского лесничества по состоянию на 2009 год составляет 19621 га.

По целевому назначению на рассматриваемой территории присутствуют леса защитные и эксплуатационные. К защитным лесам относятся: леса зеленой зоны с.Киясово; леса расположенные вдоль водных объектов (леса водоохранных зон); запретные полосы лесов вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ. Около 77% лесного фонда занимают эксплуатационные леса. Согласно ст.12 Лесного фонда РФ №200-ФЗ защитные леса, подлежат, прежде всего, освоению в целях сохранения средообразующих водоохранных, санитарно-гигиенических, оздоровительных функций. Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях получения древесины и других лесных  ресурсов.

В соответствии с приказом МПР РФ от 28.03.2007 г. № 68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации»  рассматриваемая территория расположена в районе хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации, лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов. Лесорастительные условия рассматриваемого района благоприятны для произрастания большинства основных лесообразующих пород. Земли, покрытые лесной растительностью составляют 95,4% территории лесничества. На рассматриваемой территории преобладают хвойные и мягколиственные породы, занимающие соответственно 57% и 41% покрытых лесной растительностью земель, на твердолиственные приходится - 1%. Среди лесообразующих пород преобладают ель, сосна, береза, осина. Видовой состав пород деревьев и возраст рубок лесов представлен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1

Лесообразующие породы и возраст рубок

| Виды целевого назначения лесов | Лесообразующая порода | Классы бонитета | Возрасты рубок, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса | Сосна, ель, лиственница, пихта | Все бонитеты | 101-120 |
|  | Липа медоносная | Все бонитеты | 81-90 |
|  | Береза, ольха черная, липа, дуб порослевой | Все бонитеты | 71-80 |
|  | Осина, тополь, ива древовидная, ольха серая | Все бонитеты | 51-60 |
| Эксплуатационные леса | Сосна, ель, лиственница, пихта | Все бонитеты | 81-100 |
|  | Липа медоносная | Все бонитеты | 81-90 |
|  | Береза, ольха черная, липа, дуб порослевой | Все бонитеты | 61-70 |
|  | Осина, тополь, ива древовидная, ольха серая | Все бонитеты | 41-50 |

В этом районе средний запас эксплуатационного фонда на один гектар лесных земель составляет 257 м3, запас спелых и перестойных насаждений по лесничеству составляет 390,5 тыс.м3.

Расчетная лесосека Киясовского лесничества при всех видах рубки составляет 28,2 тыс.м3. Запасы спелой древесины и устойчивая лесосырьевая база на данной территории сохраняться при нормативных рубках.

В целях сохранения уникальных природных объектов на территории лесничества выделены особо охраняемые природные территории регионального (комплексный памятник природы «Троеглазовские ландшафты» и «Кырыкмасский резерват») и местного значения. В лесах, расположенных на территориях памятников природы и в границах их охранных зон, запрещается проведение рубок лесных насаждений в случае, если это влечет за собой нарушение сохранности памятников природы.

На землях лесного фонда в границах Киясовского района преимущественными видами использования лесов являются:

- заготовка древесины (частные предприятия);

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- ведение охотничьего хозяйства. На территории Киясовского лесничества имеются территории для осуществления пользования животным миром следующими организациями: Охотничье хозяйство районного общества охотников и рыболовов; Кырыкмасское охотничье хозяйство ОАО «Ижевский завод пластмасс»;

- осуществление рекреационной деятельности (леса зеленой зоны с.Киясово являются местом отдыха населения);

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений (пруды);

- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.

Сбор ягод, грибов, лекарственных трав, дикорастущих плодов на рассматриваемой территории носит любительский характер.

Перспективные виды использование лесов и мероприятия по защите

Биоэкологический потенциал лесов, наличие системы особо охраняемых территорий, богатый растительный и животный мир, служат основой для организации оздоровления и отдыха населения и привлечения туристов и отдыхающих.

В настоящее время основной задачей лесохозяйственной деятельности на рассматриваемой территории является восстановление и улучшение состояния лесных насаждений, направленное на сохранение и преумножение лесов для выполнения ими функций защиты и охраны окружающей среды.

Основополагающим документом для ведения лесного хозяйства и развития лесной отрасли региона на ближайшие 10 лет является Лесной план Удмуртской Республики и лесные регламенты лесничеств.

Лесным регламентом Киясовского лесничества предусмотрены следующие виды использования лесов лесного фонда:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- ведение охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- переработка древесины и иных лесных ресурсов;

- осуществление религиозной деятельности.

Защитные леса и ООПТ

К защитным лесам на рассматриваемой территории относятся: леса зеленой зоны с.Киясово; леса расположенные вдоль водных объектов (леса водоохранных зон); запретные полосы лесов вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ. В соответствии с Лесным Кодексом РФ (ст.12) защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями (ст.102). Проектом предлагается использовать эти лесные территории в охранных, защитных и в рекреационных целях. С целью предотвращения нарушения природных комплексов в лесах зеленых зон необходимо регулирование рекреационной нагрузки на лесные массивы.

Охрана и использование лесов на территории особо охраняемых природных территорий должна регулироваться приказом МПР от 16 июля 2007г. №181 «Об утверждении особенностей использования охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях».

Защита лесов от пожаров

Средний класс пожарной опасности по Киясовскому лесничеству – 3,2. Рассматриваемая территория характеризуется средней вероятностью возникновения лесных пожаров в течение всего пожароопасного сезона, средняя продолжительность которого 6 месяцев.

На территории Киясовского района, особенно, при развитии рекреации, одной из важнейших задач является охрана лесов от пожаров. На государственном уровне она  признана одним из главнейших направлений деятельности, обеспечивающей экологическую безопасность страны.

Охрана территории лесничества от пожаров должна осуществляется наземным способом путем организации дозорно-сторожевой службы и авиационной охраной.

В целях решения этой задачи необходима организация системы мониторинга и  эффективных профилактических мероприятий (противопожарное обустройство территории лесного фонда: устройство системы противопожарных барьеров, защитных минерализованных полос, разрывов, заслонов, опушек, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения).

Среди мероприятий, направленных на предотвращение лесных пожаров, одним из важнейших является работа с населением. В рамках этой работы необходимо устраивать простейшие места отдыха, организовывать аншлаги на противопожарную тематику, проводить тематические беседы, выступления по радио и телевидению, публиковать статьи, распространять листовки.

Требования пожарной безопасности в лесах и проектируемые мероприятия по охране лесов от пожаров отражены в лесохозяйственном регламенте Киясовского лесничества.

Защита лесов от вредных организмов

Защита лесов от вредных организмов - система мероприятий, направленных на сохранение устойчивости лесов, предотвращение ущерба от уничтожения, повреждения, ослабления, загрязнения лесов, на снижение потерь от вредителей и болезни лесов, иных вредных воздействий техногенного и природного характера.

В лесах необходимо проводить санитарно-оздоровительные мероприятия: санитарные рубки, выборка свежезаселенных деревьев, уборка захламленности.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления.

В целях содействия естественному лесовосстановлению необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспособного поколения основных лесных древесных пород лесных насаждений (далее - главные лесные древесные породы), способного образовывать в данных природно-климатических условиях новые лесные насаждения (подрост). Древесные растения в возрасте до двух лет (самосев) в числе подроста не учитываются;

- сохранение при проведении рубок лесных насаждений ценных лесных древесных пород жизнеспособных лесных насаждений, хорошо укоренившихся, участвующих в формировании главных лесных древесных пород, высотой более 2,5 метров (молодняк);

- уход за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на площадях, не покрытых лесной растительностью;

- минерализация поверхности почвы;

- огораживание площадей.

В лесах с режимом ограниченной хозяйственной деятельности меры содействия естественному лесовосстановлению могут осуществляться только при условии, если они не нарушают режима охраны соответствующих территорий.

Способы лесовосстановления в зависимости от естественного лесовосстановления ценных лесных древесных пород приведены в соответствии с Правилами лесовосстановления, утвержденными Приказом МПР РФ от 16.17.2007 г. № 183.

При количестве подроста менее установленного Правилами лесовосстановления предусматриваются дополнительные меры искусственного или комбинированного лесовосстановления.

# 3.Социально-экономическое развитие территории

## 3.1 Экономико-географическое положение Киясовского района

Киясовский район расположен в традиционном промышленном регионе на северо-востоке Приволжского федерального округа – Удмуртской Республике, занимающей выгодное экономико-географическое положение между индустриально развитыми и преимущественно сырьевыми регионами. Территория республики лежит на пути прохождения транспортных путей, проходящих в широтном направлении Восток-Запад. Такое транспортное положение Удмуртии позволяет ей развивать связи с центральными регионами страны, Поволжьем, Уралом и Сибирью, создает предпосылки для развития на её территории логистических центров.

Традиционная специализация Удмуртской Республики на промышленном производстве, преимущественно оборонного назначения, обусловила высокую концентрацию всех видов производственных и трудовых ресурсов на территории, тяготеющей к городам региона, где особенно выделяется урбанизированная зона на юго-востоке республики, объединяющая города Ижевск, Воткинск, Сарапул. Такая ситуация способствует росту территориальных диспропорций в уровне социально-экономического развития муниципальных образований республики.

Киясовский район расположен в южной части Удмуртской Республики, на границе с Республикой Татарстан, которая окружает район с запада, юга и юго-востока. На севере Киясовский район граничит с Малопургинским, на северо-востоке – с Сарапульским районами Удмуртской Республики.

Современное транспортное положение Киясовского района – тупиковое. Несмотря на свое приграничное положение, район имеет транспортные связи только с районами Удмуртской Республики, прямых выходов в Республику Татарстан – нет. Трасса регионального значения связывает район с Ижевском, автодорога местного значения проходит в направлении г.Сарапул.

Железнодорожного сообщения в районе нет, однако в непосредственной близости от северной границы района в широтном направлении проходит железнодорожная линия направлением Москва-Казань-Екатеринбург. Эта линия пересекается с меридиональной железнодорожной связкой Транссиба и других широтных линий, образуя крупный железнодорожный узел в г.Агрыз, расположенный в 17 км от границы района.

Таким образом экономико-географическое положение района характеризуется положительными и отрицательными факторами, определяющими потенциал развития района. Положительным фактором выступает – близкое расположение к двум крупнейшим экономическим центрам республики – г.Ижевск и г.Сарапул, а отрицательное влияние имеет  тупиковое транспортное расположение района, отсутствие железнодорожного сообщения.

Район делится на 8 сельских поселений – Киясовское, Карамас-Пельгинское, Подгорновское, Первомайское, Лутохинское, Ильдибаевское, Ермолаевское, Мушаковское. Площадь района составляет 82,1 тыс. га. Население – 10,9 тыс.чел.

Административный центр района – с.Киясово – расположен в 65 км от г.Ижевск и в 50 км от г.Сарапул. Население села составляет 3,2 тыс.человек

Основные ресурсы, которыми располагает район – сельскохозяйственные угодья. Территория района отличается высокой сельскохозяйственной освоенностью.  Сочетание благоприятных природных условий и близости к основным рынкам сбыта создает конкурентное преимущество в сравнении с другими районами региона для дальнейшего развития агропромышленного комплекса в Киясовском районе.

## 3.2 Потенциал развития хозяйственного комплекса

Анализ существующего положения выявил основные ресурсы перспективного развития Киясовского района:

- выгодное расположение вблизи республиканского центра г.Ижевска, как крупного рынка сбыта,

- сравнительно благоприятные природные условия для ведения сельского хозяйства,

- устойчивые традиции сельскохозяйственного производства,

- развитая система расселения: наличие развивающихся центров расселения,

- перспективы прохождения по территории района автодороги федерального значения – Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург

- развитая инженерная инфраструктура – газифицированная северная часть района,

- благоприятная экологическая обстановка,

- богатые рекреационные ресурсы.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие – установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

В географическом разделении труда республики основная специализация района – сельское хозяйство с подавляющей долей животноводства мясо-молочного направления. Киясовский район относится к моноотраслевым аграрным муниципальным образованиям.

Эффективность работы сельскохозяйственных предприятий является важнейшим фактором, определяющим социально-экономическое положение отдельных поселений. Размещение крупных финансово стабильных агропроизводств во многом коррелирует с положительными демографическими показателями.

Объем промышленного производства незначителен, деятельность промышленных предприятий носит в основном градообслуживающие функции.

Перспективное развитие экономики района также будет иметь в основе аграрное производство, используя благоприятные естественные природные условия и близость к крупным рынкам сбыта продовольственной продукции. Однако, в перспективе необходимо осваивать потенциал района по созданию новых крупных агропредприятий, построенных по промышленному принципу, включающих также и перерабатывающие мощности.

Важным фактором, который сможет дать дополнительный импульс для развития района, станет строительство автотрассы федерального значения, которая пройдет по его территории. Стык этой транзитной трассы и регионального направления на Ижевск – выгодное месторасположение для создания возможной производственной площадки, в том числе агропромышленной специализации. Также новым направлением экономики района сможет стать сфера придорожного сервиса со строительством комплексов и отдельных объектов обслуживания в полосе отвода федеральной автотрассы.

Сравнительно благоприятная экологическая обстановка в относительной близости к крупному промышленному центру – г.Ижевску, в сочетании с богатым нематериальным национально-культурным наследием,  должно стать конкурентным преимуществом для развития здесь сферы туризма и рекреации.

Основное богатство минерально-сырьевой базы района – Мушакское нефтегазоносное месторождение, расположенное в одноименном поселении. Сегодня выделен лицензированный участок под добычу углеводородного сырья, где разрабатывается две скважины, объем извлекаемых запасов нефти на месторождении составляет 840 тыс.т. Предприятие ООО «Мушакнефть», имеющее лицензию на разработку до 2030 года, планирует привлекать на работу местное население д.Тавзямал.

В районе также расположено месторождение кирпичных глин Киясовское, мелкое по запасам (АВС1 - 0,6 млн.м3), которое в предыдущие годы использовалось для производства кирпича при строительстве свинокомплекса в с.Подгорное. При имеющемся спросе на кирпичи, учитывая, что месторождение находится в распределенном фонде (лицензия ИЖВ 00210ТЭ, сроком до 2015г) возможно строительство модульного кирпичного завода. Для этого потребуется проведение доразведки запасов промышленных категорий (предприятие может быть рентабельно при запасах от 1,5 млн.м3).

Важной составляющей экономики района должны стать все рыночные компоненты: сфера услуг, строительство, складское хозяйство, развивающиеся в основном в малом бизнесе. С повышением уровня дохода населения будет повышаться не только объем оказанных услуг, но и усложняться их отраслевая структура, станет востребовано все больше видов услуг. В составе нематериального производства наибольшей динамикой обладают такие недостаточно развитые в районе на сегодня рыночные услуги как общественное питание, сфера досуга и развлечений, бытовое обслуживание, услуги здравоохранения и прочие. Совершенствование организационных форм торговли и сферы услуг будет способствовать постепенному преобразованию отрасли в современную индустрию сервиса.

Малое предпринимательство способно выступить одним из важнейших факторов реализации как текущих, так и перспективных планов социально-экономического развития. Создание условий развития малого бизнеса  - одно из приоритетных направлений социально-экономической политики Администрации района, так как малое предпринимательство является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения. Важным для развития деятельности малого бизнеса является отработка и внедрение механизмов финансово-кредитной поддержки предпринимательства с использованием различных форм кредитования, участие в создании доступной информационной сети, содержащей сведения делового характера о законах, налогах, конкурентах, состоянии рынка.

Комплексное развитие указанных выше отраслей, как материальной так и нематериальной сферы, позволит создать условия для устойчивого функционирования экономической базы района, увеличит налоговые поступления в бюджет и повысит доход местного населения.

### 3.2.1 Сельское хозяйство

Природно-климатические условия территории района сравнительно благоприятны для развития сельского хозяйства и характеризуются достаточной продолжительностью и теплообеспеченностью периода вегетации. Основную площадь занимают  серые и дерново-карбонатные, дерново-слабо- и среднеподзолистые почвы, которые характеризуются неплохим естественным плодородием. Однако район расположен в зоне «рискованного земледелия», где природные условия значительно влияют на урожайность сельскохозяйственных культур, основная проблема – неустойчивость увлажнения.

Традиционная специализация сельского хозяйства района – животноводство (свиноводство, молочно-мясное скотоводство) с сопутствующим производством кормов.

Территория района отличается высокой сельскохозяйственной освоенностью. Доля сельскохозяйственных угодий в районе составляет – 70% (57,58 тыс.га), что гораздо выше, чем в среднем по республике (50%). В структуре сельскохозяйственных угодий основное место занимают пахотные земли – 77% (44,4 тыс.га.), что выражается в увеличении доли продукции растениеводства в сравнении с северными районами. Из поселений по площади сельскохозяйственных угодий лидирующее место в районе занимает Ермолаевское поселение.

Большая часть сельскохозяйственных угодий задействованы в производстве. Под посевные площади и пары используется 82% пахотных земель района. Практически не используются земли Мушаковского и Ермолаевского поселений, где нет активно функционирующих сельскохозяйственных предприятий.

Таким образом в районе пустует около 8,1 тыс.га пашни.

В сельском хозяйстве сформировалось три группы товаропроизводителей:

- сельскохозяйственные предприятия (крупнотоварный сектор) (СХП),

- крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ),

- хозяйства населения, включающие в себя личные подсобные хозяйства, дачные участки.

Основу производства товарной сельскохозяйственной продукции в районе составляют сельскохозяйственные предприятия. Они производят более 90% мяса и зерна района, велика их доля в производстве молока.

Основной же продукт, на котором специализируются хозяйства населения – картофель и овощи, а также молоко.

Сферы деятельности фермерских хозяйств – растениеводство и молочное скотоводство. Общая доля КФХ в валовом производстве продукции мала – не более 2%.

В современных условиях на селе ключевым вопросом является совершенствование форм хозяйствования в составе многоукладной аграрной экономики. Оно должно осуществляться с учетом использования преимуществ крупного производства, его специализации и концентрации, кооперации и разделения труда. Одни формы хозяйствования должны не противопоставляться другим, а взаимодействовать и дополнять друг друга. Необходимо совершенствование форм взаимодействия личных подсобных хозяйств сел с базовыми коллективными СХП, обеспечение их глубокой интеграции.

| Таблица 3.2.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика удельного веса категорий хозяйств в производстве основных видов сельскохозяйственной продукции, % |  |  |  |  |
| Год | Зерно | Картофель | Мясо | Молоко |
| Сельскохозяйственные предприятия и подсобные хозяйства |  |  |  |  |
| 1995 | 97% | 94% | 100% | 99% |
| 2003 | 93% | 3% | 100% | 72% |
| 2004 | 92% | 3% | 100% | 72% |
| 2005 | 93% | 5% | 100% | 72% |
| 2006 | 93% | 2% | 100% | 75% |
| 2007 | 91% | 1% | 100% | 75% |
| 2008 | 92% | 1% | 100% | 74% |
| Личные подсобные хозяйства населения |  |  |  |  |
| 1995 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2003 | 0% | 95% | 0% | 28% |
| 2004 | 0% | 94% | 0% | 27% |
| 2005 | 0% | 92% | 0% | 27% |
| 2006 | 0% | 96% | 0% | 24% |
| 2007 | 0% | 97% | 0% | 23% |
| 2008 | 0% | 96% | 0% | 23% |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства |  |  |  |  |
| 1995 | 3% | 6% | 0% | 1% |
| 2003 | 7% | 2% | 0% | 1% |
| 2004 | 7% | 2% | 0% | 1% |
| 2005 | 6% | 3% | 0% | 1% |
| 2006 | 7% | 2% | 0% | 1% |
| 2007 | 9% | 3% | 0% | 2% |
| 2008 | 8% | 3% | 0% | 3% |

Изменения в экономической политике в 90-х годах, бесконечные реформы на селе и возникшие финансовые проблемы привели к сокращению объёмов производства сельхозпродукции по району в результате сокращения посевных площадей, поголовья скота, снижения продуктивности скота и урожайности сельхозкультур. Хозяйства утратили собственные оборотные средства, получив в собственность землю; новые хозяйственные структуры не стали реальными собственниками. Часть сельхозпредприятий частично свернули производство. На местном потребительском рынке заняли место поставщики продовольственных товаров. В результате с 1995 года посевные площади сократились на 23%, поголовье КРС – в 42%, соответственно снизился и валовой объем производства продукции.

Однако, после девальвации 1998 г. местные производители продовольствия получили преимущество, что было вызвано эффектом импортозамещения, из хронически убыточной отрасли сельское хозяйство стало в целом рентабельной, хотя доходы недостаточно высоки, чтобы обеспечить ведение расширенного воспроизводства в большинстве хозяйств.

В настоящее время эффект импортозамещения существенно ослаб и экономический рост в отрасли поддерживается в основном другими факторами. К ним относятся:

- рост реальных доходов населения. В ближайшей и отдаленной перспективе эластичность спроса на продовольствие по доходам будет оставаться весьма высокой, так что не менее половины прироста реальных доходов населения (если он будет иметь место) будет расходоваться на покупку продуктов питания;

- рост спроса на сельскохозяйственное сырье со стороны новых и модернизированных пищевых предприятий. За последние годы пищевая промышленность стала объектом крупных отечественных и иностранных инвестиций. Это привело к объективному росту спроса на местное сельскохозяйственное сырье.

| Таблица 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика основных показателей сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1995г | 2003г | 2004г | 2005г | 2006г | 2007г | 2008г |
| посевные площади, га | 45613 | 40951 | 41037 | 41806 | 42016 | 39392 | 34982 |
| зерновые | 25689 | 19676 | 18189 | 19176 | 19566 | 18831 | 17977 |
| картофель | 804 | 721,2 | 701,3 | 659,9 | 583,8 | 551 | 575 |
| овощи открытого грунта | 89 | 96,1 | 84,9 | 87,2 | 78,4 | 87,8 | 75 |
| кормовые культуры | 19031 | 20459 | 22062 | 21883 | 21804 | 19887 | 16355 |
| поголовье скота, голов |  |  |  |  |  |  |  |
| крупный рогатый скот | 19064 | 13388 | 13528 | 12641 | 12538 | 12512 | 10911 |
| в т.ч. коровы | 7815 | 6017 | 5973 | 5744 | 5536 | 5235 | 4458 |
| свиньи | 30938 | 7550 | 25175 | 23888 | 25295 | 27683 | 30313 |
| производство продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| зерно (в весе после доработки), т | 27600,4 | 23054,3 | 18082,3 | 22783 | 24206 | 21210,3 | 22013,6 |
| Картофель, т | 547,5 | 7558,5 | 7985,2 | 7161,2 | 8715,7 | 6129,4 | 7815,1 |
| скот и птица на убой (в живом весе), т | 3377 | 4044,5 | 6112 | 6095 | 6645 | 7988,9 | 8035 |
| Молоко, тыс.тонн (по СХП и КФХ) | н.д. | 10,9 | 10,2 | 12,9 | 14,0 | 13,7 | 13,3 |
| надой молока на 1 корову, кг/год | 1540 | 2611 | 2506 | 3142 | 3612 | 3742 | 4061 |
| урожайность зерновых, ц/га | 10,7 | 11,7 | 9,9 | 11,9 | 12,4 | 11,3 | 12,2 |

В следствие неустойчивого финансового положения сельскохозяйственных предприятий в районе к 2009 году пройден ряд реорганизаций, так в результате слияний и разделения, на территории Киясовского района  функционируют 7 сельскохозяйственных предприятий и 1 хозяйство проходит процедуру конкурсного производства, производственная деятельность на нем не ведется.

Наиболее крупные и успешные предприятия АК «Киясовский» и АК «Яжбахтинский» входят в структуру агрохолдинга ОАО «Восточный», который  является самым крупным производителем свинины в Удмуртской Республике, представляя собой предприятие с полным технологическим циклом от воспроизводства до убоя и переработки мяса. Финансовое положение АК «Киясовский» и АК «Яжбахтинский» наиболее стабильно в районе из-за комплексной работы всего агрохолдинга.

В настоящее время ОАО «Восточный» – это 3 свинокомплекса, 4 агрокомплекса, элеватор и 2 мясокомбината. На территории Киясовского района севернее с.Подгорное расположен свинокомплекс на 25 тыс.голов, также в с.Первомайское базируется менее крупный комплекс на 7 тыс.голов. Также агрохолдингу в районе принадлежат фермы КРС в с.Первомайский,д. Яжбахтино, с.Подгорное, д.Карамас-Пельга, д.Атабаево, д.Аксарино, д.Данилово, д.Байсары, д.Унур-Киясово общим поголовьем 3571 голов КРС.

Вторую группу сельскохозяйственных предприятий представляют хозяйства молочно-мясного направления – СПК «Киясовский» и им.Суворова, базирующиеся в Киясовском и Ильдибаевском поселениях соответственно. Оба хозяйства располагают несколькими фермами КРС, в с.Киясово располагается свиноферма.

ООО «Стройнеруд» и  ООО «УСПК»  - менее успешные предприятия, ведут свою деятельность в Лутохинском поселении. Эти предприятия отличают низкие надои и урожайность зерновых.

Практически не ведет деятельности ООО «Мушаковское», находясь на грани банкротства, процедуру которого уже проходит предприятие, расположенное в Ермолаевском поселении. Производственные объекты (животноводческие постройки) и сельскохозяйственные угодья обоих предприятий могут представлять ценность для активных предпринимателей отрасли.

Помимо сельскохозяйственных предприятий в районе функционирует несколько крупных фермерских хозяйств, специализирующихся на разведении КРС и производстве кормов. Отдельные фермеры определяют жизнь в небольших деревнях, где ведут свою деятельность - КФХ Косолапов, КФХ Вострецов, КФХ Лагунов, КФХ Петров.

| Таблица 3.2.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные фермерские хозяйства района |  |  |
|  | Населенный пункт | посевные площади, га |
| КФХ Петров | д.Старая Салья | 941 |
| КФХ Косолапов | д.Косолапово | 787 |
| ИП Никитин | с.Ермолаево | 320 |
| КФХ Вострецов | д.Михайловск | 207 |
| ИП Мазитов | с.Мушак | 70 |
| КФХ Бронников | д.Карамас-Пельга | 48 |
| ИП Беспалов | с.Киясово | 35 |
| КФХ Артанов | д.Карамас-Пельга | 34 |
| КФХ Лагунов | д.Пушин Мыс | 24 |

| Таблица 3.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия Киясовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | посевные площади, га |  |  | поголовье скота, голов |  |  | валовое производство, т |  |  |  |  |
|  | центр. усадьба | отделения | специализация | занятость, чел. | сельхозугодья, га | в т.ч. пашня, га | всего | зерновых | кормовых | КРС | в т.ч. коров | свиней | зерно | молоко | мясо (ж.в.) | урожайность зерновых, ц/га | надой молока на 1 корову, кг/год |
| АК"Киясовский" (ОАО Восточный) | с.Подгорное | д.Атабаево, д.Троеглазово, д.Данилово, д.Карамас-Пельга, д.Унур-Киясово, д.Байсары, | мясо-молочное животноводство | 565 | 11508 | 9346 | 9952 | 5810 | 4141 | 2328 | 850 | 21594 | 7514,4 | 3980 | 5920,6 | 12,9 | 4848 |
| АК "Яжбахтинский" (ОАО Восточный) | с.Первомайский | д.Яжбахтино, д.Аксарино, д.Косолапово, д.Шихостанка | мясо-молочное животноводство | 246 | 7532 | 6132 | 3048 | 3254 | 2794 | 1243 | 461 | 7000 | 3516,9 | 1802 |  | 10,8 | 4358 |
| СПК "Киясовский" | с.Киясово | д.Игрово, д.Санниково | молочно-мясное животноводство | 154 | 4689 | 4176 | 4176 | 2203 | 1973 | 1690 | 663 | 2135 | 3095,8 | 2687 | 373,2 | 14 | 4102 |
| СПК им.Суворова | д.Ильдибаево | д.Чувашайка, д.Сутягино, д.Малое Киясово | молочно-мясное животноводство | 123 | 5839 | 4766 | 4766 | 2041 | 2725 | 1802 | 620 | 0 | 2264,5 | 2489,9 | 211,9 | 11,1 | 4109 |
| ООО "Стройнеруд" | д.Калашур | д.Лутоха, д.Дубровский | молочно-мясное животноводство | 130 | 5087 | 4397 | 4494 | 1813 | 2681 | 1714 | 480 | 0 | 1647,4 | 1483,4 | 140,7 | 9,1 | 2681 |
| ООО "Удмуртская сельскхозяйственная производственная компания" (ООО "УСПК") | д.Сабанчино | - | молочно-мясное животноводство | 14 | 677 | 610 | 610 | 365 | 245 | 216 | 102 | 0 | 236,7 | 293,5 | 21 | 6,5 | 3871 |
| ООО "Сельскохозяйственное предприятие Мушаковское" | с.Мушак | д.Тавзямал | молочное животноводство | 1 | 3690 | 606 | 50 | 0 | 50 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12,3 | 0,1 | 0 | 3075 |
| бывш. ООО "Рассвет-Агро" | с.Ермолаево | д.Старая Салья, д.Нижняя Малая Салья, д.Верхняя Малая Салья, д.Кады-Салья, д.Кумырса |  |  | 8389 | 7476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основу сельскохозяйственного производства составляет животноводство, чья доля в валовом производстве сельского хозяйства (денежное выражение) района более 70%.

В растениеводстве основная специализация - производство кормов. Более 50% посевных площадей занято под зерновыми и зернобобовыми культурами, основною долю среди которых занимает фуражное зерно. Главная  сельскохозяйственная культура района – яровой ячмень (30% всех посевных площадей). Другие возделываемые в районе зерновые – яровая пшеница (9%), озимая пшеница (3%), озимая рожь (2%).

На фоне того, что урожайность зерновых по району ниже на 3 ц/га, чем в среднем по республике, по производству зерна район в республике занимает 14 место

Учитывая высокий уровень развития животноводства в районе – высокую долю в посевных площадях занимают многолетние травы.

Урожайность основных культур неустойчивая и низкая, что характеризует общее снижение культуры земледелия, деградацию почв, недовнесение удобрений, в результате чего значительно увеличилась зависимость урожая от погодных условий.

Основной показатель эффективности агропромышленного комплекса – уровень обеспечения населения продуктами питания за счет местного производства. Обеспечение продовольственной безопасности – это основная стратегическая миссия сельского хозяйства.

Общепринятый уровень продовольственной безопасности составляет 70%  насыщения рынка продукцией местного производства.

Киясовский район – профицитный в отношении производства основных продуктов питания и кормов. Мясо и молоко, произведенные в крупнотоварном секторе района, является основными экспортными продуктами, поставляемыми на перерабатывающие предприятия в других районах республики.

Население обеспечивает собственные потребности в картофеле, овощах, яйцах.

Самообеспеченность района ниже 100% наблюдается только по зерну с учетом низкой урожайности и высокого уровня развития животноводства – главного потребителя фуражного зерна.

Перспективы развития

Перспективы развития сельского хозяйства определены исходя из экономических и природных условий, ресурсного потенциала района, на основании анализа динамики современного состояния, достижений сельскохозяйственной науки.

Основная цель отрасли - восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, обеспечивающего продовольственную безопасность республики и увеличение экспорта продовольствия, а также социальную стабильность в сельской местности.

На перспективу необходимо выполнить следующие задачи:

- повышение роли района на региональном рынке мяса, молока, зерна, овощей и продукции их переработки;

- производство экологически чистой продукции;

- стимулирование рационального использования земель;

- расширение перерабатывающих мощностей, увеличение ассортимента и производства продукции с длительными сроками хранения.

В растениеводстве, в результате применения научно-обоснованной системы земледелия, производство продукции к расчётному сроку может увеличиться:   зерна – на 66%, картофеля – на 83%, овощей на 85%.

Исходя из имеющейся в районе площади пустующих пахотных земель под посевы необходимо освоить дополнительно 7 тыс.га.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий и повышение их продуктивности.

Стратегическое направление развития – производство фуражного зерна, грубых и сочных кормов. В перспективе зерновые культуры в районе должны возделываться на площадях не менее 20 тыс.га, при этом урожайность должна повыситься до 15-17 ц/га.

С учетом близости крупных рынков сбыта с высоким спросом на свежие продукты питания необходимо развивать овощеводство и картофелеводство.

Производство картофеля должно концентрироваться в крупнотоварном секторе, а также в крестьянско-фермерских хозяйствах, где возможно внедрение современных механизированных технологий возделывания и   хранения картофеля с применением высокопроизводительной техники.

В овощеводстве перспективно строительство теплиц, использующих в качестве топлива природный газ, для производства зеленных культур, огурцов и помидоров. Возможные места размещения тепличных хозяйств – с.Первомайский, с.Мушак.

Развитие животноводства является ключевым приоритетом Национального проекта «развитие АПК» и первым приоритетным направлением  региональной целевой программы регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

Возможности развития отрасли определяются возможностью кормовой базы обеспечить полноценное кормление животных с целью реализации их генетически обусловленного продуктивного потенциала.

Прогнозируется развитие имеющихся отраслей животноводства: свиноводства, молочно-мясного скотоводства.

Наращивание объемов производства продукции животноводства предусматривается за счет увеличения численности поголовья и более полной реализации продуктивного потенциала разводимых пород скота. Наличие кормовых ресурсов позволяет увеличить поголовье крупного рогатого скота. Конкурентное преимущество района при развитии отрасли - расположение вблизи крупного рынка Ижевска и Сарапула.  В целом по району предусматривается увеличение поголовья КРС – на 37%, свиней на 12%.

Основное увеличение поголовья скота будет складываться за счет крупнотоварного сектора сельхозпроизводителей: будущее не за мелкими частными фермами, а за крупными агропредприятиями, построенными по промышленному принципу.  Наиболее перспективны  для развития уже существующие площадки сельскохозяйственных предприятий района, а также возможно восстановление животноводческих комплексов в Ермолаевском и Мушаковском поселениях (дд.Старая Салья, Верхняя Малая Салья, Кады-Салья, с.Мушак, д.Тавзямал).

Намеченный рост поголовья и продуктивности скота может обеспечить значительное увеличение производства продукции животноводства. В результате производство мяса во всех категориях хозяйств может возрасти к расчетному сроку на 20% , молока – в 3 раза.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится.

Функционирование личных подсобных хозяйств (ЛПХ) должно осуществляться при оказании активной государственной поддержки с учетом их большой не только экономической, но и социальной значимости для района. Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка.

Сегодня наименее развито подсобное хозяйство в поселениях, где расположены самые благополучнее сельхозпредприятия района  - Киясовском, Подгорновском, Первомайском.

Наибольшее значение в производстве сельскохозяйственной продукции имеет ведение личного подсобного хозяйства в Мушаковском, Лутохинском и Ермолаевском поселениях. Здесь разведение скота, производство овощей и картофеля имеет высокую социальную значимость для населения, как основной источник питания.

Важным для формирования надежного сбыта излишков продукции у населения, создания ресурсной базы перерабатывающих предприятий и контроля качества продукции является организация сети приемно-заготовительных пунктов, мини-цехов по первичной переработке продукции.

Прогнозный баланс производства и потребления продукции сельского хозяйства

Расчет потребности в сельскохозяйственной продукции для питания населения района произведен, исходя из численности населения на перспективу и норм потребления продуктов на душу населения, разработанных институтом питания АМН и учтен в балансе.

К расчетному сроку обеспеченность потребностей населения района может быть значительно увеличена по всем основным продуктам, превышая внутренние потребности района. Таким образом к расчетному сроку из Киясовского района может вывозится в виде сырья следующие объемы продукции сельского хозяйства:

  - мясо (уб.вес)– до 7 тыс.тонн,

  - молоко – 28-30 тыс.тонн,

  - зерно – до 6,2 тыс.тонн,

  - картофель – 10 тыс.тонн,

  - овощи – до 2 тыс.тонн.

| Таблица 3.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный баланс производства и потребления продукции товарных отраслей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | валовое производство |  |  | потребность* |  |  | % обеспеченности |  |  | +/- избыток/недостаток |  |  |
|  |  | 2008гг | 2020г | 2030г | 2008гг | 2020г | 2030г | 2008гг | 2020г | 2030г | 2008гг | 2020г | 2030г |
| зерна | тыс.т | 22,0 | 32,1 | 36,4 | 26,6 | 29,1 | 30,2 | 83% | 110% | 120% | -4,6 | 3,0 | 6,2 |
| картофеля | тыс.т | 7,8 | 12,9 | 14,3 | 3,6 | 2,6 | 2,8 | 216% | 500% | 515% | 4,2 | 10,3 | 11,5 |
| овощей местного производства | тыс.т | 4,0 | 3,2 | 3,4 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 180% | 274% | 280% | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| скота и птицы на убой (в убойном весе) | тыс.т | 6,1 | 6,5 | 7,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 699% | 740% | 795% | 5,2 | 5,6 | 6,4 |
| молока | тыс.т | 13,3 | 24,6 | 36,9 | 5,7 | 7,0 | 8,5 | 233% | 352% | 432% | 7,6 | 17,6 | 28,4 |
| яиц | тыс.шт | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 98% | 98% | 102% | -0,1 | -0,1 | 0,1 |

| Таблица 3.2.6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз основных показателей развития сельского хозяйства (все категории хозяйств) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | индекс роста к отчетному году |
|  |  | ед.изм. | 2008гг | 2020г | 2030г |  |
| I | Посевная площадь |  |  |  |  |  |
| 1 | Посевная площадь - всего | тыс.га | 35 | 42 | 42 | 120% |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зерновые и зернобобовые | тыс.га | 18,0 | 21,4 | 21,4 | 119% |
| 1.2 | Картофель и овощные культуры | тыс.га | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 129% |
| 1.2.1 | из них картофель | тыс.га | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 124% |
| 1.2.2 | овощи | тыс.га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 168% |
| 1.3 | Кормовые культуры | тыс.га | 16,4 | 19,7 | 19,7 | 121% |
| II | Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| 1 | КРС | тыс. гол. | 10,9 | 12 | 15 | 137% |
| 1.1 | в т.ч. коровы | тыс. гол. | 4,5 | 4,9 | 6,2 | 138% |
| 2. | свиньи | тыс. гол. | 30,3 | 32 | 34 | 112% |
| 3. | овцы и козы | тыс. гол. | 3,2 | 3 | 3 | 94% |
| 4. | птица | тыс.гол. | 16,9 | 16 | 16 | 95% |
| 4.1 | в т.ч.куры-несушки | тыс.гол | 15,3 | 14 | 14 | 95% |
| III | Валовое производство |  |  |  |  |  |
| 1. | зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 22,0 | 32,1 | 36,4 | 166% |
| 3. | картофель | тыс. тонн | 7,8 | 12,9 | 14,3 | 183% |
| 4. | овощи | тыс. тонн | 4,0 | 3,2 | 3,4 | 85% |
| 5. | молоко | тыс. тонн | 13,3 | 24,6 | 36,9 | 277% |
| 6. | яйца | тыс. тонн | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 110% |
| 7. | мясо (убойный вес) | тыс. тонн | 6,1 | 6,5 | 7,3 | 120% |

Выводы:

- Традиционная специализация сельского хозяйства района – животноводство (свиноводство, молочно-мясное скотоводство) с сопутствующим производством кормов – сохранится и на перспективу.

- Для района характерен высокий процент использования пашни под посевные площади и пары - 82%.

- Перспективы развития сельского хозяйства связаны с увеличением показателей продуктивности, а также максимальным использованием сельскохозяйственных угодий  и увеличением поголовья скота.

- Исходя из имеющейся в районе площади пустующих пахотных земель под посевы необходимо освоить дополнительно 7 тыс.га, которые в основном концентрируются сегодня в Ермолаевское и Мушаковское поселения, где нет активно функционирующих сельскохозяйственных предприятий.

- Исходя из возможностей местной кормовой базы планируется увеличение поголовья КРС – на 4 тыс.голов, свиней – 3,7 тыс.голов за счет крупнотоварного сектора сельхозпроизводителей.

- Наиболее перспективны  для развития уже существующие площадки сельскохозяйственных предприятий района, а также возможно восстановление животноводческих комплексов в Ермолаевском и Мушаковском поселениях (дд.Старая Салья, Верхняя Малая Салья, Кады-Салья, с.Мушак).

- Производство продукции в натуральном выражении увеличится – мяса – на 20%, молока – на 77%, зерна – на 66%, при этом валовые объемы производства сельскохозяйственной продукции смогут стать сырьевой основой для развития перерабатывающей промышленности в районе.

- В овощеводстве перспективно строительство теплиц, использующих в качестве топлива природный газ, для производства зеленных культур, огурцов и помидоров. Возможные места размещения тепличных хозяйств – с.Первомайский, с.Мушак.

### 3.2.2 Промышленное производство

Промышленное производство развито слабо и представлено в основном предприятиями малого бизнеса. В структуре производства республики промышленность района составляет только 0,1%.

Основная отрасль промышленности района – пищевая.

Производством продуктов питания занимаются малые предприятия ООО «Адмирал», ООО «Мясной двор», ООО «Время+», а также торговая организация ПО «Оптовик» и КФХ Глухова С.В., расположенные в с.Киясово.

Наиболее значимым производителей является ООО «Адмирал», известный на общероссийском рынке производителей кетчупа и томатных соусов. По данным маркетинговых исследований за 2006 год продукция ООО «Адмирал» в списке производителей кетчупа находилась по популярности на 7 месте в России, её предпочитали 10% потребителей. Предприятие отличает сравнительно высокий уровень автоматизации, численность занятых менее 80 человек. Недостатком для района считается то, что предприятие официально зарегистрировано за пределами района, в связи с чем отчисления по налогу на доходы с физических лиц, занятых на предприятии, идут в бюджет по месту регистрации предприятия.

Наиболее популярным видом продукции среди предприятий района являются хлебобулочные изделия, производство которых за 8 лет выросло почти вдвое. Рынок сбыта ограничивается территорией Киясовского района.

Налажено в районе также производство мясных полуфабрикатов, следует отметить перспективность этого рынка.  Существующие и новые предприятия должны учитывать, что покупатели проявляют интерес к мясной продукции от региональных производителей, подвергшейся минимальной обработке. Учитывая, что крупные предприятия диктуют свои ценовые условия на продукцию собственного производства и вырабатывают продукты высокого качества, колбасы и сосиски от малоизвестных производителей неконкурентоспособны. Предпринимателям выгоднее производить продукцию, не требующую глубокой переработки мясного сырья и по ассортименту не дублирующую и не конкурирующую с крупными столичными производителями.

Выводы:

- Основу промышленного производства составляет – малые предприятия пищевой промышленности.

- В целом перспективы пищевой промышленности в районе связаны с увеличением производства сельскохозяйственной продукции.

- В Киясовском районе необходимо привлечение инвестиций для строительства перерабатывающих предприятий по производству мясных полуфабрикатов, комбикормов, налаживания системы приемных пунктов молока, для организованных поставок сырья на крупные молкомбинаты республики.

- Для развития промышленного производства в Схеме территориального планирования  Удмурдской Республики выделена производственная площадка агропромышленной специализации вблизи с.Киясово, её местоположение конкретизировано в данном проекте.

### 3.2.3 Рекреация и туризм

Туристско-рекреационный каркас территории Киясовского района – сложившееся пространственное устройство местности, которое включает в себя систему объектов туристского внимания (объекты историко-культурного и природного наследия, туристический инфраструктуры) и существует в неразрывной связи с окружающими природной и культурной средой.

Рекреационные ресурсы

Основной туристско-рекреационный потенциал Киясовского района заключается  в его ландшафтно-рекреационных ресурсах, в сочетании с нематериальным национально-культурным наследием.

Согласно ландшафтно-рекреационному районированию с учетом современного состояния ландшафтов и их пригодности для рекреации вся территория Киясовского района расположена в зоне благоприятной для отдыха и экологического туризма, а лесные ландшафты в долине реки Кырыкмас и реки Иж – наиболее благоприятными. Именно в долинах этих самых крупных рек района расположены комплексные памятники природы регионального значения «Троеглазовские ландшафты» и «Кырыкмасский резерват». Помимо этого на территории района выделены 5 памятников природы местного значения, в том числе 4 гидрологических (родники), также предлагается придать статус памятника природы местного значения нескольким другим уникальным объектам на территории района.

Территория Киясовского района характеризуется сравнительным экологическим благополучием, располагаясь всего в 65 км от республиканского центра. Здесь практически нет вредных производств и потенциально опасных объектов.

Киясовский район – территория распространения богатой национальной культуры, где сочетаются традиции удмуртского, русского и татарского народов с сохранившимися национальными обрядами и традициями, промыслами и ремеслами, устной народной культурой.

В опорные центры национальной культуры на территории района можно выделить: удмуртской культуры - д.Карамас-Пельга, д.Старая Салья, д.Калашур, русской – с.Первомайский, татарской – д.Тавзямал, д.Байсары.

Сегодня в д.Карамас-Пельга функционирует этнографический музей, оборудованный как удмуртская изба, где проходят разнообразные фольклорные мероприятиями с концертными представлениями, угощением блюдами национальной кухни и купанием в бане «по-черному» и «по-белому».

В с.Первомайский на базе местной средней общеобразовательной школы открыт школьный музей «Русская изба», где представлена экспозиция с предметами быта русского народа.

Среди рекреационных ресурсов территории, необходимых для организации отдыха населения и туризма особо выделяется историко-культурное наследие района. Основные объекты истории и искусства района - это:

  - районный музей прославленного художника-баталиста П.А. Кривоногова, уроженца с.Киясово.

  - Свято-Никольский Храм в с.Данилово, возведенный в 1812г пленными французами в честь победы в Отечественной Войне 1812г на месте одной из первых православных церквей Удмуртии,

  - многочисленные памятники монументального искусства, посвященные героям Великой Отечественной Войны.

Интересным объектом истории являются следы прохождения Сибирского тракта – участок 21 км начинающийся от р.Иж у с.Данилово и проходящий мимо дд.Атабаево, Аксарино, Шихостанка, где сохранился в полях небольшой участок покрытый брусчаткой.

В Схеме территориального планирования Удмуртской Республики выделяются особо ценные территории, рассматриваемые в качестве расширяемых и проектируемых туристских и рекреационных зон регионального значения. Одна из таких зон – «Поижье» -  частично располагается на северо-западе Киясовского района (Подгорновское с.п.). Данная рекреационная зона вытянута вдоль реки Иж с севера на юг от границы Завьяловского района до д. Атабаево (Киясовский район) и имеет свое продолжение в Агрызском районе Татарстана.

Ценность этой территории для отдыха определяется близостью к реке Иж, наличием бальнеологических ресурсов (торфяные грязи, сероводородный источник), используемых для лечения (Малопургинский район, Агрызский район). Основной ресурс данной зоны на территории Киясовского района – богатый ландшафтно-рекреационный потенциал.

Перспективные виды туризма и рекреации:

Таким образом, исходя из имеющегося ресурсного потенциала, территория района перспективна для:

  - кратковременной рекреации местного населения, а также приезжающих из других районов республики,

  - организованной туристической деятельности.

Благоустроенные зоны отдыха местного значения должны быть приурочены к каждому населенному пункту района, где должны быть организованы удобный подъезд к территории, дополнительное озеленение, тропиночная сеть и санитарная очистка территории. Детально проекты таких зон должны быть проработаны на следующих этапах проектирования -  в Генеральных планах поселений и проектах планировки.

В Схеме территориального планирования Киясовского района  на территории района выделены рекреационные зоны вблизи центров поселений, наиболее привлекательные для массового отдыха местного населения, приуроченных в основном  к искусственным прудам и живописным ландшафтам, уже сегодня пользующимся популярностью у населения.

Организованную туристическую деятельность возможно развивать в следующих направлениях, которые могут комбинироваться между собой:

  - Экологический туризм, как познавательные путешествия различной сложности, для которых главным ресурсом, а также мотивацией является естественная природная среда, или её отдельные элементы: пейзажи, памятники природы, определенные виды растений или животных, или их сочетание (пеший туризм с организацией палаточных городков),

  - Спортивный туризм, в том числе сплав по р.Кырыкмас, р.Иж, спортивная рыбалка, охота.

  - Сельский туризм,

  - Культурно-познавательный и событийный этнографический туризм.

Любое туристическое предложение на территории Киясовского района может включаться в систему общереспубликанских туристических маршрутов и комплексов. Так, в частности, этнографический туризм, связанный с посещением центров национальной культуры в Киясовском районе может быть включен в ряд мероприятий, проводимых «Домом дружбы народов» г.Ижевска. Сплав по рекам Иж и Кырыкмас фактически является транзитным по территории района, пункты сбора и конечные пункты маршрутов расположены в соседних районах, на территории Киясовского района могут размещаться промежуточные туристические стоянки.

Инфраструктура туризма:

Основные проблемы в сфере развития туризма и рекреации связаны с развитием придорожного обслуживания, торговой сети, системы питания и размещения туристов. Необходимо совершенствование туристского обслуживания и предоставление дополнительных услуг (производство сувенирной продукции, развитие традиционных ремесел).

Для развития культурно-познавательного туризма в районе организован однодневный туристический маршрут экскурсионного типа «Зов Матери» («Мумы Гырлы»), который связывают наиболее привлекательные культурные и природные объекты района (районный музей, село Данилово, участок Сибирского тракта, «Русская изба» в с.Первомайский, памятник природы местного значения «Святой ключ» и «Удмуртская изба» в д.Карамас-Пельга).

Для развития инфраструктуры туризма на территории Киясовского района необходимо предусмотреть мероприятия по созданию условий для организации и строительства за счет частных инвестиций гостиницы, баз отдыха, центров национальной культуры, центров агротуризма.

1) Для повышения привлекательности района в целом необходимо строительство гостиницы в административном центре с.Киясово.

2) Инфраструктура организованного отдыха сегодня в на территории района представлена только ведомственной базой отдыха Ижевского завода пластмасс на р.Кырыкмас. Для использования богатых природно-рекреационных ресурсов необходимо строительство дополнительных баз отдыха в лесной зоне вдоль рек Иж и Кырыкмас, которые также могут быть использованы как промежуточные остановочные пункты на пути водных маршрутов сплава по рекам. Наиболее привлекательные места для строительства таких баз в районе с.Тимеево на берегу р.Иж, и у д.Тавзямал на р.Кырыкмас.

3) Для развития этнографического туризма необходимо расширять деятельность национального центра удмуртской культуры в д.Карамас-Пельга, а также интерес туристов может вызвать маршрут который связывал бы подобные национальные центры русской и татарской культуры, которые необходимо создать в с.Первомайский и д.Байсары. Такие центры должны располагать помещениями для организации фестивалей национальных культур,  семинаров, ярмарок, выставок, местами отдыха, объектами общественного питания.

Новые центры помогут расширить  существующий туристический маршрут «Зов Матери», который по времени может длиться более одного дня, при этом размещение туристов может происходить в гостинице с.Киясово или на базах отдыха.

4) Агротуризм возможно развивать в небольших населенных пунктах района, где функционируют крепкие фермерские хозяйства - д.Пушин Мыс, Косолапово, Михайловск. Дополнительной сферой занятости для местных предпринимателей может стать организация приема небольших групп, желающих отдохнуть на природе и приобщиться к сельскому труду.

Таблица 3.2.7

Объекты капитального строительства инфраструктуры рекреации и туризма

|  | объект | Месторасположение | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гостиница (50 мест) | с.Киясово | 2010-2014гг |
| 2 | Строительство базы отдыха | рядом с с.Тимеево на р.Иж | 2010-2020гг |
| 3 | Строительство базы отдыха | рядом с д.Тавзямал на р.Кырыкмас | 2020-2030гг |
| 4 | Расширение центра удмуртской культуры | д.Карамас-Пельга | 2010-2020гг |
| 5 | Создание центра русской культуры | с.Первомайский | 2010-2020гг |
| 6 | Создание центра татарской культуры | д.Байсары | 2010-2020гг |

Особым видом рекреации становится дачный отдых. Территория Киясовского района привлекательна для размещения дач, как в существующем усадебном жилье, так и в новом дачном фонде. Преимущественно для дачного строительства могут быть использованы территории небольших населенных пунктов – Тимеево, Троеглазово, Игрово, Санниково,  Сутягино, М.Киясово, Шихостанка, Чувашайка, Михайловск. При расширенном дачном строительстве участки могут располагаться на землях сельскохозяйственного назначения за границами этих деревень, участки должны объединяться в кооперативы и общими силами организовывать инфраструктурное развитие территории, не обременяя бюджет.

## 3.3 Демографический потенциал

### 3.3.1 Существующие демографические процессы

Численность населения МО «Киясовский район» на 1.01.2009 год 10,86 тыс. человек. Причем численность официально зарегистрированного населения района по данным Удмуртстата больше на 800 человек, так как часть населения фактически проживает в г.Ижевске в съемном жилье без постоянной регистрации.

Динамика численности населения в районе отрицательная. С 2003 года численность упала на 5,2% (0,6 тыс.чел.), что выше чем в среднем по республике где за тот же период население снизилось только на 2,5%.

Наиболее крупным населенным пунктом является село Киясово, административный центр района (3245 чел.).

По числу населенных пунктов в районе преобладает группа сел с людностью менее 200 чел. (22 населенных пункта).

Существуют внутренние различия в динамике численности населения по населенным пунктам.

Наиболее стабильны крупные населенные пункты от 500 чел. Наибольший спад численности населения наблюдался в мелких населенных пунктах до – 50 чел., где численность снизилась на 36%.

Среди муниципальных образований рост численности населения наблюдается только в Карамас-Пельгинском (8,2%) и Подгорновском (1,4%) сельских поселениях.

Значительная убыль численности населения – в Ильдибаевском (-25,8%), Лутохинском (-23,8%), Мушаковском (-16%), Первомайском (13,4%) поселениях.

Относительно стабильная ситуация в Киясовском (-0,7%) и Ермолавском (-2,6%) поселениях.

| Таблица 3.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2003г | 2004г | 2005г | 2006г | 2007г | 2008г | 2009г | % 2009/2003 |
| 1 | Киясовское с.п. | 3425 | 3427 | 3450 | 3413 | 3398 | 3400 | 3402 | -0,7% |
| 1.1 | с.Киясово | 3248 | 3252 | 3276 | 3234 | 3229 | 3236 | 3245 | -0,1% |
| 1.2 | д.Игрово | 102 | 102 | 100 | 105 | 102 | 102 | 96 | -5,9% |
| 1.3 | д.Санниково | 75 | 73 | 74 | 74 | 67 | 62 | 61 | -18,7% |
| 2 | Карамас-Пельгинское с.п. | 875 | 853 | 915 | 947 | 932 | 935 | 947 | 8,2% |
| 2.1 | д.Карамас-Пельга | 685 | 669 | 712 | 775 | 758 | 763 | 775 | 13,1% |
| 2.2 | д.Байсары | 102 | 103 | 105 | 90 | 91 | 89 | 89 | -12,7% |
| 2.3 | д.Унур-Киясово | 88 | 81 | 98 | 82 | 83 | 83 | 83 | -5,7% |
| 3 | Ермолаевское с.п. | 1740 | 1713 | 1719 | 1739 | 1738 | 1698 | 1694 | -2,6% |
| 3.1 | с.Ермолаево | 373 | 340 | 339 | 337 | 338 | 326 | 330 | -11,5% |
| 3.2 | д.Верхняя Малая Салья | 185 | 193 | 197 | 193 | 189 | 187 | 192 | 3,8% |
| 3.3 | д.Нижняя Малая Салья | 242 | 241 | 259 | 260 | 250 | 245 | 239 | -1,2% |
| 3.4 | д.Старая Салья | 630 | 626 | 618 | 636 | 635 | 625 | 621 | -1,4% |
| 3.5 | д.Кумырса | 99 | 94 | 94 | 103 | 97 | 93 | 97 | -2,0% |
| 3.6 | д.Кады-Салья | 211 | 219 | 212 | 210 | 229 | 222 | 215 | 1,9% |
| 4 | Лутохинское с.п. | 888 | 939 | 928 | 929 | 605 | 699 | 677 | -23,8% |
| 4.1 | д.Лутоха | 183 | 189 | 184 | 187 | 163 | 143 | 138 | -24,6% |
| 4.2 | д.Калашур | 409 | 434 | 431 | 425 | 129 | 314 | 301 | -26,4% |
| 4.3 | д.Дубровский | 221 | 239 | 236 | 240 | 240 | 182 | 177 | -19,9% |
| 4.4 | д.Сабанчино | 75 | 77 | 77 | 77 | 73 | 60 | 61 | -18,7% |
| 5 | Мушаковское с.п. | 525 | 510 | 514 | 515 | 497 | 468 | 441 | -16,0% |
| 5.1 | с.Мушак | 292 | 279 | 294 | 294 | 282 | 275 | 255 | -12,7% |
| 5.2 | д.Тавзямал | 233 | 231 | 220 | 221 | 215 | 193 | 186 | -20,2% |
| 6 | Первомайское с.п. | 1146 | 1105 | 1080 | 998 | 1010 | 993 | 993 | -13,4% |
| 6.1 | с.Первомайский | 692 | 669 | 663 | 627 | 653 | 660 | 655 | -5,3% |
| 6.2 | д.Аксарино | 140 | 138 | 135 | 134 | 138 | 124 | 122 | -12,9% |
| 6.3 | д.Шихостанка | 27 | 27 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | -14,8% |
| 6.4 | с.Яжбахтино | 155 | 157 | 148 | 139 | 131 | 117 | 127 | -18,1% |
| 6.5 | д.Косолапово | 132 | 114 | 111 | 76 | 65 | 69 | 66 | -50,0% |
| 7 | Подгорновское с.п. | 2163 | 2189 | 2192 | 2187 | 2189 | 2194 | 2194 | 1,4% |
| 7.1 | с.Подгорное | 1557 | 1560 | 1572 | 1571 | 1575 | 1577 | 1577 | 1,3% |
| 7.2 | д.Атабаево | 455 | 480 | 468 | 468 | 470 | 471 | 471 | 3,5% |
| 7.3 | д.Троеглазово | 41 | 44 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | -9,8% |
| 7.4 | с.Данилово | 105 | 100 | 103 | 103 | 100 | 100 | 100 | -4,8% |
| 7.5 | с.Тимеево | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -50,0% |
| 7.6 | д.Пушин Мыс | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 166,7% |
| 8 | Ильдибаевское с.п. | 693 | 672 | 665 | 600 | 573 | 534 | 514 | -25,8% |
| 8.1 | с.Ильдибаево | 413 | 403 | 402 | 371 | 356 | 332 | 342 | -17,2% |
| 8.2 | д.Малое Киясово | 44 | 47 | 35 | 31 | 29 | 27 | 17 | -61,4% |
| 8.3 | д.Сутягино | 40 | 35 | 35 | 31 | 30 | 28 | 18 | -55,0% |
| 8.4 | д.Чувашайка | 184 | 175 | 181 | 159 | 148 | 139 | 130 | -29,3% |
| 8.5 | д.Михайловск | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 7 | -41,7% |

Основная составляющая  снижения численности населения в районе – естественная убыль, при сальдо миграции близком к нулю.

С начала 90-х годов, как и в среднем по России, рождаемость резко снизилась на фоне увеличения смертности – наступил период депопуляции населения. Средняя естественная убыль населения района за последние 5 лет – составляет -49 чел (-4,3‰), что несколько хуже, чем по республике в целом, где аналогичный показатель составляет - 3,4‰.

При этом в последние годы наблюдается положительная динамика демографических показателей - естественная убыль по району снижается, повторяя республиканскую динамику.

Снижение естественной убыли происходит в основном за счет роста рождаемости (2003 года на 5 ‰). Показатели смертности стабильно находятся на уровне 17-18‰.

Общий коэффициент  рождаемости и смертности в районе (13,9‰ и 17,3‰ соответственно)  выше, чем в среднем по республике (11,7‰ и 15,0‰), что характерно для сельской местности.

В районе наблюдаются значительные территориальные различия в демографических показателях по поселениям. В среднем за три года наблюдается устойчивый положительный естественный прирост более 3‰ в двух поселениях – Карамас-Пельгинском и Подгорновском, это связывается с наиболее стабильной экономической ситуацией в районе.

Естественная убыль наблюдается в Первомайском и Ермолаевском поселениях. В остальных поселениях района – рождаемость незначительно превышает смертность.

Величина среднего за пять лет механического прироста населения -1,2 чел. (-0,1‰) выше, чем в среднем по Удмуртии  - -12,6‰. Отток населения из района в основном направлен в сторону республиканского центра.

Киясовский район имеет более молодую возрастную структуру в сравнении с показателями в целом по республике - доля населения младше трудоспособного возраста в районе на 6 п.п. больше в связи с более высокими показателями рождаемости. При этом доли лиц старших возрастов равны.

Отрицательный естественный прирост в районе негативно сказывается на возрастной структуре населения, где доля лиц моложе трудоспособного возраста с каждым годом снижается, увеличивая долю лиц в трудоспособном возрасте. При высоких показателях смертности лиц пенсионного возраста – снижается и их доля. Часть пенсионеров района – мигранты из г.Ижевска, предпочитающие после окончания трудовой деятельности проживать в сельской местности с экологически благополучной обстановкой.

Население Киясовского района – многонационально. Киясовский район – один из восьми по республике, где в национальном составе населения преобладают русские – 53%. Доля удмуртов – 41%, татар – 4%.

Выводы:

- Динамика  численности населения район отрицательная (с 2003 года - -5,3%).

- Существуют внутренние территориальные различия в динамике численности населения: положительный прирост – в Карамас-Пельгинском  и Подгорновском поселениях, наиболее депрессивные поселения, с наибольшим снижением численности населения - Ильдибаевское, Лутохинское, Мушаковское, Первомайское.

- Среди населенных пунктов наиболее стабильны села с людностью выше 500 человек, активно убывают населения в самые малонаселенные деревни  с людностью менее 50 человек.

- Около 20 лет в районе наблюдается процесс депопуляции – смертность превышает рождаемость. В последние годы показатели естественной убыли стремятся к нулю.

- Общий коэффициент  рождаемости и смертности в районе (13,9‰ и 17,3‰ соответственно)  выше, чем в среднем по республике (11,7‰ и 15,0‰), что характерно для сельской местности.

- В среднем за три года наблюдается устойчивый положительный естественный прирост более 3‰ в двух поселениях – Карамас-Пельгинском и Подгорновском, естественная убыль наблюдается в Первомайском и Ермолаевском поселениях. В остальных поселениях района – рождаемость незначительно превышает смертность

- Среднее сальдо миграции по району за 5 лет близко к нулю. При этом наблюдается высокая миграционная активность населения, характерная для большинства приграничных районов Удмуртии.

### 3.3.2 Прогноз численности населения

Следуя иерархии документов территориального планирования, заложенной в Градостроительном кодексе РФ, Схема территориального планирования Киясовского района отражает основные направления развития и прогнозные показатели, утвержденные в Схеме территориального планирования Удмуртской Республики.

Прогноз развития демографической ситуации на последующие десятилетия строится исходя из тенденций естественного и механического движения населения в районе, общей ситуации в регионе и стране в целом. Обязательным компонентом демографического прогноза, разрабатываемого в рамках Схемы территориального планирования Киясовского района, является учет демографической политики государства. Основной фактор для прогноза численности населения – определение перспектив социально-экономического развития Киясовского района как территории расширенного агропромышленного производства с высоким туристско-рекреационным потенциалом. Вследствие этого демографический прогноз по району дополняется градостроительной оценкой перспективной численности населения.

С проведением активной государственной демографической политики,  реализацией приоритетных национальных проектов в области здравоохранения и доступного жилья, формированием у населения мотивации к ведению здорового образа жизни и созданием способствующих этому условий (строительство спортивных объектов, организация зон рекреации и туризма и т.п.), улучшением качества и доступности для населения медицинских услуг (в т.ч. для жителей сельской местности) ожидается улучшение демографических показателей: снижение критически высокого коэффициента смертности и повышение рождаемости.

Существенный резерв имеется в снижении смертности, уровень которой еще в начале 1990 г. в среднем по району был ниже 10‰. Прогноз смертности предполагает смещение смертности в более старшие возраста, снижение смертности в трудоспособном возрасте, а также сокращение общего уровня смертности.

Сегодня в половозрастной структуре населения выделяются возрастные волны-максимумы, которые существенно, почти в два раза превышают численность населения в возрастных минимумах. Демографическая политика должна осознанно учитывать это обстоятельство. В ближайшие годы в фертильный возраст вступит волна молодежи, рожденной во  второй половине 80-х годов прошлого века. Это поколение как раз является возрастным максимумом и на него должна быть направлена демографическая политика государства.

Оценки, сделанные на демографических моделях показывают, что если рождаемость в этом поколении останется на уровне 1-1,2 ребенка на женщину, то следующего возрастного максимума в России уже не будет. Если же рождаемость поднимется до 1,8-2 ребенка на женщину, то появится еще один максимум, который резко уменьшит темп снижения численности населения и даст исторический шанс России остаться в числе мировых лидеров по численности населения.

Таким образом естественная убыль сократится на первую очередь до 0‰, а к расчетному сроку выйдет на положительные величины – 2-3‰.

Миграционная составляющая является наиболее уязвимой частью демографических прогнозов, так как зависит от политических и социально-экономических условий в регионе и стране в целом. В целом для сельского района будет характерен незначительный механический отток в сторону республиканского центра.

Улучшение естественных демографических показателей позволит сократить темпы роста доли лиц пенсионного возраста и сохранить численность трудоспособного населения.

| Таблица 3.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз возрастной структуры населения, %/тыс.чел |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008г |  | 2020г |  | 2030г |  |
|  | % | тыс.чел | % | тыс.чел | % | тыс.чел |
| моложе трудоспособного возраста | 23,0% | 2,5 | 22,0% | 2,42 | 22,0% | 2,5 |
| в трудоспособном возрасте | 58,9% | 6,4 | 59,0% | 6,49 | 57,0% | 6,6 |
| старше трудоспособного возраста | 18,1% | 2,0 | 19,0% | 2,09 | 21,0% | 2,4 |
| итого | 100,0% | 10,9 | 100,0% | 11 | 100,0% | 11,5 |

Таким образом прогнозная численность населения составит на 2020г – 11,0 тыс.чел, на 2030 г – 11,5 тыс.чел. Данный прогноз учитывает возможное увеличение численности населения в результате оживления экономической активности, реализации инвестиционных проектов, осуществления положений «Стратегии социально-экономического развития УР на период до 2014г.», региональной целевой программы «Демографическое развитие УР», других республиканских целевых и ведомственных программ.

В ходе реализации сценария социально-экономического развития будет происходить постепенное изменение системы расселения при различной динамике численности населения в отдельных населенных пунктах.

Предусматривается развитие ряда населенных пунктов в результате диверсификации экономики, положительных изменений в агропромышленном секторе, строительной отрасли, строительстве новых предприятий и сохранении потенциала существующих.

Зона опережающего развития будет включать Киясовское, Подгорновское, Карамас-Пельгинское поселения, с центрами роста в административных центрах муниципальных образований.

Стабилизация численности населения будет происходить в Первомайском и Ермолаевском поселениях.

Снижение численности населения продолжится, хотя и более низкими темпами в Лутохинском, Мушаковском, Ильдибаевском поселениях.

В отдельную группу выделяются малочисленные населенные пункты (менее 20 чел), где численность постоянного населения сохранится на минимальном уровне, и свое развитие они получат за счет дачного строительства – с.Тимеево, дд. Пушин Мыс, Игрово, Санниково, Чувашайка, Михайловск, Шихостанка, Сутягино, М. Киясово, Кумырса.

| Таблица 3.3.4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз численности населения (тыс.чел) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | изменение численности населения |  |
|  |  | 2009г | 2020г | 2030г | к 2020г | к 2030г |
| 1 | Киясовское с.п. | 3,40 | 3,47 | 3,72 | 2% | 9% |
| 1.1 | с.Киясово | 3,25 | 3,32 | 3,58 | 2% | 10% |
| 1.2 | д.Игрово | 0,10 | 0,10 | 0,09 | -1% | -6% |
| 1.3 | д.Санниково | 0,06 | 0,06 | 0,05 | -10% | -26% |
| 2 | Карамас-Пельгинское с.п. | 0,95 | 1,02 | 1,07 | 8% | 13% |
| 2.1 | д.Карамас-Пельга | 0,78 | 0,85 | 0,90 | 10% | 16% |
| 2.2 | д.Байсары | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 1% | 1% |
| 2.3 | д.Унур-Киясово | 0,08 | 0,08 | 0,08 | -4% | -4% |
| 3 | Ермолаевское с.п. | 1,69 | 1,69 | 1,71 | 0% | 1% |
| 3.1 | с.Ермолаево | 0,33 | 0,32 | 0,34 | -3% | 3% |
| 3.2 | д.Верхняя Малая Салья | 0,19 | 0,19 | 0,20 | -1% | 4% |
| 3.3 | д.Нижняя Малая Салья | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0% | 0% |
| 3.4 | д.Старая Салья | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 1% | 1% |
| 3.5 | д.Кумырса | 0,10 | 0,09 | 0,08 | -7% | -18% |
| 3.6 | д.Кады-Салья | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 2% | 2% |
| 4 | Лутохинское с.п. | 0,68 | 0,66 | 0,65 | -3% | -5% |
| 4.1 | д.Лутоха | 0,14 | 0,14 | 0,14 | -2% | -2% |
| 4.2 | д.Калашур | 0,30 | 0,29 | 0,28 | -4% | -7% |
| 4.3 | д.Дубровский | 0,18 | 0,17 | 0,17 | -4% | -4% |
| 4.4 | д.Сабанчино | 0,06 | 0,06 | 0,06 | -2% | -2% |
| 5 | Мушаковское с.п. | 0,44 | 0,43 | 0,43 | -2% | -4% |
| 5.1 | с.Мушак | 0,26 | 0,25 | 0,25 | -2% | -2% |
| 5.2 | д.Тавзямал | 0,19 | 0,18 | 0,18 | -3% | -6% |
| 6 | Первомайское с.п. | 0,99 | 0,97 | 1,01 | -2% | 2% |
| 6.1 | с.Первомайский | 0,66 | 0,66 | 0,70 | 1% | 7% |
| 6.2 | д.Аксарино | 0,12 | 0,12 | 0,12 | -2% | -2% |
| 6.3 | д.Шихостанка | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -13% | -13% |
| 6.4 | с.Яжбахтино | 0,13 | 0,12 | 0,12 | -6% | -6% |
| 6.5 | д.Косолапово | 0,07 | 0,05 | 0,05 | -24% | -24% |
| 7 | Подгорновское с.п. | 2,19 | 2,28 | 2,44 | 4% | 11% |
| 7.1 | с.Подгорное | 1,58 | 1,65 | 1,80 | 5% | 14% |
| 7.2 | д.Атабаево | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 2% | 4% |
| 7.3 | д.Троеглазово | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 8% | 8% |
| 7.4 | с.Данилово | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0% | 0% |
| 7.5 | с.Тимееево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 7.6 | д.Пушин Мыс | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 25% | 25% |
| 8 | Ильдибаевское с.п. | 0,51 | 0,50 | 0,48 | -4% | -7% |
| 8.1 | с.Ильдибаево | 0,34 | 0,34 | 0,34 | -2% | -1% |
| 8.2 | д.Малое Киясово | 0,02 | 0,01 | 0,01 | -41% | -71% |
| 8.3 | д.Сутягино | 0,02 | 0,01 | 0,01 | -44% | -72% |
| 8.4 | д.Чувашайка | 0,13 | 0,12 | 0,11 | -8% | -15% |
| 8.5 | д.Михайловск | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 186% | 186% |
|  | Итого | 10,86 | 11,00 | 11,50 | 1% | 6% |

### 3.3.3 Система расселения района.

Территория Киясовского района характеризуется высокой плотностью системы расселения, сформированной сельскими населенными пунктами, связанными густой сетью местных автодорог.

Зона наибольшей плотности населения расположена в пределах 10км («внутренне ядро») вокруг с.Киясово, её образуют крупные села с численностью более 450 человек – Подгорное, Первомайский, Карамас-Пельга, Атабаево. «Внутреннее ядро» района расположено на основной внешней транспортной связи района – региональной автотрассе Киясово-Ижевск.

В радиусе 15-20 км от с.Киясово («внешнее ядро») основными опорными центрами расселения  являются менее крупные села – населенные пункты численностью населения 250-350 чел. -  Калашур, Ильдибаево, Мушак.

Наиболее отдаленное поселение района – Ермолаевское – отделено от основной зоны расселения района залесенной долиной реки Кырыкмас. Административный, планировочный, географический центр поселения образует с.Ермолаево, от которого на радиальных автодорогах расположены сравнительно крупные населенные пункты – Старая Салья, Нижняя Мал.Салья, Кады-Салья.

Современная специализация всех территорий района – аграрная. При этом наиболее эффективные сельскохозяйственные предприятия расположены в зоне «внутреннего ядра», также здесь сосредоточены все обрабатывающие производства района. Поселения, расположенные во «внешнем ядре» системы расселения располагают меньшими объемами трудовых ресурсов и производственной инфраструктуры, здесь расположены финансово нестабильные хозяйства.

Ермолаевское поселение – третье по численности населения в районе, обладает значительными земельными и трудовыми ресурсами для развития агропромышленного производства, однако сегодня предприятие, базирующееся здесь, находится на стадии конкурсного производства.

Перспективная система расселения во многом отражает современные тенденции в развитии населенных пунктов с учетом общих перспектив в развитии района.

Основной каркас системы расселения – транспортная инфраструктура – в перспективе дополняется федеральной автотрассой направлением Нижний-Новгород-Казань-Екатеринбург, которая пройдет в основном по территориям Лутохинского, Киясовского, Карамас-Пельгинского поселений. Участок на примыкании проектируемого регионального обхода с.Киясово к федеральной трассе наиболее привлекателен для размещения производственных площадок и объектов придорожного сервиса.

В перспективе свою роль опорного центра расселения, обеспечивающего её сравнительную устойчивость, сохранит «внутреннее ядро» расселения с центром в с.Киясово. Данная территория – станет зоной опережающего развития местного значения, выступая активным организатором всего пространства района. При выделении такой зоны на внутрирайонном уровне применяется принцип «поляризованного развития», продекламированный в «Концепции пространственного развития РФ», разработанной и одобренной Правительством РФ в 2005 году.

Зона опережающего развития характеризуется концентрацией производственного, демографического потенциала, наиболее плотно развитыми системами транспортной и инженерной инфраструктур. В зоне опережающего развития сосредоточены наиболее перспективные населенные пункты, эффективные предприятия, территории, востребованные для дачного строительства.

В перспективе именно зона опережающего развития Киясовского района, в сравнении с другими территориями района, наиболее инвестиционно привлекательна для размещения обрабатывающих производств.

Также на территории района выделяются зоны умеренного развития на базе крупных населенных пунктов – Первомайский-Яжбахтино и Ст.Салья-Ермолаево. При этом Первомайская зона развития уже сегодня обладает достаточной экономической базой развития основной отрасли специализации – сельского хозяйства, а Ермолаевская зона – перспективна для восстановления здесь эффективного хозяйствования, обладая квалифицированными трудовыми ресурсами, производственной базой и значительными площадями сельскохозяйственных угодий.

При условии компактности территории на остальные территории района зоны опережающего и умеренного развития будут оказывать значительное воздействие. В Лутохинском, Ильдибаевском, Мушаковском поселениях прогнозируется значительное сокращение темпов убыли населения, повышение эффективности ведения сельского хозяйства за счет возможного вовлечения местных предприятий в общий производственный цикл продуктов питания для экспорта за пределы района.

### 3.3.4 Трудовые ресурсы

Численность занятых в экономике района на 2008 год составляет 3,5 тыс.чел.

Финансовый кризис наложил свой негативный отпечаток на рынок труда – число рабочих мест по сравнению с предыдущим годом сократилось более чем на 7%.

Структура занятости показывает значительную роль сельского хозяйства в экономике района. В настоящее время в материальном производстве занято около 59 %, в том числе в промышленности – 32,6 %.

Однако при этом основная доля рабочих мест приходится на нематериальную сферу.

В бюджетных организациях района занято около 42 % работников, что показывает высокую зависимость экономики от бюджета и незначительную роль частного бизнеса, что ограничивает мобильность для развития.

Общая оценочная численность безработных на конец 2008 года составила более 1,8 тыс.чел. (17% от численности населения), численность официально зарегистрированных безработных – 140 чел.

В основе определения масштабов развития района и численности его населения заложены прогнозируемая структура занятости. Цель определения количества занятых в экономике района на расчетный срок – показать лишь общую тенденцию развития отдельных отраслей хозяйственного комплекса с позиций общей ситуации настоящего времени и планируемых изменений в экономической базе района.

Развитие экономики Киясовского района будет связано с увеличением количества рабочих мест на 50% (1800 мест). Расширение предложения на рынке труда особенно будет заметно в производственном секторе. Рост качества жизни населения также должен сопровождаться развитием сферы обслуживания – бытового обслуживания, здравоохранении, образования, культуры и спорта. Дополнительные рабочие места будут созданы в сфере туризма.

При этом уровень скрытой безработицы снизится до 4%.

| Таблица 3.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз отраслевой структуры занятости |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008г |  | 2020г |  | 2030г |  |
| 1 | Материальное производство | 1367 | 38,7% | 2040 | 48,8% | 2950 | 55,3% |
| 1.1 | промышленность | 135 | 3,8% | 300 | 7,2% | 700 | 13,1% |
| 1.2 | сельское хозяйство | 1151 | 32,6% | 1600 | 38,3% | 2000 | 37,5% |
| 1.3 | строительство | 37 | 1,0% | 40 | 1,0% | 100 | 1,9% |
| 1.4 | транспорт и связь | 44 | 1,2% | 100 | 2,4% | 150 | 2,8% |
| 2. | Нематериальное производство | 2169 | 61,3% | 2140 | 51,2% | 2380 | 44,7% |
| 2.1 | торговля, общ. питание | 498 | 14,1% | 550 | 13,2% | 600 | 11,3% |
| 2.2 | быт. обслуживание | 30 | 0,8% | 50 | 1,2% | 100 | 1,9% |
| 2.3 | жилищно-коммунальное хозяйство | 109 | 3,1% | 110 | 2,6% | 120 | 2,3% |
| 2.4 | здравоохранение и соц. обеспечение | 364 | 10,3% | 380 | 9,1% | 420 | 7,9% |
| 2.5 | образование, физкультура и спорт, культура, туризм | 807 | 22,8% | 810 | 19,4% | 900 | 16,9% |
| 2.6 | гос. управление | 119 | 3,4% | 110 | 2,6% | 110 | 2,1% |
| 2.7 | Обеспечение безопасности | 116 | 3,3% | 120 | 2,9% | 120 | 2,3% |
| 2.8 | финансовая деятельность, страхование | 28 | 0,8% | 30 | 0,7% | 30 | 0,6% |
| 2.9 | прочие | 98 | 2,8% | 100 | 2,4% | 100 | 1,9% |
|  | ИТОГО | 3536 | 100,0% | 4180 | 100,0% | 5330 | 100,0% |

| Таблица 3.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прогнозный баланс трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | 2008 год |  | 2020г |  | 2030г |  |
|  | все население, человек | 10900 | 100% | 11000 | 100% | 11500 | 100% |
| 1 | Самодеятельное население | 5420 | 49,7% | 5695 | 51,8% | 5745 | 50,0% |
| 1.1 | Работающие лица в трудоспособном возрасте | 3447 | 31,6% | 4090 | 37,2% | 5240 | 45,6% |
| 1.2 | Работающие пенсионеры | 89 | 0,8% | 90 | 0,8% | 90 | 0,8% |
| 1.3 | безработные | 1884 | 17,3% | 1515 | 13,8% | 415 | 3,6% |
| 2 | Несамодеятельное население | 5442 | 49,9% | 5305 | 48,2% | 5755 | 50,0% |
| 2.1 | Дети до 16 лет | 2500 | 22,9% | 2420 | 22,0% | 2530 | 22,0% |
| 2.2 | Лица в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 300 | 2,8% | 310 | 2,8% | 320 | 2,8% |
| 2.3 | неработающие инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте | 169 | 1,6% | 175 | 1,6% | 180 | 1,6% |
| 2.4 | Неработающие пенсионеры | 1873 | 17,2% | 2000 | 18,2% | 2325 | 20,2% |
| 2.5 | Лица, занятые в домашнем хозяйстве | 600 | 5,5% | 400 | 3,6% | 400 | 3,5% |

Основные направления устойчивого социально-экономического развития территории:

- Перспективное развитие экономики района сохранит в своей основе аграрное производство, используя благоприятные естественные природные условия и близость к крупным рынкам сбыта продовольственной продукции.

- Традиционная специализация сельского хозяйства района – животноводство (свиноводство, молочно-мясное скотоводство) с сопутствующим производством кормов.

- Перспективы развития сельского хозяйства связаны с увеличением показателей продуктивности, а также максимальным использованием сельскохозяйственных угодий  и увеличением поголовья скота. При этом планируется увеличение посевных площадей на 7 тыс. га, поголовья КРС – на 4 тыс.голов, свиней – 3,7 тыс.голов.

- Наиболее перспективны  для развития уже существующие площадки сельскохозяйственных предприятий района, а также возможно восстановление животноводческих комплексов в Ермолаевском и Мушаковском поселениях (дд.Старая Салья, Верхняя Малая Салья, Кады-Салья, с.Мушак).

- Для увеличения добавленной стоимости продукции необходимо развивать перерабатывающий сектор агропромышленного комплекса. В Киясовском районе необходимо привлечение инвестиций для строительства перерабатывающих предприятий по производству мясных полуфабрикатов, комбикормов, налаживания системы приемных пунктов молока, для организованных поставок сырья на крупные молкомбинаты республики.

- Важным фактором, который сможет дать дополнительный импульс для развития района, станет строительство автотрассы федерального значения, которая пройдет по его территории – на территориях примыкающих к ней возможно создание производственной площадки агропропромышленной специализации, а также комплексов и объектов придорожного сервиса.

- Сравнительно благоприятная экологическая обстановка на территории Киясовского района в  относительной близости к республиканскому центру, в сочетании с богатым нематериальным национально-культурным наследием,  должно стать конкурентным преимуществом для развития здесь сферы туризма и рекреации.

- Для развития инфраструктуры туризма на территории Киясовского района необходимо предусмотреть мероприятия по созданию условий для организации и строительства за счет частных инвестиций: гостиницы, баз отдыха, центров национальной культуры, центров агротуризма.

- Для удовлетворения растущего спроса на строительные материалы возможно использовать ресурсы местного месторождения кирпичных глин, при проведении доразведки запасов промышленных категорий

- Развитие экономики Киясовского района будет связано с увеличением количества рабочих мест на 50% (1800 мест), особенно за счет производственного сектора. При этом уровень скрытой безработицы снизится до 4%.

- Прогноз численности населения составит на 2020г – 11,0 тыс.чел, на 2030 г – 11,5 тыс.чел., с учетом оживления экономической активности, реализации инвестиционных проектов, улучшения естественных демографических показателей при реализации активной демографической политики государства.

- Зона опережающего развития будет включать Киясовское, Подгорновское, Карамас-Пельгинское поселения, с центрами роста в административных центрах муниципальных образований.  В зоне опережающего развития сосредоточены наиболее перспективные населенные пункты, где рост численности населения может составить около 10%, эффективные предприятия и площадки, перспективные для организации новых обрабатывающих производств, территории, востребованные для дачного строительства.

- Зоны умеренного экономического и демографического развития сформируются на базе крупных населенных пунктов – Первомайский-Яжбахтино и Старая Салья-Ермолаево.

- Положительное влияние зон опережающего и умеренного развития позволит сократить темпы убыли населения в Лутохинском, Ильдибаевском, Мушаковском поселениях.

# 4. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 4.1 Существующая планировочная организация территории

Киясовский район расположен в южной части Удмуртской Республики. С запада, юга и юго-востока он граничит с Республикой Татарстан, с севера – с Малопургинским, на северо-востоке – Сарапульским районами Удмуртской Республики.

Административно Киясовский район делится на 8 сельских поселений – Киясовское, Карамас-Пельгинское, Подгорновское, Первомайское, Лутохинское, Ильдибаевское, Ермолаевское, Мушаковское. Площадь района составляет 82,1 тыс.га. Население – 10,9 тыс.чел.

Административный центр района – с.Киясово – расположен в 65 км от г.Ижевска и в 50км от г.Сарапул. Население села составляет 3,2 тыс. чел.

Особенность сложившейся системы расселения и планировочной организации территории – это отсутствие в районе городских населенных пунктов и поселков городского типа.

Современное транспортное положение района складывается так, что он, гранича с Республикой Татарстан, не имеет с ней транспортного сообщения. Внешние транспортные связи имеются только с районами Удмуртской Республики. В северном направлении по автодороге регионального значения района имеет сообщение с г.Ижевском,  а в восточном по автодороге местного значения – с г.Сарапул.

Железнодорожного сообщения в районе нет. Однако, крупный железнодорожный узел расположен в 17 км от границы района в г.Агрыз.

Информация о современном состоянии территории в графическом виде отражена на чертеже «Схема современного использования территории», выполненной в масштабе 1:50 000.

На данной «Схеме», согласно Градостроительному и Земельному кодексам, обозначены: административные границы, населенные пункты по административному статусу, границы земель по категориям, особо охраняемые природные территории, транспортная и инженерная инфраструктуры, месторождения полезных ископаемых, объекты специального назначения, объекты культурно-бытового и социального обслуживания населения муниципального значения, объекты культурного наследия.

Наиболее крупные населенные пункты – с.Киясово и с.Подгорное (1,58 тыс.чел). Остальные населенные пункты насчитывают менее 1,0 тысяч человек, территориально представляют достаточно компактные образования. В общей сложности земли населенных пунктов составляют 3% площади всего района.

Земли сельскохозяйственного назначения занимают большую часть территории района и составляют порядка 73%. В структуре сельскохозяйственных угодий основное место занимают пахотные земли -77 %. По площади сельскохозяйственных угодий лидирующее место занимает Ермолаевское поселение.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны, безопасности и иного специального назначения составляют 0,4%. В основном это территории занятые объектами транспорта – автодорогами.

Земли лесного фонда составляют порядка 24% территории. Они преимущественно расположены в южной части района. В состав земель лесного фонда входят защитные и эксплуатационные леса. Большую часть лесов составляют эксплуатационные леса. Защитные леса включают в свой состав зеленую зону с.Киясово, а также леса, расположенные вдоль водных объектов – основных рек и вдоль автодорог.

Земли водного фонда и земли запаса составляют очень малый процент (0,02% и 0,04%) и в масштабе данной «Схемы» графически не выражаются.

Инженерная инфраструктура представлена объектами энерго- и теплоснабжения, отображена информация по водоснабжению и водоотведению, указаны гидротехнические сооружения (пруды), а также объекты специального назначения – кладбища, скотомогильники, в том числе сибиреязвенные захоронения, биотермическая яма, свалки.

Киясовский район – территория распространения богатой национальной культуры, где сочетаются традиции удмуртского, русского и татарского народов с сохранившимися национальными обрядами и традициями, промыслами и ремеслами, устной народной культурой.

На территории района расположены следующие объекты культурного наследия:

- памятники истории регионального значения, состоящие на учете;

- вновь выявленные объекты археологии, искусства и архитектуры

Подробно информация об объектах культурного наследия изложена в разделе «Объекты культурного наследия и мероприятия по их сохранению».

Таким образом, анализируя существующую планировочную организацию Киясовского района, можно сделать следующие выводы:

  - район расположен в относительной близости к республиканскому центру – г.Ижевску;

  - внешние транспортные связи имеются только с районами Удмуртской Республики. Киясовский район расположен вне основных транзитных транспортных направлений;

  - район обслуживается только автомобильным транспортом – другие виды транспорта (железнодорожный, водный, авиационный) отсутствуют;

- для района характера развитая система расселения, представленная сельскими поселениями, которые все имеют транспортную связь с районным центром – с.Киясово.

- в районе наблюдается значительное преобладание сельскохозяйственных земель над землями других категорий, ввиду чего он является многоотраслевым аграрным районом.

- район обладает достаточно развитой инженерной инфраструктурой (северная часть района газифицирована, по территории района проходит ВЛ 500кВ).

- в районе сложилась относительно благоприятная экологическая обстановка, т.к. в нем отсутствуют вредные производства и потенциально опасные объекты.

- район обладает богатыми туристско-рекреационными ресурсами и богатой национальной культурой.

## 4.2  Проектная планировочная организация территории

Планировочная организация территории Киясовского района характеризует целесообразность, удобство и выразительность, гармонию пространственной организации среды жизнедеятельности, взаиморазмещения и взаимодействия ее природных факторов, зон градостроительного, сельскохозяйственного и рекреационного освоения, а также учет интересов добывающих отраслей.

Организующая основа пространственно-планировочной структуры  - это природно-экологический, урбанизированный и историко-культурный каркас территории района.

Природно-экологический каркас представляет собой систему природных компонентов, в состав которых входят особо охраняемые природные территории регионального и местного значения (подробно см. раздел «Особо охраняемые природные территории»), лесные массивы, водные объекты, наиболее крупные из них – это р.Иж и его приток р.Кырыкмас, а также сеть более мелких рек и прудов, туристско-рекреационная зона регионального значения «Поижье», зоны отдыха местного значения.

Реки Иж и Кырыкмас лежат в основе планировочных осей первого уровня. К ним примыкают зоны особо охраняемых природных территорий регионального значения – «Троеглазовские ландшафты», «Кырыкмаский резерват» и туристско-рекреационная зона регионального значения.

Река Шихостанка и ее наиболее крупные притоки положены в основу планировочных осей природного каркаса второго уровня. На этих осях или преимущественно в непосредственной близости к ним, расположены зоны отдыха местного значения.

Дополняют формирование природно-экологического каркаса лесные массивы, где особо важную роль играют зеленые зоны и леса, расположенные вдоль водных объектов, выполняющих защитную функцию.

Природный каркас образует природоохранную и рекреационную подсистему района, которая станет определенным гарантом устойчивого развития района и улучшения состояния здоровья населения.

Урбанизированный каркас формируется планировочными осями, основу которых составляют автомобильные дороги различной значимости. Основные планировочные оси  - это зоны, примыкающие к главным транспортным коммуникациям – дорогам федерального и регионального значения. Зоны вдоль основных дорог местного значения формируют второстепенные планировочные оси. Данные зоны имеют наиболее благоприятные условия по транспортной доступности и, соответственно, являются наиболее перспективными для активного экономического и градостроительного развития. Дополняют урбанизированный каркас территории населенных пунктов, производственных объектов животноводства, перерабатывающей промышленности, производственных объектов нефтедобычи, а также коридоры инженерных коммуникаций – ВЛ 500кВ и 110 кВ.

Одним из основных мероприятий по территориальному планированию являются мероприятия по совершенствованию транспортной структуры территории, и определение зон опережающего развития. В качестве зон опережающего развития выделяются территории, обладающие достаточно выраженным потенциалом для дальнейшего экономического развития и, следовательно, наиболее привлекательные для инвесторов. Главные факторы, определяющие формирование таких зон – удобное транспортное положение, обеспечивающее внутрирайонные и внешние связи. По этой причине зоны тяготеют к основным транспортно- планировочным осям.

Зона опережающего развития местного значения сформирована на примыкании основной планировочной оси, в основе которой автодорога, связывающая Киясовский район с г.Ижевск, к оси, в основе которой трасса федерального значения имеющая внешний выход в соседние регионы Казань – Екатеринбург. В ее состав входят центр Киясовского района с Киясово и наиболее перспективные населенные пункты – с.Подгорное и с.Карамас–Пельга. В этой зоне сконцентрирован производственный и демографический потенциал, наиболее плотно развита система транспортной и инженерной инфраструктур. В этой зоне на основной планировочной оси могут разместиться производственные объекты придорожного сервиса. Дополняют формирование урбанизированного каркаса, так называемые зоны умеренного развития, которые относятся к перспективным для восстановления в них эффективного хозяйствования. Эти зоны располагаются на второстепенных планировочных осях.

Первая зона умеренного развития расположена в непосредственной близости к зоне опережающего развития. В ее состав входят с.Первомайский и с.Яжбахтино. (Первомайская зона). Эта зона уже сегодня обладает достаточной экономической базой развития сельского хозяйства.

Вторая зона умеренного развития расположена в южной части района. Она включает в свой состав с.Ермалаево и три деревни – Верхняя Малая Салья, Нижняя Малая Салья и Старая Салья (Ермалаевская зона).

В состав формирования урбанизированного каркаса входят также участки нефтяных месторождений. Одно из них - Мушакское занимает значительную территорию, расположено в юго-западной части района в Мушаковском поселении. Второе – значительно меньшее по площади, расположено на западе района, в Карамас-Пельгинском поселении.

Важная роль в планировочной структуре района отведена формированию такой составляющей как историко-культурный каркас.

Для устойчивого развития территории района необходимо обеспечить сбалансированное взаимодействие природного, урбанизированного и историко-культурного каркаса территории. Это важно при условии, когда развитие промышленности, агропромышленных предприятий и других элементов урбанизированного каркаса не затрагивает интересы сохранения природной составляющей.

Так, в проекте трассировка новой федеральной автодороги и обход с.Киясово выполнены с сохранением лесов зеленых зон. Промышленные и агропромышленные объекты размещены с учетом соблюдения санитарно-защитной зоны и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

## 4.3  Предложения по территориальному планированию

Предложения по территориальному планированию отражены на «Основном чертеже», где в графической форме показано развитие планировочной структуры района, определены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, границы зон с особыми условиями использования территории, указаны объекты культурного наследия. Кроме этого, согласно Земельному и Градостроительному кодексам дана информация по переводу одной категории земель в другую.

Развитие проектной планировочной структуры Киясовского района базируется на следующих основных принципах:

- Учет экономико-географического положения района, особенностей сложившейся планировочной организации его территории, комплексной оценки и учета роли Киясовского района, отведенной ему в «Схеме территориального планирования Удмуртской Республики».

- Формирование планировочной структуры, позволяющей развивать пространственно-экономический потенциал района по основным направлениям транспортно-планировочного каркаса.

- Выделение территориально-планировочных зон при условии соблюдения устойчивого баланса интересов развития промышленности, агропромышленных предприятий и сохранения природной составляющей и организации рекреационных зон.

- Формирование единого природно-экологического каркаса как базиса для экологически безопасного и стабильного развития территории

- Улучшение качества градостроительной среды, развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Развитие планировочной структуры района, в первую очередь, связано с развитием его транспортной составляющей. Строительство автотрассы федерального значения, которая пройдет по его территории, позволит получить району дополнительную широтную связь с прилегающими районами и даст дополнительный импульс для его развития. Киясовский район со строительством этой дороги будет надежно встроен в сеть федеральных автомобильных дорог. На территориях, примыкающих к ней, возможно создание производственной площадки агропромышленной специализации, а также объектов придорожного сервиса. Улучшение транспортной инфраструктуры будет способствовать устойчивости системы расселения. В проекте заложено укрепление транспортных связей Киясовского района с окружающими муниципальными образованиями, а также укрепление транспортных связей внутри района между поселениями путем реконструкции существующих дорог, завершения строительства начатых, строительства автомобильных развязок в различных уровнях по федеральной трассе и железобетонных мостов на дорогах местного значения взамен существующих ветхих и аварийных мостовых переходов.

Планировочную структуру района формируют также и территории населенных пунктов. Особая роль отводится, так называемой, зоне опережающего развития местного значения. Такая зона затрагивает Киясовское, Подгорновское, Карамас-Пельгинское поселения с центрами роста в административных центрах муниципальных образований. Планировочно эта зона расположена на основной транспортной оси. Поскольку в этой зоне сосредоточены наиболее перспективные населенные пункты, где наблюдается рост населения и намечено новое жилищное строительство, требующее дополнительных территорий, необходимо увеличение границ этих населенных пунктов. К таким населенным пунктам относятся следующие: с.Киясово, с.Подгорное. Незначительный территориальный рост предусмотрен в отдельных населенных пунктах, не вошедшие в данные зоны с.Первомайский, д.Лутоха, д.Калашур, д.Старая Салья, с.Ермолаево. Также предлагается утвердить границы населенного пункта Пушин Мыс, где сегодня застройка располагается на землях сельскохозяйственного назначения.

Увеличение земель населенных пунктов будет происходить за счет изъятия земель сельскохозяйственного назначения.

Территориальное развитие остальных населенных пунктов происходит в существующих границах.

В проекте предусмотрены территории для развития точечных и линейных объектов инженерной инфраструктуры (подробнее см. в разделе «7. Инженерная инфраструктура»).

Земли сельскохозяйственного назначения занимают достаточно значительную часть территории района. Они составляют порядка73%. Перспективы развития сельского хозяйства связаны с максимальным использованием сельскохозяйственных земель. Планируется увеличение посевных площадей на 7 тыс.га. Изменение площади земель данной категории будет происходить за счет их частичного перевода в земли населенных пунктов (расширение границ отдельных населенных пунктов) и в земли промышленности, энергетики, транспорта, для развития промышленных объектов и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Дачное строительство предусмотрено в населенных пунктах -  Тимеево, Троеглазово, Игрово, Санниково,  Сутягино, М.Киясово, Шихостанка.

Киясовский район обладает сравнительным экологическим благополучием. В сочетании с богатым национально-культурным наследием оно может стать для района преимуществом развития здесь сферы туризма и рекреации. Северо-западная часть района по Схеме территориального развития Удмуртской Республики попадает в Алнашскую зону опережающего развития регионального значения, связанную с развитием туристко-рекреационной деятельности. Сохранение экологического равновесия на территории района связано с сохранением земель лесного фонда, которые имеют природоохранное и средообразующее значение, земель охраняемых территорий и объектов.

Рекреационные зоны местного значения развиваются с учетом имеющихся природных факторов: рек, прудов, лесных массивов.

Таким образом, пространственно-территориальная основа для реализации плана стратегического развития территории района, представленная в Положениях  по территориальному планированию, обеспечивает целостность ее развития, соблюдая при этом баланс государственных, общественных и частных интересов и обеспечивает устойчивое развитие территории и безопасности проживания населения.

### 4.3.1 Объекты культурного наследия и мероприятия по их  сохранению.

Киясовский район располагает богатым историко-культурным наследием.

На территории района расположены:

- 1 памятник градостроительства и архитектуры регионального значения (Свято-Никольский Храм с.Данилово), а также 1 вновь выявленный объект культурного наследия,

- 2 памятника истории регионального значения, и  18 вновь выявленных объектов.

- 1 памятник искусства регионального значения.

- 5 вновь выявленных объектов археологии

Список памятников культурного наследия регионального значения и вновь выявленных объектов приведен в таблице 5.3.1. Расположение памятников истории и культуры с учетом масштаба Схемы расположение памятников отображено условно на Схеме современного использования территории.

Требования по обеспечению сохранности памятников истории и культуры:

- Снос, перемещение памятников истории и культуры запрещены;

- Производство строительных, земляных, дорожных и иных работ на территории памятника запрещено без разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия Удмуртской Республики;

- Ремонт, реставрация памятников истории и культуры может производиться только с разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия на территории Удмуртской Республики.

В целях охраны и восстановления объектов культурного наследия (далее «объектов»), а также включения их в планировочную систему района и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение следующих мероприятий.

- Постановка вновь выявленных объектов на государственную охрану.

- Разработка проектов зон охраны с режимами использования их территории для объектов района, состоящие на охране и не имеющие проектной документации.

- Восстановление и реставрация объектов культурного наследия с определением дальнейшего их использования. Основные мероприятия, направленные на сохранение и восстановление объектов культурного наследия предусматривают комплексную реставрацию ансамблей, реставрацию сохранившихся памятников и фрагментов, элементов исторической планировки парков, исторических ландшафтов.

В основу проектных предложений должны быть положены следующие аспекты:

- современное состояние объектов и функциональное использование территории;

- целесообразность и реальная возможность воссоздания утраченных элементов;

- наличие проектных материалов, обеспечивающих возможность реставрационных и восстановительных работ, наличие инвестиционных программ;

- оценка функционально-планировочной и пространственной организации территории в зонах охраны объектов культурного наследия и, в случае необходимости, определение возможности устранения их диссонирующего влияния;

- состояние объектов и их территорий различно, что обуславливает соответствующий состав и характер мероприятий, необходимых для восстановления и сохранения историко-культурного наследия;

С целью выполнения вышеперечисленных мероприятий необходима разработка специальных проектов и программ.

Таблица 4.3.1

| Памятники культурного наследия регионального значения, состоящие на учете |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Наименование объекта |  | Местонахождение объекта |  | Документ |
| 1. Памятники архитектуры |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Свято-Никольский храм |  | Киясовский р-н с.Данилово |  | Архитектура. Пост. Правительства УР от 17.09.01 № 966 |
| 2. Памятники истории |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Обелиск на братской могиле борцов за Советскую власть, расстрелянных белогвардейцами в 1919г. |  | Киясовский район д.Ермолаево | История. Пост. СМ УАССР от 29.12.49г. №1993 |
| 2.2 |  | Обелиск на братской могиле крестьян - комбедовцев, расстрелянных белогвардейцами в 1919г. |  | Киясовский район д.Лутоха | История. Пост. СМ УАССР от 29.12.49г. №1993 |
| 3. Памятники искусства |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Бюст Героя Советского Союза В.Г.Шамшурина |  | Киясовский район с.Киясово | Искусство. Пост. СМ УАССР от 29.12.49г. №1993 |

Таблица 4.3.2

| Вновь выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты археологии |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ пп. | Название объекта | Тип | Датировка | Техническое состояние | На чьих землях находится | Местонахождение объекта | Заключение экспертизы |
| 1.1 | Тавзямальское местонахождение палеофауны | местонахождение | Не определена | аварийное |  | В 2км от окраины д. Тавзямал, на изгибе коренной террасы берега р. Кырыкмас (П), высотой 6м | Приказ Министерства культуры, печати и информации УР от 06.12.2010г. №1012 |
| 1.2 | Нижнемалосальинское местонахождения кремня | местонахождение | Эпоха камня | плохое |  | В 1.5км к CCP от окраины д. Н.М. Салья, в 80 м от животноводческого летника, правая коренная терраса р. Сальинка, высотой 3м | Приказ Министерства культуры, печати и информации УР от 06.12.2010г. №1012 |
| 1.3 | Мушакское местонахождение палеофауны и керамики | местонахождение | позднее средневековье | аварийное |  | Мушакский кордон, р. Кырыкмас (П), в 80 м к З от моста через р. Кырыкмас и дороги Киясово-Ст. Салья на террасе левго берега реки, высотой 5м | Приказ Министерства культуры, печати и информации УР от 06.12.2010г. №1012 |
| 1.4 | Старосалинское местонахождение кремня | местонахождение | не определена | плохое |  | р.Крындинка, 1 км к С от д.Старая Салья | Приказ Министерства культуры, печати и информации УР от 06.12.2010г. №1012 |
| 1.5 | Дубровский могильник | могильник | 4-5 вв н.э. рубеж эпох раннего железа- раннего средневековья, мазунинская культура | Нет данных |  | Левый берег р.Шихостанка в 0,6 км к С от д. Дубровский, в 1.3 км к Ю от д. Калашур | Приказ Министерства культуры, печати и информации УР от 06.12.2010г. №1012 |
| 1.6 | Дубровское селище | поселение | Нет данных | Нет данных |  | Правый берег р.Шихостанка в 0,8км к СЗ от д. Дубровский, в 1.7 км к Ю от д. Калашур | Приказ Министерства культуры, печати и информации УР от 06.12.2010г. №1012 |
| 1.7 | Дубровское местонахождение керамики | местонахождение | Нет данных | Нет данных |  | Правый берег р.Шихостанка в 0,2 км к Ю от ЮЗ окраины д. Дубровский, в 0,01 км к СЗ от пасеки |  |
| 1.5 | Старосальинский могильник | могильник | Позднее средневековье 19в. | аварийное |  | На мысообразном выступе правой надпойменной терассы, образованном излучиной левого берега р. Кырындинка, в 0.7 км на СВ от моста через р. Кырындинка, 0,7км на С от северной оконечности д. Ст. Салья, на территории лесопилки |  |
| 2. Объекты зодчества обладающие признаками объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п.п. | Наименование объекта | датировка | Автор | Местонахождение (адрес) | Пользователь или собственник | Техническое состояние | Заключение экспертизы (приказ, постановление) |
| 2.1 | Троицкая церковь | 1862 |  | с.Ермолаево | Бесхозен. Не используется | плохое | Постановление Экспертного Совета УО ВОО «ВООПИиК» от 28.03.02. №3 |
| 3. Объекты истории обладающие признаками объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п.п. | Наименование объекта | Датиров ка | Автор | Местонахождение (адрес) | Пользователь или собственник | Техническое состояние | Заключение экспертизы |
| 3.1 | Обелиск на братской могиле комбедовцев, расстрелянных белогвардейцами в 1919г. | Нет данных |  | с.Ильдибаево | Ильдибаевская с/а | аварийное | - |
| 3.2 | Памятник землякам погибшим в локальных войнах | 2006 |  | С. Киясово | Киясовская с\а | удовлетворительное | - |
| 3.3 | Обелиск на братской могиле комбедовцев, растреляных в 1919г белогвард- ейцами | 1949 |  | Д. Лутоха | Лутохинская с\а | среднее | - |
| 3.4 | Место захоронения комбедовцев, расстрелянных белогвардейцами в 1919г. | 1949 |  | с.Киясово | Киясовская с/а | неудовлетворительное | - |
| 3.5 | Памятный знак-обелиск на месте расстрела учителя Моисеева П.С. 27 апреля 1919г. колчаковцами | 1989 |  | д. Старая Салья, | Ермолаевская с/а | удовлетворительное | - |
| 3.6 | Обелиск землякам, погибшим в годы ВОВ | 1965 | неизвестен | д.Аксарино | Первомайская с/а | плохое | - |
| 3.7 | Обелиск землякам, погибшим в годы ВОВ | 1979 | неизвестен | д.Байсары | Карамас-Пельгинская с/а | плохое | - |
| 3.8 | Обелиск погибшим в годы ВОВ | 1979 | неизвестен | д.Крамас-Пельга | Карамас-Пельгинская с/а | плохое | - |
| 3.9 | Памятник-стелла землякам, погибшим в годы ВОВ | 1973 | Ск. Коробейников М.Ф. | с.Киясово | Киясовская с/а | Среднее- | - |
| 3.10 | Обелиск на братской могиле борцов за Советскую власть | 1949 |  | С. Ермолаево | Ермолаевская с\а | Среднее- | - |
| 3.11 | Обелиск землякам, погибшим в годы ВОВ | 1997 | По эскизу сельской администрации | п.Первомайский | Первомайская с/а | среднее | - |
| 3.12 | Обелиск землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны | 1969 | неизвестен | д.Старая Салья | Ермолаевская с/а | плохое | - |
| 3.13 | Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ | 2006 |  | с.Ильдибаево |  | среднее | - |
| 3.14 | Обелиск землякам, погибшим в годы ВОВ | 1985 | Поставлен централизовано из г.Ижевска | д.Лутоха | Лутохинская с/а | среднее | - |
| 3.15 | Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ | 1985 | Поставлен централизовано из г.Ижевска | д.Атабаево | Подгорновская с/а | плохое | - |
| 3.16 | Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ | 2005 | неизвестен | д.Косолапово | Первомайская с/а | среднее | - |
| 3.17 | Обелиск землякам, погибшим в годы ВОВ | 1985 | Бригада ГУ-14 | с.Мушак | Мушаковская с/а | среднее | - |
| 3.18 | Надгробный памятник Д.И.Никифорову, павшему в Афганистане |  |  | с.Киясово | Киясовская с/а | среднее | - |
| 3.19 | Надгробный памятник В.Беспалову, павшему в Афганистане |  |  | д.Дубровский | Лутохинская с/а | среднее | - |
| 3.20 | Надгробный памятник В.Атникееву, павшему в Чечне в 1995 г. |  |  | с.Киясово | Фамильная собственность | среднее | - |
| 3.21 | Обелиск землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны | 1971 | неизвестен | с.Ермолаево | Ермолаевская с/а | плохое | - |
| 3.22 | Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ | 1995 | Поставлен централизовано из г.Ижевска | п.Подгорное | Подгорновская с/а | среднее | - |
| 3.23 | Памятник Герою Советского Союза В.Г. Шамшурину | 1999 | Габах В. | с.Киясово | Киясовская с/а | среднее | - |
| 3.24 | Бюст Герою Советского Союза В.Г. Шамшурину | 1971 | Ск. Коробейников М.Ф. | с.Киясово | Киясовская с/а | среднее | - |
| 3.25 | Обелиск землякам погибшим в годы ВОВ | 1965 |  | Д. Яжбахтино | Первомайская с\а | Среднее | - |
| 3.26 | Каменный мостик и участок дороги южной ветки Сибирского тракта Елабуга-Сарапул |  |  | В 2км к C В от с.Первомайский |  | аварийное | - |
| 3.27 | Каменный мостик на участке южной ветки Сибирского тракта Елабуга-Сарапул |  |  | В 1 км на С З от д. Атабаево |  | аварийное | - |
| 3.28 | Каменная ниша родника в с. Тимеево |  |  | С. Тимеево |  | неудовлетворительное | - |

# 5. СоЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

## 5.1 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда района составляет 205,5 тыс.м2, при этом 33% всего жилья сосредоточено в Киясовском поселении (66,8 тыс.м2).

Основной тип жилой застройки района – индивидуальными (в т.ч. двухквартирными) усадебными домами с участками, - соответствует потребностям сельской местности.  В крупных селах района Киясово, Подгорное, Первомайский,  представлены также многоквартирные дома на 8-16 квартир – всего 26 домов. Основная форма собственности жилищного фонда – частная (91%).

Жилищная обеспеченность в среднем по району низкая – 18,9 м2/чел, как и в среднем по республике. Среди поселений района самая высокая жилищная обеспеченность наблюдается в Лутохинском., Карамас-Пельгинском и Подгорновском поселениях (более 30м2/чел.), наименьшая – в Первомайском, Ильдибаевском, Мушаковском (11-13 м2/чел).

Состояние жилищного фонда по степени износа, в целом, удовлетворительно. Средний амортизационный износ составляет 43,3%. Доля ветхого и аварийного жилья составляет 2,1% (согласно официальному статистическому паспорту района), наибольшая его площадь сосредоточена в Первомайском поселении.

| Таблица 5.1.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд и жилищная обеспеченность по поселениям района |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилищного фонда | в т.ч. ветхого и аварийного |  | жил. обеспеченность |
|  | тыс.м2 | тыс.м2 | % | м2/чел |
| Киясовское с.п. | 66,8 | 0,6 | 0,9% | 19,6 |
| Подгорновское с.п. | 31,6 | 0,1 | 0,3% | 33,4 |
| Ермолаевское с.п. | 30,5 | 0,8 | 2,6% | 13,9 |
| Первомайское с.п. | 19,8 | 1,7 | 8,6% | 11,7 |
| Карамас-Пельгинское с.п. | 17,1 | 0 | 0,0% | 33,3 |
| Лутохинское с.п. | 17,0 | 0,5 | 2,9% | 38,5 |
| Ильдибаевское с.п. | 13,3 | 0,4 | 3,0% | 13,4 |
| Мушаковское с.п. | 9,4 | 0,2 | 2,1% | 13,9 |
| Итого район: | 205,5 | 4,3 | 2,1% | 18,9 |

Для Киясовского района характерна низкая обеспеченность коммунальной инфраструктурой. Наихудшая ситуация с системами водоотведения – канализационные сети имеются только в с.Киясово и с.Подгорное.

Новое жилищное строительство ведется только за счет индивидуальных застройщиков. Средние объемы ежегодного строительства – около 2,5 тыс.м2 – имеют тенденцию к росту.

Проектные решения:

Основная цель проекта, повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды населенных пунктов. Для её достижения необходимы:

- ликвидация наиболее ветхого и аварийного жилищного фонда и рекультивация занимаемых территорий с возможностью нового строительства на высвободившихся территориях;

- своевременная реконструкция жилья с высокой степенью износа;

- наращивание объёмов нового строительства за счёт всех источников финансирования;

- создание условий для индивидуального жилищного строительства,

- организация территории с гармоничных сочетанием селитебных и рекреационных территорий, зон культурно-бытового обслуживания и производственных площадок.

В проекте закладывается увеличение средней жилищной обеспеченности по району до 26 м2/чел к 2020 году и до 34 м2/чел к 2030 году, с учетом показателей предложенных в Схеме территориального планирования Удмуртской Республики. При этом учтен дифференцированный подход к территориям с различными стартовыми позициями жилищной обеспеченности и современными объемами нового строительства.

Объем нового строительства к расчетному составит 285,4 тыс.м2, темпы нового строительства - 0,8 м2 на человека в год.

Наибольший объем нового строительства планируется в наиболее крупном населенном пункте района - с.Киясово, а также в с.Первомайский и населенных пунктах Ермолаевского поселения, где крайне низкий современный уровень жилищной обеспеченности.

В Схеме района указаны наиболее общие векторы в изменении объемов нового жилищного строительства для расчетов инженерных нагрузок и перспектив по расширению земель населенных пунктов.

Уточняться объемы нового строительства должны на стадии разработки Генеральных планов поселений, где точнее прорабатывается функциональное зонирование в границах каждого населенного пункта.

Таблица 5.1.2

| Объемы нового жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | новое жилищное строительство |  | проектный объем жилищного фонда |  | жилищная обеспеченность |  |  |
|  | сущ.сохран. | 2020г | 2030г | 2020г | 2030г | 2008г | 2020г | 2030г |
| Киясовское с.п. | 66,4 | 20,4 | 52,5 | 86,8 | 118,9 | 20 | 25 | 32 |
| Подгорновское с.п. | 31,5 | 7,2 | 16,6 | 38,8 | 48,2 | 33 | 38 | 45 |
| Первомайское с.п. | 18,8 | 18,3 | 36,8 | 37,2 | 55,7 | 12 | 22 | 32 |
| Мушаковское с.п. | 9,3 | 5,0 | 9,9 | 14,3 | 19,2 | 14 | 22 | 30 |
| Лутохинское с.п. | 17,0 | 1,1 | 1,9 | 18,1 | 18,9 | 39 | 42 | 45 |
| Ильдибаевское с.п. | 13,1 | 8,3 | 17,2 | 21,3 | 30,3 | 13 | 22 | 30 |
| Ермолаевское с.п. | 29,7 | 20,3 | 42,9 | 50,0 | 72,6 | 14 | 22 | 30 |
| Карамас-Пельгинское с.п. | 17,1 | 1,9 | 5,0 | 19,0 | 22,1 | 33 | 38 | 45 |
| ИТОГО район: | 202,9 | 82,4 | 182,9 | 285,4 | 385,8 | 19 | 26 | 34 |

## 5.2 Система культурно-бытового обслуживания

Развитие сферы обслуживания имеет большое значение для любого поселения, как фактор напрямую влияющий на качество жизни населения, создающий различные возможности проведения свободного времени, формирующий облик населенного пункта и его привлекательность для населения.

Сегодня в Киясовском районе, в отличие от крупных социально-экономических центров страны, процесс улучшения качества предоставляемых услуг и расширения их ассортимента идет слабо. Со становлением рыночных отношений в крупных экономических центрах страны многие виды услуг являются сферой коммерческой деятельности, конкурентная борьба среди многочисленных предприятий малого и среднего бизнеса двигает сферу обслуживания населения на качественно новый уровень. Концентрация  же частных средств в Киясовском районе  в основном происходит только в сфере торговли, незначительное развитие имеют сферы общественного питания и бытового обслуживания.

Многие виды услуг по-прежнему остаются бюджетно-зависимыми и это выражено особенно ярко, так как уровень дохода населения недостаточно высок и предоставление бесплатного социального пакета услуг является первостепенной задачей местных властей.

Задача проекта – удовлетворение потребности населения района в учреждениях обслуживания согласно существующим социальным нормативам. Нормирование и определение проектом потребности в объектах культурно-бытового обслуживания в первую очередь касается именно социально значимых бюджетно-зависимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта). Емкость ненормируемых видов, таких как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, формируется под влиянием сбалансированного спроса и предложения.

Развитие системы культурно-бытового обслуживания поселения по основным социально-значимым позициям предусмотрено Программой социально-экономического развития Киясовского района на 2010-2014гг, где указаны основные проблемы отраслей социального обслуживания населения, а также пути их решения.

На современном этапе обеспеченность не во всех сферах социального обслуживания соответствует нормативной. Киясовский район отличается развитой сетью учреждений культуры, средних общеобразовательных учреждений, пунктов первичной медико-санитарной помощи. Проблемой для активного населения района является отсутствие спортивных залов общего пользования и бассейнов, нехватка детских садов, учреждений дополнительного образования.

Компактность системы расселения определяет основным центром межселенного обслуживания – районный центр с.Киясово, где концентрируются основные объекты социальной инфраструктуры района периодического спроса. В центрах поселений, и наиболее крупных населенных пунктах района, концентрируются основные объекты повседневного спроса – школы и детские сады. Учреждения, встречающиеся почти в каждом населенном пункте района – фельдшерско-акушерские пункты, сельские дома культуры, объекты торговли.

| Таблица 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность основными учреждениями обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждение | Ед.изм. | Проектная емкость | Фактическая емкость | Наполняемость, % | Нормативная емкость | Обеспеченность, % |
| 1. | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 540 | 513 | 95% | 807 | 67% |
|  |  | на 1 тыс.чел. | 50 | 47 |  | 74 |  |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | место | 2462 | 1218 | 49% | 1200 | 205% |
|  |  | на 1 тыс.чел. | 226 | 112 |  | 110 |  |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования | место | 184 | 184 | 100% | 960 | 19% |
|  |  | на 1 тыс.чел.(40%) | 16,9 | 16,9 |  | 88 |  |
| 2. | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Библиотеки | тыс.ед.экз | 77,5 | 77,5 |  | 44 | 178% |
|  |  | на 1 тыс.чел. | 7,1 | 7,1 |  | 4 |  |
| 2.2 | Дома культуры | место | 2660 | 2190 | 82% | 763 | 349% |
|  |  | на 1 тыс.чел. | 244,0 | 200,9 |  | 70 |  |
| 3. | Физкультурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Спортивные залы общего пользования | м2 пл. пола | 288 | х |  | 1090 | 26% |
|  |  | на 1 тыс.чел. | 26,4 | х |  | 100 |  |
| 4. | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Стационары | коек | 120 | 120 |  | 113 | 106% |
|  |  | на 1 тыс.чел. | 11,0 | 11,0 |  | 10,4 |  |
| 4.2 | Поликлиники | посещений/смена | 290 | 290 |  | 177 | 164% |
|  |  | на 1 тыс.чел. | 27 | 27 |  | 18 |  |
| 5. | Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | м2 торг. пл. | - | 3875 |  | 3052 | 127% |
|  |  | на 1 тыс.чел. | - | 356 |  | 280 |  |
| 5.3 | Предприятия общественного питания | мест | - | 176 |  | 436 | 40% |
|  |  | на 1 тыс.чел. | - | 16 |  | 40 |  |
| 6. | Предприятия и учреждения коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест |  | 20 |  | 98 | 20% |
|  |  | на 1 тыс.чел. |  | 1,83 |  | 9 |  |

Образование

Согласно ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района входит в полномочия муниципального района.

В системе общего образования работают детские сады, школы, школы искусств и другие учреждения, деятельность которых направлена на обеспечение высокого уровня образованности детей и подростков.

Дошкольное образование

В районе функционирует 11 детских садов с.Киясово, с.Подгорное, д.Атабаево, д.Карамас-Пельга, с.Мушак, д.Калашур, с.Первомайский, с.Ермолаево, д.Старая Салья, с.Ильдибаево.

Общая наполняемость детских садов по району  95%, при этом ситуация по поселениям района различная.

Наибольший дефицит в детских садах наблюдается в  с.Подгорное и с.Киясово. В связи с падением показателей рождаемости низкая загруженность детских садов в Лутохинском, Ильдибаевском поселениях.

Учитывая прогноз численности населения и возрастной структуры, разницу в спросе на дошкольные образовательные учреждения по поселениям планируется открыть детские сады в с.Киясово, с.Подгорное, д.Карамас-Пельга, с.Ермолаево, д.Атабаево. Учитывая недозагруженность общеобразовательных школ в районе, возможно рассмотреть перспективы размещения дошкольных групп в их пустующих помещениях.

Необходимо проводить плановый капитальный ремонт всех зданий, и в первоочередном порядке – детских садов в с.Киясово, с.Ермолаево, с.Ильдибаево, дд.Атабаево, Карамас-Пельга

Общее образование

В тех же населенных пунктах, где имеются дошкольные учреждения, расположены и общеобразовательные школы.

Сегодня ведется строительство новой школы в центре с.Киясово на 400 мест, в которой предполагается разместить старшие классы. В связи с отсутствием спортивного и актового зала в проектируемом здании, для обеспечения полноценного образовательного процесса необходимо предусмотреть строительство теплого перехода из здания новой школы в районный дом культуры.

Помещения старой школы после капитального ремонта предлагается зарезервировать под начальную школу, библиотеку и учреждение дополнительного образования.

По всем школам в районе загруженность ниже 100%, особенно малая наполняемость наблюдается в Ильдибаевской, Подгорновской, Карамас-Пельгинской, Атабаевской школах. Все школы работают в одну смену.

К населенным пунктам, в которых имеются школы, тяготеют села, в которых школ нет. Устойчивый каркас общеобразовательных учреждений помогает формировать программа «Школьный автобус».

Таким образом, сеть общеобразовательных учреждений достаточно разветвлена. В целом по району и по каждому населенному пункту сегодня обеспеченность школами выше нормативно необходимой, поэтому нового строительства на расчетный срок не потребуется.

Для эффективного использования помещений школ отдельные кабинеты возможно переоборудовать для дополнительного и дошкольного образования. Также важно улучшать техническое оснащение школ и проводить своевременный капитальный ремонт, в первоочередном порядке школы д.Карамас-Пельга, старой школы с.Киясово.

| Таблица 5.2.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчет нормы обеспеченности дошкольных и школьных учреждений в среднем по району |  |  |  |
|  | сущ. | 1 очередь | расчетный срок |
| дети в возрасте 0-16 лет | 22,9% | 22,0% | 22,0% |
| 6 лет | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
| дети от 0-5 лет | 11,0% | 11,0% | 11,1% |
| от 0-2 лет | 2,4% | 2,4% | 2,5% |
| от 3-5 лет | 8,6% | 8,6% | 8,6% |
| школьники 7-14 лет | 9,2% | 8,9% | 8,7% |
| подростки 15-16 лет | 2,5% | 2,3% | 2,0% |
| дошкольные учреждения | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 0-2 года 20-30% | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
| 3-5 лет 60-80% | 5,2% | 5,2% | 5,4% |
| 6- летки 75-85% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| ИТОГО детей, посещающих дошкольные учреждения чел/1000 жит., расчетный норматив | 59,0 | 58,0 | 58,0 |
| общеобразовательные школы | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| школьники 1-9 кл. в возрасте 7-14 лет, чел/1000 жит. | 9,2% | 9,0% | 9,2% |
| 15-25% шестилеток, обучающихся в школе, чел/1000 жит. | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| обучающиеся подростки - 60-70% от своей возрастной группы, чел/1000 жит. | 1,8% | 1,6% | 1,5% |
| итого подлежит обучению в общеобразовательной школе чел/1000 жит, расчетный норматив | 110,0 | 106,0 | 102,0 |

| Таблица 5.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет потребности образовательных учреждений по поселениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | население | детские сады |  |  |  | школы |  |  |  |
|  |  | 2020г | норматив на 1000 чел | потребность | размещение |  | норматив на 1000 чел | потребность | размещение |  |
|  |  | 2030г |  |  | сущ. сохран | новое |  |  | сущ сохран | новое |
| 1 | Киясовское с.п. | 3,5 | 63 | 219 | 200 | 50 | 106 | 368 | 100 | 400 |
|  |  | 3,7 | 64 | 238 | 200 |  | 102 | 379 | 100 |  |
| 2 | Карамас-Пельгинское с.п. | 1,0 | 59 | 60 | 35 | 30 | 106 | 108 | 284 |  |
|  |  | 1,1 | 58 | 62 | 35 |  | 102 | 109 | 284 |  |
| 3 | Ермолаевское с.п. | 1,7 | 57 | 96 | 50 | 50 | 106 | 179 | 345 |  |
|  |  | 1,7 | 56 | 96 | 50 |  | 102 | 174 | 345 |  |
| 4 | Лутохинское с.п. | 0,7 | 50 | 33 | 50 |  | 106 | 69 | 192 |  |
|  |  | 0,6 | 50 | 32 | 50 |  | 102 | 66 | 192 |  |
| 5 | Мушаковское с.п. | 0,4 | 50 | 22 | 30 |  | 106 | 46 | 90 |  |
|  |  | 0,4 | 50 | 21 | 30 |  | 102 | 43 | 90 |  |
| 6 | Первомайское с.п. | 1,0 | 55 | 53 | 50 |  | 106 | 103 | 160 |  |
|  |  | 1,0 | 55 | 56 | 50 |  | 102 | 103 | 160 |  |
| 7 | Подгорновское с.п. | 2,3 | 61 | 139 | 105 | 30 | 106 | 242 | 656 |  |
|  |  | 2,4 | 61 | 149 | 105 |  | 102 | 249 | 656 |  |
| 8 | Ильдибаевское с.п. | 0,5 | 50 | 25 | 20 |  | 106 | 52 | 245 |  |
|  |  | 0,5 | 50 | 24 | 20 |  | 102 | 49 | 245 |  |
|  | ИТОГО | 11,0 | 59 | 650 | 540 | 170 | 106 | 1167 | 2072 | 400 |
|  |  | 11,5 | 58 | 678 | 540 |  | 102 | 1173 | 2072 |  |

Дополнительное образование

Учреждения дополнительного образования – важное звено в общей образовательной  системе. Они обеспечивают условия для выявления индивидуальных особенностей и склонностей ребенка и для развития его творческого потенциала в различных сферах деятельности. Развитое дополнительное образование  необходимо для  занятости ребенка в свободное от учебы время, создания благоприятной среды для его воспитания. Поэтому существующие нормативы, отраженные в СНиП 2.07.01 – 89 (10% от числа школьников) – не отвечают современным условиям, в региональных нормативах предлагается обеспечить дополнительное образование исходя из охвата  детей в возрасте 6-15лет: всего - 80%, в том числе: ДЮСШ - 20 %;  детские школы искусств, школы эстетического образования - 9 %.

Сегодня в районе работают две детские школы искусств в сс.Киясово, Подгорное, также открыты филиалы в помещениях сельских домов культуры в д.Карамас-Пельга (хореографическое отделение), с.Первомайский, д.Атабаево, а также ДЮСШ в с.Киясово.

Важную роль в дополнительном образовании школьников играют общеобразовательные школы, 64  процента детей и учащейся молодежи занимаются в кружках, секциях  во второй половине дня.

Для развития дополнительного образования необходимо развивать материально-техническую базу. С учетом недозагруженности общеобразовательных школ района возможно переоборудование пустующих помещений под хореографические и музыкальные классы, помещения для различных кружков и секций.

Предлагается в с.Киясово здание старой школы частично перепрофилировать в центр детского творчества, а в с.Ермолаево организовать филиал детской школы искусств.

С учетом предполагаемого развития сферы рекреации и туризма в районе необходимо особое внимание уделить созданию отдельных направлений дополнительного образования детей по туристическому обслуживанию и этно-культурным традициям.

Здравоохранение

Важной функцией государства является обеспечение бесплатного гарантированного медицинского обслуживания.

Современный уровень развития системы здравоохранения в Киясовском районе достаточно высок, что связано с размещением в с.Киясово центральной районной больницы и амбулаторно-поликлинического комплекса, наличием участковой больницы в с.Ермолаево, амбулатории в с.Подгорное, а также разветвленной сети фельдшерско-акушерских пунктов.

Степень обеспеченности населения медицинскими услугами можно оценить исходя из Постановлению Правительства РФ от 15 мая 2007 года №286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2008 год», где сказано, что на каждые 1 тыс. населения необходимо иметь  10,4 коек и 18,0 посещений в смену. При этом можно определить дополнительную потребность в больничных койках – 30 коек, помещение для которых предлагается дополнительно разместить на существующем участке районной больницы после реконструкции существующего здания. Также проектом предлагается строительство морга при больнице в с.Киясово.

Обеспеченность поликлиническими услугами соответствует нормативной. Существующая сеть фельдшерско-акушерских пунктов удовлетворяет потребности населения.

Учитывая данные по техническому состоянию учреждений здравоохранения требуется первоочередная реконструкция районного больнично-поликлинического комплекса, Ермолаевской участковой больницы, Подгорновской амбулатории и фельдшерско-акушерских пунктов в Старой Салье, Атабаево.

Социальная защита населения

Основное системообразующее учреждение социальной защиты населения «Комплексный  центр  социального обслуживания населения в Киясовском районе», в составе которого функционируют:

- 3 отделения  социального обслуживания на дому граждан  пожилого  возраста и инвалидов на 180 обслуживаемых граждан,

- отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов на 30 мест (с.Киясово),

- отделение срочного социального  обслуживания (с.Киясово),

- отделение дневного  пребывания детей и подростков по профилактике безнадзорности на 10 мест  (с.Киясово),

- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 10 мест (с.Киясово),

- специальный дом для одиноких престарелых граждан на 40 мест (с.Подгорное),

- сдается в эксплуатацию межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (с.Первомайский).

Старение населения порождает особые требования к социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию пожилых людей. Увеличение их доли в составе численности населения приводит к необходимости организации нового специального дома для одиноких престарелых в с.Ермолаево.

Культурно-просветительская и развлекательная деятельность:

Киясовский район отличается исключительно разветвленной сетью культурно-досуговых учреждений. Среди районов республики по числу работников культуры на 1000 человек Киясовский район занимает первое место (18 раб.).

Центральным культурно-досуговым учреждением района является Районный дом культуры (РДК) в с.Киясово. Также в культурно-просветительской сфере работают филиалы РДК – 19 сельских дома культуры. Обеспеченность посетительскими местами в домах культуры соответствует нормативной.

Библиотечным обслуживанием охвачены все населенные пункты. Работает 11 библиотек и филиалов в сс.Киясово, Ермолаево, Мушак, Ильдибаево, Первомайский, Подгорное, дд.Карамас-Пельга, Атабаево, Старая Салья, Лутоха, а также пункты выдачи и передвижки (в детских садах, школах, фермах, медпунктах).

Развитие сферы культуры в районе должно сопровождаться улучшением материально-технической базы. Предлагается районную библиотеку в с.Киясово из ветхого помещения перевести в отремонтированное здание старой школы. Также в первую очередь требуется реконструкция Ермолаевского, Атабаевского, Старо-Сальинскиого, Байсарского домов культуры

В с.Киясово работает районный музей Петра Александровича Кривоногова, выдающегося художника-баталиста, уроженца с.Киясово. Музей ведет свою деятельность в направлении организаций выставок и массовых культурных мероприятий, туристического маршрута «Зов Матери». экскурсионного обслуживания, научно-исследовательских работ. В перспективе необходимо выделение нового отдельного здания для музея, где можно обеспечить все условия по сохранности экспонатов, проведению выставок и массовых культурных мероприятий, в том числе в рамках развития туристической деятельности в районе.

В структуру управления культуры района входит также специализированное учреждение – Дом ремесел, основной деятельностью которого является пропаганда культуры удмуртского народа через выставочную деятельность, сохранение и развитие основных видов прикладного искусства и ремесел, методическая помощь, обучающие народным промыслам программы. В перспективе главная задача для Дома ремесел выход на поточное производство этнически узнаваемых и качественных изделий для реализации сувенирной продукции туристам.

Физическая культура и спорт

Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется в рамках школьных занятий физкультурой и форме любительского  спорта.

В районе наблюдается острый дефицит спортивных помещений. Все спортивные залы на территории района располагаются в общеобразовательных школах. Единственный нешкольный спортивный зал, расположенный в районном доме культуры, с вводом в эксплуатацию новой школы также будет максимально использоваться для школьных занятий физкультурой.

Несмотря на организацию свободного доступа любых групп  к спортивным помещениям школ, время посещения взрослого населения регламентируется школьными занятиями и детскими спортивными секциями.

Проектом предлагается строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов в наиболее крупных селах района в с.Киясово и с.Подгорное, при этом необходимо предусмотреть в с.Киясово совмещение комплекса с бассейном.

Для развития лыжного спорта необходимо строительство лыжной базы, организация освещенной лыжной и лыжероллерной трассы в с.Киясово.

Во всех населенных пунктов необходимо выделение и благоустройство дополнительных открытых спортивных площадок.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Данные сферы обслуживания в Киясовском районе являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Емкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

Формат предоставления услуг, их качество и ассортимент являются не только отражением уровня развития общества, но и необходимым элементом формирования среды населенных пунктов. Перспективы территориального района должны быть тесно связаны с развитием сферы услуг во всех селах города.  В генеральных планах поселений должны быть выделены отдельные участки для развития общественно-деловой застройки.

Помимо качественного улучшения сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания в районе необходима организация новых учреждений обслуживания. В среднем по району наблюдается нехватка объектов общественного питания и бытового обслуживания.

Первостепенной задачей ставится строительство гостиницы и организация рынка в Киясовском районе.

| Таблица 5.2.4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| Наименование учреждения | ед. изм. | Норматив на 1000 чел. | Потребность | Предлагается проектом |  |  |
|  |  |  |  | сущ. сохран. | новое | всего |
| Учреждения общего и специального образования |  |  |  |  |  |  |
| детские дошкольные учреждения | мест | 58 | 670 | 540 | 130 | 670 |
| общеобразовательные школы | мест | 102 | 1168 | 2462 | 150 | 2612 |
| учреждения дополнительного образования | мест | 80% от школ-ков | 935 | 184 | 100 | 284 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| больницы (стационары всех типов) | койка | 10,4 | 120 | 120 |  | 120 |
| поликлиники и амбулатории | посещ/ смен. | 18 | 180 | 290 |  | 290 |
| Физкультурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| спортивные залы | м2 пола | 200 | 2300 | 288 | 1008 | 1296 |
| бассейны | м2 зеркала воды | 65 | 747,5 | 0 | 340 | 340 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| дома культуры | посетит. мест | 100 | 1150 | 2660 | 200 | 2860 |
| музеи | объект | - |  |  |  |  |
| библиотеки | тыс.экз | 4 | 46 | 170 | 150 | 320 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| Магазины, торгово-складские комплексы | м2. торг. площ. | 300 | 3450 | 3875 |  | 3875 |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 | 460 | 176 | 300 | 476 |
| Предприятия и учреждения коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 9 | 103,5 | 20 | 80 | 100 |
| Гостиницы | объект | - | - | 0 | 50 | 50 |

| Таблица 5.2.5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству, организации и реконструкции объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | объект | месторасположение | мероприятие | период реализации |
| 1 | Дошкольное образование |  |  |  |
| 1.1 | Детский сад на 50 мест | с.Киясово | строительство | 2010-2014гг |
| 1.2 | Детский сад на 50 мест | с.Ермолаево | необходимо рассмотреть возможность организации дошкольных групп в пустующих помещениях школ или в реконструируемых существующих зданиях детских садов | 2010-2014гг |
| 1.3 | Детский сад на 30 мест | д.Карамас-Пельга |  | 2010-2014гг |
| 1.4 | Детский сад на 30 мест | с.Подгорное |  | 2010-2014гг |
| 1.5 | Первоочередная реконструкция детских садов | с.Киясово, с.Ермолаево, с.Ильдибаево, д.Атабаево, д.Карамас-Пельга | реконструкция | 2010-2014гг |
| 1.6 | Проведение плановых капитальных ремонтов детских садов | с.Киясово, с.Ермолаево, д.Карамас-Пельга, д.Старая Салья, д.Калашур, с.Мушак, с.Первомайский, с.Подгорное, с.Ильдибаево, д.Атабаево | капитальный ремонт | 2010-2030гг |
| 2 | Общее образование |  |  |  |
| 2.1 | Школа на 400 мест | с.Киясово | завершение строительства | 2010г |
| 2.2 | Теплый переход из здания новой школы в дом культуры | с.Киясово | строительство | 2010-2014гг |
| 2.3 | Реконструкция старой школы под классы начальной школы, районной библиотеки, дома детского творчества | с.Киясово | реконструкция, перепрофилирование | 2010-2014гг |
| 2.4 | Первоочередная реконструкция школы | д.Карамас-Пельга | реконструкция | 2010-2014гг |
| 2.5 | Проведение плановых капитальных ремонтов школ | с.Киясово, с.Ермолаево, д.Карамас-Пельга, д.Старая Салья, д.Калашур, с.Мушак, с.Первомайский, с.Подгорное,с.Ильдибаево, д.Атабаево | капитальный ремонт | 2010-2030гг |
| 3 | Дополнительное образование |  |  |  |
| 3.1 | Организация центра детского творчества в помещении старой школы | с.Киясово | реконструкция, организация | 2010-2014гг |
| 3.3 | Организация филиала детской школы искусств | с.Ермолаево | организация | 2010-2014гг |
| 3.4 | Организация классов дополнительного образования в помещения общеобразовательных школ |  | Реконструкция, перепрофилирование | 2014-2020гг |
| 4 | Здравоохранение |  |  |  |
| 4.1 | Морг при районной больнице | с.Киясово | строительство | 2010-2020гг |
| 4.2 | Первоочередная реконструкция участковой больницы под организацию офиса врача общей практики | с.Ермолаево | реконструкция | 2010-2014гг |
| 4.3 | Первоочередная реконструкция стационара районной больницы | с.Киясово | реконструкция | 2010-2014гг |
| 4.4 | Первоочередная реконструкция районной поликлиники | с.Киясово | реконструкция | 2010-2014гг |
| 4.5 | Первоочередная реконструкция амбулатории | с.Подгорное | реконструкция | 2010-2014гг |
| 4.6 | Первоочередная реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов | д.Старая Салья, д.Атабаево | реконструкция | 2010-2014гг |
| 4.7 | Проведение плановых капитальных ремонтов объектов здравоохранения | с.Киясово, с.Ермолаево, с.Подгорное, д.Карамас-Пельга, д.Унур-Киясово, д.Байсары, д.Старая Салья, д.Кумырса, д.Кады-Салья, д.Лутоха, д.Калашур, д.Дубровский, с.Мушак, д.Тавзямал, с.Первомайский, д.Аксарино, д.Яжбахтино, д.Косолапово, д.Атабаево, с.Ильдибаево,д.Чувашайка | капитальный ремонт | 2010-2030гг |
| 5 | Социальная защита населения |  |  |  |
|  | Специальный дом для одиноких престарелых в с.Ермолаево. | с.Ермолаево | новое строительство | 2010-2020гг |
| 6 | Физическая культура и спорт |  |  |  |
| 6.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс - 648 м2 пола спортивных залов с бассейном 340 м2 зеркала воды | с.Киясово | строительство | 2010-2014гг |
| 6.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс - 360 м2 пола спортивных залов | с.Подгорное | строительство | 2020-2030гг |
| 6.3 | Лыжный комплекс с освещенной лыжной и лыжероллерной трассой и лыжной базой | с.Киясово | строительство | 2010-2014гг |
| 6.4 | выделение и оборудование открытых спортивных площадок | все населенные пункты района | организация, благоустройство | 2010-2030гг |
| 7 | Культурно-просветительская и развлекательная деятельность |  |  |  |
| 7.1 | Новое здание музея А.П. Кривоногова с фондохранилищем | с.Киясово | строительство | 2010-2020гг |
| 7.2 | Перевод районной библиотеки в здание старой школы | с.Киясово | реконструкция, перепрофилирование | 2010-2014гг |
| 7.3 | Первоочередная реконструкция домов культуры | с.Ермолаево, д.Атабаево, д.Старая Салья, д.Байсары | реконструкция | 2010-2014гг |
| 7.4 | Проведение плановых капитальных ремонтов объектов культуры | с.Киясово, д.Карамас-Пельга, д.Байсары, д.Унур-Киясово, с.Ермолаево, д.Верх.М.Салья, д.Ниж.Мал.Салья, д.Ст.Салья, д.Кумырса, д.Лутоха, д.Калашур, д.Дубровский, с.Мушак, с.Первомайский, д.Аксарино, д.Яжбахтино, с.Подгорное, д.Атабаево, с.Ильдибаево, д.Чувашайка. | капитальный ремонт | 2010-2030гг |
| 8 | Бытовое обслуживание |  |  |  |
| 8.1 | Гостиница 50 мест | с.Киясово | строительство | 2010-2014гг |
| 8.2 | Рынок | с.Киясово | организация, благоустройство | 2010-2014гг |

# 6. Транспортная инфраструктура

Киясовский муниципальный район расположен на южной окраине Республики Удмуртия на границе с Республикой Татарстан вне основных транзитных транспортных направлений.

В настоящее время  район обслуживается только автомобильным транспортом. Ближайшая железнодорожная станция (станция Кичево, расположенная на 1104 км линии Москва – Казань – Екатеринбург) расположена в соседнем Малопургинском районе, на расстоянии 20 км от центра муниципального образования – с. Киясово.

Основная транспортная магистраль, связывающая Киясовский район с Удмуртской Республикой, в том числе и с её столицей, городом Ижевском, – это автодорога «Бураново – Киясово», являющаяся ответвлением дороги «Ижевск – Сарапул». Расстояние до Ижевска отсела Киясово составляет 65 км. Кроме того, муниципальный район имеет связь с соседним Сарапульским районом посредством автодороги Сарапул – Киясово.

Необходимо отметить, что на значительном протяжении Киясовский район граничит с Агрызским районом Республики Татарстан, в котором расположено большое количество населённых пунктов, в том числе крупных сёл. Границы между Удмуртией и Татарстаном в целом, и между Киясовским и Агрызским районами, в частности, имеют сложную ломаную конфигурацию – территории одного субъекта Федерации глубоко вклиниваются в территории другого, при этом Киясовский район Удмуртии фактически отделён от Алнашского и Каракулинского районов территориями Агрызского района соседнего Татарстана. При этом нет ни одной автомобильной дороги, связывающей Киясовский район с окружающими его территориями Татарстана, а, следовательно, и с вышеозначенными районами самой Удмуртии, расположенными в относительной близости.

Этот факт определяет тупиковое транспортное положения Киясовского района, несмотря на то, что он окружён преимущественно плотно заселёнными территориями.

Перспективы развития транспорта МО «Киясовский район» связаны с реконструкцией и модернизацией автомобильного транспорта, как в республиканском масштабе, так и на муниципальном уровне. Кроме того, согласно рекомендуемому варианту маршрута продления панъевропейского транспортного коридора №2 на участке от Нижнего Новгорода до Екатеринбурга («НИПИ Территориального развития и транспортной инфраструктуры», г. Санкт-Петербург), по территории района в пределах 1-ой очереди проектирования Схемы территориального планирования будет построена новая федеральная автодорога.

Существующее положение.

Автомобильные дороги.

Особенности географического положения МО «Киясовский район» в южной части Республики Удмуртия, в непосредственной близости от границы с Татарстаном, обусловили его структуру автодорожной сети. Село Киясово связано с республиканским центром, городом Ижевском, единственной автодорогой регионального значения «Бураново - Киясово», которая является ответвлением дороги «Ижевск – Сарапул».

Дорог федерального значения по территории МО «Киясовский район» на сегодняшний день не проходит, связь с единой сетью федеральных дорог (федеральная трасса «Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от а/д М-7 «Волга») осуществляется через г. Ижевск или через сопредельный Малопургинский район Удмуртии. Как уже отмечалось, Киясовский район, несмотря на его приграничное расположение в регионе, не имеет прямых автодорожных связей с соседним Агрызским районом Республики Татарстан.

При этом необходимо отметить относительную густоту автодорожной сети самого Киясовского района – все населённые пункты имеют связь с районным центром и общероссийской автодорожной сетью по дорогам общего пользования. При этом, доля дорог с асфальтобетонным покрытием составляет здесь 47,4%, доля грунтовых дорог – менее 15%. Из всех сельских поселений только Лутохинское и Мушаковское связано с Киясово дорогой с гравийным покрытием; центры всех прочих поселений имеют асфальтированные автодорожные подъезды.

В Схеме территориального планирования МО «Киясовский район» выделены следующие категории автомобильных дорог:

- Регионального значения (республиканской значимости)

- Местного значения (муниципальной значимости)

- Прочие

- Ведомственные (частные).

Основная магистраль района – автодорога регионального значения «Бураново - Киясово». Данная дорога имеет 3-ю техническую категорию и усовершенствованное асфальтобетонное покрытие, её протяжённость в границах МО – 16,1 км.. Ширина проезжей части - 7 м, ширина земляного полотна - 11 м. Интенсивность транспортного потока на въезде в село Киясово составляет до 250 автомобилей в час. В районе деревни Атабеево имеется ответвление дороги в сторону населённого пункта Аксашур Малопургинского района (длина участка в границах МО – 1,5 км.).

Вторая по значимости дорога – автодорога Сарапул Киясово, обеспечивает связь между Киясовским а Сарапульским районами Удмуртии, а так же со всеми населёнными пунктами Первомайского сельского поселения. Протяжённость дороги в границах МО 17,1 км, покрытие - усовершенствованное асфальтобетонное. Ширина проезжей части - 6 м, ширина земляного полотна - 10 м. Интенсивность транспортного потока на выезде из села Киясово составляет до 200 автомобилей в час.

К наиболее значимым транспортным направлениям на территории Киясовского района относится так же автодорога Киясово – Ермолаево, обеспечивающая связь со всеми населёнными пунктами южной части Киясовского района – Карамас-Пельгинское, Мушакское, Ильдибаевское, Ермолаевское сельские поселения. Протяжённость дороги – 30,0 км, покрытие - усовершенствованное асфальтобетонное. Ширина проезжей части - 6 м, ширина земляного полотна - 10 м. Интенсивность транспортного потока на выезде из села Киясово составляет до 100 автомобилей в час.

К остальным автодорогам местного значения относятся:

- Автоподъезд  к с. Подгорное  от автодороги Бураново-Киясово, протяженность – 6,6 км, IV технической категории, тип покрытия – асфальтобетон, ширина проезжей части - 6 м, ширина земляного полотна - 10 м.

- Автоподъезд  к с. Первомайский (от поворота на д. Атабеево с автодороги «Бураново-Киясово» до дороги «Киясово-Сарапул»), IV техническая категория, протяженность – 7,2 км, тип покрытия – гравийное, ширина земляного полотна - 10 м.

- Автоподъезд  к с. Ильдибаево от автодороги «Киясово - Ермолаево», протяженность – 5,8 км, IV техническая категория, тип покрытия – гравийное, ширина земляного полотна - 10 м.

- Автоподъезд  к с. Мушак. Данная автодорога связывает с транспортной системой района сразу два сельских поселения: Карамас-Пельгинское и Мушакское. Общая протяженность – 13,0 км, IV техническая категория. Участок длиной 3,5 км. до деревни Карамас-Пельга имеет асфальтобетонное покрытие, ширина проезжей части - 6 м, ширина земляного полотна - 10 м. Участок длиной 9,5 км. от д. Карамас-Пельга до с. Мушак имеет гравийное покрытие, ширина земляного полотна - 10 м

- Автодорога Киясово - Лутоха, протяженность – 12 км, IV техническая категория, тип покрытия – гравийное, ширина земляного полотна - 10 м.

- Автоподъезд  к с. Атабаево от автодороги «Бураново-Киясово», протяженность – 2,8 км, IV технической категории, тип покрытия – асфальтобетон.

- Автодорога Байсары – Унур-Киясово, протяженность – 2,3 км, V техническая категория, тип покрытия – асфальтобетон, ширина проезжей части – 4,5 м, ширина земляного полотна - 8 м.

- Автоподъезд к свинокомплексу в Подгорновском сельском поселении, протяженность – 2,0 км, V техническая категория, тип покрытия – асфальтобетон, ширина проезжей части – 4,5 м, ширина земляного полотна - 8 м.

- Автоподъезд  к д. Михайловск, от автодороги «Киясово-Ермолаево», протяженность – 1,2 км, V технической категории, тип покрытия – асфальтобетон.

- Автоподъезд  к д. Косолапово, от автодороги «Сарапул-Киясово», протяженность – 8,5 км, V технической категории, тип покрытия – гравийное.

- Автодорога Лутоха - Сабанчино, общая протяженность – 3,8 км., V техническая категория.  Участок длиной 1,55 км. в близи к д. Лутоха имеет асфальтобетонное покрытие, далее участок длиной 2,25 км в сторону Сабанчино имеет гравийное покрытие.

- Автодорога Атабаево - Данилово, протяженность – 3,2 км, V техническая категория, тип покрытия – гравийное.

- Автоподъезд  к д. Нижняя Малая Салья от автодороги «Киясово-Ермолаево», протяженность – 3,9 км, IV технической категории, тип покрытия – асфальтобетон.

- Автодорога Лутоха – Калашур, протяженность – 3,6 км, V технической категории, тип покрытия – асфальтобетон.

- Автоподъезд  к д. Дубровский от автодороги «Лутоха-Калашур», протяженность – 3,6 км, V технической категории, тип покрытия – гравийное.

- Автодорога Мушак – Тявзямал, протяженность – 2,15 км., V технической категории, тип покрытия – гравийное.

- Автоподъезд  к д. Санниково от автодороги «Киясово-Лутоха», протяженность – 0,8 км, V технической категории, тип покрытия – гравийное.

- Автодорога Ильдибаево – Малое Киясово, протяженность – 4,0 км., V технической категории, тип покрытия – гравийное.

- Автодорога Ермолаево – Кумырса, расположенная в наиболее удалённой части Киясовского района, протяженность – 9,6 км, V технической категории, тип покрытия – гравийное.

- Автодорога Подгорное - Троеглазово, протяженность – 7,2 км, V технической категории, тип покрытия – гравийное.

- Автоподъезд к д. Малое Киясово от автодороги «Киясово-Лутоха», протяженность – 2,5 км, V технической категории, тип покрытия – грунтовое.

- Автодорога Игрово – Сутягино – Малое Киясово, общая протяженность – 6 км, V технической категории, тип покрытия от Малого Киясово до Сутягино – гравийное (2 км), от Сутягино до Игрово – грунтовое (4 км).

Кроме вышеперечисленных автодорог, обслуживающихся Киясовским РСУ, на территории муниципального района так же существует сеть грунтовых дорог, находящихся в собственности у МО «Киясовский район» и так же имеющих местное значение. К ним относятся:

- Михайловск – Мушак – 4,4 км.

- Карамас-Пельга – Троеглазово – 3,2 км.

- Подгорное – Атабаево – 6,7 км.

- автоподъезд к д. Шихостанка – 0,8 км.

- автоподъезд к д. Тимеево – 1,1 км.

- автоподъезд к д. Пушин Мыс – 1,5 км.

К категории ведомственных (частных) автодорог относится автоподъезд с асфальтобетонным покрытием к базе отдыха от автодороги «Киясово-Ермолаево» в районе Мушакского кордона длиной 0,5 км.

Кроме того, на территории района существует достаточно обширная сеть необслуживаемых лесных и полевых дорог, некоторые из которых находятся на балансе местных сельскохозяйственных предприятий в сельских поселениях.

Протяженность автодорог общего пользования на территории МО «Киясовский район» составляет 196,75 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 97,75 км, с гравийным покрытием – 75,8 км, грунтовые – 26,2 км. Плотность автодорог в районе равна 23,92км/100км², плотность дорог с асфальтобетонным покрытием – 11,52 км/100км².

На территории МО «Киясовский район» на дорогах общего пользования насчитывается 14 мостовых переходов.  Из них 7 железобетонных мостов находятся в хорошем состоянии, два моста (1 полностью металлический и 1 металлический на железобетонных опорах) находятся в удовлетворительном состоянии. Ещё пять мостовых переходов относятся к категории ветхих, в неудовлетворительном техническом состоянии и нуждаются в замене:

- деревянный мост через реку Шихостанка у д. Сабанчино,

- деревянный мост через реку Шихостанка в д. Дубровский,

- металлический мост через реку Киясовка в д. Малое Киясово,

- деревянный мост через реку Крындинка в д. Старая Салья,

- деревянный мост через ручей в д. Кумырса,

Выводы:

- Район обслуживается только автомобильным транспортом – другие виды транспорта (железнодорожный, водный, авиационный) отсутствуют.

- Киясовский район расположен вне основных транзитных транспортных направлений.

- Район занимает тупиковое транспортное положение вследствие приграничного его расположения в Республике Удмуртия.

- Район не имеет транспортных связей с окружающим её с 3-х сторон Агрызским районом Республики Татарстан, а так же с расположенными в относительной близости Алнашским и Каракулинским районами Удмуртии.

- Киясовский район обладает относительно густотой внутренней автодорожной сетью – все населённые пункты имеют связь с районным центром и общероссийской автодорожной сетью по дорогам общего пользования.

- Доля дорог с асфальтобетонным покрытием составляет здесь 47,4%, доля грунтовых дорог – менее 15%.

Автобусное сообщение.

Анализ обеспечения внегородских пассажироперевозок автобусным транспортом показал, что Киясовский район относится к категории наименее обеспеченных районов Республики Удмуртия. На территории муниципального образования отсутствует своё автопредприятие. Автобусные пассажирские перевозки в районе, в основном, осуществляются автотранспортными предприятиями города Ижевска, а так же частными предпринимателями Ижевска и Сарапула.

В настоящее время Киясово связано междугородными и пригородными автобусными маршрутами с рядом населенных пунктов.

В таблице №6.1.1 представлена характеристика внегородских автобусных маршрутов.

Таблица 6.1.1

Характеристика внегородских автобусных маршрутов

| № п\п | № м-та | Наименование маршрута | Время отправления, регулярность | Наименование перевозчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от начального пункта |  |
| 1 | 207-Э | Киясово - Ижевск АС Южная | 12:00 Ежедневно, 16:00 Ежедневно, 19:30 Ежедневно | Овчинников В.В. |
| 2 | 207 | Киясово - Ижевск АС Южная | 08:30 пн вт ср чт пт | ИПОПАТ-Север/ИПОПАТ-Юг |
|  |  |  | 08:50 сб вс | ИПОПАТ-Север/ИПОПАТ-Юг |
|  |  |  | 09:40 сб вс | ИПОПАТ(Филиал) |
|  |  |  | 14:50 ежедневно | ИПОПАТ-Юг/Карпов |
|  |  |  | 17:40 вс | ИПОПАТ(Филиал) |
|  |  |  | 18:10 пт вс | ИПОПАТ(Филиал) |
|  |  |  | 18:50 Ежедневно | ИПОПАТ-Север/ИПОПАТ-Юг |
|  |  |  | 19:00 вс, 19:45 пт, 19:50 пт сб вс, 19:55 пт | ИПОПАТ(Филиал) |
| 2* | 207 | Ижевск АС - Киясово ч/з Подгорное | 06:30 пн вт ср чт пт | ИПОПАТ-Север |
| 3 | 218 | Ижевск АС - Подгорное | 15:30 вс, 17:30 пт | ИПОПАТ(Филиал) |
| 4 | 219 | Ижевск АС - Нижняя Малая Салья | 17:20 вс, 18:10 пт | ИПОПАТ(Филиал) |
| 5 | 264 | Киясово - Сарапул АВ | 08:40 пн сб вс | Караваев |
|  |  |  | 18:30 пн пт сб вс |  |
| 6 | 275 | Ижевск АС – Карамас-Пельга | 17:35 пт вс | ИПОПАТ(Филиал) |
| 7 | 288 | Ижевск АС - Ильдибаево | 16:36 вс | ИПОПАТ(Филиал) |
|  |  |  | 18:50 пт |  |
| 8 | 289 | Ижевск АС - Ермолаево | 08:15 сб вс | ИПОПАТ(Филиал) |
|  |  |  | 18:25 пт сб вс |  |

Как видно из приведённой таблицы, из всех населённых пунктов Киясовского муниципального района только 3 (Киясово, Атабаево и Подгорное) обеспечены ежедневным автобусным сообщением.

Центры сельских поселений района, в большинстве своём, обеспечены автобусным сообщением (как с райцентром Киясово, так и с Ижевском) только по отдельным дням недели, причём чаще это выходные или предпраздничные дни (по 2 рейса в день). При этом в село Ильдибаево и д. Карамас-Пельга (центры поселений) рейсы осуществляются всего 2 раза в неделю – 1 в пятницу и 1 в воскресенье. Кроме того, Лутохинское и Мушакское сельские поселения на сегодняшний день вообще полностью лишены автобусного сообщения как с Киясово, так и с Ижевском.

В таблице 6.1.2 приводится список сельских населённых пунктов муниципального района полностью лишённых автобусного сообщения (как непосредственно в населённом пункте, так и в ближайшей пешеходной доступности от него).

Таблица 6.1.2

|  | Численность населения на 2009 год | Чел. |  |  | Численность населения на 2009 год | Чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Киясовское с.п. | 61 |  |  | Мушаковское с.п. | 441 |
| 1 | д.Санниково | 61 |  | 10 | с.Мушак | 255 |
|  | Карамас-Пельгинское с.п. | 172 |  | 11 | д.Тавзямал | 186 |
| 2 | д.Байсары | 89 |  |  | Первомайское с.п. | 338 |
| 3 | д.Унур-Киясово | 83 |  | 12 | д.Аксарино | 122 |
|  | Ермолаевское с.п. | 312 |  | 13 | д.Шихостанка | 23 |
| 4 | д.Кумырса | 97 |  | 14 | с.Яжбахтино | 127 |
| 5 | д.Кады-Салья | 215 |  | 15 | д.Косолапово | 66 |
|  | Лутохинское с.п. | 677 |  |  | Подгорновское с.п. | 137 |
| 6 | д.Лутоха | 138 |  | 16 | д.Троеглазово | 37 |
| 7 | д.Калашур | 301 |  | 17 | с.Данилово | 100 |
| 8 | д.Дубровский | 177 |  |  | Ильдибаевское с.п. | 35 |
| 9 | д.Сабанчино | 61 |  | 18 | д.Малое Киясово | 17 |
|  | Итого |  |  | 2173 чел. |  |  |

Необходимо так же отметить, что внутри сельских поселений курсируют школьные автобусы, а так же автобусы, принадлежащие сельскохозяйственным предприятиям, что на практике несколько облегчает ситуацию с транспортным обслуживанием сельской местности. Однако, такие перевозки не могут в полной мере удовлетворить потребность населения в транспортном обслуживании.

Автовокзал общего пользования в районном центре, с. Киясово, отсутствует. Отправление и приём прибывших пассажиров осуществляется на автостанции, расположенной в арендуемом капитальном здании.

Уровень автомобилизации.

Всего, по данным РОВД по Киясовскому муниципальному району на 1.01.2009, состав автопарка насчитывает 2443 единиц транспортных средств, в том числе:

- Легковых автомобилей – 2217

- Грузовых автомобилей и автобусов – 213

- Автобусов - 13

Обеспеченность населения легковыми автомобилями составляет 204 ед. на 1000 жителей, что является довольно высоким показателем.

На территории района насчитывается одна АЗС№6, расположенная в с. Киясово.

Выводы:

- Обслуживание населения Киясовского района автобусным сообщением находится на неудовлетворительном уровне – многие населённые пункты вовсе лишены автобусного сообщение, и только 3 из них (Киясово, Атабаево и Подгорное) обеспечены ежедневным автобусным сообщением.

- На территории Киясовского района отсутствует собственное автопредприятие.

- Относительно высокая автомобилизация вызвана, в том числе, и отсутствием развитого автобусного сообщения.

Проектные решения.

На основании анализа современного состояния транспортного комплекса Киясовского района и комплексной оценки территории, учета стратегии экономического развития муниципального образования, определены задачи и приняты основные направления по развитию транспортной инфраструктуры.

Основная задача развития автодорожной сети МО «Киясовский район» - это обеспечение связи всех населённых пунктов дорогами с твёрдым покрытием к расчётному сроку проектирования (2030 год). Кроме того, путём реконструкции существующих дорог, необходимо обеспечение всех центров сельских поселений дорогами с асфальтобетонным покрытием.

Конечной задачей необходимо считать преодоление существующего «тупикового» транспортного положения Киясовского района.

Важным направлением по развитию транспортной инфраструктуры является укрепление связей Киясовского района с окружающими муниципальными образованиями, существующими и проектирующимися дорогами, а так же укрепление связей между сельскими поселениями района между собой.

Выполнение этих задач значительно увеличит конкурентоспособность МО, повысит его инвестиционную привлекательность, обеспечит развитие различных отраслей, а так же будет способствовать устойчивости сельской системы расселения.

В настоящем проекте учтена Схема территориального планирования Республики Удмуртия. Кроме этого приняты во внимание следующие работы:

- Рекомендуемый вариант маршрута продления панъевропейского транспортного коридора №2 на участке от Нижнего Новгорода до Екатеринбурга («НИПИ Территориального развития и транспортной инфраструктуры», г. Санкт-Петербург).

- Рекомендации и проектные проработки по реконструкции и строительству автодорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (ГУ «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики», г. Ижевск).

В составе Схемы территориального планирования на чертеже «Схема транспортной инфраструктуры» построены изохроны получасовой и одночасовой транспортной доступности от районного центра, села Киясово. Характеристика транспортной доступности на расчетный срок произведена с учетом скоростей сообщения на автотранспорте – 70 км/час по автодорожной сети с асфальтобетонным покрытием проезжей части, 50 км/час по автодорожной сети с гравийным покрытием; скорость пешеходного движения принята 4-5 км/час.

На период I очереди строительства (2020 год) настоящим проектом предусмотрены следующие мероприятия:

Автомобильные дороги:

- Строительство через территорию района новой федеральной автомобильной дороги согласно рекомендуемому варианту маршрута продления панъевропейского транспортного коридора №2 на участке от Нижнего Новгорода до Екатеринбурга («НИПИ Территориального развития и транспортной инфраструктуры», г. Санкт-Петербург). Протяжённость данной дороги в границах МО «Киясовский район» составит 31 км, она будет проходить через Карамас-Пельгинское, Киясовское и Лутохинское сельские поселения вне границ населённых пунктов. Проектируемая дорога обеспечит удобную связь Киясовского района как с большинством муниципальных районов южной части Республики Удмуртия (Алнашский, Сарапульский, Камбарский, Граховский Можгинский), так и с сопредельным Агрызским районом Республики Татарстан. Со строительством этой дороги Киясовский район будет надёжно встроен в сеть федеральных автомобильных дорог.

- Строительство новой объездной автодороги села Киясово. Новая объездная дорога длиной 6 км, 3-й технической категории с асфальтобетонным покрытием проезжей части, будет проходить восточнее села Киясово и свяжет между собой автодороги: «Бураново – Киясово», «Сарапул – Киясово», «Киясово – Лутоха», «Киясово – Ермолаево».

- Реконструкция автомобильного подъезда к с. Ильдибаево от автодороги «Киясово – Ермолаево», 5,8 км с асфальтобетонным покрытием проезжей части;

- Реконструкция автомобильного подъезда к селу Мушак от автодороги «Киясово – Ермолаево» на участке от д. Карамас-Пельга до д. Байсары, 3,5 км с асфальтобетонным покрытием проезжей части;

- Реконструкция автомобильной дороги с. Михайловск - с. Мушак, 4,4 км по нормативам 4 технической категории, с асфальтобетонным покрытием проезжей части;

- Реконструкция автомобильной дороги Киясово - Лутоха, 12 км по нормативам 4 технической категории с асфальтобетонным покрытием проезжей части

- Завершение реконструкции автодороги Лутоха – Сабанчино, участок у деревни Сабанчино длиной 2,25 км., асфальтобетонное покрытие.

- Реконструкция грунтового автомобильного подъезда к с. Малое Киясово от автодороги «Киясово-Лутоха», 2,5 км с гравийным покрытием проезжей части;

- Завершение строительства автомобильной дороги Карамас-Пельга – Троеглазово, 3,2 км с гравийным покрытием проезжей части.

Автомобильные мосты и развязки:

- Строительство двух автомобильных развязок в разных уровнях по трассе новой федеральной автодороги в местах её пересечения с автодорогами «Бураново – Киясово» и «Киясово – Лутоха».

- Строительство трёх автодорожных мостов по трассе новой федеральной автодороги через реки: Иж (на границе с Республикой Татарстан), Киясовка (у д. Санниково), Шихостанка (севернее д. Сабанчино).

- Строительство 5-ти новых автомобильных железобетонных мостов на дорогах местного значения взамен существующих ветхих и аварийных мостовых переходов:

- мост через реку Шихостанка у д. Сабанчино, (автодорога Лутоха - Сабанчино)

- мост через реку Шихостанка в д. Дубровский,

- мост через реку Киясовка в д. Малое Киясово,

- мост через реку Крындинка в д. Старая Салья,

- мост через ручей в д. Кумырса.

На расчетный срок (2030 год) предусматривается реализация следующих мероприятий:

Автомобильные дороги:

- Строительство автодороги Лутоха – Первомайский по направлению существующих проездов, 7,5 км с гравийным покрытием проезжей части. Данная дорога свяжет между собой два соседних сельских поселения (Лутохинское и Первомайское) и завершит формирование единой опорной сети автодорог Киясовского района.

- Строительство моста через реку Межвеженка на новой автодороге Лутоха – Первомайский.

- По согласованию с Сарапульским районом строительство новой автодороги Сабанчино – Юрино (Сарапальский район) по направлению существующего проезда. Длина автодороги в границах МО «Киясовский район» - 3 км, покрытие гравийное. Строительство данной дороги необходимо для создания связи Лутохинского сельского поселения с крупным сельским центром соседнего Сарапульского района – селом Юрино.

- Реконструкция автомобильной дороги с. Ермолаево - Кумырса, 9,6 км по нормативам 4 технической категории, с асфальтобетонным покрытием проезжей части.

- Реконструкция автомобильной дороги с. Игрово – Сутягино – Малое Киясово, с 6 км гравийным покрытием проезжей части;

- Реконструкция грунтовой автомобильной дороги Подгорное – Атабаево, с 6,7 км гравийным покрытием проезжей части;

- Реконструкция грунтовых автомобильных подъездов к следующим сельским населённым пунктам:

- д. Шихостанка – 0,8 км. гравийное покрытие

- д. Тимеево – 1,1 км. - гравийное покрытие

- д. Пушин Мыс – 1,5 км. - гравийное покрытие

В результате реализации проектных мероприятий протяженность автодорожной сети в МО «Киясовский район» к расчетному сроку достигнет 244 км, плотность автодорожной сети увеличится до 28,4 км/100км². Протяженность автодорог с асфальтобетонным типом покрытия составит 169,3 км, или 69,3 % от общей протяженности автодорог, плотность дорог с асфальтобетонным покрытием – 20,6 км/100км².

За пределами расчётного срока Схемой территориального планирования Киясовского района предлагается рассмотреть вопрос строительства автодороги, которая могла бы связать Киясовский и Каракулинский районы Республики Удмуртия. Данные районы разделены между собой территорией Агрызского района Республики Татарстан, однако расстояние между д. Кумырса (Киясовский район) и селом Усть-Сакла (Каракулинский район) составляет чуть более 8 км, пять из которых приходятся на территорию Татарстана. В настоящее время между районами отсутствует какая-либо прямая автодорожная связь. При необходимости сообщение осуществляется через Сарапульский район Удмуртии. На сегодняшний день путь из Киясово в Каракулино, в окрестностях которого располагаются рекреационные зоны республиканского значения, составляет порядка 90 км. Со строительством прямой автодороги данный путь может сократиться на 30% и будет составлять 65 км.

Автобусное сообщение.

Настоящей схемой территориального планирования МО предусматривается организация регулярного автобусного сообщения между районным центром, с. Киясово, и всеми сельскими поселениями, в том числе с учётом строительства новых автомобильных дорог.

Предусматривается как сохранение всех существующих маршрутов, так и организация новых маршрутов, со следующей условной нумерацией и количеством необходимых рейсов в сутки:

№1. Киясово – Подгорное (6 рейсов);

№2. Киясово – Карамас-Пельга – Троеглазово – Унур-Киясово (2 рейса);

№2а. Киясово – Карамас-Пельга (6 рейсов);

№3. (кольцевой) Киясово – Первомайский – Атабеево – Данилово – Киясово (2 рейса),

№4. Киясово – Первомайский – Косолапово (2 рейса );

Маршруты 3 и 4 могут курсировать по гибкой системе. Четыре дня в неделю работает маршрут 3, три дня в неделю работает маршрут 4.

№5 (а-б-в). Киясово – Лутоха (2 рейса), далее заезды в  Сабанчино, Калашур, Дубровский.

До Лутохи предусматривается ежедневное сообщение (2 рейса), до деревень Лутохинского сельского поселения – 2 рейса в день по отдельным дням недели.

№6. (кольцевой) Киясово – Лутоха –  Ильдибаево – Чувашайка – Киясово (2 рейса)

Предусматриваются рейсы по отдельным дням недели с заездом в д. Сутягино.

№7. Киясово – Михайловск – Мушак - Тявзямал.- 2 рейса.

До с. Мушак предусматривается ежедневное сообщение (2 рейса), до д. Тявзямал – 2 рейса в день по отдельным дням недели

№8. Киясово – Ермолаево – Кумырса – Нижняя Малая Салья (2 рейса)

- Междугородний маршрут Киясово – Малая Пурга – Агрыз (2 рейса)

- Междугородний маршрут. Киясово – Сарапул (маршрут-экспресс по новой федеральной автодороге)

- Междугородний маршрут. Киясово – Алнаши - Можга (по новой федеральной автодороге).

Кроме вышеперечисленных маршрутов, предполагается, что по новой федеральной автотрассе пройдут и другие междугородние автобусные маршруты, часть из которых сможет делать заезд на автостанцию в с. Киясово.

Предложенная организация внутреннего автобусного сообщения потребует создания собственного автопредприятия в с. Киясово, так же возможен заказ автоперевозок администрацией муниципального района у автопредприятий города Ижевска или Сарапула. Всего, для организации работы пригородного автобусного сообщения необходимо порядка 8-10 автобусов средней вместимости (класса ПАЗ-3205 или -4230).

Введение новых автобусных маршрутов вызовет необходимость строительства конечных автобусных остановок с разворотными площадками в следующих населённых пунктах:

- Данилово

- Первомайский

- Косолапово

- Троеглазово

- Унур-Киясово

- Мушак

- Тявзямал

- Кумырса

- Лутоха

- Сабанчино

- Калашур

- Дубровский

- Сутягино

Кроме того, для повышения качества обслуживания указанных маршрутов, предусматривается реконструкция существующей автостанции в с. Киясово.

Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями индивидуального пользования в перспективе существенно увеличиваться не будет и принят на период I очереди – 210 ед. на 1000 жителей, к расчетному сроку 220 ед. Обслуживающие устройства автотранспорта по нормативам составляют: 1 пост СТО на 200 автомобилей и 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Общая ёмкость обслуживающих устройств легкового транспорта на I очередь развития МО составит: 12 постов СТО, 2 колонки АЗС; к расчетному сроку – 13 постов СТО и 2 колонки АЗС.

Размещение обслуживающих устройств легкового транспорта предусматривается в наиболее крупных населённых пунктах МО – в с. Киясово, с. Подгорное, с. Карамас-Пельга, д. Старая Салья..

Кроме того, предусматривается строительство АГЗС (автогазозаправочной станции) в непосредственной близости от с. Киясово.

# 7. Инженерная инфраструктура

## 7.1 Энергоснабжение

### 7.1.1 Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение населённых пунктов, расположенных на территории Киясовского района, осуществляется от Удмуртской энергосистемы и энергосистемы Татарстана. Системные источники электрогенерации и источники электрогенерации, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Киясовского района отсутствуют.

Питание сёл, деревень, починок и отдельно стоящих объектов в сельских поселениях Киясовского района осуществляется по распределительной сети 10 киловольт от пяти центров питания:

| - ПС 110/10 кВ «Подгорное», - ПС 110/35/10 кВ «Киясово», | - ПС 35/10 кВ Яжбахтино, - ПС 35/10 кВ Ильдибаево, - ПС 35/10 кВ Салья. |
| --- | --- |

Электроподстанция «Подгорное» расположена в Подгорновском сельском поселении и сформирована на основе двух трансформаторов 110/35/10 кВ единичной мощностью 2,5 МВА. От электроподстанции по семи фидерам запитаны потребители: в селе Подгорное, в деревне Атабаево, в селе Тимеево, в селе Данилово, свинокомплексов («Монья», ОАО «Восточный» и пр.). Загрузка электроподстанции в зимний период не превышает 52%. Трансформаторы физически изношены.

Электроподстанция «Киясово» находится на территории Киясовского сельского поселения. На подстанции установлено два трансформатора единичной мощностью по 25 МВА. С восьми подключённых фидеров электроэнергия подаётся потребителям, расположенным на территории:

- Киясовского сельского поселения (село Киясово и деревни Санниково и Игрово, производственный объект Аквааргентум),

- Подгорновского сельского поселения (село Подгорное и Тимеево, деревня Троеглазово),

- Карамас-Пельгинского сельского поселения (деревни Кармас-Пельга,, Байсары и Унур-Киясово),

- Мушаковского сельского поселения (село Мушак (в том числе и Вшивцево), деревня Тавзямал, Мушакский Кордон),

- Лутохинского сельского поселения (СПК «Колос», деревня Лутоха, ур. Медвежье),

- Первомайского сельского поселения (село Первомайский),

- Ильдибаевского сельского поселения (деревня Михайловск).

Загрузка электроподстанции в зимний период достигает 37,5 %. Техническое состояние силовых трансформаторов- хорошее.

На подстанции «Яжбахтино», расположенной на территории Первомайского сельского поселения, используются два трансформатора единичной мощностью 2,5 МВА. По распределительной сети от подстанции запитаны потребители села Первомайский, деревень Шихостанка и Аксарино, села Яжбахтино и деревни Косолапово. Загрузка подстанции в зимний период составляет 43%. Техническое состояние трансформаторов – хорошее.

Двухтрансформаторная подстанция «Ильдибаево» (2х2,5 МВА), расположена в границах Ильдибаевского сельского поселения. От подстанции получают электроэнергию потребители Лутохинского поселения (деревни Дубровский, Калашур, Лутоха, Сабачино и СПК «Колос») и Ильдибаевского сельского поселения (село Ильдибаево, деревни Малое Киясово и Сутягино, деревня Чувашайка). Загрузка подстанции в зимний период равна 32%. Техническое состояние трансформаторов- хорошее.

На подстанции «Салья» находится в работе один трансформатор на 2,5 МВА. Техническое состояние трансформатора признано удовлетворительным. Подстанция обеспечивает электроснабжение в Ермолаевском сельском поселении (село Ермолаево, починок Верхняя Малая Салья, починок Нижняя Малая Салья, деревни Старая Салья, Кады-Салья, Кумырса). Загрузка электроподстанции достигает в зимний период 22%.

Электроподстанции запитаны от энергосистемы по одноцепным линиям:

- высокого класса напряжения 110 киловольт со стороны ПС 110/35/10 кВ «Пурга» (расположена на территории Малопургинского района) и со стороны ПС 220/110 кВ «Кама» через РП 110 кВ «Мостовое» (расположены на территории Камбарского района),

- среднего второго класса напряжения 35 киловольт от ПС 110/35/10 кВ «Алнаши» (расположена на территории Алнашского района),

- среднего второго класса напряжения 35 киловольт от ПС 110/35/10 кВ «Салауши» (расположена на территории Агрызского района Республики Татарстан).

Связь электроподстанций района выполнена также одноцепными линиями высокого и среднего второго класса напряжений:

- ВЛ 110 кВ «Подгорное – Киясово»,

- ВЛ 110 кВ «Киясово – Юрино»,

- ВЛ 35 кВ «Киясово – Яжбахтино»,

- ВЛ 35 кВ «Киясово – Ильдибаево»,

- ВЛ 35 кВ «Киясово – Салауши» с отпайкой на ПС «Салья» и на ПС «Кадыбаш».

Топологическая схема существующего электросетевого комплекса напряжением 35-110 кВ Киясовского района

Краткая характеристика электросетевого комплекса Киясовского района напряжением 35-110 киловольт сведена в таблицы 7.1.1 и 7.1.2

Таблица 7.1.1 Краткая характеристика электроподстанций 35 кВ и выше, расположенных на территории Киясовского района

| № пп | Характеристика |  | ПС «Подгорное» | ПС «Киясово» | ПС «Яжбахтино» | ПС «Ильдибаево» | ПС «Салья» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальные напряжения |  | 110/10 кВ | 110/35/10 кВ | 35/10 кВ |  |  |
|  | Количество и мощность трансформаторов |  | 2х2 500 кВА | 2х25 000 кВА | 2х2 500 кВА |  | 1х2 500 кВА |
|  | Тип трансформаторов |  | ТМН- 2500/110 | ТДТН-25000/110-79У1 | ТМН- 2500/35-80У1 | ТМН- 2500/35 | ТМН- 2500/35А |
|  | Год ввода в эксплуатацию/последней реконструкции силовых трансформаторов |  | - | - | - | - | - |
|  | Техническое состояние силовых трансформаторов |  | Т1 и Т2: удовлетворительное | Т1 и Т2: хорошее | Т1 и Т2: хорошее | Т1 и Т2: хорошее | Т1: удовлетворительное |
|  | Максимум загрузки ПС (2009 год), | лето | 25% | 10,5% | 12,5% | 6,5% | 12% |
|  |  | зима | 51,5% | 37,5% | 43% | 32% | 22% |
|  | в том числе по трансформаторам | лето | Т1: 25% Т2: 25% | Т1: 15% Т2: 6% | Т1: 11% Т2: 14% | Т1: 8% Т2: 5% | Т1: 12% |
|  |  | зима | Т1: 53% Т2: 50% | Т1: 46% Т2: 29% | Т1: 34% Т2: 52% | Т1: 37% Т2: 27% | Т1: 22% |
|  | Принадлежность электроподстанции |  | ОАО МРСК «Центра и Приволжья» |  |  |  |  |

Таблица 7.1.2 Краткая характеристика высоковольтных сетей 35-110 кВ Киясовского района

| № пп | Напряжение | Соединение | Количество цепей | Протяжённость, км | Тип/ марка провода | Тип опор | Год постройки/ последней реконструкции | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3 | 110 кВ | ПС «Пурга» - ПС «Подгорное» | 1 | 33,70 | АС-70 | - | - | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» |
|  |  | ПС «Подгорное» - ПС «Киясово» | 1 | 5,10 | АС-70 | - | - |  |
|  |  | ПС «Киясово» - ПС «Юрино» | 1 | 24,06 | АС-120 | - | - |  |
|  | 35 кВ | ПС «Киясово» - ПС «Яжбахтино» | 1 | 11,90 | АС-70 | - | - |  |
|  |  | ПС «Киясово» - ПС «Ильдибаево» | 1 | 15,00 | АС-50 | - | - |  |
|  |  | ПС «Киясово» - ПС «Кадыбаш» - ПС «Салауши» | 1 | - | - | - | - | ОАО «Татэнерго» |
|  |  | отпайка на ПС «Салья» | 1 | 0,30 | АС-50 | - | - | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» |

Годовой расход электроэнергии по Киясовскому району за 2009 год составил 26,107 млн.кВт.ч. В том числе:

- промышленностью – 7 800 тыс.кВт.ч,

- сельским хозяйством – 6 672,0 тыс.кВт.ч,

- населением – 7 107,6 тыс.кВт.ч,

- общественно-деловым сектором – 4 528,1 тыс.кВт.ч.

Среднегодовой расход по Киясовскому району за последние пять лет равен 19,0 млн.кВт.ч.

Местоположение электроподстанций и трасс прохождения высоковольтных сетей на территории Киясовского района (в том числе трассы ВЛ 500 кВ: Кармановская ГРЭС – Нижнекамская ГЭС с заходами на ПС «Удмуртская») отображены на «Схеме размещения объектов и сетей электроснабжения, информатики и связи» в масштабе 1:50 000.

Выводы по современному положению:

- Электроэнергия в Киясовский район подаётся от Удмуртской энергосистемы на напряжении 110 и 35 киловольт и энергосистемы Татарстана на напряжении 35 киловольт.

- По территории района проходит трасса линии сверхвысокого напряжения 500 кВ «Кармановская ГРЭС - Нижнекамская ГЭС» с заходами на ПС «Удмуртская».

- Распределительная сеть Киясовского района напряжением 10 киловольт запитана с пяти центров питания: двух электроподстанций с Uв=110 кВ и трёх электроподстанций с Uв=35 кВ.

- Электроснабжение центров питания с Uв=110 кВ осуществлено с соблюдением принципа надёжности электроснабжения «n-1».

- Электроподстанция 35/10 кВ «Салья» имеет наименьший уровень надёжности (однотрансформаторная подстанция, запитанная отпайкой с одноцепной линии).

- Максимум загрузки центров питания не превышает допустимый для длительного аварийного режима (ремонтного режима) максимум загрузки в 105%.

Определение перспективных электрических нагрузок

Определение электрических нагрузок потребителей Киясовского района произведено на основе численности населения, прогноза развития сельскохозяйственного и промышленного производства принятыми настоящим проектом.

Для предварительного определения нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора использовались укрупнённые показатели электропотребления, приведённые в СНиП 2.07.01-89* (с изм 1993 г.) «Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учётом средних значений удельного расхода электроэнергии в быту и сфере обслуживания сельских населённых пунктов.

Удельный расход электроэнергии жилищно- коммунальным сектором в Киясовском районе в настоящее время составляет 1 071 кВт.ч/чел в год. Коэффициент энерговооружённости населения (удельное электропотребление) – 0,26 кВт/чел.

Проектом расчётная удельная нагрузка на одного человека к 2030-му году определена в 0,31 кВт/чел. Принятые, для расчёта перспективного электропотребления в быту и сфере обслуживания, укрупнённые электроэнергетические показатели представлены в таблице 7.1.3

Таблица 7.1.3

Электроэнергетические показатели жилищно- коммунального сектора.

| № пп | Показатель | Существующее положение на 2009 год | Первая очередь проекта (2020 год) | Расчётный срок проекта (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | численность населения, тыс.чел | 10,86 | 11,00 | 11,50 |
|  | удельное электропотребление (коэффициент энерговооружённости населения), кВт/чел | 0,26 | 0,29 | 0,31 |
|  | удельный расход электроэнергии ЖКС, кВт.ч/чел в год | 1 071,4 | 1106,8 | 1364,0 |
|  | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | 4100 | 4257 | 4400 |

Расчёт перспективного электропотребления на нужды сельского хозяйства осуществлялся на основе ориентировочных удельных норм расхода электроэнергии на нужды сельскохозяйственного производства.

Прирост нагрузки по нефтедобывающим производствам принят в 0,6 МВт к 2020 году и в 0,9 МВт к 2030. Нагрузка новой производственной площадки в Киясовском сельском поселении должна быть уточнена на дальнейших стадиях проектирования с учётом характера, размещаемых производств, номенклатуры и количества выпускаемой продукции.

Расчётная электрическая нагрузка Киясовского района в проектный период в разрезе сельских поселений приведена в таблицах 7.1.4 и 7.1.5

Расчётное электропотребление по району составит в период первой очереди 29,3 млн.кВт.ч, в период расчётного срока 39,7 млн.кВт.ч.

Таблица 7.1.4  Расчётная электрическая нагрузка Киясовского района в период первой очереди проекта (до 2020 года)

| № пп | Местоположение потребителей | Расчётная электрическая нагрузка (в МВт) при покрытии в зимний период 15% тепловой нагрузки за счёт электрообогревателей с учётом коэффициента одновременности К=0,85 | Расчётная электрическая нагрузка (в МВт) с учётом коэффициента одновременности К=0,85 | Распределение потребляемой мощности по характеру нагрузки, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жилищно-коммунальный сектор | Мелкопромышленные и промышленные потребители | Сельское хозяйство | Неучтённые нагрузки, потери в сетях, собственные нужды электроподстанций |
|  | Ермолаевское сельское поселение | 2,568 | 0,606 | 0,397 | 0,03 | 0,188 | 0,098 |
|  | Ильдибаевское сельское поселение | 1,272 | 0,430 | 0,116 | 0,01 | 0,310 | 0,070 |
|  | Карамас-Пельгинское сельское поселение | 1,290 | 0,515 | 0,240 | 0,02 | 0,262 | 0,084 |
|  | Киясовское сельское поселение | 5,970 | 2,468 | 0,815 | 1,28 | 0,399 | 0,410 |
|  | Лутохинское сельское поселение | 1,249 | 0,507 | 0,154 | 0,02 | 0,340 | 0,082 |
|  | Мушаковское сельское поселение | 2,492 | 1,924 | 0,101 | 1,7 | 0,150 | 0,312 |
|  | Первомайское сельское поселение | 2,180 | 0,751 | 0,228 | 0,02 | 0,513 | 0,122 |
|  | Подгорновское сельское поселение | 3,283 | 1,731 | 0,536 | 0,05 | 1,170 | 0,281 |
|  | Киясовский район | 20,305 | 8,932 | 2,587 | 1,93 | 3,332 | 1,459 |

Таблица 7.1.5  Расчётная электрическая нагрузка Киясовского района в период расчётного срока проекта (до 2030 года)

| № пп | Местоположение потребителей | Расчётная электрическая нагрузка (в МВт) при покрытии в зимний период 15% тепловой нагрузки за счёт электрообогревателей с учётом коэффициента одновременности К=0,85 | Расчётная электрическая нагрузка (в МВт) с учётом коэффициента одновременности К=0,85 | Распределение потребляемой мощности по характеру нагрузки, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жилищно-коммунальный сектор | Мелкопромышленные и промышленные потребители | Сельское хозяйство | Неучтённые нагрузки, потери в сетях, собственные нужды электроподстанций |
|  | Ермолаевское сельское поселение | 3,460 | 0,766 | 0,389 | 0,04 | 0,348 | 0,124 |
|  | Ильдибаевское сельское поселение | 1,648 | 0,518 | 0,109 | 0,01 | 0,406 | 0,084 |
|  | Карамас-Пельгинское сельское поселение | 1,409 | 0,534 | 0,243 | 0,02 | 0,278 | 0,087 |
|  | Киясовское сельское поселение | 7,308 | 2,762 | 0,844 | 1,48 | 0,415 | 0,510 |
|  | Лутохинское сельское поселение | 1,322 | 0,553 | 0,147 | 0,01 | 0,404 | 0,090 |
|  | Мушаковское сельское поселение | 3,136 | 2,411 | 0,100 | 2,1 | 0,246 | 0,391 |
|  | Первомайское сельское поселение | 2,812 | 0,789 | 0,230 | 0,02 | 0,550 | 0,128 |
|  | Подгорновское сельское поселение | 3,695 | 1,839 | 0,555 | 0,06 | 1,25 | 0,298 |
|  | Киясовский район | 24,789 | 10,171 | 2,617 | 2,34 | 3,897 | 1,712 |

Выводы по оценке перспективных электрических нагрузок

- На срок первой очереди (2020 год) и период расчётного срока (2030 год) ожидается увеличение потребления электроэнергии и электрической мощности потребителями, расположенными на территории Киясовского района, за счёт увеличения проживающего населения и качественного улучшения условий его проживания, дополнительного развития промышленного и сельскохозяйственного сектора.

- Потребление электрической мощности потребителями Киясовского района предварительно оценено в 8,9 (20,3) МВт к 2020 году и в 10,2 (24,8) МВт к 2030 году (в скобках указано возможное потребление мощности при покрытии 15-ти процентов расчётной тепловой нагрузки зимнее время за счёт электрообогревателей).

- Расход электрической энергии составит 29,3 млн.кВт.ч. к 2020 году и 39,7 млн.кВт.ч. к 2030 году.

Анализ технического состояния существующего электросетевого комплекса и его возможностей по покрытию перспективных нагрузок

Оценка сроков эксплуатации электросетевого комплекса Киясовского района (линий и подстанций напряжением 35-110 киловольт) и его возможностей по покрытию перспективных нагрузок потребителей выполняется для определения ориентиров срока замены/реконструкции трансформаторов подстанций и высоковольтных линий электропередач 35-110 кВ, а также для определения необходимости в расширении трансформаторной мощности электроподстанций, изменении напряжения, замены марки и сечения проводов ВЛ 35-110 кВ в рассматриваемый проектный период.

Оценка пропускной способности линий и соответствия протяжённости линий экономически эффективному критерию произведена по средним нормативным значениям дальности передачи и пропускной способности линий электропередач напряжением 35-1150 кВ. Принятые для предварительной оценки значения приведены в таблице 7.1.6.

Таблица 7.1.6.

Средние нормативные значения, принятые для оценки электросетевого комплекса 35-110 кВ Киясовского района

| напряжение, кВ | Сечение провода, мм2 | Передаваемая мощность, МВт |  | Предельная длина ЛЭП при КПД=0,9, км | Средняя длина между соседними ПС, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | натуральная | при плотности тока 1,1 А/мм2 |  |  |
| 35 | 50-150 | 3 | 4-10 | 25 | 8 |
| 110 | 70-240 | 30 | 13-45 | 80 | 25 |

Анализ пропускной способности линий по средним нормативным значениям показал, что для покрытия перспективной нагрузки района требуется строительство дополнительной линий напряжением 110 киловольт на ПС 110/35/10 кВ «Киясово» либо кратное увеличение сечения существующей линии от центра питания ПС «Пурга».

Протяжённость линий не превышает предельную экономически эффективную длину. Переход на следующий класс напряжения также не требуется.

Определение достаточности трансформаторной мощности центров питания распределительной сети осуществлялось по «Методическим указаниям по расчёту пропускной способности центров питания», разработанных по действующим НТД. В соответствии с данными указаниями:

- «для двухтрансформаторных ПС с одинаковыми параметрами трансформаторов суммарная максимальная нагрузка ПС в нормальном режиме не должна превышать 100% суммарной установленной мощности двух трансформаторов (при условии наличия ремонтных схем перевода нагрузки, позволяющих обеспечить непревышение установленных ПТЭ значений по длительности перегруза и мощности при отключении одного из трансформаторов); при этом для ПС, находящихся в длительном аварийном или ремонтном режиме, максимальная нагрузка оставшегося в работе трансформатора не должна превышать 105% (с условием непревышения номинального значения напряжения на ответвлении).»

- «для однотрансформаторных ПС допускается работа трансформатора с нагрузкой в нормальном режиме 105% Sном при наличии возможности перевода всей нагрузки по сетям более низкого класса напряжения с учётом категорийности потребителей. Для однотрансформаторных ПС с нагрузкой более 0,75% Sном при наличии документально подтверждённого ожидаемого роста нагрузок в данном узле необходимо планировать реконструкцию с установкой второго трансформатора в ближайший бюджетный период.»

Анализ трансформаторной мощности центров питания распределительной сети Киясовского района показал, что в рассматриваемый проектный период трансформаторной мощности– достаточно. Необходимость расширения электроподстанций может возникнуть только при широком использовании электрообогрева в сельских поселениях района. При этом недостаток мощности обозначится в период до 2020 года на ПС «Подгорное», в период расчётного срока- на ПС «Яжбахтино», ПС «Ильдибаево», ПС «Салья».

Выводы:

- Для покрытия перспективной нагрузки района требуется строительство дополнительной линий напряжением 110 киловольт на ПС 110/35/10 кВ «Киясово» либо кратное увеличение сечения существующей линии от центра питания ПС «Пурга» до ПС «Киясово».

- Расширение трансформаторной мощности электроподстанций 35-110 кВ в проектный период потребуется только при широком использовании электрообогрева.

Проработки специализированных организаций по перспективному развитию электросетевого комплекса находящегося на  территории Киясовского района

Схемой развития Удмуртской энергосистемы на период до 2015 года с перспективой до 2020 года (ОАО «Энерго Инжиниринг») предлагается сооружение второй цепи ВЛ 110 кВ ПС «Пурга»- ПС «Киясово» проводом АС 150 и замена провода АС 70 существующих линий 110 кВ «ПС «Пурга»-ПС «Подгорное»» и «ПС «Подгорное»-ПС «Киясово»» на АС 150.

Проектная схема

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Киясовского района в проектный период до 2030 года будет осуществляться от пяти существующих электроподстанций (ПС 110/10 кВ «Подгорное», ПС 110/35/10 кВ «Киясово», ПС 35/10 кВ: «Яжбахтино», «Ильдибаево», «Салья») с использованием генерирующих мощностей Удмуртской энергосистемы и энергосистемы Татарстана.

Передача мощности в район будет выполняться по пяти высоковольтным линиям:

- трём линиям высокого класса напряжения 110 киловольт:

  - существующей сохраняемой «РП «Мостовое»-ПС «Киясово»»;

  - существующей реконструируемой в период первой очереди, «ПС «Пурга»-ПС «Подгорное»» (замена провода на АС 150);

  - предлагаемой к строительству в период первой очереди «ПС «Пурга»-ПС «Киясово»» (провод АС 150);

- двум линиям среднего второго класса напряжения 35 киловольт:

  - существующей сохраняемой «ПС «Алнаши»-ПС «Киясово»»;

  - существующей сохраняемой «ПС «Салауши»-ПС «Киясово»».

При неконтролируемом использовании электрообогрева в сельских поселениях Киясовского района:

- в период первой очереди потребуется реконструкция и расширение ПС 110/10 кВ «Подгорное» (установка дополнительного трансформатора на 2,5 МВА либо замена на пару следующего габарита- 2х4 МВА);

- в период расчётного срока (2020-2030 гг.) потребуется замена двух трансформаторов по 2,5 МВА на пару по 4 МВА на ПС 35/10 кВ Яжбахтино» и расширение ПС 35/10 кВ «Салья» вторым трансформатором на 2,5МВА.

Расчётное потребление электроэнергии потребителями, расположенными на территории Киясовского района, составит в период до 2020 года 29,3 млн.кВт.ч. и в период с 2020 по 2030 года 39,7 млн.кВт.ч.

Трассы прохождения существующих и проектных высоковольтных линий электропередач напряжением 35-500 кВ с указанием местоположений подстанций приведены на «Схеме размещения объектов и сетей электроснабжения, информатики и связи» в масштабе 1:50 000.

### 7.1.2 Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение в Киясовском районе осуществляется от централизованных, локальных и индивидуальных источников тепла, использующих для выработки теплоэнергии: природный газ, уголь, дрова, жидкое топливо, электроэнергию.

Теплоисточники Киясовского района мощностью более 1 Гкал/ч, рассматриваемые в схеме территориального планирования, расположены:

- в Киясовском сельском поселении (Центральная котельная и котельная больницы),

- в Первомайском сельском поселении (котельная «Первомайский» Первомайского МУПП «Коммун- сервис»)

- в Подгорновском сельском поселении (Центральная котельная Подгорновского МУПП ЖКХ в селе Подгорное).

Котельные используют в качестве основного топлива природный газ.

Центральная котельная с. Киясово оборудована тремя котлами КВ-1,0 Гс; установленная мощность котельной равна 2,58 Гкал/ч. На котельной больницы с. Киясово используются три котла КВГ-500; установленная мощность котельной равна 1,29 Гкал/ч. Котельная «Первомайский» Первомайского МУПП «Коммун- сервис» располагает тремя котлами КВ-0,63 Гн; установленная мощность котельной равна 1,08 Гкал/ч. Котельная Подгорновского МУПП ЖКХ в селе Подгорное оборудована тремя котлами ИжКВ-1,25; установленная мощность котельной равна 3,75 Гкал/ч.

Установленная мощность остальных теплоисточников Киясовского района (более 25 шт.) составляет от 0,02 до 0,69 Гкал/ч.

Межпоселковые тепломагистрали отсутствуют.

Определение перспективных тепловых нагрузок

Расчёт тепловых нагрузок коммунально- бытовых потребителей предварительно произведён на основании СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

- расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления принята в минус 340С;

- продолжительность отопительного периода - 220 суток.

Прогнозируемые значения температуры наружного воздуха для проектирования отопления с учётом глобального изменения климата на перспективу (СП СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») составят минус 320С (на 2020 г) и минус 31,30С (на 2030 г).

В соответствии с СП 41-104-2000 ««Проектирование автономных источников теплоснабжения»»:

- удельная норма теплопотребления на горячее водоснабжение принята в 376 Вт/чел;

- укрупнённый показатель теплового потока на отопление определён для расчётных температур и представлен в таблицах 7.1.7 и 7.1.8

Таблица7.1.7

Укрупнённый показатель теплового потока на отопление, (Вт/м2)

| год | Расчётная температура наружного воздуха | Характеристика застройки (этажность) | Укрупнённый показатель теплового потока на отопление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующая застройка | Новая застройка |
| 2003 | -340С | индивидуальная и блокированная | 233,2 | 179,4 |

Таблица 7.1.8

Укрупнённый показатель теплового потока на отопление с учётом глобального изменения климата на перспективу, (Вт/м2)

| год. | Расчётная температура наружного воздуха | Характеристика застройки (этажность) | Укрупнённый показатель теплового потока на отопление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующая застройка | Новая застройка |
| 2020 | -320С | индивидуальная и блокированная | 231,6 | 178,2 |
| 2030 | -31,30С |  | 231,0 | 177,8 |

Распределение тепловых нагрузок жилищно- коммунального сектора по сельским поселениям Киясовского района на первую очередь и расчётный срок для температуры минус 340С приведено в таблицах 7.1.9 и 7.1.10 для температур минус 320С и минус 31,30С - в таблицах 7.1.11 и 7.1.12.

Значение максимального теплового потока на отопление и ГВС в период первой очереди составит по Киясовскому району 88,74 МВтт, в период расчётного срока значение максимального теплового потока возрастёт на 28,5%.

Снижение тепловых нагрузок с учётом глобального изменения климата составит 1% на первую очередь и 2% на расчётный срок.

Таблица 7.1.9 Тепловые нагрузки ЖКС Киясовского района  для расчётной температуры на отопление в минус 340С (на срок первой очереди)

| № пп | Показатели | Ед. изм | Киясовское СП | Подгорновское СП | Первомайское СП | Мушаковское СП | Лутохинское СП | Ильдибаевское СП | Ермолаевское СП | Кармас-Пельгинское СП | Итого Киясовский район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения | тыс.чел | 3,47 | 1,02 | 1,69 | 0,66 | 0,43 | 0,97 | 2,28 | 0,50 | 11,02 |
|  | Общая площадь жилых зданий | тыс.м2 | 86,80 | 38,70 | 37,10 | 14,30 | 18,10 | 21,40 | 50,00 | 19,00 | 285,4 |
|  | - в т.ч. существующих |  | 66,40 | 31,50 | 18,80 | 9,30 | 17,00 | 13,10 | 29,70 | 17,10 | 202,9 |
|  | - новых |  | 20,40 | 7,20 | 18,30 | 5,00 | 1,10 | 8,30 | 20,30 | 1,90 | 82,5 |
|  | Максимальный тепловой поток | МВтт | 27,33 | 12,11 | 11,15 | 4,43 | 5,79 | 6,57 | 15,31 | 6,05 | 88,74 |
|  | Отопление жилых зданий |  | 19,14 | 8,64 | 7,67 | 3,07 | 4,16 | 4,54 | 10,57 | 4,33 | 62,12 |
|  | - в т.ч. существующих |  | 15,48 | 7,35 | 4,38 | 2,17 | 3,96 | 3,05 | 6,93 | 3,99 | 47,31 |
|  | - новых |  | 3,66 | 1,29 | 3,28 | 0,90 | 0,20 | 1,49 | 3,64 | 0,34 | 14,8 |
|  | Отопление общественной застройки |  | 4,79 | 2,16 | 1,92 | 0,77 | 1,04 | 1,14 | 2,64 | 1,08 | 15,54 |
|  | Вентиляция общественной застройки |  | 2,10 | 0,93 | 0,93 | 0,35 | 0,43 | 0,53 | 1,24 | 0,45 | 6,96 |
|  | Горячее водоснабжение |  | 1,30 | 0,38 | 0,64 | 0,25 | 0,16 | 0,36 | 0,86 | 0,19 | 4,14 |

Таблица 7.1.10 Тепловые нагрузки ЖКС Киясовского района  для расчётной температуры на отопление в минус 320С (на срок первой очереди)

| № пп | Показатели | Ед. изм | Киясовское СП | Подгорновское СП | Первомайское СП | Мушаковское СП | Лутохинское СП | Ильдибаевское СП | Ермолаевское СП | Кармас-Пельгинское СП | Итого Киясовский район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения | тыс.чел | 3,47 | 1,02 | 1,69 | 0,66 | 0,43 | 0,97 | 2,28 | 0,50 | 11,02 |
|  | Общая площадь жилых зданий | тыс.м2 | 86,80 | 38,70 | 37,10 | 14,30 | 18,10 | 21,40 | 50,00 | 19,00 | 285,4 |
|  | - в т.ч. существующих |  | 66,40 | 31,50 | 18,80 | 9,30 | 17,00 | 13,10 | 29,70 | 17,10 | 202,9 |
|  | - новых |  | 20,40 | 7,20 | 18,30 | 5,00 | 1,10 | 8,30 | 20,30 | 1,90 | 82,5 |
|  | Максимальный тепловой поток | МВтт | 27,15 | 12,03 | 11,08 | 4,40 | 5,75 | 6,53 | 15,21 | 6,01 | 88,16 |
|  | Отопление жилых зданий |  | 19,01 | 8,58 | 7,62 | 3,04 | 4,13 | 4,51 | 10,50 | 4,30 | 61,69 |
|  | - в т.ч. существующих |  | 15,38 | 7,30 | 4,35 | 2,15 | 3,94 | 3,03 | 6,88 | 3,96 | 46,99 |
|  | - новых |  | 3,64 | 1,28 | 3,26 | 0,89 | 0,20 | 1,48 | 3,62 | 0,34 | 14,71 |
|  | Отопление общественной застройки |  | 4,75 | 2,14 | 1,90 | 0,76 | 1,03 | 1,13 | 2,62 | 1,07 | 15,4 |
|  | Вентиляция общественной застройки |  | 2,08 | 0,92 | 0,92 | 0,35 | 0,42 | 0,53 | 1,23 | 0,45 | 6,9 |
|  | Горячее водоснабжение |  | 1,30 | 0,38 | 0,64 | 0,25 | 0,16 | 0,36 | 0,86 | 0,19 | 4,14 |

Таблица 7.1.11 Тепловые нагрузки ЖКС Киясовского района для расчётной температуры на отопление в минус 340С (на период расчётного срока)

| № пп | Показатели | Ед. изм | Киясовское СП | Подгорновское СП | Первомайское СП | Мушаковское СП | Лутохинское СП | Ильдибаевское СП | Ермолаевское СП | Кармас-Пельгинское СП | Итого Киясовский район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения | тыс.чел | 3,72 | 1,07 | 1,71 | 0,65 | 0,43 | 1,01 | 2,44 | 0,48 | 11,51 |
|  | Общая площадь жилых зданий | тыс.м2 | 118,90 | 48,10 | 55,60 | 19,20 | 18,90 | 30,30 | 72,60 | 22,10 | 385,7 |
|  | - в т.ч. существующих |  | 66,40 | 31,50 | 18,80 | 9,30 | 17,00 | 13,10 | 29,70 | 17,10 | 202,9 |
|  | - новых |  | 52,50 | 16,60 | 36,80 | 9,90 | 1,90 | 17,20 | 42,90 | 5,00 | 182,8 |
|  | Максимальный тепловой поток | МВтт | 35,49 | 14,49 | 15,80 | 5,66 | 5,99 | 8,82 | 21,04 | 6,82 | 114,11 |
|  | Отопление жилых зданий |  | 24,90 | 10,32 | 10,99 | 3,94 | 4,31 | 6,14 | 14,62 | 4,88 | 80,1 |
|  | - в т.ч. существующих |  | 15,48 | 7,35 | 4,38 | 2,17 | 3,96 | 3,05 | 6,93 | 3,99 | 47,31 |
|  | - новых |  | 9,42 | 2,98 | 6,60 | 1,78 | 0,34 | 3,09 | 7,70 | 0,90 | 32,81 |
|  | Отопление общественной застройки |  | 6,23 | 2,58 | 2,75 | 0,99 | 1,08 | 1,54 | 3,66 | 1,22 | 20,05 |
|  | Вентиляция общественной застройки |  | 2,96 | 1,18 | 1,43 | 0,48 | 0,45 | 0,77 | 1,85 | 0,53 | 9,65 |
|  | Горячее водоснабжение |  | 1,40 | 0,40 | 0,64 | 0,24 | 0,16 | 0,38 | 0,92 | 0,18 | 4,32 |

Таблица 7.1.12 Тепловые нагрузки ЖКС Киясовского района  для расчётной температуры на отопление в минус 31,30С (на период расчётного срока)

| № пп | Показатели | Ед. изм | Киясовское СП | Подгорновское СП | Первомайское СП | Мушаковское СП | Лутохинское СП | Ильдибаевское СП | Ермолаевское СП | Кармас-Пельгинское СП | Итого Киясовский район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения | тыс.чел | 3,72 | 1,07 | 1,71 | 0,65 | 0,43 | 1,01 | 2,44 | 0,48 | 11,51 |
|  | Общая площадь жилых зданий | тыс.м2 | 118,90 | 48,10 | 55,60 | 19,20 | 18,90 | 30,30 | 72,60 | 22,10 | 385,7 |
|  | - в т.ч. существующих |  | 66,40 | 31,50 | 18,80 | 9,30 | 17,00 | 13,10 | 29,70 | 17,10 | 202,9 |
|  | - новых |  | 52,50 | 16,60 | 36,80 | 9,90 | 1,90 | 17,20 | 42,90 | 5,00 | 182,8 |
|  | Максимальный тепловой поток | МВтт | 35,18 | 14,36 | 15,67 | 5,61 | 5,94 | 8,75 | 20,86 | 6,76 | 113,13 |
|  | Отопление жилых зданий |  | 24,67 | 10,23 | 10,89 | 3,91 | 4,27 | 6,08 | 14,49 | 4,84 | 79,38 |
|  | - в т.ч. существующих |  | 15,34 | 7,28 | 4,34 | 2,15 | 3,93 | 3,03 | 6,86 | 3,95 | 46,88 |
|  | - новых |  | 9,33 | 2,95 | 6,54 | 1,76 | 0,34 | 3,06 | 7,63 | 0,89 | 32,5 |
|  | Отопление общественной застройки |  | 6,17 | 2,56 | 2,72 | 0,98 | 1,07 | 1,52 | 3,62 | 1,21 | 19,85 |
|  | Вентиляция общественной застройки |  | 2,93 | 1,17 | 1,42 | 0,48 | 0,44 | 0,76 | 1,83 | 0,53 | 9,56 |
|  | Горячее водоснабжение |  | 1,40 | 0,40 | 0,64 | 0,24 | 0,16 | 0,38 | 0,92 | 0,18 | 4,32 |

Направления развития

Основными направлениями развития теплоснабжения в проектных схемах теплоснабжения сёл и деревень сельских поселений Киясовского района в проектный период должны стать:

- снижение потерь теплоэнергии в тепловых сетях за счёт замены изношенных тепловых сетей на современные энергоэффективные теплопроводы;

- контроль за соблюдением оптимальных технических параметров производства и отпуска теплоэнергии, отладка гидравлических режимов теплотрасс;

- проведение дополнительных мероприятий при реконструкции существующего жилого и общественного фондов по утеплению «теплового контура» зданий и внедрению современных теплооэффективных технологий и материалов;

- использование теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового жилья;

- проведение энергоаудита объектов сельского хозяйства, промышленности и жилищно-коммунального сектора для оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и определения экономически эффективных мероприятий по повышению энергоэффективности;

- проведение технико- экономической оценки использования для теплоснабжения теплопотребителей месторождений торфа Прикамской низменности в Киясовском районе и теплонасосных установок;

- внедрение энергоэффективного оборудования и технологий для повышения КПД действующих теплоэнергетических установок и снижения удельных расходов топливно-энергетических ресурсов;

- сокращение вредных выбросов в окружающую среду;

- внедрение механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя);

- внедрение автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с температурной компенсацией по наружному воздуху системы отопления и регуляторов температуры горячего водоснабжения;

- внедрение максимальной автоматизации процесса производства и распределения теплоэнергии, развитие автоматизированной информационной системы диспетчеризации.

Определение источников покрытия тепловых нагрузок, степени централизации или децентрализации теплоснабжения, а также разработка проектных схем теплоснабжения сёл и деревень сельских поселений Киясовского района должна быть осуществлена на дальнейших стадиях проектирования (в генеральных схемах сельских поселений, проектах планировки сёл, генеральных схемах теплоснабжения).

Данным проектом предполагается покрытие тепловых нагрузок за счёт существующих теплоисточников (с постепенным их переводом на сжигание газового топлива) и индивидуальных тепловых систем. Источник покрытия тепловых нагрузок новой промышленной зоны вблизи села Киясово должен быть уточнён при рабочем проектировании. Строительство новых межпоселковых тепломагистралей не планируется.

Источники теплоснабжения тепловой мощностью более 1 Гкал/ч приведены на «Схеме размещения объектов и сетей тепло- газоснабжения»

## 7.2 Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение в Киясовском районе осуществляется сжиженным углеводородным и природным (естественным) сетевым газом.

Сжиженный газ доставляется с ГНС филиала РОАО «Удмуртгаз»«Сарапулгаз», расположенной в городе Сарапул. Потребление сжиженного газа за 2009 год составило 7,44 тонн; из них 4,96 тонн- населением, 2,48 тонн- промышленным сектором. Наблюдается ежегодное снижение потребления сжиженного газа, ввиду газификации потребителей Киясовского района природным (естественным) газом.

Природный газ подаётся потребителям района по распределительным газопроводам высокого давления первой категории от газораспределительной станции «Искра», расположенной на территории Малопургинского района. Природным газом газифицировано:

- Первомайское сельское поселение,

- часть Подгорновского сельского поселения (с. Подгорное, с. Данилово),

- часть Киясовское сельского поселения (с. Киясово, д. Санниково),

- часть Карамас-Пельгинское сельского поселения (д. Карамас- Пельга)

- часть Ильдибаевское сельского поселения (с. Ильдибаево и деревни Малое Киясово и Сутягино),

- часть Лутохинское сельского поселения (деревни Лутоха, Калашур, Дубровский).

Годовой расход природного газа по Киясовскому району за 2008 год составил 5 266,3 тыс.м3, в том числе населением 2 245,6 тыс.м3, объектами ЖКХ – 1 846,8 тыс.м3, промышленными и сельскохозяйственными объектами – 1 111 тыс.м3.

Определение перспективного объёма газопотребления

Предварительный расчёт газопотребления природного газа на проектный период осуществлён по укрупненным показателям потребления, приведённым в СП 42-101-2003, на основе численности населения, площадей жилых и общественных зданий и перспективного использования мощностей теплоисточников, принятых настоящим проектом.

Исходя из нормы газопотребления, при покрытии тепловых нагрузок за счёт сжигания газового топлива и использовании газа населением для пищеприготовления годовой расход газа по Киясовскому району может достигнуть 20,2 млн.нм3/год в период первой очереди и 26,0 млн.нм3/год на расчётный срок. Числовое значение расхода газа должно быть откорректировано (в меньшую сторону) на последующих стадиях проектирования (в генеральных схемах сельских поселений, проектах планировки сёл, генеральных схемах газоснабжения) с учётом решений по использованию природного газа на нужды теплоснабжения и в быту.

Проектные решения

Газоснабжение потребителей, расположенных на территории Киясовского района, в срок до 2030 года будет осуществляться от действующей газораспределительной станции «Искра». Размещение новых газораспределительных станций и трасс магистральных газопроводов, относящихся к объектам местного значения муниципального района, на территории района в проектный период не ожидается.

В период до 2020 года проектом предлагается газификация потребителей, расположенных в шестнадцати населённых пунктах Киясовского района: деревни Атабаево, деревни Кармас-Пельга, деревни Игрово, селе Мушак, деревни Тавзямал, деревни Чувашайка, деревни Старая Салья, селе Ермолаево, деревни Верхняя Малая Салья, деревни Нижняя Малая Салья, деревни Старая Салья, деревни Кумырса, деревни Сабачино, деревни Троеглазово, деревни Байсары, деревни Унур-Киясово. Для газификации потребителей потребуется строительство новых газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов. Трассы прохождения газопроводов и выбор местоположения ГРП должны быть уточнены в проектах генеральных планов сельских поселений.

Природный газ предлагается использовать для газификации промышленных, сельскохозяйственных и жилищно- коммунальных объектов, а также объектов теплоэнергетического комплекса. Годовой расход газа по Киясовскому району может достигнуть 20,2 млн.нм3/год в период первой очереди и 26,0 млн.нм3/год на расчётный срок.

## 7.3 Система водоснабжения и водоотведения

### 7.3.1 Водоснабжение

На данной стадии проектирования рассмотрены принципиальные решения по системам водоснабжения населенных пунктов района, все приведенные расчеты подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Исходные данные для составления раздела получены в Администрации Киясовского района, Первомайском МУПП «Коммун-сервис», МУПП ЖКХ «Ермолаевское», Подгорновское МУПП ЖКХ.

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, М., 2004.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий, М., 2005.

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, М., 2002.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, М., 2002.

- Водный кодекс РФ, 2007.

Существующее положение

Водоснабжение населенных пунктов района осуществляется исключительно из подземных источников.

В основном используются подземные воды водоносных верхнеказанской и нижнеказанской карбонатно-терригенных свит, реже нижнетатарской карбонатно-терригенной свиты. Месторождения подземных вод с утвержденными запасами отсутствуют.

Эксплуатация подземных вод осуществляется посредством скважин.

Первые скважины были пробурены в 1934 г.; основная часть скважин организована в 1960-80 годы.

Водоснабжение района преимущественно централизованное. Обеспеченность централизованным водоснабжением населения в целом по району составляет 99 %.

Скважины, расположенные в одном населенном пункте, как правило, закольцованы, но, в основном, для равномерного распределения нагрузки на каждую скважину, работают в автономном режиме. В крупных населенных пунктах насосы работают в автоматическом режиме.

Техническое состояние действующих скважин в большинстве случаев не соответствует основным нормативным документам.

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, кальциево-магниевы с минерализацией 0,2 – 1,0 г/дм3. На границе зоны пресных вод – сульфатно-гидрокарбонатные натриевые.

Качество подземных вод, используемых для целей водоснабжения, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. по таким показателям как цветность, жесткость, рН, железо, фтор, нитраты.

Основными причинами загрязнения являются:

- недостаточная защищенность водоносных горизонтов от поверхностного загрязнения, часто неудовлетворительное техническое состояние скважин и содержание первого пояса зоны ЗСО,

- наличие во втором поясе ЗСО потенциальных источников загрязнения,

- природное качество подземных вод,

- в некоторых случаях подтягивание некондиционных подземных вод из нижележащих водоносных горизонтов.

На территории района  имеются два магистральных водовода, подающих воду от с. Мушак в д. Тавзямал и от с. Ермолаево в д. Старая Салья.

Общая протяженность водопроводных сетей района – 120 км.

Износ трубопроводов составляет около 70%.

В 2008 г. потребителям было отпущено 315,74 тыс. м3 (0,87 тыс. м3/сут.).

Основные проблемы в обеспечении населения качественной питьевой водой:

- общее ухудшение качества воды подземных водоносных горизонтов, питающих артскважины, родники, колодцы по содержанию нитратов, железа, солей общей жесткости,

- значительный износ сетей и сооружений водоснабжения и, связанный с ним, высокий уровень аварийности на системах централизованного питьевого водоснабжения,

- медленные темпы замены изношенных водопроводных сетей.

В 2007 г. администрацией МО «Киясовский район» разработана Районная целевая программа «Обеспечение населения Киясовского района питьевой водой» на 2008-2014 годы. Основной целью программы является улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Основные задачи программы:

- Обеспечение охранных мероприятий в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с целью улучшение состояния водозаборов и качества питьевой воды.

- Обеспечение надежности систем водоснабжения.

- Разработка экономических стимулов для экономии и повышения качества питьевой воды.

- Обеспечение функционирования системы очистки сточных вод.

Проектные предложения

Нормы водопотребления и прогнозные расходы воды

- Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Норма водопотребления для населенных пунктов района (табл. 1) принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, а также на основании анализа полученных исходных данных.

| Таблица 7.3.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Удельные среднесуточные нормы водопотребления |  |  |
| Потребители | Норма водопотребления, л/сут. на человека |  |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Населенные пункты с численностью населения > 1000 чел. | 180 | 180 |
| Населенные пункты с численностью населения от 500 до 1000 чел. | 160 | 160 |
| Населенные пункты с численностью населения < 500 чел. | 140 | 140 |

В расчетные расходы воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения (табл. 2) включены неучтенные расходы воды в размере 10 – 15% в зависимости от перспективного развития населенных пунктов.

- Расходы воды на производственные нужды

- Существующая промышленность

Прогнозные потребные расходы воды на производственные нужды (табл. 2) определены на основании анализа существующего водопотребления.

На последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

- Формирующаяся производственная зона

Расходы воды на нужды формирующейся производственной зоны, преимущественно агропромышленной специализации, должны быть определены на следующих стадиях проектирования на основании технологических данных в соответствии с действующими нормативами. Водоснабжение промышленной зоны предлагается осуществлять за счет использования собственных источников.

- Расходы воды на нужды животноводства

Нормы водопотребления на нужды животноводства приняты следующие:

- крупный рогатый скот  – 70 л/сут. на 1 голову,

- свиньи – 25 л/сут. на 1 голову,

- птицы – 1 л/сут. на 1 голову.

- Расходы воды на нужды туристических объектов

Удельное водопотребление для проектируемых туристических баз принимается согласно СНиП 2.04.01-85* - 150 л/сут.

- Расходы воды на полив территории

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается согласно СНиП 2.04.02-84* и составляет на 1 очередь – 70 л/сут., на расчетный срок – 80 л/сут.

В таблице 2 приводятся расчеты прогнозного водопотребления населенных пунктов Киясовского района.

Источники водоснабжения

Исходя из гидрогеологических условий, Киясовский район в целом относится к району,  обеспеченному  ресурсами подземных вод.

Характеристика подземных вод приведена в разделе «Инженерно-геологическая характеристика».

Водоснабжение населенных пунктов будет и дальше базироваться на использовании подземных вод.

Так как существующие водозаборы работают на неутвержденных запасах, необходимо выполнение поисково-оценочных изысканий и утверждение запасов подземных вод на расчетную водопотребность в количестве не менее 5,0 тыс. м3/сут.

Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02., должны быть предусмотрены зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов.

На территориях поясов ЗСО устанавливаются определенные регламенты хозяйственной деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в источнике путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

| Таблица 7.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз водопотребления населенных пунктов Киясовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Численность населения, тыс. чел. |  | Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, тыс. м3/сут. |  | Расходы воды на полив территории, тыс. м3/сут. |  | Расходы воды на нужды животноводства, тыс. м3/сут. |  | Расходы воды на нужды туристических баз*, тыс. м3/сут. |  | Расходы воды на нужды промышленности*, тыс. м3/сут. |  | Общие расходы воды, тыс. м3/сут. |  |
|  |  | 2020г | 2030г | 2020г | 2030г | 2020г | 2030г | 2020г | 2030г | 2020г | 2030г | 2020г | 2030г | 2020г | 2030г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Киясовское с.п. | 3,47 | 3,72 | 0,71 | 0,76 | 0,24 | 0,30 | 0,19 | 0,19 | - | - | - | - | 1,14 | 1,25 |
| 1.1 | с.Киясово | 3,32 | 3,58 | 0,69 | 0,74 | 0,23 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | д.Игрово | 0,10 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | д.Санниково | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Карамас-Пельгинское с.п. | 1,02 | 1,07 | 0,18 | 0,19 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | - | - | - | - | 0,37 | 0,40 |
| 2.1 | д.Карамас-Пельга | 0,85 | 0,90 | 0,16 | 0,17 | 0,06 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | д.Байсары | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | д.Унур-Киясово | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ермолаевское с.п. | 1,69 | 1,71 | 0,29 | 0,29 | 0,12 | 0,14 | 0,08 | 0,15 | - | - | - | - | 0,49 | 0,58 |
| 3.1 | с.Ермолаево | 0,32 | 0,34 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | д.Верхняя Малая Салья | 0,19 | 0,20 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | д.Нижняя Малая Салья | 0,24 | 0,24 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | д.Старая Салья | 0,63 | 0,63 | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | д.Кумырса | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | д.Кады-Салья | 0,22 | 0,22 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лутохинское с.п. | 0,66 | 0,65 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,18 | - | - | - | - | 0,30 | 0,33 |
| 4.1 | д.Лутоха | 0,14 | 0,14 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | д.Калашур | 0,29 | 0,28 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | д.Дубровский | 0,17 | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | д.Сабанчино | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мушаковское с.п. | 0,43 | 0,43 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | - | - | - | - | 0,16 | 0,21 |
| 5.1 | с.Мушак | 0,25 | 0,25 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | д.Тавзямал | 0,18 | 0,18 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Первомайское с.п. | 0,97 | 1,01 | 0,17 | 0,18 | 0,07 | 0,08 | 0,27 | 0,29 | - | - | - | - | 0,51 | 0,55 |
| 6.1 | с.Первомайский | 0,66 | 0,70 | 0,12 | 0,13 | 0,05 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | д.Аксарино | 0,12 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | д.Шихостанка | 0,02 | 0,02 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | с.Яжбахтино | 0,12 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | д.Косолапово | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подгорновское с.п. | 2,28 | 2,44 | 0,44 | 0,48 | 0,16 | 0,20 | 0,65 | 0,70 | - | - | - | - | 1,26 | 1,37 |
| 7.1 | с.Подгорное | 1,65 | 1,80 | 0,34 | 0,37 | 0,12 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | д.Атабаево | 0,48 | 0,49 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | д.Троеглазово | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | с.Данилово | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | с.Тимееево | 0,001 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | д.Пушин Мыс | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ильдибаевское с.п. | 0,50 | 0,48 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,14 | 0,18 | - | - | - | - | 0,25 | 0,29 |
| 8.1 | с.Ильдибаево | 0,34 | 0,34 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | д.Малое Киясово | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | д.Сутягино | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | д.Чувашайка | 0,12 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | д.Михайловск | 0,02 | 0,02 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 11,00 | 11,50 | 2,04 | 2,14 | 0,77 | 0,92 | 1,66 | 1,92 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 4,54 | 5,18 |

*расчетные расходы воды на нужды туристических баз и промышленности приведены в целом по району

Основные мероприятия по организации водоснабжения населенных пунктов Киясовского района

- Реализация в полном объеме мероприятий программы «Обеспечение населения Киясовского района питьевой водой на 2008-2014 годы».

- Для организации гарантированного централизованного водоснабжения и обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо:

- проведение поисково-разведочных работ для обеспечения заявленной водопотребности,

- утверждение запасов на действующих водозаборах,

- разработка проектов зон санитарной охраны, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов,

- оформление лицензий на водопользование, упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей,

- техническая реконструкция водозаборных скважин,

- организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным  режимом и качеством подземных вод,

- общее оздоровление обстановки в зоне основного питания подземных вод, на водосборах малых рек, оврагов с целью устранения загрязнения,

- реконструкция  существующих сетей на участках, требующих замены,

- Рациональное использование воды:

- введение повсеместного приборного учета расхода подаваемой воды.

- внедрение водосберегающих технологий,

- применение современных инженерно-технических решений в работе систем водоснабжения,

- повышение качества эксплуатации систем водоснабжения,

- повышение культуры водопользователей,

- разработка и внедрение экономического стимулирования рационального использования питьевой воды потребителями и производителями,

- внедрение автоматических систем регулирования работы сооружений водоснабжения.

Расположение объектов системы водоснабжения показано на «Схеме размещения объектов и сетей водоснабжения и водоотведения» в масштабе 1:50000.

### 7.3.2 Водоотведение

На данной стадии проектирования рассмотрены принципиальные решения по системам водоотведения населенных пунктов района, все приведенные расчеты подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Исходные данные для составления раздела получены в Администрации Киясовского района, Первомайском МУПП «Коммун-сервис», МУПП ЖКХ «Ермолаевское», Подгорновское МУПП ЖКХ.

При составлении раздела использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.03-85.Канализация. Наружные сети и сооружения, М., 1986,

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий, М., 2005,

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод, М.,2000,

- Водный кодекс РФ, 2007.

Существующее положение

Система водоотведения Киясовского района включает в себя:

- Канализационные очистные сооружения с. Подгорное,

- Выгребные ямы с. Киясово, с. Первомайский,

- Выгребные ямы ЦРБ с. Киясово.

В остальных населенных пунктах система водоотведения отсутствует, все стоки направляются в выгребные ямы, откуда ассенизационным транспортом вывозятся на свалки.

Общая протяженность канализационных сетей района – 8 км.

Износ трубопроводов составляет около 60%.

Система водоотведения с. Подгорное

В селе существует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, обеспеченность которой составляет 32,1%.

Общая протяженность сетей водоотведения  – 2,78 км.

Износ сетей составляет 50%.

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся по системе самотечных коллекторов на канализационные очистные сооружения, где осуществляется биологическая очистка.

Мощность очистных сооружений составляет 0,2 тыс. м3/сут.

Состав очистных сооружений:

- решетки

- распределительные лотки

- биопруды (2 шт.)

- отстойники

- биофильтры

- отстойник-стабилизатор

- выпускной коллектор.

Очистные сооружения работают неэффективно – не обеспечивается очистка сточных вод до нормативных показателей.

Объем сточных вод в 2008 г. составил 28,5 тыс. м3 (0,08 тыс. м3/сут.).

Проектные предложения

Расчетные расходы сточных вод

- Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод

На основании СНиП 2.04.03-85* удельное среднесуточное водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать, равным удельному среднесуточному водопотреблению.

| Таблица 7.3.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Удельные среднесуточные нормы водоотведения |  |  |
| Потребители | Норма водоотведения, л/сут. на человека |  |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Населенные пункты с численностью населения > 1000 чел. | 180 | 180 |
| Населенные пункты с численностью населения от 500 до 1000 чел. | 160 | 160 |
| Населенные пункты с численностью населения < 500 чел. | 140 | 140 |

В расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод (табл. 2) включены неучтенные расходы воды в размере 5 – 10%.

- Расходы сточных вод от  промышленных предприятий

- Существующая промышленность

Прогнозный расход сточных вод от промышленных предприятий в количестве 0,2 тыс. м3/сут. принят на основе анализа существующего водоотведения.

На последующих стадиях проектирования расходы сточных вод промышленных предприятий должны быть уточнены.

- Формирующаяся производственная зона

Расходы сточных вод от формирующейся производственной зоны должны быть определены на следующих стадиях проектирования на основании технологических данных в соответствии с действующими нормативами. В предлагаемой к развитию новой промышленной зоне предусматривается автономная очистка производственных стоков на локальных очистных сооружениях.

Расчет прогнозных объемов водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод населенных пунктов приводится в таблице 2.

| Таблица 7.3.4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз водоотведения населенных пунктов Киясовского района |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Численность населения, тыс. чел. |  | Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод, тыс. м3/сут. |  |
|  |  | 2020г | 2030г | 2020г | 2030г |
| 1 | Киясовское с.п. | 3,47 | 3,72 | 0,68 | 0,73 |
| 1.1 | с.Киясово | 3,32 | 3,58 | 0,66 | 0,71 |
| 1.2 | д.Игрово | 0,10 | 0,09 | 0,01 | 0,01 |
| 1.3 | д.Санниково | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Карамас-Пельгинское с.п. | 1,02 | 1,07 | 0,18 | 0,18 |
| 2.1 | д.Карамас-Пельга | 0,85 | 0,90 | 0,15 | 0,16 |
| 2.2 | д.Байсары | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,01 |
| 2.3 | д.Унур-Киясово | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Ермолаевское с.п. | 1,69 | 1,71 | 0,27 | 0,28 |
| 3.1 | с.Ермолаево | 0,32 | 0,34 | 0,05 | 0,05 |
| 3.2 | д.Верхняя Малая Салья | 0,19 | 0,20 | 0,03 | 0,03 |
| 3.3 | д.Нижняя Малая Салья | 0,24 | 0,24 | 0,04 | 0,04 |
| 3.4 | д.Старая Салья | 0,63 | 0,63 | 0,11 | 0,11 |
| 3.5 | д.Кумырса | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6 | д.Кады-Салья | 0,22 | 0,22 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Лутохинское с.п. | 0,66 | 0,65 | 0,10 | 0,10 |
| 4.1 | д.Лутоха | 0,14 | 0,14 | 0,02 | 0,02 |
| 4.2 | д.Калашур | 0,29 | 0,28 | 0,04 | 0,04 |
| 4.3 | д.Дубровский | 0,17 | 0,17 | 0,02 | 0,02 |
| 4.4 | д.Сабанчино | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Мушаковское с.п. | 0,43 | 0,43 | 0,06 | 0,06 |
| 5.1 | с.Мушак | 0,25 | 0,25 | 0,04 | 0,04 |
| 5.2 | д.Тавзямал | 0,18 | 0,18 | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Первомайское с.п. | 0,97 | 1,01 | 0,16 | 0,17 |
| 6.1 | с.Первомайский | 0,66 | 0,70 | 0,12 | 0,12 |
| 6.2 | д.Аксарино | 0,12 | 0,12 | 0,02 | 0,02 |
| 6.3 | д.Шихостанка | 0,02 | 0,02 | 0,003 | 0,003 |
| 6.4 | с.Яжбахтино | 0,12 | 0,12 | 0,02 | 0,02 |
| 6.5 | д.Косолапово | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Подгорновское с.п. | 2,28 | 2,44 | 0,42 | 0,46 |
| 7.1 | с.Подгорное | 1,65 | 1,80 | 0,33 | 0,36 |
| 7.2 | д.Атабаево | 0,48 | 0,49 | 0,07 | 0,08 |
| 7.3 | д.Троеглазово | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| 7.4 | с.Данилово | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| 7.5 | с.Тимееево | 0,001 | 0,001 | 0,0002 | 0,0002 |
| 7.6 | д.Пушин Мыс | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,002 |
| 8 | Ильдибаевское с.п. | 0,50 | 0,48 | 0,08 | 0,07 |
| 8.1 | с.Ильдибаево | 0,34 | 0,34 | 0,05 | 0,05 |
| 8.2 | д.Малое Киясово | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
| 8.3 | д.Сутягино | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
| 8.4 | д.Чувашайка | 0,12 | 0,11 | 0,02 | 0,02 |
| 8.5 | д.Михайловск | 0,02 | 0,02 | 0,003 | 0,003 |
|  | Итого | 11,00 | 11,50 | 1,95 | 2,05 |

Таким образом, общий расчетный расход сточных вод по Киясовскому району на I очередь составит 2,1 тыс. м3/сут., на расчетный срок – 2,3 тыс. м3/сут.

Схема водоотведения

В связи с тем, что обеспеченность района централизованной системой водоотведения составляет менее 50%, проектом предусматривается полное централизованное канализование  развивающихся населенных пунктов с численностью населения более 200 чел., в остальных предлагается установка автономных систем водоотведения и очистки стоков заводского изготовления. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически нецелесообразно.

Для очистки стоков предлагается установка станций биологической очистки сточных вод модульного типа. Модульный принцип комплектования сооружений биологической очистки позволяет сделать станции более компактными, в несколько раз уменьшить протяженность внутриплощадочных коммуникаций, сократить сроки строительства, достигнув при этом эффективности очистки сточной воды.

Сточные воды от животноводческих комплексов необходимо отводить на локальные очистные сооружения для очистки либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения населенного пункта, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

Учреждения отдыха планируется оснастить автономными системами водоотведения.

Для очистки стоков промышленных предприятий должно предусматриваться строительство собственных очистных сооружений, состав и производительность которых определяется на следующих стадиях проектирования в зависимости от мощности конкретных предприятий и состава сточных вод.

Основные мероприятия по организации систем водоотведения в населенных пунктах Киясовского района

- Разработка и реализация программы развития систем водоотведения в населенных пунктах Киясовского района.

- Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений с. Подгорное.

- Строительство канализационных очистных сооружений в с. Киясово.

- Организация в населенных пунктах систем водоотведения, как централизованных, так и децентрализованных, включающая мероприятия по строительству и реконструкции канализационных сетей, насосных станций, очистных сооружений, выпусков.

- Установка станций биологической очистки сточных вод модульного типа в следующих населенных пунктах: д. Карамас-Пельга, с. Ермолаево, д. Старая Салья, с.Первомайский, д. Атабаево, с. Ильдибаево

- Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод производственных предприятий различного направления (промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-складских и пр.).

- Реконструкция и  модернизация существующих сетей и сооружений.

Расположение объектов системы водоотведения показано на «Схеме размещения объектов и сетей водоснабжения и водоотведения» в масштабе 1:50000.

## 7.4 Системы связи

### 7.4.1 Телефонизация

Существующее положение

Телефонная связь- это основной вид связи, организованный по линиям городской телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты квартирного и общественного секторов.

Основным телефонным оператором связи на территории Киясовского района является Удмуртский филиал ОАО «ВолгаТелеком». Удмуртский филиал ОАО «ВолгаТелеком» является ведущим оператором связи в Удмуртии, на его долю приходится свыше 90% рынка традиционной связи в республике, и предоставляет жителям  весь спектр телекоммуникационных услуг.

Оказание услуг связи, на территории района, предоставляет Киясовский узел электросвязи  - структурное подразделение Сарапульского межрайонного узла связи.

Компания оказывает следующие телекоммуникационные услуги:

- Предоставление первичного доступа к ТФОП с выделением номеров ГТС.

- Предоставление услуг местной и внутризоновой связи и доступ к услугам международной и междугородной телефонной связи.

Внутризоновая первичная сеть связи, на территории Киясовского района , построена на линиях связи на основе медножильного кабеля (ТППэп3п 100х2х0,5, ТППэп3 20х2х0,5 и ТПП 100х2х0,5).

При этом  применяются следующие типы прокладки кабеля:

- Подземный в кабельной канализации и коллекторах;

- Подземный в грунте;

- Подвесной на столбовой и стоечной линии.

Данные по автоматическим телефонным станциям (АТС) Киясовского района приведены в таблице ниже.

Таблица 7.4.1

Автоматические телефонные станции (АТС) Киясовского района

| № п / п | Адрес | Тип АТС | Емкость |  | Потреби ость в увеличении емкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | монтируемая | задействованная |  |
| 1 | с. Киясово, ул. Красная 16 | АТСКЭ «Квант» | 1024 | 895 | нет |
| 2 | с. Первомайский, ул. Набережная 14 | АТСК -50/200 | 200 | 195 | есть |
| 3 | д. Лутоха, ул. Ленина 20а | АТСК -50/200 | 100 | 99 | есть |
| 4 | с. Ильдибаево, ул. Суворова 16а | АТСК -50/200 | 100 | 83 | нет |
| 5 | с. Ермолаево, ул. Школьная 2 | АТСК -50/200 | 150 | 103 | нет |
| 6 | с. Мушак, ул. Труда 4 | АТСК -50/200 | 100 | 82 | нет |
| 7 | д. Карамас-Пельга, ул. 50 лет победы 20 | АТСК -50/200 | 100 | 100 | есть |
| 8 | с. Подгорное, ул. Школьная 7 | RIM Huawei | 224 | 223 | есть |
| 9 | д. Атабаево, пер. Атабаевский | АТСК -50/200 | 50 | 49 | нет |
| 10 | д. Старая Салья, ул. Центральная 11 | АТСК -50/200 | 50 | 48 | есть |

Телефонная сеть на территории поселения построена по шкафной системе. Уровень цифровизации сети по району составляет 15%. Общая номерная емкость Киясовского района составляет 2 098 номеров (№№).

Уровень телефонизации Киясовского района  достаточно высок и составляет 42,7 телефонных аппарата общего пользования на 100 семей.

Межстанционная связь (МСС)  АТС Киясовского района,  осуществляется на основе оборудовании линейного тракта «Трасса», мультиплексоров Бус-30 и мультиплексоров  ИКМ-30. И построена  на медных линиях связи, с использованием кабелей типа КСП-1х4х0,9 либо КСП-1х4х1,2.  Для связи с цифровым выносом в п. Подгороное используется коммутационная система RSM C&C 08.

Телефонная станция в селе Киясово соединена с Удмуртии оптоволоконным кабелем через населенный пункт Малая пурга.  (Уровень оборудования STM-4.).

Перспективы развития

В основу расчета емкости сети положены данные о численности населения в городском поселении и населенных пунктах в сельской местности Киясовского района , а так же коэффициент семейности и телефонная плотность по населенным пунктам в сельской местности. Необходимое количество телефонов в жилых зданиях принято из расчета 1 телефон – в 1 квартире.

Количество телефонов в общественных зданиях:

- 20% от числа телефонов в квартирном секторе

- Телефоны-автоматы (таксофоны):

- Четыре ТА (телефона автомата)- на 1000 жителей.

Для квартирного сектора при средней численности семьи 3,2 человека (коэффициент семейности), телефонная плотность на 100 жителей будет равна 100/3,2 = 32,25 телефона.

Таблица 7.4.2

Расчетные данные  о необходимом числе телефонных номеров

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество номеров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Киясовское с.п. | 1327 | 1417 |
| 2 | Карамас-Пельгинское с.п. | 387 | 406 |
| 3 | Ермолаевское с.п. | 641 | 659 |
| 4 | Лутохинское с.п. | 246 | 243 |
| 5 | Мушаковское с.п. | 163 | 159 |
| 6 | Первомайское с.п. | 368 | 383 |
| 7 | Подгорновское с.п. | 857 | 913 |
| 8 | Ильдибаевское с.п. | 182 | 178 |

Общее число телефонных номеров на расчетный срок составит 4 359 номеров, а на первую очередь 4 169 №№. Исходя из полученных расчетов, на первую очередь10 потребуется создание 2 071 телефонных номеров. На расчетный срок увеличение номерной емкости составит 190 №№.

Таблица 7.4.3

Необходимое увеличение номеров по поселениям

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество создаваемых номеров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Киясовское с.п. | 303 | 91 |
| 2 | Карамас-Пельгинское с.п. | 287 | 19 |
| 3 | Ермолаевское с.п. | 441 | 19 |
| 4 | Лутохинское с.п. | 146 | - |
| 5 | Мушаковское с.п. | 63 | - |
| 6 | Первомайское с.п. | 168 | 15 |
| 7 | Подгорновское с.п. | 583 | 57 |
| 8 | Ильдибаевское с.п. | 82 | - |

Для обеспечения необходимой емкости телефонной сети на первую очередь предлагается:

- Замена оборудования АТС с. Киясово на полностью цифровое  типа Квант-Е емкостью 1500№№;

- В Лутохинском, Мушаковском и Ильдибаевском сельских поселениях заменить координатные телефонные станции на цифровые АТС-200 малой емкости, с установкой до 256 номеров каждая;

- В сельском поселении Подгорное потребуется расширение существующего выноса АТС;

- Для остальных сельских поселений требуется замена координатных АТС на цифровые Квант-Е емкостью от 300№№ до 900 №№;

- Для телефонизации малонаселенных поселений экономически выгодно использовать абонентский радиодоступ и микросотовая связь по стандарту DECT.

Благодаря использованию цифровых  АТС увеличение номерной емкости, на расчетный срок, не потребует значительных финансовых и временных затрат.

На первую очередь в каждом населенном пункте Киясовского района должен быть установлен как минимум один таксофон, универсальных услуг связи.

На первую очередь планируется замена медных кабелей связи, идущих от центральной АТС в с. Киясово до малых АТС в остальных населенных пунктах района,  на  волоконно-оптической линии. Эти мероприятия необходимо увязать с установкой цифровых АТС в населенных пунктов. Строительство сетей ВОЛС позволит использовать все возможности мультисервисных сетей общего доступа (такие как передача голоса, видео, данных, постоянный доступ к Интернет по выделенным цифровым каналам связи).

На расчетный срок  для обеспечения надежности междугородних соединений, а так же повышения скорости услуг передачи данных, планируется строительство межстанционной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от АТС с. Киясово до АТС одного из ближайших районных центров Удмуртии (предположительно Сарапул). Это строительство позволит включить Киясовский район в одно из транспортных колец передачи данных Удмуртской Республики.

Строительство сети ВОЛС позволит использовать все возможности мультисервисных сетей общего доступа (такие как передача голоса, видео, данных, постоянный доступ к Интернет по выделенным цифровым каналам связи). А так же значительно удешевит междугороднюю связь.

Основными направлениями дальнейшего развития являются:

- Полный переход на цифровое оборудование в телефонных сетях .

- Дальнейшее развитие и модернизация внутризоновых линий связи. Переход на волоконно-оптические линии связи.

### 7.4.2 Сотовая связь.

Республика Удмуртия высокий уровень проникновения услуг сотовой связи по России – 1106,2 абонентских терминала на 1000 жителей. На территории Киясовского района  действуют 4 оператора сотовой связи:

- МТС,  Стандарт -GSM;

- Мегафон Стандарт -GSM;

- Скайлинк - IMT-MC-450;

- Теле 2 Стандарт -GSM;

На территории Киясовского района  наиболее полную зону покрытия, в силу исторических причин, обеспечивает оператор Мегафон обеспечивающий почти 100% зону покрытия территории района. На втором месте находится компания МТС обеспечивающая 90 % покрытие района.  Остальные операторы Теле 2 и Скайлинк обеспечивают прием сигнала только на территории крупных поселений (оператор Скайлинк только на территории с. Киясово и ближайших пригородов).

Перспективы развития

В настоящее время широко начинают внедрятся сети третьего поколения 3G. Сети третьего поколения целенаправленно создаются на возможность передачи все большого объема данных, с помощью мобильных терминалов. Рост доходности, от использования мобильных телефонов, для передачи данных, прогнозируется на уровне 100-200%.

Основные этапы развития сотовой связи:

- Появление сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов.

- Выравнивание зон покрытия сотовых операторов Мегафон и МТС (глобального строительства новых базовых станций уже не планируется, будет происходить оптимизация существующих зон покрытия и незначительное строительство новых станций по мере необходимости).

- Развитие зон покрытия сотовых операторов Теле2 и Скайлинк.

- Снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов.

### 7.4.3 Телевидение и радиовещание.

Филиал ФГУП «РТРС» «Удмуртский РРТПЦ» является основным предприятием, обеспечивающим телерадиовещание на территории Удмуртской Республики.

Филиал ФГУП «РТРС» «Удмуртский РРТПЦ» является одним из крупнейших операторов связи по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ общероссийских и региональных телевизионных компаний. В соответствии с ГОСТ 7845-79 вещание производится в системе цветности SECAM DK (625 строк, 50 полей, чересстрочная развертка).

Для Киясовского района вещание радио и телевизионных программ обеспечивают подразделения: РТС Ижевск и РВС Якшур-Бодья. На территории района возможен прием следующих программ:

- ТВ программы: Первый канал, Россия + ГТРК Удмуртия;

- РВ программы: Радио России.

Охват населения Киясовского района  составляет100% .

В соответствии Концепцией развития телерадиовещания в Российской федерации на 2008-2015 годы, в Киясовском районе планируется перевод телевизионного вещания  на цифровое телевизионное вещание. Перевод будет осуществляется на основной общеевропейский стандарт DVB (Digital Video Broadcasting). Применение данного стандарта цифрового вещания позволит в полосе частот, выделенной для одного аналогового канала эфирного наземного телевизионного вещания. передавать до 6 - 8 телевизионных и 4 радиоканалов одновременно. При этом развитие цифровой передающей сети будет происходить в III (MB). IV и V (ДМВ) диапазонах.

Прекращение аналогового эфирного вещания будет происходить после достижения 100-процентного охвата цифровым вещанием населения каждого региона.

На переходной период необходимо обеспечить устойчивое функционирование оборудования аналогового вещания.

Проводное вещание (ПВ) является убыточной подотраслью, поэтому ОАО «ВолгаТелеком» осуществляет мероприятия по переводу сельского ПВ на эфирное, что позволяет сократить общие затраты ПВ и повысить рентабельность и качество работы городских радиоузлов. Для каждого филиала разработана программа перевода ПВ на  эфирное. В настоящее время в Удмуртии параллельно осуществляются два проекта эфирного радиовещания. Это принятая в 2003 году 'Республиканская целевая программа развития сети эфирного радиовещания', исполнителем которой является ГУП ТРК 'Удмуртия'. Итогом этой работы стало, уже в настоящее время, покрытие Киясовского района радиопрограммой Удмуртия. Вещание обеспечивается как и собственными передатчиками, установленными в с. Киясово, так и передатчиками города Ижевск (северные территории Киясовского района).

### 7.4.4 Интернет.

Компания ОАО «Волгателеком» основываясь, на уже имеющихся линиях телефонной связи, предлагает услуги коммутируемого доступа.

Коммутируемый доступ, регламентируемая скорость 56 кбит/с. Возможность пользования данной услугой имеют все абоненты АТС поселения. Коммутируемый доступ является по сути устаревшим и постепенно исчезнет из использования.

Развитие Интернета в Киясовском районе связанно с внедрением услуг широкополосного доступа в интернет. Широкополосный доступ(ADSL), регламентируемая скорость от 56 кбит/с до 8 Мбит/с, использует те же телефонные линии, что и при коммутируемом доступе, но в данном случае телефон остается свободным. Появление высокоскоростного доступа к глобальной сети связанно со строительством оптоволоконных линии связи.

Таблица 7.4.4

Данные по выделенному доступу Киясовского района

| № п/п | Населенный пункт | Скорость Мбит/сек | Емкость | Охват населения % | Подключенные общественные здания (ADSL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Киясово | 6 | 288 | 8,4 | н/д |
| 2 | Лутоха | 0,5 | 48 | 14,5 | Школа, Почта |
| 3 | Ильдибаево | 0,5 | 48 | 8,9 | Школа, Почта |
| 4 | Ермолаево | 0,5 | 48 | 2,8 | Школа, Почта |
| 5 | Мушак | 0,5 | 12 | 2,5 | Школа, Почта |
| 6 | Карамас-Пельга | 0,5 | 48 | 5,1 | Школа не обслуживается |
| 7 | Подгорное | 0,5 | 48 | 2,2 | Школа, Почта |

Населенные пункты Луторха, Атабаево, не смотря на наличие АТС услуг интернет доступа не предоставляют.

Появление высокоскоростного доступа к глобальной сети связанно с заменой медных внутризоновых линий связи на оптоволоконные линии. Это позволит не только увеличить скорость передачи данных но и серьезно удешевить стоимость обслуживания.

В ближайшей перспективе установка  коммутатора в селе Первомайское на 48 портов и расширение коммутатора села Киясово.

### 7.4.5.Почтовая связь.

Услуги почтовой связи на территории Киясовского района  оказывает Управление федеральной почтовой связи Удмуртской республики филиал ФГУП «Почта России». Территория Киясовского района относится к Серапульскому почтамту. На территории района действует 10 почтовых отделений, которые расположены во всех основных населенных пунктах.

Наряду со стандартным набором услуг по отправке и получении корреспонденции, в настоящее время в почтовых отделениях предоставляются  услуги по выплате и доставке пенсий и пособий, прием коммунальных платежей, продажа билетов, почтовые переводы «КиберДеньги», Регион-Курьер (курьерская доставка), Электронная гибридная почта и многие другие услуги.

Вместе с тем, длительные сроки доставки корреспонденции, периодических изданий, высокие тарифы и доля устаревших технологий, низкий уровень оплаты труда и отсутствие средств на техническое перевооружение сдерживают развитие предприятий почтовой связи, не позволяют обеспечить качество предоставления традиционных услуг, значительно расширить их спектр, создать современную эффективную почтовую инфраструктуру, способствующую развитию торговых отношений с учетом развития электронной коммерции. Решение этих вопросов возможно по следующим направлениям:

- расширение спектра услуг и повышение их качества;

- внедрение современных компьютерных технологий в производственные процессы обработки и доставки почтовых отправлений;

- увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых населению района.

- Создание пунктов доступа в Интернет, это позволяет решать задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам, поставленную федеральной целевой программой «Электронная Россия (2002 - 2010 годы).

# 8. Инженерная подготовка и защита территории

Данный раздел в составе проекта выполнен в соответствии с требованиями:

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (Постановление от 27.02.2003г., № 27, глава 3.1.5),

- СНиП 2-04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

- СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования»,

- СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

Инженерная защита территории и мероприятия по инженерной подготовке новых площадок освоения охватывают достаточно широкий круг вопросов, связанных с обеспечением устойчивого развития территории, гарантированной защиты  населенных пунктов от воздействия неблагоприятных природных и природно-техногенных процессов и явлений.

Обеспечение устойчивого развития населенных пунктов и сопредельных с ними территорий, предусмотренных к активному развитию, проблематично без обеспечения нормативных условий строительства, защиты их от опасных природно-техногенных явлений.

Проектные предложения по инженерной подготовке, инженерной защите территории населенных пунктов Киясовского района выполнены в соответствии с экономическими и планировочными предложениями по развитию населенных пунктов, учитывают геолого-литологические, гидрогеологические, гидрологические и прочие природные условия.

В целом рельеф – равнинный, местами интенсивно расчлененный речной и овражно-балочной сетью, относительные перепады высот составляют до 105м.

Речные долины имеют ярко выраженный характер и отличаются значительной глубиной вреза, что определяется активными эрозионными процессами в течение длительного времени. В долинах наиболее крупных рек (р.Иж и его правого притока р. Кырыкмас) развита пойма и несколько уровней надпойменных террас.

Цель настоящего раздела – предусмотреть в проекте комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий населенных пунктов и объектов рекреации для обеспечения стабильных условий функционирования поселений, повышения уровня общего благоустройства среды обитания.

Проектные предложения по инженерной подготовке и инженерной защите территории населенных пунктов района предусмотрены в составе следующих мероприятий:

- защита от затопления,

- организация водоотведения поверхностного стока,

- обустройство рекреационных зон, организация прудов.

В соответствии с гидрологическими данными (см. раздел «Гидрологическая характеристика») расчетное затопление паводками 1 % обеспеченности могут наблюдаться на средних и малых реках района.

В связи с тем, что населенные пункты района, как правило, тяготеют к долинам рек, часть прибрежной территории может подвергаться неблагоприятному воздействию паводковых вод.

Так как в масштабе данного проекта (1:50 000)  не представляется объективно отразить зоны затопления в населенных пунктах, можно условно говорить о возможном неблагоприятном воздействии и соответственно затруднительно рекомендовать мероприятия по инженерной защите от затопления.

Данные вопросы должны найти отражение на последующих стадиях проектирования (проекты генеральных планов МО СП, населенных пунктов).

На последующих стадиях проектирования мероприятия по инженерной защите и инженерной подготовке территории населенных пунктов должны быть уточнены и детализированы.

Проектное решение

Основные решения по инженерной подготовке населенных пунктов намечаются в соответствии с предложениями по экономическому и планировочному развитию Киясовского района.

В соответствии с решениями по градостроительному развитию населенных пунктов проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории (таблица 8.1.1), в том числе:

- организация водоотведения поверхностного стока и его очистка,

- обустройство рекреационных зон,  организация прудов (расчистка от растительности, строительство плотин, обустройство пляжных зон и пр.).

Таблица 8.1.1

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке населенных пунктов МО «Киясовский район» (инженерно-технические мероприятия муниципального уровня)

| - Инженерная защита от затопления (при обосновании необходимости) - Организация водоотведения поверхностного стока (дождевая канализация). - Благоустройство водотоков и водоемов, строительство прудов. - Организация рекреационных зон (обустройство площадок, пляжных зон). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Населенный пункт | Особые условия | Мероприятия по инженерной подготовке | сущ / проект*) |
| 1 | Киясовское с.п. с. Киясово | - затопление паводками 1% обеспеченности р. Киясовка - северная часть села характеризуется более расчлененным рельефом | Защита от затопления (при необходимости) Дождевая канализация: Открытые лотки Очистные сооружения Обустройство рекреационной зоны у прудов Поселковый и Гуляевский №1 (общепланировочные мероприятия) Общепланировочные мероприятия (организация рельефа на новых площадках освоения) | - / + - / + - / + |
| 2 | Карамас-Пельгинское с.п. д. Карамас-Пельга | - затопление паводками 1% обеспеченности р. Утдядинка | Защита от затопления (при необходимости) Дождевая канализация: Открытые лотки Очистные сооружения | -/+ -/+ |
| 3 | Ермолаевское с.п. с. Ермолаевское | - затопление паводками 1% обеспеченности р. Кырыкмас, -заболачивание и заторфовывание пойменной части р. Кырыкмас, - близкое залегание уровня грунтовых вод (до 2м) в пойменной части, -наличие нарушенных территорий (карьеры, изрытости) | Защита от затопления (при необходимости) Дождевая канализация: Открытые лотки Очистные сооружения Обустройство рекреационной зоны - Организация прудов рядом с н.п.: Нижняя Малая Салья и Ермолаево) - Организация зоны отдыха у Старосальинского пруда (общепланировочные мероприятия, организация пляжа) | -/+ -/+ |
| 4 | Лутохинское с.п. д. Лутоха | - затопление паводками 1% обеспеченности, р. Шихостанки, - развитие в восточной части более расчлененного рельефа | Защита от затопления (при необходимости) Дождевая канализация: Открытые лотки Очистные сооружения Обустройство рекреационной зоны -организация пруда в н.п. Калашур и зоны отдыха - Организация зоны отдыха у проектного пруда (общепланировочные мероприятия, организация пляжа) | -/+ -/+ |
| 5 | Мушаковское с.п. с. Мушак | - затопление паводками 1% обеспеченности р. Кырыкмас и р. Иж - близкое залегание уровня грунтовых вод (до 2м) в пойменной части. | Защита от затопления (при необходимости) Дождевая канализация: Открытые лотки Очистные сооружения Обустройство рекреационной зоны - организация пруда между н.п.: Мушак и Михайловск - Организация зоны отдыха у проектного пруда (общепланировочные мероприятия, организация пляжа) | -/+ -/+ |
| 6 | Первомайское с.п. с. Первомайский | - затопление паводками 1% обеспеченности р. Шихостанки, - рельеф северо-восточной части интенсивно расчлененный овражно-балочной и речной сетью | Дождевая канализация: Открытые лотки Очистные сооружения | -/+ -/+ |
| 7 | Подгорновское с.п. с. Подгорное | - затопление паводками 1% обеспеченности р. Иж, - рельеф местами интенсивно расчлененный овражно-балочной и речной сетью | Дождевая канализация: Открытые лотки Очистные сооружения Обустройство рекреационной зоны рядом с Тимеевским прудом (общепланировочные мероприятия) | -/+ -/+ |
| 8 | Ильдибаевское с.п. с. Ильдибаево | - затопление паводками 1% обеспеченности р. Кырыкмас, - заболачивание и заторфовывание пойменной части р. Кырыкмас, - близкое залегание уровня грунтовых вод (до 2м) в пойменной части, - наличие нарушенных территорий (карьеры, изрытости) | Защита от затопления (при необходимости) Дождевая канализация: Открытые лотки Очистные сооружения Обустройство рекреационной зоны вблизи Ильдибаевского пруда (общепланировочные мероприятия) | -/+ -/+ |
| *) примечание: « - » - отсутствуют сооружения и сети, « + » - сооружения и сети предусматриваются к строительству. Объемы работ рассчитываются на стадии генерального плана МО СП или населенного пункта |  |  |  |  |

Гидротехнические сооружения

Гидротехнические сооружения в Киясовском районе представлены прудами различного назначения. Подробная характеристика прудов приведена в таблице 8.1.3.

Кроме того, на территории Киясовского района планируется организация новых прудов в районе населенных пунктов: Нижняя Малая Салья, Калашур, Мушак и Ермолаево. Для пруда у с.Ермолаево имеется утвержденный проект и выделены средства на строительство.

Мероприятия по организации прудов включают в себя:

- расчистка от растительности,

- строительство плотин,

- обустройство пляжной полосы.

На основании анализа существующих прудов, проектом определен предпочтительный тип плотин – низконапорные плотины. Для обеспечения нормативов организации купальных зон глубина пруда должна быть не менее 2,0 м. Выбор местоположения плотин предложен с учетом обеспечения безопасного функционирования гидротехнического сооружения и недопущения возможности чрезвычайной ситуации и воздействия на территории населенных пунктов.

Для обеспечения условий строительства новых ГТС требуется:

- разработка проекта строительства ГТС,

- согласование с представителями федеральных органов в сфере водопользования и охраны водных ресурсов (Управление водного хозяйства, СКБВУ, Росприроднадзор по УР),

- постановка на учет в Федеральное агентство водных ресурсов (регистр ГТС),

- декларация безопасности ГТС (при необходимости),

- определение балансодержателя.

Осуществление надзора технического состояния и норм эксплуатации ГТС осуществляет Ростехнадзор по Удмуртской Республике. На территории района из 39 имеющихся прудов 4 относятся к потенциально опасным.

Перечень потенциально опасных объектов, расположенных в Киясовском районе, и их характеристика представлены в таблице 8.1.2.

| Таблица 8.1.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидродинамически опасные объекты |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Возможные последствия аварии |
| Муниципальное образование Киясовское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Киясовский центральный пруд | с. Киясово | Подтопление 2-х жилых домов |
| Муниципальное образование Ильдибаевское сельское поселение |  |  |  |
| 2 | Ильдибавский пруд | с. Ильдибаево | потенциально опасный объект для автодорожного моста и автодороги сообщением «Ильдибаево-Мало-Киясово», фермы КРС, жилые застройки д. Ильдибаево |
| Муниципальное образование Карамас-Пельгинское сельское поселение |  |  |  |
| 3 | Карамас-Пельгинский пруд | д. Карамас-Пельга | Размыв дороги |
| Муниципальное образование Ермолаевское сельское поселение |  |  |  |
| 4 | Кады-Сальинский пруд | д. Кады-Салья | - |

По техническому состоянию требуется проведение ремонта плотин Киясовского, Ильдибаевского и Карамас–Пельгинского прудов. При возникновении аварий на гидросооружениях угроза потопления жилых зданий возникает в с. Киясово и в с. Ильдибаево.

Вследствие сложившегося состояния по потенциально опасным ГТС для населенных пунктов с. Киясово, с. Ильдибаево, д. Карамас-Пельга, требуется, проведение помимо технических реконструктивных мероприятий на гидросооружениях, ведение постоянного контроля со  стороны органов Ростехнадзора и Управления МЧС по УР.

Таблица 3

Сведения о гидротехнических сооружениях Киясовского района (“Учетные карточки инвентаризации ГТС водохозяйственных объектов Киясовского района», 2008г.)

| № п/п | Наименование водного объекта | Населенный пункт | Муниципальное образование | Собственник ГТС | Балансодержатель объекта | Сведения о ГТС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Назначение объекта | Техническое состояние | Площадь зеркала, га | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация | Требует капитального ремонта | Потенциально-опасный |
| 1 | Ильдибаевский | с. Ильдибаево | Ильдибаевское | СПК им. Суворова | СПК им. Суворова | мелиоративный, рекреационный, противопожарный | Пред.-доп. | 33,4 | 1976 | да | да | да |
| 2 | Кады-Сальинский | д. Кады-Салья | Ермолаевское | МО «Ермолаевское» | МО «Ермолаевс-кое» | рекреационный, противопожарный, любит.рыболовство | Пред.-доп. | 5,4 | 1986 | да | да | да |
| 3 | Сергейшок | 1,5км восточнее д.Карамас-Пельга | Карамас-Пельгинское | МО «Карамас-Пельгинское» | МО «Карамас-Пельгинское» | Рыбоводный | Удовл. | 1,1 | 1984 | нет | нет | нет |
| 4 | Васин | 0,2км южнее д.Карамас-Пельга | Карамас-Пельгинское | КФХ Бронников В.В. | КФХ Бронников В.В. | Рыбоводный, рекреационный | Удовл. | 1,2 | 2003 | нет | нет | нет |
| 5 | Байсарский | 0,3км западнее д.Байсары | Карамас-Пельгинское | МО «Карамас-Пельгинское» | МО «Карамас-Пельгинское» | Рыбоводный, рекреационный, противопожарный | Удовл. | 1,4 | 1979 | нет | нет | нет |
| 6 | Гремучий | д. Чувашайка | Ильдибаевское | МО «Ильдибаевс-кое» | МО«Ильдибаевское» | Рыбоводный | Удовл. | 2,6 | 1984 | нет | нет | нет |
| 7 | Пестеревский | д. Лутоха | Лутохинское | ООО «Колос» | МО«Лутохинское» | Рыбоводный, рекреационный, противопожарный | Удовл. | 1,1 | 1974 | нет | нет | нет |
| 8 | Жевлаковский | д. Лутоха | Лутохинское | ООО «Колос» | МО«Лутохинское» | Рыбоводный, рекреационный, противопожарный | Удовл. | 1,7 | 1970 | нет | нет | нет |
| 9 | Гумаровский | в северо-западной части с. Киясово | Киясовское | СПК «Киясовский» | МО «Киясовское» | Рыбоводный, рекреационный, противопожарный | Неуд. | 2,3 | 1984 | да | да | нет |
| 10 | Центральный | с. Киясово | Киясовское | МО «Киясовское» | МО «Киясовское» | Рыбоводный, рекреационный, противопожарный | Неуд. | 4,1 | 1990 | да | да | да |
| 11 | Поселковый | 0,7км северо-восточнее от с. Киясово | Киясовское | МО «Киясовское» | МО «Киясовское» | Рыбоводный, рекреационный, противопожарный | Удовл. | 1,5 | 2007 | да | нет | нет |
| 12 | Игровский | д. Игрово | Киясовское | МО «Киясовское» | МО «Киясовское» | Рыбоводный, рекреационный, противопожарный | Неуд. | 2 | 1987 | нет | да | нет |
| 13 | Гуляевский №1 | 1км юго-западнее с. Киясово | Киясовское | СПК «Киясовский» | МО «Киясовское» | Рыбоводный, рекреационный, противопожарный | Удовл. | 2,5 | 1975 | нет | нет | нет |
| 14 | Гуляевский №2 | 0,5км юго-западнее с. Киясово | Киясовское | СПК «Киясовский» | МО «Киясовское» | Рыбоводный, рекреационный, противопожарный | Удовл. | 1,7 | 1975 | нет | нет | нет |
| 15 | Загуляево | 2км юго-западнее с. Киясово | Киясовское | Корпев П.М. | МО «Киясовское» | Рыбоводный, рекреационный | Удовл. | 2 | 2006 | да | нет | нет |
| 16 | Семеновский | 1,5км юго-западнее с. Киясово | Киясовское | СПК «Киясовский» | МО «Киясовское» | Рыбоводный, рекреационный | Удовл. | 1,1 | 1987 | да | нет | нет |
| 17 | Ветлечебница | в юго-восточной части с. Киясово | Киясовское | МО «Киясовское» | МО «Киясовское» | Рыбоводный, рекреационный, противопожарный | Неуд. | 1 | 1991 | да | да | нет |
| 18 | Малиновский | 3,5км восточнее с. Киясово | Киясовское | СПК «Киясовский» | МО «Киясовское» | Рыбоводный, рекреационный, противопожарный | Удовл. | 1,6 | н/св | да | нет | нет |
| 19 | Тимеевский | между Тимеевом и ул. Агаревской | Киясовское | МО «Подгорновс-кое» | МО «Подгорновс-кое» | Рыбоводный | Удовл. | 1,2 | 1974 | да | нет | нет |
| 20 | Лесной | с. Подгорное | Подгорновское | МО «Подгорновс-кое» | МО«Подгорновское» | Рыбоводный | Удовл. | 1,1 | 1976 | нет | нет | нет |
| 21 | Коробейников-ский | в 4 км. Севернее с.Киясово | ИП Уракова А. | ИП Уракова А. | ИП Уракова А. | Рыбоводный | Удовл. | 4,4 | 1985 | да | нет | нет |
| 22 | Полевой №2 | в 4 км. Севернее с.Киясово | ИП Уракова А. | ИП Уракова А. | ИП Уракова А. | Рыбоводный | Удовл. | 1,3 | 2005 | да | нет | нет |
| 23 | Пруд №3 Судачный | в 4 км. Севернее с.Киясово | ИП Уракова А. | ИП Уракова А. | ИП Уракова А. | Рыбоводный | Удовл. | 1,1 | 2005 | да | нет | нет |
| 24 | Атабаевский | д. Атабаево | Подгорновское | МО «Подгорновс-кое» | МО «Подгорновс-кое» | Транспортное сообщение | Удовл. | 1,9 | 1977 | нет | нет | нет |
| 25 | Лесной | д. Атабаево | Подгорновское | МО «Подгорновс-кое» | МО«Подгорновское» | рекреационный | Удовл. | 1,2 | 1984 | нет | нет | нет |
| 26 | Ефимовский | д. Атабаево | Подгорновское | МО «Подгорновс-кое» | МО «Подгорновс-кое» | рекреационный | Удовл. | 1,1 | 1987 | нет | нет | нет |
| 27 | №1 | д. Пушин Мыс | ИП Лагунова | ИП Лагунова | ИП Лагунова | Рыбоводный | Удовл. | 1,1 | 2003 | да | нет | нет |
| 28 | №3 | д. Пушин Мыс | ИП Лагунова | ИП Лагунова | ИП Лагунова | Рыбоводный | Удовл. | 1,6 | 2003 | да | нет | нет |
| 29 | Аксаринский | д. Аксарино | Первомайское | МО «Первомайс-кое» | МО «Первомайс-кое» | Рыбоводный, рекреационный, противопожарный | Неуд. | 2,2 | 1973 | нет | да | нет |
| 30 | Осинивский | с. Первомайский | Первомайское | МО «Первомайс-кое» | МО «Первомайс-кое» | Рыбоводный | Удовл. | 4,6 | 1984 | нет | нет | нет |
| 31 | Косолаповский верхний | д. Косолапово | Первомайское | МО «Первомайс-кое» | МО «Первомайс-кое» | Рыбоводный, рекреационный, противопожарный | Удовл. | 4,2 | 1978 | да | нет | нет |
| 32 | Косолаповский нижний | д. Косолапово | Первомайское | МО «Первомайс-кое» | МО «Первомайс-кое» | Рыбоводный, рекреационный, противопожарный | Удовл. | 2,1 | 1978 | да | нет | нет |
| 33 | Петрица | 2км юго-восточнее с. Яжбахтино | Первомайское | МО «Первомайс-кое» | МО «Первомайс-кое» | Рыбоводный, рекреационный | Удовл. | 3,8 | 1984 | нет | нет | нет |
| 34 | КФХ Косолапов И.Г. №1 | 2км юго-восточнее д. Косолапово | КФХ Косолапов | КФХ Косолапов | КФХ Косолапов | Рыбоводный | Удовл. | 1,8 | 2003 | да | нет | нет |
| 35 | КФХ Косолапов И.Г. №2 | 2км юго-восточнее д. Косолапово | КФХ Косолапов | КФХ Косолапов | КФХ Косолапов | Рыбоводный | Удовл. | 1,3 | 2006 | да | нет | нет |
| 36 | Верхне-малосальинский | 200м западнее д.В.М. Салья | Ермолаевское | МО«Ермолаевское» | МО «Ермолаевс-кое» | Рыбоводный, рекреационный, противопожарный | Удовл. | 1,8 | 1979 | нет | нет | нет |
| 37 | Старо-сальинский | 500м южнее д.Ст.Салья | Ермолаевское | МО«Ермолаевское» | МО «Ермолаевс-кое» | Рыбоводный, рекреационный, противопожарный | Неуд. | 4,8 | 1991 | нет | да | нет |
| 38 | Карамас-Пельгинский | д.Карамас-Пельга | Карамас-Пельгинское | МО «Карамас-Пельгинское» | МО «Карамас-Пельгинское» | Рыбоводный, рекреационный, противопожарный | Неуд. | 3,6 | 1978 | нет | да | да |
| 39 | Туганай | 0,5км севернее д.Карамас-Пельга | Карамас-Пельгинское | МО «Карамас-Пельгинское» | МО «Карамас-Пельгинское» | Рыбоводный, рекреационный | Удовл. | 1,3 | 1979 | нет | нет | нет |

# 9. ОХрана окружающей среды

Основной целью проектирования и строительства  населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Они определены следующими законами Российской Федерации:

- Федеральный Закон от  6 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления»;

- Федеральный Закон № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Так, по закону РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения муниципального района относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

  - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

  - организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.

По закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в компетенцию местных органов государственной власти и управления входит      осуществление государственного управления по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории. Под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения понимается такое состояние общественного здоровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное и вредное влияние её факторов на организм человека и имеются благоприятные условия для его жизнедеятельности.

Законом «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» к ведению органов местного самоуправления добавляется следующее:

- выявление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье граждан, информирование о них население и проведение мероприятий по их устранению;

- осуществление профилактических, санитарно-гигиенических и природоохранных мер.

Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002 г., обязывает при планировании застройки соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, … принимать меры по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

Сбор исходных данных осуществлялся в 2009 году.

Анализ состояния окружающей среды в Киясовском районе производился на основании данных:

- Государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды Удмуртской Республики за 2004-2008 годы»;

- Информационный бюллетень «О санитарно-эпидемиологической обстановке и обстановке в сфере защиты прав потребителей на территориях  г. Сарапула, Сарапульского, Каракулинского, Киясовского и  Камбарского районов за 2007-2008  годы»;

- Данные предоставленные администрацией Киясовского района;

- Данные предоставленные ГУВ УР «Киясовская районная сББЖ».

## 9.1 Охрана атмосферного воздуха

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей территория Киясовского района относится к зоне с умеренным потенциалом загрязнения атмосферы (по классификации ГГО им. А.И.Воейкова). Потенциал загрязнения атмосферы колеблется в зависимости от метеоусловий от 2,4 до 2,7.  В связи с особенностями климата в этой зоне в разные периоды года создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха. Повышенный уровень загрязнения воздуха в этой зоне может отмечаться летом и зимой. Однако летом он больше вследствие уменьшения количества осадков, а также увеличения повторяемости приземных инверсий и туманов. Увеличение в зимний период мощности и интенсивности инверсий и частоты туманов может создавать в отдельные годы для этой зоны зимний максимум загрязнения воздуха.

На территории Киясовского района отсутствуют стационарные посты контроля за качеством атмосферного воздуха. В районе нет экологически опасных производств и промышленных объектов. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории района являются котельные (в качестве топлива используется газ, мазут и уголь) и автотранспорт.

В 2008 году объем выброшенных загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (объектов теплоэнергетики) составил 0,105 тыс.тонн, основными загрязняющими ингредиентами являются: твердые вещества, сернистый ангидрид, оксид углерода, оксиды азота. Динамика объема выбросов от стационарных источников и качественный состав выбросов загрязняющих веществ представлены ниже в таблице 9.1.1.

Таблица  9.1.1.

Основные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| Стационарные источники и их показатели | Единицы измерения | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество контролируемых предприятий | ед. | 25 | 27 | 4 | 7 | 21 |
| Выброшено загрязняющих веществ, всего | тыс. тонн | 0,352 | 0,322 | 0,067 | 0,098 | 0,105 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| твердых веществ | тыс. тонн | 0,173 | 0,168 | 0,017 | 0,023 | 0,046 |
| жидких и газообразных из них: | тыс. тонн | 0,179 | 0,154 | 0,050 | 0,075 | 0,058 |
| сернистый ангидрид | тыс. тонн | 0,089 | 0,05 | 0,011 | 0,018 | 0,011 |
| оксид углерода | тыс. тонн | 0,08 | 0,082 | 0,015 | 0,021 | 0,035 |
| оксиды азота | тыс. тонн | 0,0098 | 0,021 | 0,006 | 0,007 | 0,010 |
| углеводороды (без ЛОС) | тыс. тонн | – | – | - | - | - |
| ЛОС | тыс. тонн | 0,0002 | 0,0001 | – | – | - |
| Уловлено | тыс. тонн | – | – | – | – | - |
| Доля в общем выбросе загрязняющих веществ | % | 24,1 | 22,54 | 100,0 | 76,2 | н/д |

Из таблицы видно, что за последние три года произошло незначительное увеличение объема выбросов на 0,038 тыс.тонн.

Автотранспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха. Вклад автотранспорта в общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет более 75 % от суммарных выбросов стационарных и передвижных источников. Основными загрязняющими веществами являются оксид углерода, оксиды азота, оксид серы, сажа и углеводороды. Одной из главных причин неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду является низкий технический уровень эксплуатируемого подвижного транспорта и отсутствия системы нейтрализации отработавших газов.

Проектные решения

На территории Киясовского района планируется возрождение крупнотоварного сельскохозяйственного производства в с.Ермолаево и с.Мушак. Также вблизи с.Киясово планируется организация промышленной зоны агропромышленной специализации.

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте использованы организационно-технические, технологические и планировочные мероприятия.

Организационно-технические мероприятия для стационарных источников включают в себя:

- планируемым и существующим предприятиям и котельным необходимо разработать и утвердить санитарно-защитную зону с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников;

- предприятия и котельные (планируемые и существующие) должны разработать проекты нормативно допустимых выбросов (НДВ), согласовать и утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля;

- предприятиям и котельным (планируемые и существующие) необходимо оформить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу;

- все предприятия и котельные должны обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов НДВ загрязняющих веществ в атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах.

Снижения негативного воздействия от автотранспорта:

- оптимизация транспортных потоков;

- контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного;

- контроль качества топлива на автозаправочных станциях.

Технологические мероприятия - мероприятия направленные на прекращение или ограничение поступления вредных веществ в атмосферу, т.е. на источник образования вредных веществ. Реализацией технологических мероприятий по охране атмосферного воздуха занимаются сами предприятия и объекты.

- для снижения до санитарных норм удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, всем котельным и новым промышленным предприятиям необходимо установить высокоэффективное пыле-, газоочистное оборудование;

- перевод котельных на газовое топливо.

Технологические мероприятия для передвижных источников загрязнения включают в себя:

- частичный перевод автотранспорта на газовое топливо;

- своевременное техническое обслуживание транспортных средств;

- улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог.

Планировочные мероприятия по охране атмосферного для стационарных источников загрязнения:

- на уровне генеральных планов сельских поселений необходимо функциональное зонирование территории населенных пунктов с оптимальным размещением предприятий  относительно селитебной территории (создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки);

- организация и благоустройство, озеленение СЗЗ промышленных предприятий.

Для передвижных источников загрязнения:

  - озеленение примагистральных территорий, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта.

В результате реализации предлагаемых мероприятий будет достигнуто снижение негативного  воздействия на окружающую среду от стационарных и передвижных источников загрязнения, значительно снизится объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

## 9.2 Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Размер СЗЗ и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 не установлены размеры СЗЗ и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09.

На территории Киясовского района ни у одного источника загрязнения окружающей среды не имеется разработанного проекта СЗЗ. За границами населенных пунктов находятся свалки твердых бытовых отходов (ТБО), скотомогильники, как действующие, так и закрытые сибиреязвенные захоронения, биотермическая яма, сельскохозяйственные предприятия.

На территории района имеется жилая застройка, попадающая в СЗЗ скотомогильников, свалок ТБО, сельхозпредприятий. Практически все сельхозпредприятия находятся в непосредственной близости от жилой застройки, вследствие чего значительная часть населения проживает  в СЗЗ сельхозпредприятий. В настоящее время нельзя сказать о точном количестве жителей проживающих в СЗЗ.

Таблица 9.2.1

Существующие предприятия и объекты с ориентировочными СЗЗ

| Наименование объектов | Ориентировочные санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия ОАО «Киясовский» (с.Подгорное) | 1000 м | I |
| АК «Яжбахтинский» (с.Первомайское) | 500 м | II |
| Сельскохозяйственные предприятия ОАО «Киясовский» | 300 м | III |
| АК «Яжбахтинский» | 300 м | III |
| СПК «Киясовский» | 300 м | III |
| СПК им.Суворова | 300 м | III |
| ООО «Стройнеруд» | 300 м | III |
| ООО «УСПК» | 300 м | III |
| Свалки ТБО | 1000м | I |
| скотомогильники | 1000м | I |
| Биотермическая яма | 500м | II |
| кладбища | 100м | IV |
| КОС (с.Подгорное) | 200м | IV |

В соответствии с п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Проектные решения

На территории Киясовского района предлагается организация новой промышленной зоны агропромышленной специализации (максимальная СЗЗ от площадки 500 м), новых сельскохозяйственных предприятий не выше III класса опасности (СЗЗ – 300 м), строительство мусоросортировочной станции (СЗЗ -100м).

- всем планируемым, существующим предприятиям и котельным необходимо разработать и утвердить санитарно-защитную зону с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников;

- для промышленной зоны агропромышленной специализации должна быть установлена единая расчетная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону;

- запрещение увеличения объемов производства предприятий, расположенных вблизи жилой застройки при несоблюдении нормативов допустимого воздействия;

- рекультивация свалок ТБО, после проведенной рекультивации СЗЗ ликвидируется;

- мероприятия, направленные на решение вопроса нахождения в СЗЗ предприятий  и коммунальных объектов: сокращение СЗЗ возможно путем разработки мероприятий по снижению негативного воздействия и обоснованию сокращения размеров СЗЗ. В связи с этим  предприятиям и объектам необходимо разработать  «Проект обоснования расчетного размера санитарно-защитной зоны». Размер СЗЗ может быть уменьшен в соответствии с п.4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов, являющимися источниками загрязнения окружающей среды.

## 9.3 Охрана поверхностных и подземных пвод

Поверхностные воды

Гидрологическая сеть района представлена многочисленными реками, крупными из которых являются Иж (течет по западной границе района) и Кырыкмас.

Санитарное состояние водоемов формируется под влияние природных факторов и хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных объектах напрямую зависит от степени очистки производственных, ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод сбрасываемых в водные объекты, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Основное загрязнение водных объектов на рассматриваемой территории происходит за счет: сбросов недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод бытовой канализации (плохая работа очистных сооружений или их отсутствие); неочищенных дождевых стоков (отсутствие дождевой канализации); неочищенных производственных стоков.

Канализационное хозяйство района состоит из очистных сооружений расположенных в селе Подгорное, выгребов жилых поселков с.Киясово, с.Первомайский и выгреба ЦРБ с.Киясово. В населенных пунктах, где отсутствует система водоотведения, все стоки направляются в выгребные ямы, откуда ассенизационным транспортом вывозятся на свалки.

Объем сточных вод сброшенных с КОС с.Подгорное в 2008 году составил 28,5 тыс. м3.

Источником загрязнения водных объектов являются свалки твердых бытовых отходов, которые зачастую располагаются вблизи водных объектов.

Водоохранные зоны

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, в соответствии с Федеральным Законом «Водный кодекс РФ»   утвержденным правительством РФ 03.06.06г. для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны, в границах ВОЗ  устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Ширина ВОЗ устанавливается в зависимости от длины реки:

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10 км до 50 км – в размере 100 м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья ВОЗ совпадает с ПЗП.

В границах ВОЗ устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы составляет 30 – 50 м и устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта

Ширина ПЗП озера, водохранилища, имеющих особо ценное значение рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В таблице 9.3.1 представлены водные объекты, для которых ВОЗ составляет 200 м и 100 м.

Таблица 9.3.1

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов Киясовского района

| Наименование водных объектов | ВОЗ | ПЗП |
| --- | --- | --- |
| р.Иж | 200 м | 200 м |
| р.Кырыкмас | 200 м | 200 м |
| р.Шихостанка | 100 м | 50 м |
| р.Киясовка | 100 м | 50 м |
| р.Крындинка | 100 м | 50 м |
| р.Сальинка | 100 м | 50 м |
| р. Бол.Кумырсинка | 100 м | 50 м |
| р.Чекалдинка | 100 м | 50 м |
| р.Утдядинка | 100 м | 50 м |
| р.Быграж | 100 м | 50 м |
| р.Медвежинка | 100 м | 50 м |
| р.Аксашур | 100 м | 50 м |
| р.Покранка | 100 м | 50 м |
| р.Яжбахтинка | 100 м | 50 м |
| р.Петричинка | 100 м | 50 м |

Ширина ВОЗ и ПЗП остальных водных объектов составит 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается размещение хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на месте границ ВОЗ И ПЗП специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Проектные решения

Одним из главных мероприятий по охране водных ресурсов является предотвращение загрязнения поверхностных вод, практически все сточные воды, поступающие в водоёмы, в той или иной степени загрязнены. В целях снижения загрязнения поверхностных вод проектом предлагается ряд мероприятий:

Прекращение сброса неочищенных и недостаточно очищенных канализационных сточных вод в водные объекты и на рельеф путем строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений, модернизация и развития систем водоотведения.

- организация системы хозяйственно-бытовой канализации, как централизованной, так и децентрализованной, включающей мероприятия по строительству и реконструкции канализационных сетей, насосных станций, очистных сооружений, выпусков;

- реконструкция очистных сооружений с.Подгорное, для достижения нормативных показателей концентрации загрязняющих веществ перед сбросом в водные объекты;

- строительство новых очистных сооружений канализации в с.Киясово;

- установка очистных сооружений модульного типа для очистки сточных вод малых населенных пунктов района.

Прекращение сброса в водные объекты неочищенных ливневых вод с урбанизированных территорий путём строительства очистных сооружений ливневого стока и переработке образующегося осадка.

- организация и очистка поверхностного стока во всех населенных пунктах. Мероприятия по организации поверхностного стока должны решаться в генеральных планах сельских поселений.

Прекращение сброса в водные объекты неочищенных производственных сточных вод

- выявление и ликвидация  выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф;

- всем предприятиям и коммунальным объектам необходимо обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод (НДС, НДК);

- необходимо строительство локальных очистных сооружения для очистки хозяйственно-бытовых, производственных, ливневых сточных вод от новой промышленной зоны агропромышленной специализации;

- строительство в сельскохозяйственных предприятиях природоохранных сооружений, отвечающих экологическим требованиям: навозохранилищ, очистных сооружений, хранилищ для удобрений и средств защиты растений.

Разработка и совершенствование систем экологического ограничения хозяйственной деятельности в водоохранных зонах  водных объектов путем:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос и соблюдение регламента их использования;

- обустройства водоохраных зон рек в пределах населенных пунктов.

Подземные воды

В качестве источников водоснабжения используются подземные воды. На территории района выделяются 5 водоносных горизонтов,  в основном используются подземные воды водоносных верхнеказанской и нижнеказанской карбонатно-терригенных свит, реже нижнетатарской карбонатно-терригенной свиты. Месторождения подземных вод с утвержденными запасами отсутствуют. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, кальциево-магниевы с минерализацией 0,2 – 1,0 г/дм3. На границе зоны пресных вод – сульфатно-гидрокарбонатные натриевые.

Качество подземных вод, используемых для целей водоснабжения, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. по таким показателям как цветность, жесткость, рН, железо, фтор, нитраты.

Загрязнение подземных вод происходит за счет:

- за счет отсутствия очистки сточных вод жилого фонда, сброс стоков происходит в выгребные ямы;

- отсутствия очистки поверхностного стока урбанизированных территорий;

- функционирования санкционированных и несанкционированных  свалок ТБО (конструкция свалок не препятствует проникновению фильтрата в почву и как следствие в подземные воды);

- выбросов котельных и автотранспорта. Загрязняющие вещества оседают на почву, грунт, а далее попадают в  грунтовые воды, в результате происходят процессы растворения, ионного обмена, вода насыщается солями, изменяется её газовый состав.

Проектные решения

Охрана подземных вод должна будет осуществляться по двум направлениям – не допущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Развитие системы водоотведения жилого фонда во всех населенных пунктах района с полным канализованием, с последующей очисткой стоков на очистных сооружениях.

Рекультивация всех объектов складирования отходов производства и потребления.

Разработка схемы водоотведения поверхностного стока с размещение площадки очистных сооружений. Мероприятия по организации поверхностного стока должны решаться в генеральных планах сельских поселений.

Организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным  режимом и качеством подземных вод.

Выполнить оценку запасов на месторождениях подземных вод, эксплуатирующихся на участках с неутвержденными запасами.

Выявление бездействующих скважин  и проведение ликвидационного тампонажа на них.

Организация вокруг эксплуатационных скважин зон санитарной охраны I, II и III поясов.

Обеспечение отсутствия в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения, в пределах III пояса ЗСО - источников химического загрязнения.

Соблюдать лимит среднесуточного водоотбора, предусмотренный лицензией на право пользования недрами.

## 9.4 Охрана почв

Почвы на рассматриваемой территории главным образом  серые лесные оподзоленные (северная часть района), дерново-средне – и- слабоподзолистые с пятнами серых лесных оподзоленных (южная часть района) и серые лесные оподзоленные, дерново-карбонатные, дерново-слабо- и среднеподзолистые (восточная часть района).

Почвы в наибольшей мере подвержены внешнему воздействию различных загрязняющих веществ в результате хозяйственной деятельности человека.

Источниками загрязнения почвенного покрова являются:

- места захоронения твердых бытовых отходов, эксплуатация, которых производится без соблюдения санитарных и экологических правил и норм;

- скотомогильники, большинство которых не отвечает санитарным правилам и нормам;

- периодически возникающих несанкционированных свалок, как в границах населенных пунктов, так и на прилегающих территориях;

- отсутствие единой системы водоотведения в населенных пунктах с последующей очисткой стоков на канализационных очистных сооружениях;

- отсутствие очистки поверхностного стока урбанизированных территорий в дальнейшем может привести к эрозии почвы;

- выбросы котельных и автотранспорта.

Поскольку на территории района ведется разработка нефтяных месторождений, возможны случаи загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами.

На территории района силами  ТУ Роспотребнадзора проводится мониторинг почвы,  отобранные пробы почв исследуются по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. В таблице 9.4.1 приведены показатели загрязненности почвы и количество взятых проб.

Таблица 9.4.1

Показатели загрязненности почвы в 2004-2008 гг.

| Показатели | Количество взятых проб |  |  |  |  | Удельный вес проб почвы не соответствующие гигиеническим нормативам % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Микробиологические | - | - | 2 | 1 | 4 | - | - | 50 | 0 | 0 |
| Санитарно-химические | - | - | 1 | 9 | 8 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Паразитологические | - | - | 5 | 17 | 28 | - | - | 20 | 5,9 | 0 |

Как видно из таблицы удельный вес проб не отвечающих по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям составил 0 %.

На рассматриваемой территории имеются нарушенные земли. Площадь нарушенных земель на территории Киясовского района небольшая, по состоянию на 01.01.2009г. составляет 105 га. Основная часть нарушенных земель приходится на земли сельскохозяйственного назначения – 94 га, также 9 га приходится на земли населенного пункта, 2 га – земли промышленности и иного специального назначения. Необходимо проводить рекультивацию нарушенных территорий.

На территории района нет отведенных земельных участков под кладбища, кладбища находятся вблизи водных объектов на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (далее - СанПиН 2.1.1279-03), и Нормативов.

Проектные решения

В целях охраны и рационального использования почв необходимо усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований и реализация ряда мероприятий:

- проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях;

- разработка схемы водоотведения поверхностного стока с размещение площадки очистных сооружений. Мероприятия по организации поверхностного стока должны решаться в генеральных планах населенных пунктов;

- рекультивация санкционированных и несанкционированных свалок ТБО;

- рекультивация нарушенных земель;

- контроль за соблюдением природоохранных норм и правил на разрабатываемых месторождениях;

- внедрение высокоэффективного пыле-газоочистного оборудования на котельных и новых предприятиях;

- проведение комплекса мелиоративных и противоэрозионных работ на землях населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения и лесного фонда;

- проведение агротехнических мероприятий по повышению плодородия почв, внедрение прогрессивных технологий и севооборотов в возделывание сельскохозяйственных культур.

## 9.5 Отходы производства и потребления

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых бытовых отходов (ТБО). Отходы, обладая инфицирующими, воспламеняющими свойствами, требуют своевременного обезвреживания и утилизации.

В районе не решены вопросы сбора и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов. Большинство природопользователей не разработали нормативы образования отходов и не утвердили лимиты на их размещения.

На территории района отсутствуют специализированные полигоны для захоронения промышленных  и бытовых  отходов, отвечающие санитарным правилам. Твердые бытовые и жидкие отходы вывозятся на санкционированные и несанкционированные свалки. Состояние санкционированных свалок, их обустройство, технология эксплуатации не соответствуют требованиям санитарных и природоохранных норм и правил. Такие объекты подлежат закрытию и рекультивации со срочной локализацией их негативного воздействия на природную среду.

Плановая очистка территории населенных мест проводится регулярно только в с.Киясово, с.Первомайское, с.Ильдибаево, с.Подгорное, с.Ермолаево, с.Мушак, д.Лутоха, д.Карамас-Пельга. Вывоз ТБО в этих населенных пунктах осуществляется тремя предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.

Основными проблемами сбора ТБО являются:

- транспортировка отходов специализированным транспортом осуществляется в нескольких населенных пунктах, в большинстве населенных пунктов вывоз осуществляется любой имеющейся в распоряжении сельскохозяйственной техникой, либо вообще не осуществляется;

- отсутствие селективный сбор отходов;

- на свалки вместе с бытовыми отходами вывозится большое количество отходов, которые можно пустить на переработку (бытовой полиэтиленовой пленки и тары из-под пищевых продуктов, шины от автомобилей и др.), имеют место случаи вывоза твердых отходов, содержащих вредные соединения;

- отсутствие в большинстве населенных пунктов нормативного количества оборудованных контейнерных площадок;

- отсутствие контейнеров для сбора мусора;

- высокий износ парка мусоровозов;

- возникающие несанкционированные свалки.

На территории района имеются объекты для утилизации и уничтожения  биологических отходов: пять действующих скотомогильников, 12 сибиреязвенных захоронений, одна ямами Беккари. Четыре из пяти действующих скотомогильников не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям. Размещение и эксплуатация скотомогильников (биотермических ям) должна соответствовать Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469).

Требуют решения проблемы утилизации медицинских отходов, лекарственных препаратов, сбор, обезвреживание и утилизация которых должны осуществляться в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил. При проверке ЛПУ за выполнением требований СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений», ни одно учреждение не имеет специальных установок для утилизации медицинских отходов.

Проектные решения

Проектные предложения по размещению объекта по переработке и захоронению ТБО для МО «Киясовский район» разработаны согласно Республиканской целевой программе «Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» (Утверждена постановлением Правительства Удмуртской Республики от 06 июля 2009 года № 181). Согласно Республиканской программе на территории Киясовского района планируется строительство мусоросортировочной станции. Строительство мусоросортировочной станции предполагает закрытие существующих свалок ТБО в сельских поселениях. Сбор отходов в сельских поселениях будет производиться на площадках временного накопления отходов (контейнерных или бетонированных). Отходы, собираемые от районного центра и сельских поселений, вывозятся на мусоросортировочные станции, где производится сортировка отходов с выделением вторичного сырья. Остатки отходов от сортировки вывозятся для захоронения на кустовой полигон города Сарапула специализированным транспортным средством.

Таблица 9.5.1

Прогнозный расчет количества образующихся ТБО от населения Киясовского района

| Муниципальные образования |  | 2020г |  | 2030г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прогнозная численность населения, тыс.чел. | Объем отходов, тонн | Прогнозная численность населения, тыс.чел. | Объем отходов, тонн |
| 1 | Киясовское с.п. | 3,47 | 1041 | 3,72 | 1116 |
| 1.1 | с.Киясово | 3,32 | 996 | 3,58 | 1074 |
| 1.2 | д.Игрово | 0,10 | 30 | 0,09 | 27 |
| 1.3 | д.Санниково | 0,06 | 18 | 0,05 | 15 |
| 2 | Карамас-Пельгинское с.п. | 1,02 | 306 | 1,07 | 321 |
| 2.1 | д.Карамас-Пельга | 0,85 | 255 | 0,90 | 270 |
| 2.2 | д.Байсары | 0,09 | 27 | 0,09 | 27 |
| 2.3 | д.Унур-Киясово | 0,08 | 24 | 0,08 | 24 |
| 3 | Ермолаевское с.п. | 1,69 | 507 | 1,71 | 513 |
| 3.1 | с.Ермолаево | 0,32 | 96 | 0,34 | 102 |
| 3.2 | д.Верхняя Малая Салья | 0,19 | 57 | 0,20 | 60 |
| 3.3 | д.Нижняя Малая Салья | 0,24 | 72 | 0,24 | 72 |
| 3.4 | д.Старая Салья | 0,63 | 189 | 0,63 | 189 |
| 3.5 | д.Кумырса | 0,09 | 27 | 0,08 | 24 |
| 3.6 | д.Кады-Салья | 0,22 | 66 | 0,22 | 66 |
| 4 | Лутохинское с.п. | 0,66 | 198 | 0,65 | 195 |
| 4.1 | д.Лутоха | 0,14 | 42 | 0,14 | 42 |
| 4.2 | д.Калашур | 0,29 | 87 | 0,28 | 84 |
| 4.3 | д.Дубровский | 0,17 | 51 | 0,17 | 51 |
| 4.4 | д.Сабанчино | 0,06 | 18 | 0,06 | 18 |
| 5 | Мушаковское с.п. | 0,43 | 129 | 0,43 | 129 |
| 5.1 | с.Мушак | 0,25 | 75 | 0,25 | 75 |
| 5.2 | д.Тавзямал | 0,18 | 54 | 0,18 | 54 |
| 6 | Первомайское с.п. | 0,97 | 291 | 1,01 | 303 |
| 6.1 | с.Первомайский | 0,66 | 198 | 0,70 | 210 |
| 6.2 | д.Аксарино | 0,12 | 36 | 0,12 | 36 |
| 6.3 | д.Шихостанка | 0,02 | 6 | 0,02 | 6 |
| 6.4 | с.Яжбахтино | 0,12 | 36 | 0,12 | 36 |
| 6.5 | д.Косолапово | 0,05 | 15 | 0,05 | 15 |
| 7 | Подгорновское с.п. | 2,28 | 684 | 2,44 | 732 |
| 7.1 | с.Подгорное | 1,65 | 495 | 1,80 | 540 |
| 7.2 | д.Атабаево | 0,48 | 144 | 0,49 | 147 |
| 7.3 | д.Троеглазово | 0,04 | 12 | 0,04 | 12 |
| 7.4 | с.Данилово | 0,10 | 30 | 0,10 | 30 |
| 7.5 | с.Тимееево | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7.6 | д.Пушин Мыс | 0,01 | 3 | 0,01 | 3 |
| 8 | Ильдибаевское с.п. | 0,50 | 150 | 0,48 | 144 |
| 8.1 | с.Ильдибаево | 0,34 | 102 | 0,34 | 102 |
| 8.2 | д.Малое Киясово | 0,01 | 3 | 0,01 | 3 |
| 8.3 | д.Сутягино | 0,01 | 3 | 0,01 | 3 |
| 8.4 | д.Чувашайка | 0,12 | 36 | 0,11 | 33 |
| 8.5 | д.Михайловск | 0,02 | 6 | 0,02 | 6 |
|  | Итого | 11,01 | 3303 | 11,50 | 3450 |

В целях улучшения экологической обстановки  и организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов необходимо выполнение комплекса природоохранных мероприятий.

Необходимо применять следующие административные меры:

  - внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

  - проведение инвентаризации отходов и мест их размещения;

  - разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления.

Для рационального обращения с отходами в Киясовском районе в первую очередь необходимо:

  - разработка муниципальной целевой программы по «отходам»;

  - разработка и утверждение «Генеральной схемы санитарной очистки населенных пунктов Киясовского района»;

  - необходимо рекультивация существующих санкционированных и несанкционированных свалок ТБО.

  - строительство мусоросортировочной станции на санкционированной свалки ТБО с.Киясово

- организация регулярного вывоза отходов от населения;

- организация селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- организация вывоза отсортированных отходов на вторичное использование их на промышленных предприятиях республики;

- приобретение для вывоза отходов из населённых пунктов - автомобильных контейнеропогрузчиков и большегрузных  мусоровозов. Для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз;

- предприятиям выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- предприятиями необходимо заключить договора на вывоз отходов и сдачу их на переработку;

- хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах.

Снижения объемов вновь образуемых отходов, захараниваемых на полигоне ТБО, возможно в результате технологических мероприятий включающих в себя совершенствование  производственной  базы  переработки  и обезвреживания отходов производства и потребления.

Утилизация биологических и медицинских отходов

Все скотомогильники, сибиреязвенные захоронения,  биотермические ямы должны соответствовать Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469). Предприятиям сельскохозяйственного комплекса для утилизации биологических отходов необходимо приобрести инсинераторные установки. Существующие скотомогильники предлагается оставить на месте, необходимо проводить мониторинг за состоянием скотомогильников и мероприятия по обеспечению безопасности окружающей среды. В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- в земляную яму - не менее 25 лет.

# 10. Особо охраняемые природные территории

При разработке раздела использованы следующие материалы:

- Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Удмуртской Республики в 2008 году», Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмурской Республики, г.Ижевск, 2009 г.

- Информация Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмурской Республики (в соответствии с запросом от 15.12.2009 г. исх. № 1193);

Территория Киясовского района обладает уникальными природными ресурсами различного характера (на территории района зарегистрированы растения, птицы, насекомые занесенные в Красную книгу Удмуртской Республики), которые требуют охраны и изучения, а также обладает туристко-рекреационным потенциалом.

В систему ООПТ Киясовского района  входят два памятника природы республиканского значения существующих, пять памятников природы рекомендуемых (согласно Постановления Правительства УР от 18.12.1995 № 377)

| Наименование | Местонахождение | Площадь | Землепользователь | Обоснование природная достопримечательность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие |  |  |  |  |
| Сутягинская кедровая аллея | Д. Сутягино | 0,05 | Ильдибаевская с/а | Посадки кедра возраст более 100 лет |
| Родник «Святой ключ» | Верх. безым. ручья ок. д. Аксарино | 0,01 | Первомайская с/а | Ресурсосберегающий (место древних обрядов) |
| Рекомендуемые |  |  |  |  |
| Торфяное болото | 33-36,41,45-47 кв Киясовского лесничества | 128,0 | Сарапульский лесхоз | Средообразующий и ресурсосберегающий объект |
| Кедровник «Медвежьий» | Долина р. Медвежинка | 0,05 | Лутохинская с\а | Средообразующий объект |
| Родник «Красный ключ» | Бывшая д. Запольск | 0,01 | Киясовская с/а | Ресурсосберегающий |
| Родник «Гремучий ключ» | Правый склон р. Кырыкмас в 5км от устья р. Сальинка на С З | 0,01 | Ильдибаевска с\а | Ресурсоберегающий |

В 2005году ученым УДГУ по заданию Минприроды УР была изучена территория Киясовскиого района с целью создания новой локальной схемы ООПТ. В рамках которой, предложено 7 объектов, данная схема одобрена Комиссией по развитию схемы ООПТ УР

Особо охраняемые природные территории регионального значения

1.Комплексный памятник природы «Троеглазовские ландшафты». Территория, выделенная под памятник, располагается северо-восточной и восточной части Киясовского района, на левых склонах долины р.Иж. Площадь регионального комплексного памятника природы составляет 691, 8 га. Памятник природы состоит из двух кластеров, удаленных друг от друга.

- 1-й кластер («Даниловский»), расположенный в 10 км северо-западнее с.Киясово, разорван на два участка, один из которых располагается  в 3 км западнее д.Данилово, другой в 2 км;

- 2-й кластер («Троеглазовский») располагается на западе Киясовского района, в 6 км западнее с.Киясово, в переделах западных окрестностей д.Троеглазово.

Данная территория имеет своеобразное сочетание ландшафтных выделов, имеющих большое видовое разнообразие, как растений, так и животных, и растительных сообществ (сосновых и дубовых лесов, пойменных лугов, стариц, низинных болот), что позволяет говорить о данной территории как об уникальном природном участке, расположенном в долине р.Иж. Здесь установлено произрастание 45 редких и находящихся на грани исчезновения видов растений, 12 из которых внесены в Красную книгу Удмуртской Республики и 33 рекомендованы к включению в нее. На территории памятника обитает 7 «краснокнижных» видов животных  наибольший интерес представляет небольшая локальная популяция парусника аполлона, включенный в Красную книгу России, а также восточный пилохвост. При обследовании территории летом 2005 года на территории памятника было обнаружено 64 и предполагается постоянное или временное (во время сезонных миграций) пребывание 98 видов птиц. Из числа краснокнижных видов птиц на «Даниловском» кластере отмечены болотный и луговой луни, а на «Троеглазовском» - кулик-сорока. Здесь также обнаружены редкие и немногочисленные виды птиц, таких как серый журавль, зимородок и полевой лунь.

2.Комплексный памятник природы «Кырыкмасский резерват». Памятник природы располагается на берегах одной из самых облесенных и красивых рек южной части Удмуртии – Кырыкмас, на юге Киясовкого района, в 14 км юго-восточнее с.Киясово, в 3 км северо-восточнее д.Старая Салья, занимает долины среднего течения р.Кырыкмас. Состоит из двух разорванных участков – кластеров, имеющих сложную форму и конфигурацию границ. Площадь комплексного памятника природы «Кырыкмасский резерват» составляет 404, 3 га. На территории памятника имеется повышенное разнообразие биотопов, что определяет высокое видовое богатство его биоты. На данной территории выявлено произрастание 7 видов растений, которые включены в Красную книгу Удмуртии (в том числе декоративные - прострелы желтеющий и раскрытый, зорька обыкновенная и лилия кудреватая) и 24 вида редких растений для территории Удмуртской Республики. Здесь также зарегистрировано пребывание 7 особо охраняемых видов животных (мнемозина, аполлон, шмель Шренка, серая неясыть и др.). На территории памятника обнаружены скопы, большого подорлика и беркута. На лугах и болотах в пойме р.Кырыкмас в период сезонных миграций останавливаются на отдых большие стаи перелетных серых журавлей, кроме того, здесь зарегистрирована черноголовая гаичка.

Особо охраняемые территории местного значения

3.Ботанический памятник природы «Урочище Тополиное», площадью 0,7 га. Располагается в 17 км юго-восточнее с.Киясово, в 3 км юго-западнее д.Тавзямал, занимает левую прирусловую часть высокой прирусловой поймы р.Иж. Данный памятник природы представлен заливными лугами (частично сырыми заболоченными) с пойменными дубравами, прибрежными высокими белыми ивами, черными и белыми тополями.  Здесь обетают краснокнижные виды птиц – удод и болотный лунь.

4.Гидрологический памятник природы Родник «Святой», площадью 0,79 га. Родник «Святой» находится в северной части Киясовского района, в 2 км западнее п.Первомайский, в основании правого склона залуженной балки, в 500 м от дороги с.Киясово - п.Первомайский.

5.Гидрологический памятник природы Родник «Красный» (площадью 0,79 га) находится в 3 км на северо-восток от с.Киясово по дороге на п.Первомайский, в 0,15 км на юг от дороги на дне балки, расчленяющий левый коренной склон р.Медвежинка.

6.Гидрологический памятник природы Родник «Сарали», площадью 0,79 га. Родник располагается в 4 км юго-западнее с.Киясово, на восточной окраине д.Карамас-Пельга.

7.Гидрологический памятник природы Родник «Гремучий», площадью 0,79 га. Памятник природы находится в 1,5 км юго-западнее д.Чувашайка, в 12 км юго-восточнее с.Киясово.

Проектные решения

Основным способом сохранения биоразнообразия сегодня, безусловно, служит сеть особо охраняемых природных территорий. ООПТ предназначены для использования в природоохранных, просветительских, рекреационных целях, в том числе, для регулируемого туризма.

Создание и деятельность ООПТ в России регламентируется Федеральным Законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 33-ФЗ (изм. от 30.12.2008 г.). Согласно закону «особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния».

Поскольку часть памятников природы находится на землях лесного фонда, то использование охрана и защита лесов регламентируется приказом МПР «Об утверждении особенностей использования охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особоохраняемых природных территориях» от 16 июля 2007г. №181.

На территории ООПТ необходим действенный контроль за соблюдением установленного режима охраны. Контроль должен осуществляется в соответствии с принятыми охранными обязательствами Министерства природных ресурсов Российской Федерации по Удмуртской Республики и Киясовским лесничеством.

Схемой территориального планирования Удмартской Республики не предлагалось  организация новых особо охраняемых природных территорий регионально значения на территории Киясовского района.

В Схеме территориального планирования Киясовского района предлагается сохранение необходимого минимума естественных природных комплексов, способных выполнять средообразующую и стабилизирующую роль, а также предлагается организовать на территории Ильдибаевского сельского поселения ООПТ местного значения – памятник природы «Сутягинская кедровая роща», на данной территории произрастают кедры, возраст деревьев более 100  лет.

На региональном уровне принято постановление  Правительства Удмуртской Республики «О порядке определения особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения на территории Удмуртской Республики» (№ 278 от 28.09.2009 г.), которое регулирует отношения органов государственной власти, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, возникающие в связи с определением (образованием) новых, реорганизацией и упразднением существующих особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) регионального (за исключением государственных охотничьих заказников) и местного значения на территории Удмуртской Республики.

При создании памятника природы «Сутягинская кедровая роща» необходимо провести:

- дополнительные исследования и обоснование данной особо охраняемой природной территории;

- уточнение местоположения ООПТ, описание границ объекта, привязка к территории;

- придание территории памятника природы правового статуса ООПТ, принятие нормативно-правовых актов на уровне главы местного самоуправления по утверждению ООПТ;

- паспортизация объекта и составление охранных обязательств, ограничений по режиму его использования;

- постановка на государственный земельный кадастровый учет особо охраняемых природных территорий Удмуртской Республики;

- нанесение ООПТ на земельные карты Киясовского района.

В графическом виде сеть существующих и планируемых к созданию ООПТ Киясовкого района показана на схеме «Предложения по территориальному планированию (основной чертеж)».

# 11. Земельный фонд

Киясовский район расположен в южной части Удмуртской Республики, на границе с Республикой Татарстан, которая окружает район с запада, юга и юго-востока. На севере Киясовский район граничит с Малопургинским, на северо-востоке – с Сарапульским районами Удмуртской Республики.

Граница муниципального образования «Киясовский район» утверждена Закон Удмуртской Республики от 17 декабря 2004 года №86-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Киясовского района Удмуртской Республики».

В состав МО «Киясовский район» входят 8 поселения: Киясовское сельское поселение; Карамас-Пельгинское сельское поселение; Ермолаевское сельское поселение; Лутохинское сельское поселение; Мушаковское сельское поселение; Первомайское сельское поселение; Подгорновское сельское поселение; Ильдибаевское сельское поселение.

По данным отчетности Киясовского ТУ Роснедвижимости (по состоянию на 01.01.2009г.) площадь МО «Киясовский район» составляет  82127 га. Распределение земель по категориям в границах МО «Киясовский район» представлено в таблице  11.1.1

Таблица 11.1.1

Существующее распределение земель по категориям в границах МО «Киясовский район»

| № | Категории земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 59683 |
| 2. | Земли сельских населенных пунктов | 2443 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, энергетики, обороны, безопасности и иного специального назначения | 332 |
| 4. | Земли лесного фонда | 19621 |
| 5. | Земли водного фонда | 16 |
| 6. | Земли запаса | 32 |
| Итого земель в административных границах |  | 82127 |

В настоящее время в некоторых сельских населенных пунктах имеется жилая застройка за границами населенных пунктов. Населенный пункт Пушин Мыс не имеет земель населенных пунктов, территория села расположена на землях сельскохозяйственного назначения.

Также на территории района нет отведенных земельных участков под кладбища, кладбища находятся на землях лесного фонда и землях сельскохозяйственного назначения.

Проектные решения

Предложения по переводу земель иных категорий в земли населенного пункта

Проектом Схемы территориального планирования Киясовского района предлагается увеличение площади населенных пунктов и как следствие изменение их границ: с.Киясово, с.Подгорное. с.Первомайский, д.Лутоха, д.Калашур, д.Старая Салья, с.Ермолаево.

Увеличение площади земель населенных пунктов связано:

- с наличием существующей застройки за границами населенных пунктов, а также увеличение численности населения;

- с ростом численности населения необходимо новое жилищное строительство, в существующих границах населенных пунктов свободные территории для нового строительства практически отсутствуют.

Расширение границ населенных пунктов планируется за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Также необходимо осуществить перевод земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в границах д.Пушин Мыс, в земли населенного пункта.

Для приведения в соответствии с российским законодательством (Земельный кодекс РФ, ФЗ №172 и др.) необходимо провести перевод земель иных категорий в земли населенных пунктов. Согласно Земельному кодексу Российской Федерации ст.8 «…..перевод земель иных категорий в земли населенных пунктов независимо от их форм собственности осуществляется путем установления или изменения границ населенных пунктов в порядке, установленном настоящим Кодексом и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности». Перевод земель из одной категории в другую устанавливается федеральными законами. Согласно ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ ст.8 «установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов ….. является переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов»

Площадь земель сельскохозяйственного назначения планируемых к переводу в земли населенного пункта составит – 231 га.

После утверждения проектных границ необходимо выполнить юридические процедуры передачи населенным пунктам земель сельскохозяйственного назначения и вынести в натуру проектные границы всех населенных пунктов.

Перевод земель иных категорий  в земли промышленности и иного специального назначения

В связи со строительством на территории Киясовского района участка федеральной автотрассы направлением Екатеринбург - Казань - Нижний Новгород, строительством газопровода, объектов транспортной инфраструктуры местного значения, организацией промышленной зоны агропромышленной специализации необходимо осуществить перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения. Таким образом, площадь земель промышленности увеличится на 170 га. Требуется выполнить юридические процедуры передачи земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

Проектное распределение земель по категориям в гранах МО «Киясовский район» представлено в таблице 11.1.2

Таблица 11.1.2

Проектное распределение земель по категориям в границах МО «Киясовский район»

| № | Категории земель | Площадь земель на расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 59282 |
| 2. | Земли сельских населенных пунктов | 2674 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, энергетики, обороны, безопасности и иного специального назначения* | 502 |
| 4. | Земли лесного фонда | 19621 |
| 5. | Земли водного фонда* | 16 |
| 6. | Земли запаса | 32 |
| Итого земель в административных границах |  | 82127 |

* без учета площади кладбищ и гидротехнических сооружений, требующих оформление участков

Необходимо осуществить отвод земельный участков под все кладбища Киясовского района, выполнить землеустроительное дело и оформить перевод земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и  иного специального назначения.

Проектом предлагается строительство новых гидротехнических сооружений (ГТС), в связи с чем необходимо осуществить перевод земель иных категорий, отводимых под ГТС, в земли водного фонда.

# 12. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Анализ территории МО Киясовский район с точки зрения вероятности возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций показал, что основными опасностями будут:

- Природные опасности:

- Метеорологические (сильные ветра, град, температурные экстремумы);

- Лесные пожары;

- Природно-техногенные опасности

- Аварии на гидротехнических объектах;

- Аварии на системах жизнеобеспечения;

- Аварии на взрывопожароопасных объектах;

- Природно-очаговые инфекции.

Зоны возможного воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций  природного характера распространяются на всю территорию муниципального образования.

Реализация данных опасностей в зонах проживания и отдыха человека при высоком уровне негативного воздействия на социальные и материальные ресурсы может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

## 12.1 Опасные процессы и явления природного характера

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. В последние годы в связи с общими тенденциями повышения глобальной климатической температуры, а также прогнозами МЧС России, в перспективе можно предположить:

- увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных явлений и процессов с аномальными параметрами (внеурочных периодов аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.);

- увеличение проявлений засух и природных пожаров;

- уменьшение периода изменений погоды - 3-4 дня против обычных 6-7 дней – это  вызовет определенные трудности в прогнозировании стихийных гидрометеорологических явлений, что скажется на степени оперативности оповещения о них и, в большей степени, на возможность прогнозирования их последствий.

Для территории Киясовского района это отразится в увеличении:

- в зимний период количества возможных сильной наледи и снежных заносов, что может привести к увеличению аварий на системах жизнеобеспечения, нарушению движения автотранспорта по внутригородским и междугородним магистралям;

- в летний период проявлений жаркой и сухой погоды, вследствие которой не исключены засухи,  осложнение пожарной опасности в лесных массивах.

Метеорологические опасные явления.

Сильные ветра

По данным МЧС, территории Киясовского района присущ высокий риск проявления в зимнее время ураганного ветра, который может привести к ЧС муниципального и межмуниципального уровней.

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи, связи и других);

- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев;

В соответствии с данными «Атласа природных и техногенных опасностей в РФ» среднее многолетнее число дней с сильным ветром за год (скорость 23 м/с и более) составляет более 1,0. На проектный срок прогнозируется, по сильным ветрам на территории муниципального образования, высокий риск их возникновения.

Гололедо- изморозевое отложение.

На территории МО существует риск появления гололедно-изморозевых явлений. Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, приводит к различным видам чрезвычайных ситуаций. Гололед приводит к:

- ухудшение сцепления шин автотранспорта с дорожным покрытием вызывает затруднение в работе транспорта;

- приводит к возрастанию гололедной нагрузки на провода, что в свою очередь вызывает обрыв проводов.

Это приводит к обрывам линий электропередач и связи, а та же нарушению авто и железнодорожного сообщения.

Град

Град занимает одно из первых мест по наносимому ущербу и жертвам. Грозы обычно сопровождается ливнями, градобитиями и резким усилением ветра. Опасность градобития определяется размерами градин и размерами поражаемой площади. На территории Киясовского района средне число дней с грозами составляет 25.

Среднее многолетнее число дней с градом (диаметр 20 мм и более) составляет более 1,5-2,5. На проектный срок прогнозируется, по риску сильных гроз и градобитий на территории муниципального образования,  средний риск их возникновения.

Лесные пожары

Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади (до 90% случаев возникновения пожаров). Основными источниками (местами возникновения) пожаров являются стоянки рыбаков, места посещения охотниками и туристами, места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования. Леса МО Киясовский район входят в Киясовское лесничество и занимают площадь 2592,7 тыс. га.

Возникновение и развитие лесных пожаров может приводить к созданию угрозы жизни и здоровью людей, нанесению ущерба окружающей природной среде и народно- хозяйственным объектам, т.е. к чрезвычайным лесопожарным ситуациям различного уровня.

Согласно лесному плану класс пожарной опасности в Киясовском лесничестве составляет 3. Частота природного явления, год -1 -10-2 Прогнозируемые площади лесных пожаров 15 км².  Места возможных очагов возникновения лесных пожаров показаны на «Схеме территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Обнаружение и тушение лесных пожаров осуществляют силы и средства МПР России.

## 12.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие в результате, которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Основными источниками техногенной опасности, как правило, являются:

- хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов;

- объективный рост сложности производства с применением новых технологий, требующих высоких концентраций энергии, опасных для жизни человека веществ и оказывающих ощутимое воздействие на компоненты окружающей среды;

- накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения вредных веществ;

- снижение требовательности и эффективности работы надзорных органов и государственных инспекций;

- утраченная надежность производственного оборудования, транспортных средств, несовершенство и устарелость технологий, снижение технологической и трудовой дисциплины;

- опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и катастрофы на промышленных и других объектах.

- отсутствие или недостаточный уровень предупредительных мероприятий по уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций и снижению риска их возникновения.

Аварии на химически опасных объектах.

Химические опасные объекты на территории МО Киясовский район отсутствуют.

Аварии на взрывопожароопасных объектах.

Пожаро- и взрывоопасные объекты - это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также ж/д и трубопроводный транспорт.

В настоящее время на территории МО Киясовский район расположено несколько потенциально взрывопожароопасных объектов. Краткая характеристика существующих  взрыво-, пожароопасных объектов:

- Центральная котельная, с. Киясово ул Красная;

- Больничная котельная, с. Киясово, ул. Трактовая, 5;

- Школьная котельная, с. Киясово, ул. Советская, 50;

- Котельная МУПП «Коммун – сервис», с. Киясово, ул. Подлесная;

- Первомайская котельная №1, с. Первомайский ул. Октябрьская, 3;

- Первомайская котельная №2, с. Первомайский ул. Октябрьская, 4;

- Ильдибаевская котельная, с. Ильдибаево ул. Суворова, 14;

- Газовый участок, с. Киясово, ул. Советская, 50;

- ООО «ДДМ», Мушакское месторождение нефти, д. Тавзямал.

Все котельные работают на природном газе, который поступает по межпоселковым газопроводам низкого давления. В случае возникновения аварийной ситуации зона ЧС не выйдет за СЗЗ промышленного объекта.

Нефть, добываемая на Мушакском месторождении относится к классу высокосернистых, и относятся к типу тяжелых. В результате аварийного развития возможно загрязнение территории в районе ЧС, растекание нефти по естественному рельефу местности в ложбины, овраги, складки местности с последующим попаданием в водные объекты. Образование горящего разлития возможно при наличии источника зажигания. Самовоспламенение нефти при климатических условиях Киясовского района практически невозможно. При горении нефти примерно 20 % разлившейся массы выбрасывается в атмосферу в виде поллютантов, горение будет сопровождаться сильной задымленностью по направлению ветра.

Исходя из значительной вязкости нефти, подстилающей поверхности и верхнего слоя почвы, загрязнения водоносных слоев не произойдет.

При разлитии   нефти на технологическом участке Мушакского месторождения нефти площадь разлития ограничивается обваловкой территории. Для исключения попадания нефти в р.Кырыкмас имеется нефтеловушка.

Перечень опасных участков и объемы разлития на территории Киясовского района приведены в таблице.

Таблица 12.2.1

Перечень опасных участков и объемы разлития на территории Киясовского района

| № п/п | Участок | Причина | Объем, м³ | Площадь разлива, м² | Объем загрязненного грунта, м³ | Последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт сбора нефти | Разрушение емкости хранения | 50 | 2500 | 125 | Окружающей среде может быть нанесен незначительный ущерб. |
| 2 | Куст скважин | Прорыв трубопровода | 0,486 | 24,3 | 1,2 | После проведения работ по выборке и утилизации грунта опасности для населения и окружающей среды не представляет. |
| 3 | Пункт налива нефти. Маршрут перевозки | Разрушение автоцистерны | 16,7 | 835 | 41,7 | При попадании нефтепродуктов в водоемы в границах населенного пункта возможно нарушение жизнедеятельности населения и значительное загрязнение окружающей среды. |

Аварийные ситуации могут возникнуть по следующим причинам: технических неполадок, нарушения правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, события, связанные с человеческим фактором (неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, диверсии), внешнее воздействие техногенного или природного характера.

Наиболее вероятные сценарии, связанные с разгерметизацией и истечением значительного объема нефти и нефтепродуктов из емкостного оборудования, трубопроводов и автомобильных цистерн:

- мгновенное воспламенение истекающего продукта с последующим факельным горением;

- мгновенной вспышки не произошло, меры по предотвращению пожара успеха не имели, возгорание пролива;

- выброс в атмосферу вредных газообразных и дисперсных веществ при горении нефтепродуктов;

- образование облака ТВС и его дрейф с рассеиванием по восьми направлениям ветра со своими скоростями;

- мгновенного воспламенения не произошло, авария локализована  благодаря эффективным мерам по предотвращению пожара.

Расположение взрывопожарных объектов приведены на «Схеме территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

На первую очередь проектом планируется строительство газовой автозаправочной станции на территории с. Киясово. Благодаря использованию современных технологий, в случае возникновения аварийной ситуации на территории заправки, зона  опасного воздействия не выдет за территории станции. Возможны пострадавшие среди работников автозаправки и людей находящихся на территории станции.

Пожары (взрывы) в жилом секторе.

Угрозу для населения  также представляют бытовые пожары на объектах жилого сектора. Основными причинами таких пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнём;

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и теплогенерирующих установок, систем газораспределения;

- неисправность оборудования;

- поджоги.

Для предотвращения ЧС  проектом определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожаро- опасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- освещение по периметру на пунктах приема и выдачи, в центре склада;

- все пункты приема, выдачи и хранения ГСМ имеют молниеотводы, общий контур заземления;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Аварии на гидротехнических объектах

На территории Киясовского района находятся 4 гидротехнических сооружения. Все сооружения являются прудами, находящимися на территории поселений. Данные по гидросооружениям приведены в таблице.

Таблица 12.2.2

Гидросооружения района

| № п/п | Название | Расположение объекта | Технические данные (площадь зеркала/год ввода в эксплуатацию/ техническое состояние) | Возможные последствия аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Киясовский центральный пруд | с. Киясово | 4,1 га/1990 год/Неуд. | Подтопление 2-х жилых домов |
| 2 | Ильдибавский пруд | с. Ильдибаево | 33,4 га/1976/Неуд. | - |
| 3 | Карамас-Пельгинский пруд | д. Карамас-Пельга | 3,6 га/1978/ Неуд. | Размыв дороги |
| 4 | Кады-Сальинский пруд | д. Кады-Салья | 5,4 га/1986/Неуд. | - |

При возникновении аварий на гидросооружениях угроза потопления жилых зданий возникает только в  с. Киясово. В случае аварии возможно подтопление 2 жилых домов.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Кроме того, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения города, оказавшегося в зоне поражения электрическим током (например, обрыв ЛЭП и создания зоны  поражения шаговым напряжением).

Степень опасности чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства МО – выше средней и характеризуется, как значительная.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

А также:

На системах водоснабжения

Наиболее часты аварии на разводящих сетях и насосных станциях регулирующих узлов. Подземные трубы разрушаются большей частью от коррозии и влажности.

Чрезвычайной ситуацией для поселения представляется прорыв водопроводной магистрали проходящей от водозабора до населенного пункта. Возможная частота реализации аварии составит 9,5*10-5 год-1.

В сетях канализации

Чаще всего аварии происходят на коллекторах, канализационных сетях и очистных сооружениях из-за ветхости и засорения труб.

Частые аварии на водоразводящих сетях приводят не только к нарушению жизнедеятельности, но и к загрязнению водопроводной воды, что может приводить к различным инфекционным и другим заболеваниям, а при истечении на поверхность заражать почву.

Так как более 14% воды теряется из-за утечек в водопроводных сетях жилого фонда, нарастает и обостряется проблема подъёма грунтовых вод и подтопления территории со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

В системах теплоснабжения

Как показывают результаты исследований, наиболее часты аварии на теплотрассах и разводящих сетях. Они, так же как и водопроводные, подвергаются коррозии и засорению.

Основными проблемами теплообеспечения МО являются:

- снижение надёжности и экономичности работы  оборудования за счёт его значительного физического износа;

- устойчивая тенденция к дальнейшему увеличению протяжённости ветхих тепловых сетей, выработавших свой нормативный срок эксплуатации;

- недостаточные темпы реализации энергосберегающих мероприятий при производстве, транспорте и потреблении тепловой энергии.

Таким образом, чрезвычайные ситуации на вышеуказанных объектах в зимний период могут привести к размораживанию теплосетей и ухудшению жизнедеятельности населения и учреждений. Наиболее опасным сценарием в системе теплоснабжения является полное нарушение теплоснабжения отдельного населенного пункта из-за прекращения функционирования котельной. Частота реализации ЧС (учитывая степень износа) составляет 2,3*10-4 год-1.

В системах электроснабжения

Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололёдно- изморозевых явлениях. Подземные линии электропередачи получают повреждения при переизбытке влажности, вследствие чего происходит короткое замыкание каблей.

К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:

1. в результате гололёдно- изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.

2. при несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.

3. При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения города.

Вероятность порывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1.

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепломагистралей.

При разработке проектов на вновь строящиеся и подлежащие коренной реконструкции или расширению коммуникации и объекты хозяйства по всей территории сельского поселения необходимо для повышения устойчивости сетей:

водоснабжения и канализации

- заглубление в грунт всех линий водопровода;

- размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;

- обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

объектов теплоснабжения

- отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.

- объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

Аварии на транспорте.

На территории Киясовского района могут произойти транспортные ЧС связанные с:

- авариями на магистральных  газопроводах;

- авариями на автодорогах;

- авариями на транспорте перевозящим взрывопожароопасные вещества.

Аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами. К непосредственно техногенным авариям можно отнести аварии на магистральных трубопроводах и на объектах газоснабжения.

Трубопроводный транспорт.

На территории Киясовского района проходят магистральные и межпоселковые газопроводы, создавая достаточно высокую опасность для населения и территорий.

Чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте сопровождаются, как правило, выбросом газа, что приводит к ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Основными причинами аварии на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, несовершенство конструкций и узлов и отсутствие технологической и производственной дисциплины.

Дорожно-транспортные аварии.

Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами. Общая протяженность дорог проходящих по Киясовскому району составляет  более 150 км автодорог и более 97%  твердым покрытием.

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств,

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы).

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

- увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;

- низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-транспортных происшествий);

- роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- несвоевременного ремонт дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

Аварийность при транспортировке опасных грузов по автодорогам составляет 1,2х10-6 аварий на километр, а для значительных проливов – 2,4х10-7 аварий на километр.

Опасность данного вида транспорта заключается в аварийных ситуациях, создаваемых на дороге, в результате которых в последнее время всё больше страдают люди. Наиболее тяжелые последствия имеют аварии, связанные с автотранспортом, перевозящим большие группы людей или перевозящим опасные вещества.

Перевозка опасных грузов.

По территории Киясовского района проходят маршруты транспортировки опасных грузов. В основном это перевозка нефтепродуктов при помощи автоцистерн. При возникновении аварий с данным видом транспорта вероятен разлив нефтепродуктов с последующим возгоранием.

При возникновении пожара тепловая зона поражения не выйдет за территорию санитарно защитной зоны предприятия или трубопровода. В случае аварии с автоцистерной безопасная зона для нахождения человека без спецодежды, в течении 10-20 секунд, рассчитанная по «Методике оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» составит 1,7 м от границ разлива.

Транспортировка нефти из села Мушакского месторождения нефти осуществляется по 2 маршрутам.

- Первый : д.Тавзямал – с.Мушак – д. Байсары – д. Карамас – Пельга – с. Киясово – граница с Малопургинским районом. На этом участке  рек не имеется за исключением пруда в д. Карамас – Пельга и с. Киясово.

- Второй маршрут   д.Тавзямал – с.Мушак – д. Байсары – д. Карамас – Пельга – с. Киясово – с. Первомиайский – граница с Сарапульским районом. На этом участке дороги имеется дополнительно р. Шихостанка в с. Первомайский.. Транспортировка нефтепродуктов осуществляется с Кечевской нефтебазы ООО «Юникам» на АЗС № 6 в с.Киясово по автодороге Кечево-Киясово. На данном маршруте водных объектов не имеется.

Маршруты доставки опасных грузов показаны на «Схеме территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

## 12.3 Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера.

Эпизоотическая обстановка

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с эпизоотиями (распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных в степени значительно превышающей обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости). В 2005 на территории Киясовского района была зафиксирована вспышка Лейкоза у домашних животных число. Заболевших животных составило 8133 голов, из них погибло 43.

Возможно возникновения бешенства у диких животных, с последующим заражением домашних животных.

Для предотвращения возникновения вспышек заболевания производится  вакцинация восприимчивых животных. Вакцинопрофилактика – наиболее эффективный из существующих в современной медицине способов предупреждения инфекционных заболеваний. В профилактике инфекционных заболеваний имеются одна главная проблема: качество вакцин, применяемых для массовой иммунизации.

## 12.4 .Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Пожароопасные объекты

Пожароопасная обстановка на территории МО «Киясовский район» обусловлена: наличием взрывопожароопасных объектов, деревянным жилищным фондом, угрозой промышленных и бытовых пожаров на предприятиях и объектах жилого сектора.

Пожарные части

На данный момент на территории муниципального образования базируются восемь пожарных частей. Их характеристики приведены в таблице ниже:

Таблица 12.4.1

Пожарные части района

| № | Населенный пункт | Номер пожарной части | Комплектность | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Киясово | ПЧ-35 | 4 машины АЦ-40. 25 человек | ФПС |
|  | Мушак | ООО СХП Мушаковское | 1 машина АЦ-30 | Ведомственная |
|  | Мушак | Пост пожарной охраны | 1 машина. АЦ-30 5 человек | Муниципальная |
|  | Лутоха | Пост пожарной охраны | 1 машина АЦ-30. 5 человек | Муниципальная |
|  | Первомайский | Пост пожарной охраны | 1 машина АЦ-30 | Ведомственная |
|  | Подгорное | Пост пожарной охраны | 1 машина АЦ-40. | Ведомственная |
|  | Карамас-Пельга | Пост пожарной охраны | 1 машина (ПТ) | Ведомственная |
|  | Ильгибаево | Пост пожарной охраны | 1 машина АЦ-40. 5 человек | Муниципальная |
|  | Ермолаево | Пост пожарной охраны | 1 машина АЦ-40. 5 человек | Муниципальная |

Оценка радиусов выезда пожарных машин

Размещение пожарных частей соответствует 20-ти минутному критерию прибытия пожарных подразделений для всех населенных пунктов Киясовского района (в соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности»). Критерию 3-х километрового радиуса обслуживания (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*) не соответствуют 18 населенных пунктов.

Мероприятия по повышению пожарной безопасности

Согласно Программе социально-экономического развития района до 2014 года планируется создание в с.Подгорное, д.Карамас-Пельга, с.Первомайское и д.Старая Салья муниципальных пожарных частей.

Система противопожарного водопровода на проектный период приятна объединённой с хозяйственно-питьевым водопроводом. Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды - не более 24 ч.

Необходимо совершенствовать систему пожарного водоснабжения в населенных пунктах района:

- ремонт существующих пожарных гидрантов на водопроводных сетях;

- строительство пирсов для забора воды пожарной техникой.

Засыпка противопожарных водоемов должна происходить по мере развития водопроводной системы в соответствии со схемой развития систем водоснабжения каждого из населенных пунктов.

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока.

Данными мероприятиями будут:

- Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

- укомплектование пожарного подразделения современной техникой борьбы с пожарами;

- пополнение личного состава;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- Мероприятия,   направленные   на   повышение   технологической   безопасности производственных  процессов  и  эксплуатационной  надежности  оборудования взрывопожароопасных объектов.

3. Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;

- произвести снос снятых с учёта и бесхозных строений или защиту их от проникновения посторонних лиц;

Общие положения по содержанию территории

Необходимо провести членение селитебных территорий населенных пунктов на участки площадью не более 250 га и создание между ними противопожарных разрывов не менее 100 м. Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

## 12.5 Мероприятия по защите территорий от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций.

Защита территории МО «Киясовский район», а также снижение риска возникновения ЧС природно-техногенного характера и уменьшения последствий ЧС (материального ущерба от воздействия ЧС) основывается на конкретных превентивных мероприятиях научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и должна увязываться с проектной градостроительной деятельностью. Данные мероприятия рассматриваются в соответствующих разделах генерального плана.

Так как опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера на территории МО подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов МО. Для снижения последствий чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера рекомендуется комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий по защите территории от опасных процессов:

- осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения.

- ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- оснащение лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем;

- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

- защиту путей сообщения от высоких ветровых нагрузок, снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов;

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения.

- информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

- периодический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительнх приборов, коммуникаций, поддержание их работоспособности;

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

- Постоянный контроль над техническим состоянием гидросооружений;

- Установку дополнительных сирен в зонах возможного затопления для оповещения населения; улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами  в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях.

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;

- инженерная защита территории населенных пунктов от затопления паводковыми водами редкой обеспеченности различными методами;

- организация системы дождевой канализации, очистка дождевых стоков;

- увеличение охвата населения прививками против КВЭ, и в первую очередь детей школьного возраста, декретированных групп населения, пенсионеров;

- профилактическая иммунизация животных и птиц против сибирской язвы, чумы свиней, гриппа птиц  и лейкоза КРС;

- организация взаимодействия с Россельхознадзором и Главным управлением ветеринарии Удмуртской Республики по вопросу своевременного получения информации об эпизоотической обстановке.

# 21.Проработать на уровне генеральных планов поселений следующие вопросы:

# - осуществить расчет  потребного фонда ЗС ГО, в том числе с учетом населения пребывающего по эвакмероприятиям;

-рассмотреть возможность оборудования подвальных помещений общественных зданий под  противорадиационные укрытия, с учетом количества рассредоточиваемого и эвакуируемого населения, необходимость строительства противорадиационных укрытий;

- обеспечение подразделений пожарной охраны с учетом того, что время прибытия не должно превышать 20 мин;

# - обеспечение населенных пунктов противопожарными источниками водоснабжения (пирсы, гидранты, резервуары) в соответствии с СП 8.13130.2009;

# - обеспечение соблюдения противопожарных расстояний в районах застройки, от жилой застройки до лесных массивов лесных массивов;

# - предусмотреть места размещения вертолетных площадок 30х30м, на расстоянии 70 м от ближайшего здания, в 30м от деревьев, опор ЛЭП и связи,  с 2-я подъездами к ним для машин скорой помощи;

# - приведение в нормативное состояние  систем оповещения населения об угрозе возникновения ЧС.

# 13. Основные технико-экономические показатели

| Схема территориального планирования МО «Киясовский район» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | I очередь |  | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | га | 82127 | 82127 |  | 82127 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 59683 | 59282 |  | 59282 |
|  | Земли сельских населенных пунктов | га | 2443 | 2674 |  | 2674 |
|  | Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, энергетики, обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 332 | 502 |  | 502 |
|  | Земли лесного фонда | га | 19621 | 19621 |  | 19621 |
|  | Земли водного фонда | га | 16 | 16 |  | 16 |
|  | Земли запаса | га | 32 | 32 |  | 32 |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность постоянного населения | тыс.чел | 10,86 | 11,00 |  | 11,50 |
|  | в т.ч. с.Киясово | тыс.чел | 3,25 | 3,32 |  | 3,58 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | % | 23,0% | 22,0% |  | 22,0% |
|  | - трудоспособного возраста | % | 58,9% | 59,0% |  | 57,0% |
|  | - старше трудоспособного возраста | % | 18,1% | 19,0% |  | 21,0% |
| 2.3 | Трудовые ресурсы: |  |  |  |  |  |
|  | Занятое население | тыс.чел | 3,5 | 4,2 |  | 5,3 |
|  | В % ко всему населению | % | 32% | 38% |  | 46% |
|  | Безработные (оценка), в % ко всему населению | % | 17% | 14% |  | 4% |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 205,5 | 285,4 |  | 385,8 |
| 3.3 | Средняя жилищная обеспеченность населения | м2/чел. | 19 | 26 |  | 34 |
| 3.5 | Новое строительство, всего общей площади | тыс.м2 | 2,6 | 82,4 |  | 182,9 |
| 3.6 | Среднегодовые темпы строительства | тыс. м2/год |  | 8,2 |  | 9,1 |
| 4 | Объекты социального и культурно- бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения проектной емкостью. | мест | 540 | 670 |  | 670 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы проектной емкостью | -"- | 2462 | 2612 |  | 2612 |
| 4.3 | Больницы | коек | 120 | 120 |  | 120 |
| 4.4 | Поликлиники | посещений в смену | 250 | 250 |  | 250 |
| 4.5 | Спортивные залы общего пользования | м2 пл.пола | 288 | 936 |  | 1296 |
| 4.6 | Бассейны | м2 зеркала воды | 0 | 340 |  | 340 |
|  | 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость автомобильных дорог: в том числе с асфальтобетонным покрытием | км км | 196,8 94,8 | 233,8 159,7 |  | 244,2 169,3 |
| 5.2 | Доля автодорог с асфальтобетонным покрытием от общей протяжённости дорог | % | 48,2 | 68,3 |  | 69,3 |
| 5.3 | Плотность автодорожной сети: | км/100 км2 | 23,92 | 28,41 |  | 29,69 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными автомобилями | автомобилей / тыс.чел. | 204 |  | 210 | 220 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс. м3/сут. | 0,87 | 2,04 |  | 2,14 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Расход сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,08 | 1,95 |  | 2,05 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт ч./год | 26,1 | 29,3 |  | 39,7 |
|  |  | кВт ч. на чел./год | 1 071,4 | 1106,8 |  | 1364,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт ч./год | 14,5 | 15,1 |  | 21,5 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч./год | 11,6 | 14,2 |  | 18,2 |
| 6.3.2 | Протяженность электрических сетей: | км | 126,9 | 135,9 |  | 135,9 |
|  | линий электропередач среднего напряжения: | км | 67,9 | 67,9 |  | 67,9 |
|  | 35 кВ | км | 67,9 | 67,9 |  | 67,9 |
|  | линий электропередач высокого напряжения: | км | 59,0 | 68,0 |  | 68,0 |
|  | 110 кВ | км | 15,6 | 24,6 |  | 24,6 |
|  | 220 кВ | км | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 500 кВ | км | 43,4 | 43,4 |  | 43,4 |
|  | 750 кВ | км | 0 | 0 |  | 0 |
| 6.3.3 | Понижающие станции (ПС): |  |  |  |  |  |
|  | ПС 35 кВ | единиц | 3 | 3 |  | 3 |
|  | ПС 110 кВ | единиц | 2 | 2 |  | 2 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 50 | 90 |  | 90 |
| 6.4.2 | Потребление газа | млн. куб. м/год | 5,27 | 20,2 |  | 26,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | 4,09 | 18,4 |  | 23,9 |
|  | на производственные нужды | млн. куб. м/год | 1,11 | 1,7 |  | 1,9 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа: |  |  |  |  |  |
|  | газораспределительные станции (ГРС) | единиц | 1 (вне территории района) | 1 (вне территории района) |  | 1 (вне территории района) |
| 6.4.4 | Протяженность сетей газоснабжения: |  |  |  |  |  |
|  | магистральный газопровод высокого давления | км | 0 | 0 |  | 0 |
|  | газопровод высокого давления | км | 68,7 | 141,4 |  | 141,4 |
|  | газопровод среднего давления | км | 0 | 0 |  | 0 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Протяженность междугородних кабельных линий связи | км | 20 | 20 |  | 40 |
| 6.5.2 | Охват населения телевизионным вещанием - всего | % от всего населения | 96 | 100 |  | 100 |
| 6.5.3 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - всего | номеров на 100 семей | 13,2 | 31,2 |  | 37,9 |
| 7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество ТБО | т/год | н.д. | 3303 |  | 3450 |
|  | Мусоросортировочный комплекс | ед. | 0 | 1 |  | 1 |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 26.06.2007 г. № 258 «Об определении количества лесничеств на территории Удмуртской Республики и установлении их границ»

 Определение потребности в нормируемых видах обслуживания выполнено согласно Проекту республиканских нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике, выполненных ИТП «Град» в 2009 году

 без учета классов дополнительного образования, организованных на базе общеобразовательных школ

нормы накопления ТБО приняты по СНиП 2.07.01-89* (300 кг на человека в год)

организация и размещение мусоросортировочной станции может уточнять на дальнейших стадиях проектирования.