несекретно

Инв.№  2627 Н/С

Экз.№_______

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МО «КИЯСОВСКИЙ РАЙОН»

тОМ i

Положения о территориальном планировании

Директор института 							Щитинский В.А.

доктор архитектуры, профессор

Главный инженер института						Шалахина Д.Х.

доктор экологии

Главный архитектор института					Гришечкина И.Е.

почетный архитектор РФ

Руководитель АПМ-1							Енина О.С.

Главный архитектор проекта						Липатова З.Н.

почетный архитектор РФ

Санкт-Петербург

2010

СОДЕРЖАНИЕ

введение	3

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	4

2. Основные направления социально-экономического развития района	6

3. Мероприятия по территориальному планированию	8

3.1 Развитие социальной инфраструктуры	8

3.2 Развитие транспортной инфраструктуры	12

3.3 Развитие инженерной инфраструктуры	16

3.3.1 Энергоснабжение	16

3.3.2 Водоснабжение и водоотведение	19

3.3.3 Системы связи	20

3.4  Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории	20

3.5 Охрана окружающей среды	23

3.6 Предложения по изменению границ земель различных категорий	26

3.7  Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	27

3.8 Мероприятия по предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	28

# введение

Схема территориального планирования МО «Киясовский район» разработана ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»  по заказу Администрации МО «Киясовский район»  на основании Муниципального контракта № 7109 от 12.11.2009г.

Схема территориального планирования выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (Новая редакция), Земельным кодексом, Федеральным Законом об общих принципах местного самоуправления и другими нормативно-правовыми актами РФ, Удмуртской Республики, а также действующими нормативно-техническими документами  и согласно Заданию на проектирование.

Схема территориального планирования Киясовского района конкретизирует стратегические решения, принятые на стадии Схемы территориального планирования Удмуртской Республики, выполненной Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» в 2009 году.

Схема территориального планирования района – один из основных видов документации по территориальному планированию, инструмент управления территорией, позволяющий органам местного самоуправления принимать решения по земельным вопросам (резервирования земель, изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую). Схема территориального планирования позволяет регулировать отношения между администрацией, населением и инвесторами.

Решения Схемы территориального планирования детализируются на последующих стадиях проектирования в генеральных планах поселений, проектах планировки и целевых программах.

Данный проект Схемы территориального планирования выполнен на следующие проектные периоды:

- I этап - первая очередь строительства – 2020 год;

- II этап - расчетный срок генерального плана – 2030 год;

Схема территориального планирования содержит положения о территориальном планировании (Том I ) и соответствующие карты (схемы). Положения о территориальном планировании включают материалы, устанавливающие цели и задачи территориального планирования МО «Киясовский район», перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения.

В целях утверждения Схемы территориального планирования осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию проекта в текстовой форме (Том II) и в виде карт (схем).

Материалы по обоснованию проекта в текстовой форме включают в себя: анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития; обоснование вариантов решения задач территориального планирования; перечень мероприятий по территориальному планированию; обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации; перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Разработанные графические материалы выполнены в программе ArcGIS 9.2 на территорию всего МО «Киясовский район» (М 1:50 000).

В работе над проектом принимали участие следующие специалисты АПМ-1 ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»:

- Енина О.С. – руководитель АПМ-1;

- Липатова З.Н. – ГАП, руководитель проекта;

Отдельные разделы проекта разработаны:

- Архитектурно-планировочные решения – ГАП Липатова З.Н.;

- Экономические разделы – инженер-экономист Кириленко О.В.;

- Транспортный раздел – инженер Резников И.Л.;

- Раздел водоснабжения и водоотведения – инженер Боблак О.М.

- Раздел энергоснабжения, теплоснабжения – инженер Шмелев И.М.;

- Раздел связь – инженер Сухов Р.В.;

- Раздел охраны окружающей среды – инженер Щедрина О.А.;

- Разделы оценки инженерно-геологических условий, минерально-сырьевые ресурсы, инженерная подготовка территории – инженер Успенская И.Е.

- Раздел мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций – инженер Сухов Р.В.;

- Компьютерное оформление – техник - архитектор Конакова А.В.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Схема территориального планирования -  это инструмент управления территорией, в котором все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи.

Схема территориального планирования территории – это:

- цели муниципальной  политики в области градостроительства, с учетом социально-экономических и природно-климатических условий, ресурсного потенциала;

- гипотеза развития экономики на основе прогноза социально-экономического развития МО, оценка ресурсного потенциала и проектные решения по отраслям хозяйственного комплекса с вытекающими отсюда предложениями по развитию системе расселения;

- функциональное зонирование и планировочная организация территории, градостроительное районирование, определение перспективных площадок градостроительного  освоения;

- планирование общественной инженерно – транспортной инфраструктуры местного значения;

- обязательный комплекс мероприятий по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по улучшению экологии градостроительными средствами и сохранению историко-культурного и природного наследия.

В Схеме отражается принципиальное видение социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочную перспективу, направленное на повышение качества жизни населения и повышение конкурентоспособности территории на глобальном рынке.

В Схеме территориального планирования определяются планировочные и функциональные проектные решения организации территории МО «Киясовский район», определяется оптимальный пространственный каркас системы расселения, распространяющий современные стандарты качества жизни как на административный центр, так и на периферийные сельские территории, определяются новые точки экономического роста.

Данный документ, как система представлений о стратегических целях, задачах и интересах муниципального образования, является первым шагом в формировании идеологии, направленной на обеспечение интересов как района, так и входящих в его состав поселений. При этом на первое место выходит согласованность и взаимоувязка всех проектных решений, как с интересами населения, так интересами власти и бизнеса.

Основная цель Схемы территориального планирования –  разработка долгосрочной территориальной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов.

Устойчивое развитие района предполагает обеспечение роста экономики муниципального образования с выделением основных приоритетных направлений секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов.

Задачи «Схемы территориального планирования» конкретизируются по следующим направлениям:

- Экономическое развитие – определение специализации территории, направление оптимизации системы расселения, выявление точек роста и исчезающих населенных пунктов,

- Достижение социальной стабильности, заключающееся в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав гарантий населению с использованием социальных стандартов и норм.

- Формирование благоприятной среды обитания, то есть улучшение планировочной структуры территоррии, рациональная прокладка инженерных и транспортных коммуникаций, охрана и улучшение окружающей среды, инженерная защита поселений и коммуникаций от опасных природно-техногенных процессов.

- Рациональное природопользование – комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов.

# 2. Основные направления социально-экономического развития района

- Перспективное развитие экономики района сохранит в своей основе аграрное производство, используя благоприятные естественные природные условия и близость к крупным рынкам сбыта продовольственной продукции.

- Традиционная специализация сельского хозяйства района – животноводство (свиноводство, молочно-мясное скотоводство) с сопутствующим производством кормов.

- Перспективы развития сельского хозяйства связаны с увеличением показателей продуктивности, а также максимальным использованием сельскохозяйственных угодий  и увеличением поголовья скота. При этом планируется увеличение посевных площадей на 7 тыс. га, поголовья КРС – на 4 тыс.голов, свиней – 3,7 тыс.голов.

- Наиболее перспективны  для развития уже существующие площадки сельскохозяйственных предприятий района, а также возможно восстановление животноводческих комплексов в Ермолаевском и Мушаковском поселениях (дд.Старая Салья, Верхняя Малая Салья, Кады-Салья, с.Мушак).

- Для увеличения добавленной стоимости продукции необходимо развивать перерабатывающий сектор агропромышленного комплекса. В Киясовском районе возможно привлечение инвестиций для строительства перерабатывающих предприятий по производству мясных полуфабрикатов, комбикормов, налаживания системы приемных пунктов молока, для организованных поставок сырья на крупные молкомбинаты республики.

- Важным фактором, который сможет дать дополнительный импульс для развития района, станет строительство автотрассы федерального значения, которая пройдет по его территории – на территориях примыкающих к автотрассе возможно создание производственной площадки для размещения новых предприятий перерабатывающей промышленности агропропромышленной специализации, а также комплексов и объектов придорожного сервиса.

- Сравнительно благоприятная экологическая обстановка на территории Киясовского района при относительной близости к республиканскому центру, в сочетании с богатым нематериальным национально-культурным наследием,  должно стать конкурентным преимуществом для развития здесь сферы туризма и рекреации.

- Для развития инфраструктуры туризма на территории Киясовского района необходимо предусмотреть создание благоприятных условий для организации и строительства за счет частных инвестиций: гостиницы, баз отдыха, центров национальной культуры, центров агротуризма.

- Для удовлетворения растущего спроса на строительные материалы возможно использовать ресурсы местного месторождения кирпичных глин, при проведении доразведки запасов промышленных категорий

- Развитие экономики Киясовского района будет связано с увеличением количества рабочих мест на 50% (1800 мест), особенно за счет производственного сектора. При этом уровень скрытой безработицы снизится до 4%.

- Прогноз численности населения составит на 2020г – 11,0 тыс.чел, на 2030 г – 11,5 тыс.чел., с учетом оживления экономической активности, реализации инвестиционных проектов, улучшения естественных демографических показателей при реализации активной демографической политики государства.

- Зона опережающего развития будет включать Киясовское, Подгорновское, Карамас-Пельгинское поселения, с центрами роста в административных центрах муниципальных образований.  В зоне опережающего развития сосредоточены наиболее перспективные населенные пункты, где рост численности населения может составить около 10%, эффективные предприятия и площадки, перспективные для организации новых обрабатывающих производств, территории, востребованные для дачного строительства.

- Зоны стабилизации экономической и демографической ситуации сформируются на базе крупных населенных пунктов – Первомайский-Яжбахтино и Старая Салья-Ермолаево.

- Положительное влияние зон роста и стабилизации позволит сократить темпы убыли населения в Лутохинском, Ильдибаевском, Мушаковском поселениях.

- Повысится уровень реальных доходов населения, улучшится качество жизни населения, в том числе и жилищные условия  - с увеличением объемов нового жилищного строительства жилобеспеченность возрастет до 35-36 м2/чел.

| Таблица 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз численности населения района (тыс.человек / %) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009г |  | I очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  |  |  | 2020г |  | 2030г |  |
|  | Постоянное население | 10,9 | 100% | 11,0 | 100% | 11,5 | 100% |
| 1 | в. т.ч. занятые | 3,5 | 32% | 4,2 | 38% | 5,3 | 46% |
| 2 | безработные | 1,9 | 17% | 1,5 | 14% | 0,4 | 4% |

Таблица 2.2

| Прогноз численности населения (тыс.чел.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | изменение численности населения |  |
|  |  | 2009г | 2020г | 2030г | к 2020г | к 2030г |
| 1 | Киясовское с.п. | 3,40 | 3,47 | 3,72 | 2% | 9% |
| 2 | Карамас-Пельгинское с.п. | 0,95 | 1,02 | 1,07 | 8% | 13% |
| 3 | Ермолаевское с.п. | 1,69 | 1,69 | 1,71 | 0% | 1% |
| 4 | Лутохинское с.п. | 0,68 | 0,66 | 0,65 | -3% | -5% |
| 5 | Мушаковское с.п. | 0,44 | 0,43 | 0,43 | -2% | -4% |
| 6 | Первомайское с.п. | 0,99 | 0,97 | 1,01 | -2% | 2% |
| 7 | Подгорновское с.п. | 2,19 | 2,28 | 2,44 | 4% | 11% |
| 8 | Ильдибаевское с.п. | 0,51 | 0,50 | 0,48 | -4% | -7% |
|  | Итого | 10,86 | 11,00 | 11,50 | 1% | 6% |

# 3. Мероприятия по территориальному планированию

## 3.1 Развитие социальной инфраструктуры

Цель проекта – удовлетворение потребности населения МО “Киясовский район” в учреждениях обслуживания согласно существующим социальным нормативам.

Основная проблема культурно-бытового обслуживания района – это качество предоставляемых услуг. Поэтому при высоких количественных показателях обеспеченности, необходимо улучшать техническое оснащение объектов образования и здравоохранения, культуры, привлекать квалифицированный персонал необходимых специальностей, расширять спектр предоставляемых бытовых услуг.

Также проектом рекомендуется строительство и организация новых, а также реконструкция существующих объектов культурно-бытового обслуживания в МО “Киясовский район”.

| Таблица 3.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству, организации и реконструкции объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | объект | месторасположение | мероприятие | период реализации |
| 1 | Дошкольное образование |  |  |  |
| 1.1 | Детский сад на 50 мест | с.Киясово | строительство | 2010-2014гг |
| 1.2 | Детский сад на 50 мест | с.Ермолаево | необходимо рассмотреть возможность организации дошкольных групп в пустующих помещениях школ или в реконструируемых зданиях существующих детских садов | 2010-2014гг |
| 1.3 | Детский сад на 30 мест | д.Карамас-Пельга |  | 2010-2014гг |
| 1.4 | Детский сад на 30 мест | с.Подгорное |  | 2010-2014гг |
| 1.5 | Первоочередная реконструкция детских садов | с.Киясово, с.Ермолаево, с.Ильдибаево, д.Атабаево, д.Карамас-Пельга | реконструкция | 2010-2014гг |
| 1.6 | Проведение плановых капитальных ремонтов детских садов | с.Киясово, с.Ермолаево, д.Карамас-Пельга, д.Старая Салья, д.Калашур, с.Мушак, с.Первомайский, с.Подгорное, с.Ильдибаево, д.Атабаево | капитальный ремонт | 2010-2030гг |
| 2 | Общее образование |  |  |  |
| 2.1 | Школа на 400 мест | с.Киясово | завершение строительства | 2010г |
| 2.2 | Теплый переход из здания новой школы в дом культуры | с.Киясово | строительство | 2010-2014гг |
| 2.3 | Реконструкция старой школы под классы начальной школы, районной библиотеки, дома детского творчества | с.Киясово | реконструкция, перепрофилирование | 2010-2014гг |
| 2.4 | Первоочередная реконструкция школы | д.Карамас-Пельга | реконструкция | 2010-2014гг |
| 2.5 | Проведение плановых капитальных ремонтов школ | с.Киясово, с.Ермолаево, д.Карамас-Пельга, д.Старая Салья, д.Калашур, с.Мушак, с.Первомайский, с.Подгорное,с.Ильдибаево, д.Атабаево | капитальный ремонт | 2010-2030гг |
| 3 | Дополнительное образование |  |  |  |
| 3.1 | Организация центра детского творчества в помещении старой школы | с.Киясово | реконструкция, организация | 2010-2014гг |
| 3.3 | Организация филиала детской школы искусств | с.Ермолаево | организация | 2010-2014гг |
| 3.4 | Организация классов дополнительного образования в помещения общеобразовательных школ | с.Киясово, с.Ермолаево, д.Карамас-Пельга, д.Старая Салья, д.Калашур, с.Мушак, с.Первомайский, с.Подгорное, с.Ильдибаево, д.Атабаево | Реконструкция, перепрофилирование | 2014-2020гг |
| 4 | Здравоохранение |  |  |  |
| 4.1 | Морг при районной больнице | с.Киясово | строительство | 2010-2020гг |
| 4.2 | Первоочередная реконструкция участковой больницы под организацию офиса врача общей практики | с.Ермолаево | реконструкция | 2010-2014гг |
| 4.3 | Первоочередная реконструкция стационара районной больницы | с.Киясово | реконструкция | 2010-2014гг |
| 4.4 | Первоочередная реконструкция районной поликлиники | с.Киясово | реконструкция | 2010-2014гг |
| 4.5 | Первоочередная реконструкция амбулатории | с.Подгорное | реконструкция | 2010-2014гг |
| 4.6 | Первоочередная реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов | д.Старая Салья, д.Атабаево | реконструкция | 2010-2014гг |
| 4.7 | Проведение плановых капитальных ремонтов объектов здравоохранения | с.Киясово, с.Ермолаево, с.Подгорное, д.Карамас-Пельга, д.Унур-Киясово, д.Байсары, д.Старая Салья, д.Кумырса, д.Кады-Салья, д.Лутоха, д.Калашур, д.Дубровский, с.Мушак, д.Тавзямал, с.Первомайский, д.Аксарино, д.Яжбахтино, д.Косолапово, д.Атабаево, с.Ильдибаево,д.Чувашайка | капитальный ремонт | 2010-2030гг |
| 5 | Социальная защита населения |  |  |  |
|  | Специальный дом для одиноких престарелых в с.Ермолаево. | с.Ермолаево | новое строительство | 2010-2020гг |
| 6 | Физическая культура и спорт |  |  |  |
| 6.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс - 648 м2 пола спортивных залов с бассейном 340 м2 зеркала воды | с.Киясово | строительство | 2010-2014гг |
| 6.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс - 360 м2 пола спортивных залов | с.Подгорное | строительство | 2020-2030гг |
| 6.3 | Лыжный комплекс с освещенной лыжной и лыжероллерной трассой и лыжной базой | с.Киясово | строительство | 2010-2014гг |
| 6.4 | выделение и оборудование открытых спортивных площадок | все населенные пункты района | организация, благоустройство | 2010-2030гг |
| 7 | Культурно-просветительская и развлекательная деятельность |  |  |  |
| 7.1 | Новое здание музея П.А. Кривоногова с фондохранилищем | с.Киясово | строительство | 2010-2020гг |
| 7.2 | Перевод районной библиотеки в здание старой школы | с.Киясово | реконструкция, перепрофилирование | 2010-2014гг |
| 7.3 | Первоочередная реконструкция домов культуры | с.Ермолаево, д.Атабаево, д.Старая Салья, д.Байсары | реконструкция | 2010-2014гг |
| 7.4 | Проведение плановых капитальных ремонтов объектов культуры | с.Киясово, д.Карамас-Пельга, д.Байсары, д.Унур-Киясово, с.Ермолаево, д.Верх.М.Салья, д.Ниж.Мал.Салья, д.Ст.Салья, д.Кумырса, д.Лутоха, д.Калашур, д.Дубровский, с.Мушак, с.Первомайский, д.Аксарино, д.Яжбахтино, с.Подгорное, д.Атабаево, с.Ильдибаево, д.Чувашайка. | капитальный ремонт | 2010-2030гг |
| 8 | Бытовое обслуживание |  |  |  |
| 8.1 | Гостиница 50 мест | с.Киясово | строительство | 2010-2014гг |
| 8.2 | Рынок | с.Киясово | организация, благоустройство | 2010-2014гг |

## 3.2 Развитие транспортной инфраструктуры

Основная задача развития автодорожной сети МО «Киясовский район» - это обеспечение связи всех населённых пунктов дорогами с твёрдым покрытием к расчётному сроку проектирования (2030 год). Кроме того, путём реконструкции существующих дорог, необходимо обеспечение всех центров сельских поселений дорогами с асфальтобетонным покрытием.

Важным направлением по развитию транспортной инфраструктуры является укрепление связей Киясовского района с окружающими муниципальными образованиями, а так же укрепление связей между сельскими поселениями района между собой.

Выполнение этих задач значительно увеличит конкурентоспособность МО, повысит его инвестиционную привлекательность, обеспечит развитие различных отраслей, а так же устойчивость сельской системы расселения.

Таблица 3.2

| №пп | Мероприятие | Содержание | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги и дорожные сооружения |  |  |  |
| 2. | Строительство через территорию Киясовского района новой федеральной автомобильной дороги согласно рекомендуемому варианту маршрута продления панъевропейского транспортного коридора №2 на участке от Нижнего Новгорода до Екатеринбурга («НИПИ Территориального развития и транспортной инфраструктуры», г. Санкт-Петербург). Протяжённость данной дороги в границах МО «Киясовский район» составит 31 км. |  | 2020г (федеральный уровень) |
| 3. | Строительство двух автомобильных развязок в разных уровнях по трассе новой Федеральной автодороги в местах её пересечения с автодорогами «Бураново – Киясово» и «Киясово – Лутоха» |  | 2020г (федеральный уровень) |
| 4. | Строительство трёх автодорожных мостов по трассе новой Федеральной автодороги через реки: - Иж (на границе с республикой Татарстан), - Киясовка (у д. Санниково), - Шихостанка (севернее д. Сабанчино) |  | 2020г (федеральный уровень) |
| 5. | Строительство новой объездной автодороги села Киясово | 6 км по нормативам 3 технической категории с асфальтобетонным покрытием проезжей части; | 2020г (региональный уровень) |
| 6. | Реконструкция автомобильного подъезда к с. Ильдибаево от автодороги «Киясово – Ермолаево» | 5,8 км с асфальтобетонным покрытием проезжей части | 2020г |
| 7. | Реконструкция автомобильного подъезда к селу Мушак от автодороги «Киясово – Ермолаево» | участок от д. Карамас-Пельга до д. Байсары, 3,5 км с асфальтобетонным покрытием проезжей части | 2020г |
| 8. | Реконструкция автомобильной дороги с. Михайловск - с. Мушак | 4,4 км по нормативам 4 технической категории, с асфальтобетонным покрытием проезжей части | 2020г |
| 9. | Реконструкция автомобильной дороги Киясово - Лутоха | 12 км по нормативам 4 технической категории с асфальтобетонным покрытием проезжей части | 2020г |
| 10. | Завершение реконструкции автодороги Лутоха – Сабанчино | участок у деревни Сабанчино длиной 2,25 км., асфальтобетонное покрытие | 2020г |
| 11. | Реконструкция грунтового автомобильного подъезда к с. Малое Киясово от автодороги «Киясово-Лутоха» | 2,5 км с гравийным покрытием проезжей части | 2020г |
| 12. | Завершение строительства автомобильной дороги Карамас-Пельга – Троеглазово | 3,2 км с гравийным покрытием проезжей части | 2020г |
| 13. | Строительство 5-ти новых автомобильных железобетонных мостов на дорогах местного значения (муниципальной значимости) взамен существующих ветхих и аварийных мостовых переходов | - мост через реку Шихостанка у д. Сабанчино, (автодорога Лутоха - Сабанчино) - мост через реку Шихостанка в д. Дубровский, - мост через реку Киясовка в д. Малое Киясово, - мост через реку Крындинка в д. Старая Салья, - мост через ручей в д. Кумырса. | 2020г |
| 14. | Строительство АГЗС (автогазозаправочной станции) в с. Киясово |  | 2020г |
| 15. | Строительство автодороги Лутоха – Первомайский | 7,5 км с гравийным покрытием проезжей части, по направлению существующих проездов | 2030г |
| 16. | Строительство моста через реку Межвеженка | железобетонный мост на новой автодороге Лутоха – Первомайский | 2030г |
| 17. | Строительство новой автодороги Сабанчино – Юрино (Сарапальский район) | По согласованию с Сарапульским районом. Длина автодороги в границах МО «Киясовский район» - 3 км, покрытие гравийное. | 2030г (меж-муниципальный уровень) |
| 18. | Реконструкция автомобильной дороги с. Ермолаево - Кумырса | 9,6 км по нормативам 4 технической категории, с асфальтобетонным покрытием проезжей части | 2030г |
| 19. | Реконструкция автомобильной дороги с. Игрово – Сутягино – Малое Киясово | 6 км, с гравийным покрытием проезжей части | 2030г |
| 20. | Реконструкция грунтовой автомобильной дороги Подгорное – Атабаево | с 6,7 км гравийным покрытием проезжей части; | 2030г |
| 21. | Реконструкция грунтовых автомобильных подъездов к сельским населённым пунктам | - к д. Шихостанка – 0,8 км. гравийное покрытие - к д. Тимеево – 1,1 км. - гравийное покрытие - к д. Пушин Мыс – 1,5 км. - гравийное покрытие | 2030г |
| 22. | Рассмотрение вопроса о строительстве автодороги из Киясовского в Каракулинский район через территорию Агрызского района республики Татарстан по направлению д. Кумырса – с. Усть-Сакла. Протяжённость дороги – 8 км. |  | За пределами расчётного срока (на перспективу) |
| Автобусное сообщение |  |  |  |
| 23. | Организация внутреннего пригородного сообщения на территории Киясовского района по следующим маршрутам (в скобках приведено минимальное необходимое количества рейсов в сутки): - №1. Киясово – Подгорное (6 рейсов); - №2. Киясово – Карамас-Пельга – Троеглазово – Унур-Киясово (2 рейса); - №2а. Киясово – Карамас-Пельга (6 рейсов); - №3. (кольцевой) Киясово – Первомайский – Атабеево – Данилово – Киясово (2 рейса), - №4. Киясово – Первомайский – Косолапово (2 рейса ); Маршруты 3 и 4 могут курсировать по гибкой системе. Четыре дня в неделю работает маршрут 3, три дня в неделю работает маршрут 4. - №5 (а-б-в). Киясово – Лутоха (2 рейса), далее заезды в Сабанчино, Калашур, Дубровский. До Лутохи предусматривается ежедневное сообщение (2 рейса), до деревень Лутохинского сельского поселения – 2 рейса в день по отдельным дням недели. - №6. (кольцевой) Киясово – Лутоха – Ильдибаево – Чувашайка – Киясово (2 рейса) Предусматриваются рейсы по отдельным дням недели с заездом в д. Сутягино. - №7. Киясово – Михайловск – Мушак - Тявзямал.- 2 рейса. До с. Мушак предусматривается ежедневное сообщение (2 рейса), до д. Тявзямал – 2 рейса в день по отдельным дням недели - №8. Киясово – Ермолаево – Кумырса – Нижняя Малая Салья (2 рейса) |  | 2030г |
| 24. | Организация междугороднего маршрута Киясово – Малая Пурга – Агрыз (2 рейса) |  | 2020г |
| 25. | Организация междугороднего сообщения Киясовского района по новой Федеральной автодороге: - Киясово – Сарапул (1 рейс) - Киясово – Алнаши - Можга (1 рейс). |  | 2030г |
| 26. | Создание муниципального автопредприятия для организации внутреннего пригородного сообщения на территории Киясовского района или заказ перевозок у сторонних автотранспортных организаций Ижевска или Сарапула. |  | 2020г |
| 27. | Строительство конечных автобусных остановок и организация разворотных площадок в следующих населённых пунктах: - Данилово - Первомайский - Косолапово - Троеглазово - Унур-Киясово - Мушак - Тявзямал - Кумырса - Лутоха - Сабанчино - Калашур - Дубровский - Сутягино |  | 2020г |
| 28. | Реконструкция существующей автостанции в с. Киясово |  | 2030г |

## 3.3 Развитие инженерной инфраструктуры

### 3.3.1 Энергоснабжение

Таблица 3.3

| №пп | Мероприятие | Содержание | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |
|  | Развитие электросетевого комплекса и обеспечение надёжности электроснабжения потребителей Киясовского района | реконструировать ВЛ 110 кВ «ПС «Пурга»-ПС «Подгорное»»» с заменой провода на АС 150 | 2010-2020 гг |
|  |  | реконструировать ВЛ 110 кВ «ПС «Подгорное»-ПС «Киясово»» с заменой провода на АС 150 |  |
|  |  | выполнить строительство новой высоковольтной линии напряжением 110 киловольт «ПС «Пурга»-ПС «Киясово»» проводом АС 150 |  |
|  |  | провести оценку технического состояния трансформаторов электроподстанций, расположенных на территории Киясовского района и, обоснованно, установить дальнейший срока службы и ресурс трансформаторов в эксплуатации |  |
|  |  | провести технико-экономическое обоснование расширения ПС 110/10 кВ «Подгорное» (установка дополнительного трансформатора на 2,5 МВА либо замена на пару следующего габарита- 2х4 МВА) |  |
|  |  | провести модернизацию физически и морально устаревающего оборудования подстанций Киясовского района с учётом замены двух трансформаторов по 2,5 МВА на пару по 4 МВА на ПС 35/10 кВ Яжбахтино» и расширения ПС 35/10 кВ «Салья» вторым трансформатором на 2,5МВА | 2021-2030 гг. |
|  |  | произвести реконструкцию приходящих в негодность высоковольтных линий среднего второго и высокого классов напряжения |  |
|  | Проведение энергосберегающих мероприятий | провести энергетический аудита на объектах промышленности и жилищно-коммунального комплекса, расположенных на территории Киясовского района, для выяснения объёмов внедрения энергосберегающих технологий в проектный период | 2010-2015 гг. |
|  |  | внедрить экономически обоснованные энергосберегающие технологии и материалы на объектах промышленности и жилищно- коммунального сектора, расположенных на территории Киясовского района | 2011-2030 гг. |
| Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Развитие системы теплоснабжения | разработать Генеральные схемы теплоснабжения населённых пунктов района для определения источников покрытия тепловых нагрузок (в том числе и для перспективной агропромышленной площадки с. Киясово), степени централизации или децентрализации теплоснабжения, технико-экономической оценки внедрения современных теплосберегающих технологий и индивидуальных тепловых систем на газовом топливе | 2010-2015 гг. |
|  |  | снизить потери теплоэнергии в тепловых сетях за счёт замены изношенных тепловых сетей на современные энергоэффективные теплопроводы |  |
|  |  | осуществлять контроль соблюдения оптимальных технических параметров производства и отпуска теплоэнергии, произвести отладку гидравлических режимов теплотрасс | 2010-2030 гг. |
|  |  | провести дополнительные мероприятия при реконструкции существующего жилого и общественного фондов по утеплению «теплового контура» зданий и внедрению современных теплооэффективных технологий и материалов |  |
|  |  | использовать теплосберегающие конструкции и материалы при строительстве нового жилья |  |
|  |  | провести энергоаудит объектов сельского хозяйства, промышленности и жилищно-коммунального сектора для оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и реализовать экономически эффективные мероприятия по повышению энергоэффективности | 2010-2016 гг. |
|  |  | провести технико- экономическую оценку использования для теплоснабжения теплопотребителей месторождений торфа Прикамской низменности в Киясовском районе и теплонасосных установок | 2015-2030 гг. |
|  |  | внедрить энергоэффективные технологии и оборудование для повышения КПД действующих теплоэнергетических установок и снижения удельных расходов топливно-энергетических ресурсов | 2010-2030 гг. |
|  |  | реализовать механизмы стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя) | 2010-2016 гг. |
|  |  | внедрить автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с температурной компенсацией по наружному воздуху системы отопления и регуляторов температуры горячего водоснабжения | 2016-2030 гг. |
|  |  | внедрить максимальную автоматизацию процесса производства и распределения теплоэнергии, развить автоматизированную информационную систему диспетчеризации |  |
| Газоснабжение |  |  |  |
|  | Развитие системы газоснабжения | разработать проект Генеральной схемы газификации природным газом Киясовского района Республики Удмуртия | 2010-2011 гг. |
|  |  | Осуществить газификацию промышленных, сельскохозяйственных, жилищно- коммунальных объектов, а также объектов теплоэнергетического комплекса в 16 населённых пунктах Киясовского района в соответствии с решениями Генеральной схемы газификации природным газом Киясовского района Республики Удмуртия | 2011-2020 гг. |

### 3.3.2 Водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.4

| Содержание | Показатели | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| Реализация программы «Обеспечение населения Киясовского района питьевой водой на 2008-2014 годы». | 100% | 2010 – 2014гг |
| Проведение поисково-разведочных работ и утверждение запасов на действующих водозаборах. | - | 2010 – 2020гг |
| Разработка проектов зон санитарной охраны, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов. | 100% | 2010 – 2020гг |
| Оформление лицензий на водопользование, упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей. | - | 2010 – 2020гг |
| Техническая реконструкция водозаборных скважин. | 100% охват | 2010 – 2020гг |
| Организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным режимом и качеством подземных вод. | - | 2010 – 2020гг |
| Общее оздоровление обстановки в зоне основного питания подземных вод, на водосборах малых рек, оврагов с целью устранения загрязнения. | - | 2010 – 2020гг |
| Реконструкция существующих сооружений и сетей на участках, требующих замены. | 100% | 2010 – 2020гг |
| - Введение приборного учета расхода воды. | 100% охват | 2010 – 2020гг |
| Водоотведение |  |  |
| Разработка и реализация программы развития систем водоотведения в населенных пунктах Киясовского района. | - | 2010 – 2020гг |
| Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений. | с. Подгорное | 2010 – 2020гг |
| - Строительство канализационных очистных сооружений. | с. Киясово | 2010 – 2020гг |
| Установка станций биологической очистки сточных вод модульного типа. | д. Карамас-Пельга с. Ермолаево, д.Старая Салья, с.Первомайский, д.Атабаево, с.Ильдибаево | 2010 – 2020гг |
| Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод производственных предприятий различного направления. | - | 2010 – 2030гг |
| Реконструкция и модернизация существующих сетей и сооружений. | 100% | 2010 – 2020гг |

### 3.3.3 Системы связи

Таблица 3.5

| № п/п | Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие Телефонной связи | Увеличение номерной емкости всех АТС района на 2070 №№ | 2020г |
| 2 |  | Увеличение номерной емкости всех АТС на 190№№. | 2030г |
| 3 |  | Перевод аналогового оборудования телефонной сети на цифровое | 2020г |
| 4 |  | Замена внутризоновых модернизация внутризоновых линий связи. Переход на волоконно-оптические линии связи. | 2020г |
|  |  | Включение центральной АТС Киясовского района в одно из транспортных колец Удмурсткой Республики | 2030г |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  | появление сетей сотовой связи третьего поколения (3G) | 2020-2030г |
| 7 | Развитие информационного вещания | Развитее широкополосного доступа к сети Интернет во всех населенных пунктов района | 2020г |
| 8 |  | Переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB | 2030г |
| 9 |  | Полный перевод абонентов на эфирное вещание | 2020г |

## 3.4  Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории

Цель проведения мероприятий по инженерной подготовке территории населенных пунктов Киясовского района – обеспечение стабильных условий функционирования населенных пунктов, возможности градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке, а также повышение уровня общего благоустройства среды обитания.

В соответствии с решениями по градостроительному развитию населенных пунктов проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории:

- защита о затопления (при обосновании необходимости мероприятий),

- организация водоотведения поверхностного стока и его очистка,

- благоустройство водотоков и водоемов,  строительство прудов,

- организация зон отдыха, обустройство пляжной полосы.

- Защита от затопления  - при обосновании необходимости проведения защитных мероприятий (ввиду заявленного масштаба проектирования не представляется возможным корректно оценить объемы работ по защите от затопления).

- Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка – проведение работ в соответствии со СНиП 11-04-2003, СНиП 2-04.03-85*

- Благоустройство водотоков и водоемов,  строительство прудов, организация зон отдыха, обустройство пляжной полосы.

На территории Киясовского района расположено 39 прудов различного назначения: рекреационного, противопожарного, мелиоративного и др. (см. Том 2 Материалы по обоснованию проекта, раздел «Инженерная подготовка и защита территории, таблица 3) «Сведения о гидротехнических сооружениях Киясовского района»).

По техническому состоянию требуется проведение ремонта плотин Киясовского, Ильдибаевского и Карамас – Пельгинского прудов.

На территории района планируется организация новых прудов в районе населенных пунктов: Нижняя Малая Салья, Калашур, Мушак и Ермолаево; организация рекреационных зон. Рекреационные зоны планируются вблизи прудов: Поселковый (Киясовское с.п.), Гуляевский №1 (Киясовское с.п.), Старосальинский (Ермолаевское с.п.), Тимеевский (Подгорновское с.п.), Ильдибаевский (Ильдибаевское с.п.) и у проектных прудов в с.п.: Мушкаковское и Лутохинское.

Таблица 3.6

| Комплекс мероприятий по инженерной подготовке населенных пунктов МО «Киясовский район» (инженерно-технические мероприятия муниципального уровня) - Реконструкция и новое строительство дождевых коллекторов, очистных сооружений дождевого стока - Благоустройство водотоков и водоемов, строительство прудов. |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ пп | Населенный пункт | Мероприятия по инженерной подготовке |
| 1 | Киясовское с.п. с. Киясово | Защита от затопления по необходимости Дождевая канализация: Открытые лотки Очистные сооружения Обустройство рекреационной зоны у прудов Поселковый и Гуляевский №1 |
| 2 | Карамас-Пельгинское с.п. д. Карамас-Пельга | Защита от затопления по необходимости Дождевая канализация: Открытые лотки Очистные сооружения |
| 3 | Ермолаевское с.п. с. Ермолаевское | Защита от затопления по необходимости Дождевая канализация: открытые лотки очистные сооружения Обустройство рекреационной зоны -Организация прудов рядом с н.п.: Нижняя Малая Салья и Ермолаево) - Организация зоны отдыха рядом с Старосальинским прудом |
| 4 | Лутохинское с.п. д. Лутоха | Защита от затопления по необходимости Дождевая канализация: открытые лотки очистные сооружения Обустройство рекреационной зоны -организация пруда в н.п. Калашур и зоны отдыха - организация зоны отдыха рядом с проектным прудом |
| 5 | Мушаковское с.п. с. Мушак | Защита от затопления по необходимости Дождевая канализация: Открытые лотки Очистные сооружения Обустройство рекреационной зоны -организация пруда между н.п.: Мушак и Михайловск - организация зоны отдыха рядом с проектным прудом |
| 6 | Первомайское с.п. с. Первомайский | Дождевая канализация: Открытые лотки Очистные сооружения |
| 7 | Подгорновское с.п. с. Подгорное | Дождевая канализация: открытые лотки очистные сооружения Обустройство рекреационной зоны рядом с Тимеевским прудом |
| 8 | Ильдибаевское с.п. с. Ильдибаево | Защита от затопления по необходимости Дождевая канализация: открытые лотки очистные сооружения Обустройство рекреационной зоны у Ильдибаевского пруда |

## 3.5 Охрана окружающей среды

Таблица 3.7

| - Охрана окружающей среды |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Мероприятие | - Содержание мероприятия | - Срок реализации |
| - Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |
| - снижение уровня негативного воздействия предприятий на атмосферный воздух | Предприятиям и котельным: - оформить разрешение на выброс и разработать проекты нормативно допустимых выбросов (НДВ); - проводить регулярный производственный контроль за соблюдением нормативов НДВ загрязняющих веществ в атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах; - установить высокоэффективное пыле, газоочистное оборудование (при отсутствии либо достаточной эффективности установок для очистки выбросов в атмосферу). Перевести котельные на газовое топливо | - 2010-2020гг. |
| - снижение вредного воздействия автотранспорта | Улучшить качество дорожного покрытия дорог с устройством асфальтобетонного покрытия для проектируемых дорог | 2010-2020 гг. |
|  | Осуществлять регулярный контроль технического состояния автотранспорта и качества используемых нефтепродуктов |  |
|  | - Произвести частичный перевод ведомственного и муниципального автотранспорта на газовое топливо |  |
| - соблюдение санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий | Разработать и утвердить проект организации СЗЗ для предприятий и котельных | 2010-2020 г. |
|  | Разработать «Проект обоснования расчетного размера санитарно-защитной зоны» для оценки необходимых мероприятий по снижению негативного воздействия, обоснованию сокращения размеров СЗЗ (п.4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09) и решению вопроса нахождения предприятий и коммунальных объектов в существующих СЗЗ |  |
|  | - Разработать и утвердить единую СЗЗ для новой промышленной зоны агропромышленной специализации |  |
| - Мероприятия по охране поверхностных вод |  |  |
| - очистка хозяйственно-бытовых сточных вод | - Организовать в населенных пунктах Киясовского района системы хозяйственно-бытовой канализации (централизованной и децентрализованной) | 2010-2020 г. |
|  | Реконструировать очистные сооружения с.Подгорное |  |
|  | Осуществить строительство новых очистных сооружений канализации в с. Киясово |  |
|  | Установить очистные сооружения модульного типа в населенных пунктах Киясовского района, где отсутствует очистка хозбытовых сточных вод |  |
| - снижение уровня негативного воздействия предприятий на поверхностные воды | Выявить и ликвидировать выпуски неочищенных сточных вод предприятий в водные объекты и на рельеф | 2010-2020 г. |
|  | Предприятиям и коммунальным объектам необходимо: - организовать очистку производственных стоков на локальных очистных сооружениях; - обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод (НДС, НДК); |  |
|  | Выполнить строительство локальных очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых, производственных, ливневых сточных вод от новой промышленной зоны агропромышленной специализации |  |
|  | Осуществить на сельскохозяйственных предприятиях Киясовского района проверку природоохранных сооружений (навозохранилищ, очистных сооружений, хранилищ для удобрений и средств защиты растений) соответствию современным экологическим требованиям. При необходимости, исполнить реконструкцию/новое строительство указанных выше природоохранных сооружений. |  |
| - организации очистки поверхностного стока | - Разработать схемы водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах с определением площадки размещения очистных сооружений | 2010-2020 г. |
| - организация ВОЗ И ПЗП | Организовать водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (в том числе в пределах населённых пунктов). Проводить регулярный контроль соблюдения регламента использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос | 2010-2020 г. |
| - Мероприятия по охране подземных вод |  |  |
| - снижение загрязнения подземных вод | Разработать схемы водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах района с последующей очисткой | 2010-2020 г. |
|  | Реализовать строительство систем водоотведения от объектов жилого фонда населенных пунктов района с организацией очистки стоков на очистных сооружениях |  |
|  | - Рекультивировать санкционированные и несанкционированные свалки ТБО |  |
| соблюдение санитарных правил по эксплуатации действующих водозаборных скважин | Организовать сеть наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным режимом и качеством подземных вод | 2010-2030 г. |
|  | Выполнить контроль обязательной герметизации оголовков каждой скважины, помещений павильонов насосных станций 1 подъема для предотвращения попадания грунтовых и поверхностных вод. |  |
|  | Организовать вокруг эксплуатационных скважин ЗСО I, II и III поясов. Обеспечить отсутствия в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения, в пределах III пояса ЗСО - источников химического загрязнения |  |
|  | - Соблюдать лимит среднесуточного водоотбора, предусмотренный лицензией на право пользования недрами |  |
| - Мероприятия по охране почв |  |  |
| - снижение уровня негативного воздействия на почвы | Создать систему экологического мониторинга состояния почв | 2010-2020гг. |
|  | Разработать схему водоотведения поверхностного стока с размещением площадки очистных сооружений для каждого населенного пункта Киясовского района |  |
|  | Развить системы водоотведения от объектов жилого фонда населенных пунктов Киясовского района с организацией очистки стоков на очистных сооружениях |  |
|  | Рекультивировать санкционированные и несанкционированные свалки ТБО |  |
|  | Контролировать соблюдение природоохранных норм и правил на разрабатываемых месторождениях |  |
|  | Осуществлять мониторинг состояния скотомогильников и выполнения мероприятий по обеспечению безопасности окружающей среды. Закрыть скотомогильники, эксплуатация которых не соответствует санитарным нормам |  |
| - Отходы производства и потребления |  |  |
| - создание экологически безопасной системы обращения с отходами | Разработать и утвердить «Генеральную схему санитарной очистки населенных пунктов Киясовского района» | 2010-2020 гг |
|  | Разработать муниципальную целевую программу «Обращение с отходами на территории Киясовского района» |  |
|  | Организовать селективный сбор отходов |  |
|  | Разработать систему контроля за несанкционированными свалками, а также создать условия, исключающие возможность их появления |  |
|  | Рекультивировать санкционированные и несанкционированные свалки ТБО | 2010-2020 г. |
|  | Реализовать строительство мусоросортировочной станции на территории санкционированной свалке ТБО с.Киясово. |  |
| - совершенствование системы обращения с производственными отходами | Предприятиям выполнить проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | 2010-2030 гг. |
|  | Организовать вывоз отсортированных отходов на промышленные предприятия республики для вторичного их использования |  |
|  | Внедрить на предприятиях Киясовского района малоотходных технологий и технологий комплексного использования сырья, обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку на договорной основе |  |
| - обезвреживание и утилизация медицинских и биологических отходов | Установить в медицинских учреждениях установки по обеззараживанию медицинских отходов | 2010-2020 гг. |
|  | Установить на предприятиях сельскохозяйственного комплекса инсинераторные установки для утилизации биологических отходов |  |
|  | Наладить на животноводческих комплексах переработку отходов в органические удобрения |  |

## 3.6 Предложения по изменению границ земель различных категорий

Таблица 3.8

| - Мероприятия | - Содержание | - Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| - Изменение границ населенных пунктов | Проектом предлагается увеличение площади населенных пунктов и как следствие изменение их границ: с.Киясово, с.Подгорное. с.Первомайский, д.Лутоха, д.Калашур, д.Старая Салья, с.Ермолаево. Расширение границ населенных пунктов планируется за счет земель сельскохозяйственного назначения. Также необходимо осуществить перевод земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в границах д.Пушин Мыс, в земли населенного пункта. Площадь земель сельскохозяйственного назначения планируемых к переводу в земли населенных пунктов составит – 231 га. | - 2010-2020 гг. |
| - Перевод земель иных категорий в земли промышленности и иного специального назначения. | В связи со строительство на территории Киясовского района федеральной трассы Екатеринбург - Казань - Нижний Новгород, газопровода, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, организацией промышленной зоны агропромышленной специализации необходимо осуществить перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения. Таким образом, площадь земель промышленности увеличится на 170 га. | - 2010-2030 гг |
|  | Требуется осуществить отвод земельный участков под все кладбища Киясовского района, выполнить землеустроительное дело и оформить перевод земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения. | - 2010-2020 гг. |
| - Перевод земель иных категорий в земли водного фонда | Проектом предлагается строительство новых гидротехнических сооружений (ГТС), в связи с чем необходимо осуществить перевод земель иных категорий, отводимых под ГТС, в земли водного фонда. | - 2010-2030 гг |

Таблица 3.9

Проектное распределение земель по категориям в границах МО «Киясовский район»

| № | Категории земель | Площадь земель, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По состоянию на 01.01.2009г | на расчетный срок, га |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 59683 | 59282 |
| 2. | Земли сельских населенных пунктов | 2443 | 2674 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, энергетики, обороны, безопасности и иного специального назначения* | 332 | 502 |
| 4. | Земли лесного фонда | 19621 | 19621 |
| 5. | Земли водного фонда* | 16 | 16 |
| 6. | Земли запаса | 32 | 32 |
| Итого земель в административных границах |  | 82127 | 82127 |

* без учета площади кладбищ и гидротехнических сооружений, требующих оформление участков

## 3.7  Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В целях охраны и восстановления объектов культурного наследия (далее «объектов»), а также включения их в планировочную систему района и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение следующих мероприятий.

- Постановка вновь выявленных объектов на государственную охрану.

- Разработка проектов зон охраны с режимами использования их территории для объектов района, состоящие на охране и не имеющие проектной документации.

- Восстановление и реставрация объектов культурного наследия с определением дальнейшего их использования. Основные мероприятия, направленные на сохранение и восстановление объектов культурного наследия предусматривают комплексную реставрацию ансамблей, реставрацию сохранившихся памятников и фрагментов, элементов исторической планировки парков, исторических ландшафтов.

В основу проектных предложений должны быть положены следующие аспекты:

- современное состояние объектов и функциональное использование территории;

- целесообразность и реальная возможность воссоздания утраченных элементов;

- наличие проектных материалов, обеспечивающих возможность реставрационных и восстановительных работ, наличие инвестиционных программ;

- оценка функционально-планировочной и пространственной организации территории в зонах охраны объектов культурного наследия и, в случае необходимости, определение возможности устранения их диссонирующего влияния;

- состояние объектов и их территорий различно, что обуславливает соответствующий состав и характер мероприятий, необходимых для восстановления и сохранения историко-культурного наследия;

С целью выполнения вышеперечисленных мероприятий необходима разработка специальных проектов и программ.

## 3.8 Мероприятия по предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Защита территории МО «Киясовский район», а также снижение риска возникновения ЧС природно-техногенного характера и уменьшения последствий ЧС (материального ущерба от воздействия ЧС) основывается на конкретных превентивных мероприятиях научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и должна увязываться с проектной градостроительной деятельностью. Данные мероприятия рассматриваются в соответствующих разделах генерального плана.

Так как опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера на территории района подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов района. Для снижения последствий чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера рекомендуется комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий по защите территории от опасных процессов:

- осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения.

- ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- создание в с.Подгорное, д.Карамас-Пельга, с.Первомайское и д.Старая Салья муниципальных пожарных частей.

- оснащение лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем;

- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

- защиту путей сообщения от высоких ветровых нагрузок, снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов;

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения.

- информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

- периодический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительнх приборов, коммуникаций, поддержание их работоспособности;

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

- постоянный контроль над техническим состоянием гидросооружений;

- установку дополнительных сирен в зонах возможного затопления для оповещения населения; улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами  в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях.

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;

- инженерная защита территории населенных пунктов от затопления паводковыми водами редкой обеспеченности различными методами;

- организация системы дождевой канализации, очистка дождевых стоков;

- увеличение охвата населения прививками против КВЭ, и в первую очередь детей школьного возраста, декретированных групп населения, пенсионеров;

- профилактическая иммунизация животных и птиц против сибирской язвы, чумы свиней, гриппа птиц  и лейкоза КРС;

- организация взаимодействия с Россельхознадзором и Главным управлением ветеринарии Удмуртской Республики по вопросу своевременного получения информации об эпизоотической обстановке.

организация и размещение мусоросортировочной станции может быть уточнены на дальнейших стадиях проектирования.